Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06.04.2020 | № 896 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального района от 04.08.2017 № 2521

В соответствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального  закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом  8 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства  Российской Федерации  от  14  июня 2013 года  № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 04.08.2017 № 2521 «О программе «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры сельских поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района Новгородской области,  на 2017-2031 годы», изложив в заголовке к тексту и пункте 1 название программы в редакции: «муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры сельских поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района Новгородской области, и города Боровичи на 2017-2031 годы.».

2. Изложить муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры сельских поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района Новгородской области, и города Боровичи на 2017-2031 годы», утвержденную вышеназванным постановление, в прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная  искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района                                     К.В. Сератинский

кн

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 06.04.2020 № 896

«Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 04.08.2017 № 2521_____

Муниципальная Программа

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры сельских поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района                 Новгородской области, и города Боровичи на 2017-2031 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы: | муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района Новгородской области, и города Боровичи на 2017-2031 годы» (далее муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: Соисполнитель: | Администрация Боровичского муниципального района в лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды (далее отдел ЖКДХТ и ООС). Ресурсоснабжающие организации. |
| Цели муниципальной программы: | Основными целями муниципальной программы являются: обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района в соответствии с потребностями жилищного, социально-культурного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), на территории Боровичского муниципального района. |
| Задачи муниципальной программы: | Основными задачами муниципальной программы являются: формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры Боровичского муниципального района; развитие систем коммунальной инфраструктуры в отношении систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, газоснабжения, электроснабжения. |
| Целевые показатели муниципальной программы: | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей путем строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы: | 2017 – 2031 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | 2 Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами конкретных организаций коммунального комплекса. Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | обновление инженерной инфраструктуры Боровичского муниципального района; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение качества предоставляемых услуг. |

___________________________

I. Характеристика существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

1. Волокское сельское поселение

Общая характеристика

Характеристика системы коммунальной инфраструктуры Волокского сельского поселения разработана в соответствии с Генеральным планом,  утвержденным решением Совета депутатов Волокского сельского поселения Боровичского района Новгородской области от 19.12.2012 № 88.

Волокское сельское поселение – муниципальное образование с весьма слабо развитой транспортной, социально-культурной инфраструктурой.

В состав территории муниципального образования Волокского сельского поселения входят 44 населённых пункта: деревня Безуни, деревня Белавино, деревня Береговая Коломенка, деревня Береговая, деревня Березицы, деревня Бобино, деревня Большой Каменник, деревня Бор, деревня Ботково, деревня Вересовка, деревня Водоси, деревня Волок, деревня Выглядово, деревня Вятерево, деревня Горка, деревня Горы, деревня Громово, деревня Долгая Лука, деревня Дубовики, деревня Елигово, деревня Жеребятниково, деревня Залезёнка, деревня Заполек, деревня Клин, деревня Левково, деревня Лопатьево, деревня Малиновец, деревня Малый Каменник, деревня Мишино, деревня Немчуга, деревня Озерёво, деревня Окладнево, деревня Райцы, деревня Родишкино, деревня Саково, деревня Семёновское, деревня Серафимовка, деревня Сивцево, деревня Солнечная, деревня Тепецкое, деревня Теребня, деревня Торопина Мельница, деревня Хвощник, поселок Кировский.

Населенный пункт - деревня Волок -  является административным центром Волокского сельского поселения Боровичского  района Новгородской области.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Волокского  сельского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями.

1.1.Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Автономные системы водоснабжения имеют д. Березицы, д. Вересовка, д. Волок,

д.Горы, д.Озерёво, д.Окладнево, п.Кировский.  Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

2

В настоящее время водоснабжение этих деревень осуществляется от сети водопровода Ø150÷40 мм. Источником водоснабжения служат две артезианские скважины производительностью 1,75 (рабочая) и 2 л/с (резервная), расположенные в пяти километрах к востоку от деревни. Вода из скважин поступает в водонапорную башню V=15 м3; Н=12,5 м, расположенную в непосредственной близости от д. Горы. Рядом с водонапорной башней построена, но не сдана в эксплуатацию станция обезжелезивания производительностью 16 м3/час. Из этого узла вода раздается в д. Горы и двумя линиями Ø150  мм  в д. Волок и д. Березицы.

Водоснабжение южной части жилой застройки д. Березицы осуществляется от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

п. Кировский, д. Вересовка

В настоящее время водоснабжение центральной части п. Кировский осуществляется от сети водопровода Ø100÷50 мм. Источником водоснабжения служат две артезианские скважины производительностью 1,7 л/с  каждая – одна из них является рабочей, а другая резервной. Скважины расположены в километре к северо-востоку от деревни Вересовка, примыкающей к п. Кировский. Вода из скважин по двум линиям водовода Ø110 мм, одна из которых в настоящее время не действует, поступает в насосную станцию второго подъема и в две водонапорные башни V=50 м3; Н=15 м, расположенные на северо-востоке п. Кировский. Из этого узла вода раздается в кольцевую сеть водопровода Ø65 мм п. Кировский, также имеется нитка водопровода Ø65 мм в д. Вересовка, которая в настоящий момент не используется. Водоснабжение окраинной жилой застройки п. Кировский и д. Вересовка осуществляется от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

д. Окладнево, д. Озерёво.

В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется от автономных сетей тупикового водопровода. Источником водоснабжения каждой сети служит артезианская скважина. Вода из скважины поступает непосредственно в сеть и в водонапорную башню.

Водоотведение

В настоящее время из всех населенных пунктов Волокского сельского поселения   централизованную сеть канализации имеют только д. Волок и п.Кировский. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

3

д. Волок

Сточные воды от многоквартирных жилых домов, школы и администрации по самотечным коллекторам отводятся на общую КНС, откуда напорным коллектором подаются на канализационные очистные сооружения производительностью 100 м3/сутки. Напорный коллектор имеет высокую степень износа. Очистные сооружения морально устарели и требуют замены на новые.

п. Кировский

Сточные воды от части жилой застройки и общественно-деловой застройки без очистки сбрасываются на рельеф.

# 1.2. Теплоснабжение

В настоящее время  на территории поселения имеется 3 небольшие котельные, две из которых располагаются в д.Волок и одна в п.Кировский. Данные о теплосетях и котельных:

|  | Наименование населенного пункта МО | Количество, шт. | Протяженность, км | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосеть | д. Волок п. Кировский | 2 1 | 0,820 0,210 0,844 |  |
| Котельные | д. Волок | 1 |  | 0,8 |

Котельные обеспечивают теплом в основном общественно-деловую застройку.

Централизованное теплоснабжение потребителей Волокского сельского поселения осуществляется  в поселке Кировский от котельной № 8, на твердом топливе (уголь, дрова) мощностью 0,8 Гкал/ч. Эта котельная снабжает теплом пять 2-х-этажных домов, два частных дома, детский сад и  дом культуры.

Основной жилой фонд всех населенных пунктов поселения имеет печное отопление. Основной вид топлива – дрова. Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Основным видом топлива для источников теплоснабжения является природный газ.

# 1.3. Газоснабжение

Газоснабжение Волокского сельского поселения  осуществляется на базе сжиженного газа от индивидуальных баллонных  и емкостных  установок. Сжиженный газ доставляется автотранспортом  в баллонах  и автоцистернах с газового участка  г. Боровичи. Расход сжиженного газа по сельскому поселению составляет 55308 кг/год.  Потребителями сжиженного газа для бытовых нужд является в основном население существующей жилой застройки. Газ используется для приготовления пищи. В п. Кировский и д.Волок  имеются  установки резервуарные  и газобаллонные установки сжиженного газа (ГБУ), в остальных населенных пунктах используются только индивидуальные газобаллонные установки.

4

В настоящее время природным сетевым  газом сельское поселение  газифицировано. На территории  сельского поселения имеется участок построенного газопровода высокого давления диаметром 325 мм  «Боровичи-Любытино-Неболчи» с ответвлениями к ГРПШ в районе д. Волок, д.Окладнево, д. Елигово.

Газификация  населенных пунктов  производится на основании утвержденной Программы и схемы газификации Новгородской области,  на основании проектов: «Схема гидравлического расчета газораспределительных сетей от ГРС «Боровичи» для газоснабжения Боровичского, Любытинского, Мошенского и Хвойнинского районов (ОАО  «Промгаз»,  рабочих проектов «Межпоселковый газопровод Боровичи–Любытино-Неболочи Новгородской области» (ЗАО «Лорес» г.Москва) и проектов  распределительных газопроводов, проектируемых в соответствии с Программой газификации.

Источником газоснабжения природным газом является газорас-пределительная станция (ГРС) в г.Боровичи, проектной производи-тельностью 122,2 тыс. м3/час, введена  в эксплуатацию в 1996 году.

# 1.4. Электроснабжение

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора д.Волок, д.Безуни и п.Кировский Волокского сельского поселения осуществляется от  потребительский трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП  выполнено по фидерным воздушным линиям 10кВ от ПС 35/10.

В д.Волок расположены 3 шт ТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 2*400 кВА, 2*400 кВА и 2*250 кВА. В п.Кировский расположено 5 шт ТП-10/0,4 кВ мощностью 1*63 кВА, 1*100 кВА, 1*250 кВА, 1*250 кВА и 1*100 кВА(овощехранилище).

Данные о суммарной установленной мощности трансформаторов 10/0,4 кВ ТП жилищно-коммунального и производственного сектора д.Безуни отсутствуют. Обеспечение электроэнергией потребителей Волокского сельского поселения осуществляет производственное отделение «Боровичские электрические сети» Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

2. Ёгольское сельское поселение

Общая характеристика

Характеристика системы коммунальной инфраструктуры Ёгольского сельского поселения разработана в соответствии с Генеральным планом,  утвержденным решением Совета депутатов Ёгольского сельского поселения Боровичского района Новгородской области от 24.12.2012 №104.

Территория Ёгольского сельского поселения входит в состав Боровичского муниципального района и расположена в   юго-восточной части района.

5

Ёгольское сельское поселение расположено в 10 км от административного центра г. Боровичи.

В состав Ёгольского сельского поселения входят 13 населенных пунктов: деревня Базарова  Горка, деревня Верховское, деревня Дубки, деревня Ёгла, деревня Межуричье, деревня Михалево, деревня Овинчуха, деревня Поддубье, деревня Путлино, деревня Ровное, деревня Солоно, деревня Староселье, деревня Шиботово. Административным центром поселения является населенный пункт д. Ёгла.

2.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Централизованное обеспечение холодной водой д. Ёгла, д. Путлино, д.Ровное осуществляется  из 3 скважин, д. Староселье – из 1. Скважины резервными источниками энергоснабжения не обеспечены. Резервуары питьевой воды отсутствуют.

По микробиологическим показателям вода, подаваемая в системы централизованного водоснабжения из подземных источников, в целом соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, сооружений и сетей приняты согласно СНиП 2.04.02-84.

Водоотведение

Ёгольское сельское поселение имеет единую централизованную систему водоотведения хозяйственно – бытовых сточных вод. Сброс сточных вод после очистки на биологических очистных сооружениях осуществляется в р. Мста.  Проектная производительность БОС – 55 тыс. м3/сут., средняя фактическая производительность – 19,4 м3/сут., максимальная фактическая производительность БОС составляет 35 м3/сут. Сточные воды проходят очистку на биологических очистных сооружениях, расположенных в д. Ёгла, производительностью 200 м³/сутки.

В сельских населенных пунктах канализованы, в основном, объекты социальной сферы, канализация накапливается в выгребах с последующим вывозом.

Существующая схема сети подлежит реконструкции с учетом ее рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации системы.

2.2. Электроснабжение

По категории электроснабжения потребители, в основном, относятся ко 2 и 3 категориям, за исключением канализационных и водопроводных очистных сооружений, котельной и насосной станции, которые относятся к 1 категории. Подсчет нагрузок жилых и общественно-коммунальных зданий выполнен по удельным нагрузкам в соответствии с ВСН 19-74 и ВСН 97-75, а также в соответствии с типовыми проектами.

6

В д. Ёгла имеется подстанция  «Ёгла» 35/10 кв., основными  потребителями которой являются д. Путлино, д. Ёгла, д. Ровное.

2.3. Теплоснабжение

Сельские населённые пункты, расположенные на территории Ёгольского поселения, застроены, в основном, одноэтажными жилыми домами с печным, в последнее время частично, с газовым отоплением.

Теплоснабжение  поселения осуществляется через 4 котельных, работающих на угле - № 3, № 15, № 22, № 23.

2.4. Газоснабжение

Ёгольское  сельское поселение Новгородской области в настоящее время снабжается природным и сжиженным газом.  Все групповые подземные резервуарные установки сжиженного газа в количестве 6 шт. в сельском поселении ликвидированы из-за нерентабельности использования.

В Ёгольском сельском поселении газоснабжение осуществляется через газораспределительную станцию. В настоящее время источником газоснабжения природным газом потребителей Ёгольского  сельского поселения является существующий подземный газопровод высокого давления (30-40 атм.). Валдайское ЛПУ МГ ООО «ГазпромТрансгаз Санкт-Петербург», протяженностью 2,0 км, диаметром 500 мм. Газоснабжение потребителей осуществляется через  газораспределительную станцию (ГРС), расположенную в районе п. Шиботово. Снабжение сжиженным газом потребителей поселения осуществляется через Новгородскую газонаполнительную станцию (ГНС), доставкой автоцисцернами  на газонаполнительный пункт, где производится розлив газа в баллоны с последующей доставкой потребителям.

В д. Ёгла имеется внутрипоселковый распределительный газопровод низкого давления протяженностью 11,2 км. Многоквартирные жилые дома (ул.Набережная дома13,14,15; ул.Мстинская дома  37,44; ул. Советская дома 156,195,201,197 обеспечиваются природным газом из данного газопровода). Часть жилых домов частного сектора также подключены к природному газу.

3. Железковское сельское поселение

Общая характеристика

Характеристика системы коммунальной инфраструктуры Железковского сельского поселения разработана в соответствии с Генеральным планом, утвержденным решением Совета депутатов Железковского сельского поселения Боровичского района  области от 20.12.2012 №99.

Железковское сельское поселение входит в состав территории Боровичского муниципального района Новгородской области  и расположено в южной части района.

Административный центр Железковского сельского поселения – деревня Железково расположена к югу от г. Боровичи.

7

В состав территории муниципального образования Железковского сельского поселения входят 45 населенных пунктов: деревня Ануфриево, деревня Барзаниха, деревня Бобровик, деревня Большие Новоселицы, деревня Буреги, деревня Вашнево, деревня Вишма, деревня Выставка, деревня Горка, деревня Давыдово, деревня Дымово, деревня Елеково, деревня Железково, деревня Задорье, деревня Знаменка, деревня Золотово, деревня Княжа, деревня Князево, деревня Коммунарка, деревня Круппа, деревня Кузово, деревня Лудилово, деревня Лука, деревня Марково, деревня Михалино, деревня Молодёново, деревня Никиришино, деревня Остров, деревня Павловка, деревня Пирусс, деревня Плавково, деревня Прошково, деревня Пукирёво, деревня Речка, деревня Ровное, деревня Сидорково, деревня Скреплёва Горушка, деревня Узмень, деревня Фаустово, деревня Федорково, деревня Хламово, деревня Черноземь, деревня Шадомец, деревня Шапкино, деревня Шипино.

- 3.1. Водоснабжение и водоотведение

- Водоснабжение

Автономные системы водоснабжения имеются в д. Железково, д.Круппа, д. Плавково, д. Прошково, д. Речка, д. Ровное, д. Скреплёва Горушка, д. Фаустово и д. Черноземь. Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Характеристика систем водоснабжения по населенным пунктам поселения:

|  | Наименование населенного пункта МО | Коли-чество | Протяжен-ность, км | Мощность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | д. Железково д. Черноземь-Ровное д. Фаустово-Речка д. Круппа д. Плавково д. Скреплёва Горушка | 6 | 3,8 4,7 2,5 0,78 0,915 0,475 |  |
| Водоочистная, канализационно-насосная станция | д. Фаустово д. Прошково | 2 |  | 40-50 300 |

д. Железково и д. Задорье

В настоящее время водоснабжение в д. Железково осуществляется от тупикового водопровода Ø100 мм, снабжающего водой многоквартирные жилые дома, общественные здания, объектов недвижимости коммунального назначения. Водоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется от семи водоразборных колонок. Источником водоснабжения служат две артезианские скважины глубиной 50 м и производительностью 1,7 л/с каждая, оборудованные насосами ЭЦВ 5-6,5-80.

8

По заверению Главы Железковского сельского поселения подземные воды отличаются повышенным содержанием железа. В непосредственной близости от скважин расположена водонапорная башня Рожновского V=15 м3, Н=15 м.

В настоящее время водоснабжение д.Задорье осуществляется от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

д. Речка и д. Фаустово

В настоящее время водоснабжение в д. Фаустово осуществляется от тупикового водопровода Ø100 мм, снабжающего водой многоквартирные жилые дома, общественные здания, объектов недвижимости коммунального назначения. Водоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется от восьми водоразборных колонок. Источником водоснабжения служит артезианская скважина №1860 глубиной 36 м и производительностью 6,0 л/с, оборудованная насосом ЭЦВ5-6,5-80 с частотным преобразователем. Подземные воды Железковского сельского поселения отличаются повышенным содержанием железа.

В настоящее время водоснабжение д.Речка осуществляется от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

д. Круппа, д. Плавково и д. Скреплёва Горушка

Водоснабжение д. Круппа, д. Плавково и д.Скреплёва Горушка осуществляется от тупикового водопровода Ø100 ÷ 50мм, снабжающего водой общественные здания, объекты коммунального назначения. Водоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется от шести водоразборных колонок. Источником водоснабжения служат три артезианские скважины, одна из которых находится на территории действующей фермы, производительностью 2,0 л/с каждая, оборудованная насосами ЭЦВ4-1,5-65. В непосредственной близости от скважин расположена водонапорная башня Рожновского V=15 м3, Н=10 м. Имеется ещё одна скважина на территории пилорамы, которая обеспечивает нужды только пилорамы и МТМ и к поселковым сетям не подключена. В непосредственной близости от скважины расположена водонапорная башня Рожновского V=15 м3, Н=10 м.

В непосредственной близости от деревни Круппа находится д.Шапкино, водоснабжение которой осуществляется от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев. А в непосредственной близости от деревни Скреплёва Горушка находится

д. Лука, водоснабжение которой также осуществляется от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Подземные воды Железковского сельского поселения отличаются повышенным содержанием железа.

9

д. Прошково

На территории д.Прошково расположен Боровичский психоневро-логический интернат «Прошково». Водоснабжение интерната осуществляется от тупикового водопровода Ø100 мм. Источником водоснабжения служит артезианская скважина №522а глубиной 50 м и производительностью 2,0 л/с, оборудованная насосом ЭЦВ5-6,5-120. Подземные воды Железковского сельского поселения отличаются повышенным содержанием железа. В непосредственной близости от скважин расположена водонапорная башня Рожновского V=25 м3, Н=10м. Водоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

д. Черноземь

В настоящее время водоснабжение д. Черноземь осуществляется от тупикового водопровода Ø65 мм с тремя водоразборными колонками. Источником водоснабжения служит артезианская скважина глубиной 66 м и производительностью 2,0 л/с. Подземные воды Железковского сельского поселения отличаются повышенным содержанием железа. В непосредственной близости от скважины расположена водонапорная башня Рожновского V=15 м3, Н=15 м.

д. Ровное

Водоснабжение д. Ровное осуществляется от тупикового водопровода Ø65мм с тремя водоразборными колонками. Источником водоснабжения служит артезианская скважина глубиной 40 м и производительностью 2,0 л/с. Подземные воды Железковского сельского поселения отличаются повышенным содержанием железа. В непосредственной близости от скважины расположена водонапорная башня Рожновского V=15 м3, Н=15 м.

Водоотведение

Централизованные сети канализации имеются в д. Железково, д.Фаустово и в психоневрологическом интернате «Прошково». Остальные населённые пункты Железковского сельского поселения в настоящее время не имеют централизованных сетей канализации и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они периодически вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

д. Железково и д. Задорье

Сточные воды от многоквартирных жилых домов, административных зданий и объектов недвижимости коммунального назначения самотечным коллектором Ø100 мм, отводятся в пониженное место без очистки.

10

д. Речка и д. Фаустово

Сточные воды от многоквартирных жилых домов, административных зданий и объектов недвижимости коммунального назначения самотечным коллектором Ø100 мм, отводятся на канализационные очистные сооружения производительностью 300 м³/сут., которые практически разрушены и требуют замены, а санитарно-защитная зона не соответствует требованиям пункта 1.10 СНиП 2.04.03-85.

# 3.2. Теплоснабжение

В настоящее время на территории поселения имеется 3 небольшие котельные, по одной в деревнях Железково, Фаустово и Прошково (обслуживает ГУСО «Боровичский психоневрологический интернат»).

Данные о теплосетях и котельных:

|  | Наименование населенного пункта МО | Коли-чество | Протяженность, км | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосеть | д. Железково д. Фаустово д. Прошково | 1 1 1 | 0,85 н/д 1,478 |  |
| Котельные | д. Прошково д. Железково д. Фаустово | 1 1 1 |  | 3,08 1,5 н/д |

Централизованное теплоснабжение потребителей Железковского сельского поселения осуществляется в деревне Железково от котельной № 4 на твердом топливе (уголь, дрова) мощностью 1,5 Гкал/час. Эта котельная снабжает теплом здание администрации, здание школы-детского сада, интернат и 6 жилых домов. Частный сектор имеет печное отопление. В д. Фаустово котельная № 26 отапливает  здание администрации. Частный сектор имеет печное отопление. Основной жилой фонд всех населенных пунктов поселения имеет печное отопление. Основной вид топлива – дрова.

# 3.3. Газоснабжение

Газоснабжение Железковского сельского поселения осуществляется на базе сжиженного газа от индивидуальных баллонных (ГБУ) и емкостных установок и частично от сетевого природного газа. Емкостные установки сжиженного газа имеются в д. Железково и д. Черноземь, в остальных населенных пунктах сжиженный газ используется от индивидуальных газобаллонных установок. Сжиженный газ доставляется автотранспортом в баллонах и автоцистернах с газового участка г. Боровичи. Сжиженный газ используется населением в основном на нужды приготовления пищи. Источником газоснабжения природным газом потребителей Железковского сельского поселения является газораспределительная станция (ГРС «Боровичи») в районе д. Шиботово, проектной производительностью 122,2 тыс.м3/ч (срок ввода в эксплуатацию 1996 г) и АГРС «Прошково», производительностью 5000 м3/ч. Общий расход газа по сельскому поселению сжиженного, в баллонах -64959,1 кг/год, в емкостях – 2921,1 м3/год, природного сетевого –                    7155,4 м3/год (д. Прошково и д. Бобровик).

11

В д. Прошково газифицированы природным газом отдельные жилые дома и котельная общей тепловой мощностью 3,08 Гкал/час (дом-интернат).

В д. Бобровик имеются газопроводы среднего и низкого давления (подключение от газопровода среднего давления от ГРС Боровичи), в д. Прошково - газопроводы среднего и низкого давления, газопровод среднего давления - от ГРС «Прошково» (3,351 км). По территории сельского поселения проходят отводы магистрального газопровода к ГРС «Боровичи» диаметрами 500 и 250 мм и на ГРС «Прошково» диаметром 89 мм. Длиной 3,336 км. Для исключения возможности повреждения трубопроводов установлена охранная зона вдоль трасс магистральных трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны, для газораспределительных станций (ГРС) – 100 м. («Правила охраны магистральных трубопроводов»). Санитарно-защитная зона (ССЗ) для ГРС установлена 300 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2000-03).

- 3.4. Электроснабжение

Электроснабжение д. Железково, д. Речка и д. Скреплёва Горушка Железковского сельского поселения осуществляется от потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП выполнено по фидерным воздушным линиям 10кВ от ПС 35/10.

В д.Железково расположены три ТП-10/0,4кВ с суммарной установленной трансформаторной мощностью 560 кВА. В д.Речка расположено две ТП-10/0,4 кВ с суммарной установленной транс-форматорной мощностью 410 кВА. В д.Скреплёва Горушка расположено две ТП-10/0,4 кВ с суммарной установленной трансформаторной мощностью     185 кВА.

4. Кончанско-Суворовское сельское поселение

Общая характеристика

Характеристика системы коммунальной инфраструктуры Кончанско-Суворовского сельского поселения разработана в соответствии с Генеральным планом,  утвержденным решением Совета депутатов Кончанско-Суворовского  сельского поселения Боровичского района Новгородской области от 25.12.2012 № 117.

Кончанско-Суворовское  сельское поселение  входит в состав Боровичского муниципального района Новгородской области  и расположено в северо-восточной части района.

Административный центр Кончанско-Суворовского сельского поселения – село Кончанское-Суворовское  расположено к северу от г.Боровичи.

В состав территории муниципального образования Кончанско-Суворовского сельского поселения входят  38 населенных пунктов: деревня Березняки, деревня Большое Обречье, деревня Вашково, деревня Высоко,

12

деревня Горлово, деревня Деревково, деревня Дурилово, деревня Жуково, деревня Заклёп, деревня Захарино, деревня Зихново, деревня Исаиха, деревня Карпово, деревня Клопчиха, деревня Косунские Горы, деревня Кучково, деревня Лединка, деревня Любони, деревня Малое Обречье, деревня Миноха, деревня Осиновец, деревня Подол, деревня Покровское, деревня Раменье, деревня Румянцева Горка, деревня Рябиновка, деревня Сергейково, деревня Сестрёнки, деревня Соколово, деревня Сопины, деревня Сорокино, деревня Тимошкино, деревня Трёмово, деревня Федово, деревня Федосино, деревня Язвик, поселок Удино, село Кончанское-Суворовское.

4.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В состав Кончанско-Суворовского сельского поселения входят                   38 населённых пунктов. Автономные системы водоснабжения имеются только в с.Кончанское-Суворовское, д.Раменье и п.Удино. Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Характеристика систем водоснабжения по населенным пунктам поселения:

|  | Наименование населенного пункта МО | Количество | Протяженность, км | Мощность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | с.Кончанское-Суворовское д.Раменье п.Удино | 3 | 2,0 0,5 1,5 |  |
| Водоочистная, канализационно-насосная станция | с.Кончанское-Суворовское (бесхозная) | 1 | 0,8 | н/д |

с. Кончанско-Суворовское

В настоящее время водоснабжение южной части населенного пункта осуществляется от сети водопровода Ø65 мм. Источником водоснабжения служит артезианская скважина производительностью 0,8 л/с, расположенная в зоне жилой застройки. Вода из скважины поступает непосредственно в сеть.

Водоснабжение остальной части жилой застройки с.Кончанское-Суворовское осуществляется от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

д. Удино

Водоснабжение центральной части д. Удино осуществляется от сети водопровода Ø65 мм. Источником водоснабжения служит артезианская скважина производительностью 2,5 л/с, расположенная в зоне жилой застройки. Вода из скважины поступает в накопительную ёмкость 5 м3 и непосредственно в сеть.

13

Водоснабжение остальной части жилой застройки д.Удино осуществляется от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

д. Раменье

В настоящее время водоснабжение деревни осуществляется от автономной тупиковой сети водопровода. Источником водоснабжения сети служит артезианская скважина производительностью 2 л/с. Вода из скважины поступает непосредственно в сеть.

4.2. Водоотведение

В настоящее время Кончанско-Суворовское сельское поселение имеет 1 систему водоотведения в с. Кончанское-Суворовское. По данным Росгосстата все трубопроводы этой системы нуждаются в ремонте или замене, а по сведениям Администрации поселения система водоотведения находится в бесхозном состоянии.  Все остальные населенные пункты  не имеют централизованных сетей канализации.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

с. Кончанское-Суворовское

Сточные воды от многоквартирных жилых домов, школы и детского сада по самотечным коллекторам отводятся на канализационные очистные сооружения. Очистные сооружения практически разрушены и требуют замены.

4.3. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение потребителей Кончанско-Суворовского сельского поселения осуществляется  в селе Кончанское-Суворовское от котельной № 9 (ул. Молодежная, д.12), на твердом топливе (уголь, дрова) мощностью 0,8 Гкал/ч. Эта котельная снабжает теплом 4 жилых  дома,  детский сад, дом культуры, музей-усадьбу и здание администрации сельского поселения.  В п.Удино дом культуры и детский сад отапливаются от электрических котлов. Частный сектор имеет печное отопление.

Данные о теплосетях и котельных:

|  | Наименование населенного пункта МО | Количество | Протяженность, км | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосеть | с. Кончанское-Суворовское | 1 | 0,653 в 2-х-трубном исполнении |  |
| Котельные | с.Кончанское-Суворовское, ул. Молодежная, 12 | 1 |  | 0,8 |

Основной жилой фонд всех населенных пунктов поселения имеет печное отопление. Основной вид топлива – дрова.

14

4.4. Газоснабжение

Газоснабжение Кончанско-Суворовского сельского поселения осуществляется на базе сжиженного газа. Потребителями используется газ  в основном от индивидуальных баллонных установок (ГБУ) и частично  от  резервуарных  установок (в п. Удино). Сжиженный газ доставляется автотранспортом  в баллонах и автоцистернах  с газового участка  г.Боровичи. Расход сжиженного газа по сельскому поселению составляет74180 кг/год.  Потребителями сжиженного газа для бытовых нужд в основном является население существующей жилой застройки. Газ используется для приготовления пищи. Планируется в 2012г. разработка проектной документации на газопровод высокого давления 1 категории (1,2 МПа) «ГРС Боровичи - Хвойная», трасса которого частично  будет проходить  по территории Кончанско-Суворовского сельского поселения.

Газификация  населенных пунктов  производится на основании утвержденной Программы и схемы газификации Новгородской области,  на основании проектов: «Схема гидравлического расчета газораспределительных сетей от ГРС «Боровичи» для газоснабжения Боровичского, Любытинского, Мошенского и Хвойнинского районов (ОАО  «Промгаз», проектной документации  распределительного газопровода  до п. Хвойная и проектов выполняемых  в соответствии с Программой газификации.

Источником газоснабжения природным сетевым газом является существующий отвод от магистрального газопровода  (3-4 МПа) диаметром              500 мм. Газоснабжение  потребителей производится через газораспределительную станцию (ГРС «Боровичи») в районе д. Шиботово,  проектной производительностью 122,2 тыс.м3/час (введена в  эксплуатацию в 1996 г.).

4.5. Электроснабжение

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора с.Кончанско-Суворовское, д.Сопины, д.Осиновец и п.Удино Кончанско-Суворовского сельского поселения осуществляется от потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП  выполнено по фидерным воздушным линиям 10 кВ от действующей ПС 35/10, расположенной в п.Удино.

Обеспечение электроэнергией потребителей Кончанско-Суворовского сельского поселения осуществляет производственное отделение «Боровичские электрические сети» Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

На территории Кончанско-Суворовского сельского поселения расположено 35 трансформаторных подстанций со следующими показателями:

| № п/п | Место расположения | Количество ТП | Мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | д.Большое Обречье | 1 | 20 |
| 2. | д.Горлово | 1 | 30 |
| 3. | д.Дурилово | 1 | 100 |
| 4. | д.Захарино | 1 | 20 |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | д.Зихново | 1 | 40 |
| 6. | д.Исаиха | 1 | 5 |
| 7. | с.Кончанское-Суворовское | 6 | 500;160;2*100; 63; 30 |
| 8. | д.Карпово | 1 | 60 |
| 9. | д.Клопчиха | 1 | 20 |
| 10. | д.Косунские Горы | 1 | 100 |
| 11. | д.Федово, д.Кучково | 1 | 20 |
| 12. | д.Лединка | 1 | 30 |
| 13. | д.Любони | 1 | 30 |
| 14. | д.Малое Обречье | 1 | 30 |
| 15. | д.Миноха | 1 | 10 |
| 16. | д.Осиновец | 1 | 250 |
| 17. | д.Раменье, д.Заклёп | 2 | 160; 100 |
| 18. | д.Румянцева Горка | 1 | 30 |
| 19. | д.Рябиновка, д.Высоко | 1 | 30 |
| 20. | д.Сестрёнки | 1 | 30 |
| 21. | д.Сопины | 2 | 160; 40 |
| 22. | д.Соколово | 1 | 30 |
| 23. | д.Сорокино | 1 | 40 |
| 24. | Трёмово | 1 | 40 |
| 25. | п.Удино | 3 | 2*160; 100 |
| 26. | д.Федосино | 1 | 63 |

Наиболее мощная ТП – ЗТП-2*250 кВА Кончанское в с.Кончанское-Суворовское (2 трансформатора ТМ-250/10).

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора Кончанско-Суворовского сельского поселения  осуществляется от потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с кабельными и воздушными вводами 10 кВ. Данные о суммарной нагрузке потребителей жилищно-коммунальной зоны и установленной мощности трансформаторов отсутствуют.

5. Опеченское сельское поселение

Общая характеристика

Характеристика системы коммунальной инфраструктуры Опеченского сельского поселения разработана в соответствии с Генеральным планом,  утвержденным решением Совета депутатов Опеченского сельского поселения Боровичского района Новгородской области от 24.12.2012 №35.

Опеченское  сельское поселение  входит в состав территории Боровичского муниципального района Новгородской области.  Опеченское сельское поселение расположено в юго-восточной  части Боровичского района. Административный центр Опеченского сельского поселения – село Опеченский Посад расположено в 20 км к юго-востоку  от  г.Боровичи на правом  берегу реки Мста.

16

В состав территории муниципального образования Опеченского сельского поселения входят 45 населенных пунктов: деревня Басутино, деревня Болонье, деревня Большие Семерицы, деревня Большой Глиненец, деревня Большой Чернец, деревня Великий Порог, деревня Владыкино, деревня Волосово, деревня Горбино, деревня Девкино, деревня Дерева, деревня Дубьё, деревня Жадины, деревня Жихново, деревня Заболотье, деревня Замостье, деревня Ивашево, деревня Изонино, деревня Каменец, деревня Косарево, деревня Крюкшино, деревня Лазница, деревня Лесное Задорье, деревня Малые Семерицы, деревня Малый Глиненец, деревня Малый Порог, деревня Малый Чернец, деревня Марьинское, деревня Наумовское, деревня Новинка, деревня Новое Брызгово, деревня Овсянниково, деревня Опеченский Рядок, деревня Опочно, деревня Панёво, деревня Перелучи, деревня Полоное, деревня Старое Брызгово, деревня Стрелка, деревня Торбасино, деревня Уверская Плотина, деревня Холщагино, деревня Юрьевец, село Опеченский Посад, усадьба Жадины.

# 5.1. Водоснабжение и водоотведение

Автономные системы водоснабжения имеются только в с. Опеченский Посад, д. Опеченский Рядок, д.Марьинское, усадьба Жадины, д.Перелучи, д.Малые Семерицы, д.Болонье и д.Панёво.   Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев. Характеристика систем водоснабжения по населенным пунктам:

|  | Наименование населенного пункта МО | Количество | Протяженность, км | Мощность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | д. Опеченский Посад д. Опеченский Рядок д.Марьинское усадьба Жадины д.Перелучи д.Малые Семерицы д.Болонье д.Панёво | 8 | 10,06 3,3 1,235 0,4 3,0 0,7 1,15 1,0 |  |
| Водоочистная, канализационно-насосная станция | с. Опеченский Посад д.Перелучи | 2 | 1,0 1,5 | н/д н/д |

с. Опеченский Посад

В настоящее время водоснабжение с. Опеченский Посад осуществляется от тупикового водопровода  Ø100 мм, снабжающего водой многоквартирные жилые дома, общественные здания, здания коммунального назначения. Водоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется от семнадцати водоразборных колонок. Источником водоснабжения служат две артезианские скважины глубиной  65 м и производительностью 2,6 л/с каждая, оборудованные насосом ВКСМ.  По данным  протокола лабораторных испытаний исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02.

17

На сети в качестве регулирующей емкости действуют две водонапорные башни Рожновского V=10 м3,  Н=10 м каждая.

д. Опеченский Рядок

Водоснабжение д.Опеченский Рядок осуществляется от тупикового водопровода  Ø100 мм, снабжающего водой общественные здания, здания коммунального назначения,  а водоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется от пятнадцати водоразборных колонок. Источником водоснабжения служит артезианская скважина № 2262 глубиной  20 м  производительностью 1,5 л/с оборудованная насосом ЭЦВ 5-6,5-80. По данным  протокола лабораторных испытаний исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02. На сети в качестве регулирующей емкости действуют две водонапорные  башни Рожновского V=15 м3, Н=15 м.

д. Перелучи

Водоснабжение д.Перелучи осуществляется от тупикового водопровода  Ø100 мм, снабжающего водой общественные здания, здания коммунального назначения,  а водоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется от водоразборных колонок. Источником водоснабжения служит артезианская скважина № 66-72, глубиной  45 м и производительностью 1,5 л/с оборудованная насосом ЭЦВ 6-10-80. По данным  протокола лабораторных испытаний исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02. На сети в качестве регулирующей емкости действует  водонапорная  башня Рожновского V=15 м3 Н=10 м.  В 2010 году построено и введено в эксплуатацию нежилое здание станции обезжелезивания воды, площадью 17,5 кв.м., кадастровый номер 53:02:0091106:100  по ул.Школьная, д. 33 на земельном участке с кадастровым номером 53:02:0091106:78.

ус.Жадины, школа-интернат, д. Жадины

В настоящее время водоснабжение усадьбы Жадины осуществляется от тупикового водопровода  Ø100 мм, снабжающего водой  индивидуальные жилые дома. Источником водоснабжения служат две артезианские скважины № 48а-84 и № 48-84б, работающие в режиме одна рабочая, одна резервная производительностью 1,75 л/с каждая. По данным  протокола лабораторных испытаний исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02. На сети в качестве регулирующей емкости действует водонапорная башня Рожновского V=15м3 Н=10м.

На территории усадьбы Жадины находится школа – интернат, водоснабжение которой осуществляется от тупикового водопровода  Ø100 мм.  Источником водоснабжения служит артезианская скважина № 42-72,  производительностью 1,75 л/с. По данным  протокола лабораторных испытаний

18

исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02. На сети в качестве регулирующей емкости действует водонапорная башня Рожновского V=15 м3 Н=10 м. Водоснабжение д. Жадины обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Водоотведение

Централизованные сети канализации имеются в селе Опеченский Посад и д.Перелучи, остальные  населённые пункты Опеченского сельского  поселения в настоящее время не  имеют централизованных сетей канализации и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они периодически вывозятся  в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

с. Опеченский Посад

Сточные воды от канализованной части села отводятся на главную канализационную насосную станцию и по напорному коллектору  Ø 100мм, сбрасываются в ручей без названия и далее в реку Жадинка.

д. Перелучи

Сточные воды от канализованной части деревни  отводятся на главную канализационную насосную станцию и по напорному коллектору  Ø100 мм, отводятся на канализационные очистные сооружения КУ-50. Очищенные сточные воды сбрасываются в пониженное место рельефа.

5.2. Теплоснабжение

В настоящее время  на территории поселения имеется 7 небольших котельных, 5 из которых располагаются в с.Опеченский Посад и по одной в усадьбе Жадины и д.Перелучи. Данные о теплосетях и котельных:

|  | Наименование населенного пункта МО | Количество | Протяженность, км | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосеть | с. Опеченский Посад д. Перелучи |  | 1,931 1,2 | н/д |
| Котельные | с. Опеченский Посад усадьба Жадины д.Перелучи | 5 1 1 |  | № 14 – 0,4 № 24 - 0,21 № 27 – 0,21 № 30 – 0,21 № 33 – 1,1 № 31 – 0,2 № 2 – 1,0 |

Котельные обеспечивают теплом в основном общественно-деловую застройку. Основной жилой фонд всех населенных пунктов поселения имеет печное отопление. Основной вид топлива – дрова.

Централизованное теплоснабжение потребителей Опеченского сельского поселения осуществляется  в с.Опеченский Посад  от  5  котельных ЖКХ  на газовом топливе. Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения не связаны между собой и могут рассматриваться как отдельные системы:

19

| Котельная | Мощность, Гкал/час | Обслуживаемые объекты |
| --- | --- | --- |
| № 14 | 0,4 | Клуб |
| № 24 | 0,21 | Школа |
| № 27 | 0,21 | Объекты здравоохранения |
| № 30 | 0,21 | Детский сад |
| № 33 | 1,1 | Производственный корпус, два 3-х этажных жилых дома, два - 2-х-этажных жилых дома и восемь 1-этажных частных домов |

Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное отопление, частично на газовых котлах, частично печное отопление. В д.Опеченский Рядок отопление печное. В д.Перелучи  теплоснабжение осуществляется от котельной № 2 на твердом топливе (вид топлива - уголь). Мощность котельной 1 Гкал/ч. Эта  котельная отапливает 4 блочных дома, 4 одноквартирных дома, школу, детский сад, библиотеку, клуб.

5.3. Газоснабжение

Газоснабжение Опеченского  сельского поселения  осуществляется на базе сетевого природного газа и частично сжиженного газа от индивидуальных баллонных  установок. Максимальный  расход сжиженного газа по сельскому поселению составляет в 128558 кг/год. На территории  сельского поселения имеется газопровод среднего давления диаметром 315 мм «Боровичи-Ёгла-Опеченский Посад».  Природным газом газифицированы с. Опеченский Посад от газопровода среднего давления, поочередно производится прокладка газопроводов низкого давления, произведена прокладка сетей низкого давления в д. Малый Порог. Остальные населенные пункты поселения не газифицированы природным газом. Сжиженный газ доставляется автотранспортом  в баллонах с  газового участка г. Боровичи. Газ в основном используется населением на приготовление пищи. Газификация населенных пунктов производится на основании утвержденной Программы и схемы газификации Новгородской области, по  проектной документации,  выполняемой  в соответствии с Программой газификации.

Источником газоснабжения природным сетевым газом потребителей Опеченского сельского поселения  является газораспределительная станция (ГРС) «Боровичи») в районе п.Шиботово, проектной производительностью 122,2 тыс.м3/ч, введенная  в эксплуатацию в 1996 году.

Снабжение сжиженным газом потребителей района осуществляется через Новгородскую газонаполнительную станцию (ГНС), доставкой автоцистернами на газонаполнительный пункт Боровичимежрайгаз, где производится залив газа в баллоны с последующей доставкой потребителям. Сжиженный газ используется для газоснабжения усадебной застройки и для сельскохозяйственных нужд.

20

5.4. Электроснабжение

Обеспечение электроэнергией потребителей Опеченского сельского поселения осуществляет Производственное отделение «Боровичские электрические сети» Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», на балансе которого находится ПС 35/10 кВ «Посад» и головные питающие линии электропередач. Кроме того на территории находятся и электрические сети, находящиеся на балансе Боровичского филиала АО «Новгородоблэлектро»: ВЛ-10 – 10 кВ – ТП-2 – ТП -7 и ТП-7 – ТП-9. Электроснабжение жилищно-коммунального сектора с.Опеченский Посад, д.Опеченский Рядок и д.Перелучи Опеченского сельского поселения осуществляется от  потребительский трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП  выполнено по  фидерным воздушным линиям 10кВ от ПС 35/10 «Опеченский Посад» 1*2500кВА+1*4000кВА и ПС-35/10 «Перелучи» 2*2500кВА.

Данные о суммарной установленной мощности трансформаторов    10/0,4 кВ ТП жилищно-коммунального и производственного сектора отсутствуют.

6. Сушанское сельское поселение

Общая характеристика

Характеристика системы коммунальной инфраструктуры Сушанского сельского поселения разработана в соответствии с Генеральным планом,  утвержденным решением Совета депутатов Сушанского сельского поселения Боровичского района Новгородской области от 16.12.2011 № 69.

Сушанское сельское поселение расположено в центральной части Боровичского муниципального района Новгородской области.

Деревня Коегоща - административный центр Сушанского сельского поселения, находится в непосредственный близости к г. Боровичи, примыкая к нему с северной стороны.

В состав поселения входят 20 населенных пунктов: д.Бутырки, п.Волгино, м.Гверстянка, д.Заречная, д.Коегоща, д.Козлово, д.Коремера, д.Коршево, д. Мазихина Горка, д. Нальцы, д. Низино, п.Первое Мая, д.Плёсо, д.Пристань, м.Селино, д.Сушани, д.Черёмошье, д.Чернаручье, д.Четвёрткино, п.Шахтёрский. Протяжённость территории поселения с запада на восток порядка 14 км, с юга на север от 11 км. Поселение граничит: на юго-востоке - с Боровичским городским поселением; с сельскими поселениями района: на востоке – с Прогресским, на севере – с Волокским; на юге – с Сушиловским, а также на западе – с Окуловским районом Новгородской области.

# 6.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Населённые пункты  д. Коремера и д. Сушани снабжается водой от индивидуальных шахтных колодцев. Водоснабжение населенного пункта

21

м.Гверстянка осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1972 год, дебет составляет 2 л/с. Требуется строительство станции обезжелезивания. Водоснабжение остальной жилой зоны сельского поселения  осуществляется от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Водоотведение

Населённые пункты Сушанского сельского  поселения в настоящее время не  имеют централизованных сетей канализации и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они периодически вывозятся  в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

# 6.2.Теплоснабжение

В настоящее время в населенных пунктах Сушанского сельского поселения централизованное теплоснабжение отсутствует. Отопление осуществляется от печей и котлов на твердом топливе и газе.

6.3. Газоснабжение

Сушанское сельское поселение Новгородской области в настоящее время снабжается сжиженным газом.

В настоящее время произведена прокладка  газовых сетей в п. Волгино, д. Пристань и д. Плёсо.

Подача природного газа потребителям Сушанского сельского поселения предусматривается следующим категориям потребителей:

на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;

на отопление жилых и общественных зданий;

на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.

6.4. Электроснабжение

Обеспечение электроэнергией потребителей Сушанского сельского поселения осуществляет Производственное отделение «Боровичские электрические сети» Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Данные о количестве трансформаторных подстанций, установленной мощности трансформаторов, существующих нагрузках, резервных трансформаторных  мощностях, структуре и состоянии коммунальных электрических сетей отсутствуют.

7. Сушиловское сельское поселение

Общая характеристика

Характеристика системы коммунальной инфраструктуры Сушиловского сельского поселения разработана в соответствии с Генеральным планом, утвержденным решением Совета депутатов Сушиловского сельского поселения Боровичского района Новгородской области от 26.12.2012 № 117.

22

Сушиловское сельское поселение расположено в западной  части Боровичского района.

Административный центр Сушиловского сельского поселения – деревня Сушилово расположена к западу  от г.Боровичи.

В состав территории муниципального образования Сушиловского сельского поселения входят 22 населенных пунктов: деревня Бобовик, деревня Большой Вязник, деревня Выставка, деревня Гайново, деревня Городок, деревня Дерягино, деревня Доманино, деревня Иевково, деревня Иловатик, деревня Котово, деревня Лебёдка, деревня Макарово, деревня Масловка, деревня Овсянниково, деревня Павлушково, деревня Перелоги, деревня Подборье, деревня Садовка, деревня Соинское, деревня Сушилово, деревня Хоромы, деревня Шегрино.

7.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Автономные системы водоснабжения имеют д.Иевково и д.Сушилово, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

д.Иевково, д.Сушилово

В настоящее время на территории двух вышеуказанных населенных пунктов действует общая тупиковая сеть водоснабжения диаметром 100 мм. Источником водоснабжения служит действующая артезианская скважина            № 582, производительностью соответственно 1 л/с. Вода из скважин поступает непосредственно в сеть и в водонапорную башню Рожновского V=15 м3; Н=10 м.

Водоотведение

В настоящее время из всех населенных пунктов Сушиловского сельского поселения централизованную сеть канализации имеет только д.Сушилово. Сточные воды от многоквартирной и общественно-деловой застройки без очистки сбрасываются в овраг, расположенный в западной части деревни. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

7.2. Теплоснабжение

В настоящее время  на территории поселения имеется 2 небольшие котельные, которые находятся в д.Сушилово. Данные о теплосетях и котельных:

23

|  | Наименование населенного пункта МО | Количество | Протяженность, км | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосеть | д. Сушилово | 2 | 0,8 |  |
| Котельные | д. Сушилово ул.Советская, 8 котельная № 6 | 1 | - | 0,8 |

Котельные обеспечивают теплом в основном общественно-деловую застройку.

Централизованное теплоснабжение потребителей Сушиловского сельского поселения осуществляется  в д.Сушилово  от   котельной № 6 (ул. Советская) мощностью 0,8 Гкал/ч, на твердом топливе,(уголь, дрова). От этой котельной снабжаются теплом: здание администрации, детский сад, школа, жилые дома по улицам Октябрьская, Советская, Первомайская. В д. Гайново, д. Подборье и д. Хоромы печное отопление. Основной жилой фонд всех населенных пунктов поселения (в том числе, д. Гайново, д. Подборье и д.Хоромы)  имеет печное отопление. Основной вид топлива – дрова.

7.3. Газоснабжение

Газоснабжение Сушиловского сельского поселения  осуществляется на базе сжиженного газа от индивидуальных баллонных установок. Сжиженный газ доставляется автотранспортом  в баллонах  с газового участка  г. Боровичи. Расход сжиженного газа по сельскому поселению составляет 64635 кг/год. Потребителями сжиженного газа для бытовых нужд является в основном население существующей жилой застройки. Газ используется для приготовления пищи. В населенных пунктах используются только индивидуальные газобаллонные установки сжиженного газа.

В настоящее время природным сетевым газом сельское поселение не газифицировано. На территории Сушиловского сельского поселения нет газопроводов. Газификация населенных пунктов  Сушиловского сельского поселения  природным сетевым газом не предусматривалась  и по проектной документации «Схема гидравлического расчета газораспределительных сетей от ГРС «Боровичи» для газоснабжения Боровичского, Любытинского,              Мошенского и Хвойнинского районов (ОАО «Промгаз»).

7.4. Электроснабжение

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора д.Сушилово, д.Хоромы, д.Подборье и д.Гайново Сушиловского сельского поселения осуществляется от  потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП  выполнено по фидерным воздушным линиям 10 кВ от ПС 35/10. В д.Сушилово расположены 5 шт ТП-10/0,4 кВ с суммарной установленной трансформаторной мощностью 1680 кВА. В д.Хоромы расположена 1 шт ТП-10/0,4 кВ мощностью 1*160 кВА. В д.Подборье расположена 1 шт ТП-10/0,4 кВ мощностью 1*63 кВА. В д.Гайново расположена 1 шт ТП-10/0,4 кВ мощностью 1*40 кВА.

24

На территории Сушиловского сельского поселения расположены следующие электроустановки:

ПС «Сушилово» 110/10 кВ – 2 трансформатора ТМН-2500 с суммарной мощностью 5000 кВА.

Основной электроснабжающей Боровичский  район организацией является Боровичский Филиал ОАО «Новгородэнерго». Обеспечение электроэнергией потребителей Сушиловского сельского поселения осуществляет Производственное отделение «Боровичские электрические сети» Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

8. Прогресское сельское поселение

Общая характеристика

Характеристика системы коммунальной инфраструктуры  Прогресского сельского поселения разработана в соответствии с Генеральным планом,  утвержденным решением Совета депутатов Прогресского сельского поселения Боровичского района Новгородской области от 14.06.2012 № 83.

Прогресское сельское поселение расположено в центре Боровичского района Новгородской области.

Поселок Прогресс находится в непосредственный близости к г.Боровичи, примыкая к нему с северо-восточной стороны.

Прогресское  сельское поселение  граничит со многими другими муниципальными образованиями Боровичского района: на севере и северо-востоке и востоке сельское поселение граничит с Кончанско-Суворовским сельским поселением, на востоке и юго-востоке – с Перёдским сельским поселение, на юго-западе – с Сушанским сельским поселением, на востоке и северо-востоке – с Волокским сельским поселением, на юге – с городским поселением  город Боровичи.

В состав Прогресского сельского поселения входят 29  населенных пунктов: п.Прогресс, д. Тини, д. Греблошь, д.Прудник, д.Бабино, д.Юрино, д.Ненаежник, д.Башево, д.Люля, д.Лыткино, д.Деревцово, д.Горка, д.Засородье, д.Сушилово, д.Прудищи, д.Приозерье, д.Спасское, д.Жаворонково, д.Быково, д.Березник, д.Малые Леса, д.Большие Леса, д.Холм, д.Мощеник, д.Будрино, п.Раздолье, д.Каменник, д.Шестниково, д.Алёшино.

8.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение Прогресского сельского поселения осуществляется из артезианских скважин Бабино. Протяженность водопроводной сети Прогресского сельского поселения составляет 16 км.

По микробиологическим показателям  вода, подаваемая в системы централизованного водоснабжения из подземных источников, в целом соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

25

Сети водоснабжения района эксплуатируются МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ».

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, сооружений и сетей приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I - пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III - пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

Водоотведение

Прогреское сельское поселение имеют единую централизованную систему водоотведения хозяйственно – бытовых сточных вод. Протяженность канализационной сети Прогресского сельского поселения составляет 2,2 км. Сброс сточных вод после очистки на биологических очистных сооружениях осуществляется в р. Мста. Проектная производительность БОС – 55 тыс. м3/сут., средняя фактическая производительность – 19,4   м3/сут., максимальная фактическая производительность БОС составляет 35 м3/сут.

Сточные воды проходят очистку на  биологических очистных сооружениях, расположенных в п. Волгино.

В сельских населенных пунктах канализованы, в основном, объекты социальной сферы, канализация накапливается в выгребах с последующим вывозом.

Существующая схема сети подлежит реконструкции с учетом ее рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации системы.

8.2. Газоснабжение

Прогресское  сельское поселение Новгородской области в настоящее время снабжается природным и сжиженным газом.

Для централизованного теплоснабжения на территории Прогресского  сельского поселения по ул.Гагарина, 11 находится котельная № 12 с установленной мощностью 3,01 Гкал/час.

В настоящее время источником газоснабжения природным газом потребителей Прогресского  сельского поселения является существующий подземный газопровод высокого давления (30-40 атм.). Валдайское ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Перербург», протяженностью 2,0 км, диаметром 500 мм. Газоснабжение потребителей осуществляется через газораспределительную станцию (ГРС), расположенную в р-не д. Шиботово.

26

Подача природного газа потребителям Прогресского  сельского поселения предусматривается следующим категориям потребителей:

на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;

на отопление жилых и общественных зданий;

на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей;

на технологические нужды отдельным промышленным предприятиям.

8.3. Теплоснабжение

Сельские населённые пункты, расположенные на территории района,  застроены,  в основном, одноэтажными жилыми домами с печным, в последнее время частично, с газовым отоплением.

Потребители сельскохозяйственного производства, капитальные здания жилой и общественной застройки населённых пунктов обеспечиваются от встроенных, пристроенных  и отдельно-стоящих котельных, оборудованных котлами небольшой мощности.

В п.Прогресс имеется 1 котельная для обслуживания, как для жилых домов средней этажности, так и для общественных зданий, расположенная по адресу ул. Гагарина,1. Теплопроизводительность котельной 5.23 Гкал/ч. В котельной 4 котла. Подключенные тепловые нагрузки 6.2 Гкал/ч. Мощность котельной использована на 99%.

8.4. Электроснабжение

Обеспечение электроэнергией потребителей осуществляет Боровичский филиал АО «Новгородоблэлектро».

По категории электроснабжения потребители, в основном, относятся ко 2 и 3 категориям, за исключением канализационных и водопроводных очистных сооружений, котельной и насосной станции, которые относятся к 1 категории.

Подсчет нагрузок жилых и общественно-коммунальных зданий выполнен по удельным нагрузкам в соответствии с ВСН 19-74 и ВСН 97-75, а также в соответствии с типовыми проектами.

Предлагаемая схема электроснабжения обеспечивает надежное питание всех потребителей электроэнергией в соответствии с их категорийностью, классифицируемой «Правилами устройств электроустановок».

Существующие трансформаторные подстанции и воздушные линии           10 кВ, находящиеся на территории застройки демонтируются.

9. Перёдское сельское поселение

Общая характеристика

Характеристика системы коммунальной инфраструктуры Перёдского сельского поселения разработана в соответствии с Генеральным планом,  утвержденным решением Совета депутатов Перёдского сельского поселения Боровичского района Новгородской области от 24.12.2012 № 109.

27

Перёдское сельское поселение – муниципальное образование с весьма слабо развитой сельскохозяйственной и транспортной инфраструктурой.

Населенный пункт - деревня Перёдки является административным центром Перёдского сельского поселения Боровичского  района Новгородской области.

Перёдское сельское поселение расположено в восточной части Боровичского района. Административный центр Перёдского сельского поселения – деревня Перёдки расположена к востоку от г.Боровичи.

В состав территории муниципального образования Перёдского сельского поселения входят 34 населенных пункта: деревня Бортник, деревня Валугино, деревня Вилачёво, деревня Виловатая Горка, деревня Власиха, деревня Дуброви, деревня Еремеево, деревня Засыпенье, деревня Карманово, деревня Качалово, деревня Кононово, деревня Короваево, деревня Коровкино, деревня Котово, деревня Красная Гора, деревня Кураково, деревня Липовец, деревня Маклаково, деревня Машкино, деревня Мышлячье, деревня Новоселицы, деревня Орехово, деревня Пальцево, деревня Папорть, деревня Перёдки, деревня Петухово, деревня Починная Сопка, деревня Сушерёвка, деревня Тельбовичи, деревня Тухун, деревня Чалпинка, деревня Шастово, деревня Шедомицы, поселок Тухун.

9.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Автономные системы водоснабжения имеют д. Еремеево, д. Дуброви, д. Засыпенье, д. Мышлячье, д. Новоселицы, д. Перёдки, д. Починная Сопка, п. Тухун.   Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев. Характеристика систем водоснабжения по населенным пунктам:

|  | Наименование населенного пункта МО | Количество | Протяженность, км | Мощность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | д. Перёдки д. Новоселицы д. Дуброви, п. Тихун, д. Еремеево, д. Починная Сопка д. Засыпенье, д. Мышлячье | 8 | 8,5 | 16 |
| Водоочистная, канализационно-насосная станция | - | - | - | - |

28

д. Перёдки, д. Дуброви, д. Новоселицы

В настоящее время на территории трёх вышеуказанных населенных пунктов действует общая тупиковая сеть водоснабжения диаметром 65 мм, снабжающая водой центральные части деревень. Источниками водоснабжения служат две действующие артезианские скважины № 829 (рабочая) и 607 (резервная), производительностью соответственно 0,5 и 1 л/с. Вода из скважин поступает непосредственно в сеть и в водонапорную башню Рожновского V=25 м3; Н=15 м. Водоснабжение остальной жилой зоны этих населенных пунктов осуществляется от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

У школы в д. Перёдки также имеется автономная сеть водопровода         Ø 65 мм, источником которой служит артезианская скважина. На сети функционирует водонапорная башня с объемом бака V=15 м3.

д. Починная Сопка

Водоснабжение большей части деревни Починная Сопка осуществляется от сети тупикового водопровода Ø 65 мм. Источником водоснабжения служит артезианская скважина производительностью 1 л/с. Вода из скважины поступает непосредственно в сеть и в водонапорную башню Рожновского V=15 м3; Н=18,7 м. Вблизи скважины строится станция обезжелезивания. Водоснабжение остальной жилой зоны этого населенного пункта осуществляется от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

п. Тухун

В настоящее время водоснабжение большей части п. Тухун осуществляется от сети тупикового водопровода Ø50÷100 мм. Источником водоснабжения служит артезианская скважина производительностью 5,5 л/с. Вода из скважины поступает непосредственно в сеть и в водонапорную башню Рожновского V=18,7 м3; Н=15 м. Водоснабжение остальной жилой зоны этого населенного пункта осуществляется от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

д. Еремеево, д. Засыпенье, д. Мышлячье

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется от автономных сетей тупикового водопровода. Источником водоснабжения каждой сети служит артезианская скважина. Вода из скважины поступает непосредственно в сеть и в водонапорную башню.

Водоотведение

В настоящее время из всех населенных пунктов Перёдского сельского поселения   централизованную сеть канализации имеет только п.Тухун. Сточные воды от многоквартирной и общественно-деловой застройки без очистки сбрасываются в валовую канаву к северу от посёлка.

29

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

9.2. Теплоснабжение

В настоящее время  на территории поселения имеется 5 небольших котельных, по две из которых располагаются в д.Перёдки и д.Починная Сопка и одна в п.Тухун. Данные о теплосетях и котельных:

|  | Наименование населенного пункта МО | Количество | Протяженность, км | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосеть | д. Перёдки д. Починная Сопка п.Тухун | 1 1 1 | 0,85 1,0 1,478 |  |
| Котельные | д. Перёдки д. Починная Сопка п.Тухун | 2 2 1 | 1,0 | 1,2; 0,21 0,8; 0,4 1,0 |

Котельные обеспечивают теплом в основном общественно-деловую застройку.

Централизованное теплоснабжение потребителей Перёдского сельского поселения осуществляется  в д.Перёдки от  2-х  котельных ЖКХ, на твердом топливе (вид топлива - уголь, дрова).   Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения не связаны между собой и могут рассматриваться  как отдельные системы. Котельная № 11 (ул. Молодежная, д.6) мощностью              1,2 Гкал/час снабжает теплом 3 жилых дома по ул. Молодежная, амбулаторию, телеком, детский сад, здание администрации, муниципальное учреждение культуры (Перёдский социально-культурный комплекс Боровичского муниципального района).Котельная № 20,(ул. Школьная, д.6) мощностью 0,21 Гкал/час снабжает теплом школу, интернат и  8-ми квартирный  жилой дом. В д.Починная Сопка котельная №1 (ул. Совхозная,  д.1) мощностью             0,8 Гкал/час обеспечивает теплом  жилой дом. В поселке Тухун котельная №10 (п.Тухун,  д.26) мощностью 1,0 Гкал/час снабжает теплом  жилые дома.

Основной жилой фонд всех населенных пунктов поселения имеет печное отопление. Основной вид топлива – дрова.

9.3. Газоснабжение

Газоснабжение Перёдского  сельского поселения  осуществляется на базе сжиженного газа от индивидуальных баллонных  установок и частично от сетей  природного газа. Имеется построенный газопровод среднего давления диаметром 110 мм  от газопровода г. Боровичи до  д. Перёдки (проектная документация «Газопровод среднего давления  Боровичи-Папорть-Бортник-Перёдки»). Произведена прокладка  газопроводов низкого давления в д.Папорть, д.Новоселицы, д.Бортник, д.Перёдки с  установкой  ГРПШ в  д.Новоселицы и д. Перёдки.

30

В остальных населенных пунктах используется сжиженный газ от газобаллонных (ГБУ) и  газовых резервуарных установок (п.Тухун). Газификация населенных пунктов производится на основании утвержденной  Программы и схемы газификации Новгородской области, на основании проектов: «Схема гидравлического расчета газораспределительных сетей от ГРС «Боровичи» для газоснабжения Боровичского, Любытинского, Мошенского и Хвойнинского районов (ОАО « Промгаз»), рабочей документации  «Межпоселковый газопровод Боровичи-Любытино-Неболчи Новгородской области» (ЗАО «Лорес» г. Орел) и проектной документации распределительных газопроводов  до п.Хвойная и с.Мошенское, выполняемых  в соответствии с Программой газификации. Источником газоснабжения природным сетевым газом потребителей Перёдского  с/п является газораспределительная станция (ГРС)          «Боровичи») в районе п.Шиботово, проектной производительностью                122,2 тыс.м3/час (введена  в эксплуатацию в 1996 году).

9.4. Электроснабжение

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора д.Перёдки, д.Новоселицы, д.Починная Сопка и п.Тухун  Перёдского сельского поселения осуществляется от  потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП  выполнено по  фидерным воздушным линиям 10кВ от ПС 110/10 «Починная» 1*2500 кВА+1*6300 кВА, расположенной в д.Починная Сопка. Данные о суммарной установленной мощности трансформаторов 10/0,4 кВ ТП жилищно-коммунального и производственного сектора отсутствуют.

На территории Перёдского сельского поселения:

Расположены следующие электроустановки:

ПС 110/10 кВ – ПС «Починная»1979 года строительства, (адрес д. Починная Сопка Боровичского района), с двумя силовыми трансформаторами типа ТМН – 6300/110 мощностью 6,3 МВА и ТМН – 2500/110 мощностью   2,5 МВА, количество трансформаторного масла в первом трансформаторе -14,35 тонны, во втором – 10,94 тонны.

Проходят воздушные линии:

110 кВ (Пестовская – 1, Ягайловская – 1, Мошенская -1);

10 кВ  Л -1,2,3,4,5,6,7 ПС Починная: Л – 1,2,3,4  ПС  Прогресс общей протяженностью -  96,8;

0,4 кВ по населенным пунктам, расположенным на территории Перёдского сельского поселения:

| Наименование населённого пункта | Протяженность ВЛ - 0,4 кВ, км | Количество и мощность КТП, шт/кВА | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. д. Бортник | 2,3 | 1/100 кВА | 1971 |
| 2. д. Валугино | несуществующая деревня |  |  |
| 3. д. Вилачёво (от д.Еремеево) | 2 |  | 1974 |

31

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. д. Виловатая горка | 2,2 | 1/40 кВА | 1987 |
| 5. д. Власиха | 1,7 | 1/100 кВА | 1986 |
| 6. д. Дуброви | 1,79 | 1/100 кВА | 1988 |
| 7. д. Еремеево | 2,6 | 1/100 кВА | 1974 |
| 8. д. Засыпенье | 2,3 | 1/63 кВА | 1980 |
| 9. д. Карманово | электроснабжение отсутствует |  |  |
| 10. д. Качалово | 2,15 | 1/100 кВА | 1971 |
| 11. д. Кононово | 0,72 | 1/100 кВА | 1981 |
| 12. д. Короваево | 0,6 | 1/40 кВА | 1971 |
| 13. д. Коровкино | 1,5 | 1/100 кВА | 1971 |
| 14. д. Котово | 1,8 | 1/63 кВА | 1987 |
| 15. д. Красная Гора от КТП Засыпенье) | 0,95 |  | 1980 |
| 16. д. Кураково | 2,75 | 1/100 кВА | 1983 |
| 17. д. Липовец | 0,76 | 1/40 кВА | 1986 |
| 18. д. Маклаково | 2,4 | 1/60 кВА | 1988 |
| 19. д. Машкино (от КТП Виловатая Горка) | 0,5 |  | 1987 |
| 20. д. Мышлячье | 3,1 | 1/100 кВА | 1987 |
| 21. д. Новоселицы | 2,55 | 1/100 кВА | 1987 |
| 22. д. Орехово (от КТП Чалпинка) | 0,9 |  | 1964 |
| 23. д. Пальцево | 0,6 | 1/60 кВА | 1984 |
| 24. д. Папорть | 1,5 | 1/100 кВА | 2006 |
| 25. д. Перёдки | 7,3 | 5/610 кВА | 2004 |
| 26. д. Петухово | 1,5 | 1/60 кВА | 1987 |
| 27. д. Починная Сопка | 11,38 | 7/626 кВА | 1987 |
| 28. д. Сушерёвка | 2 | 1/100 кВА | 1971 |
| 29. д. Тельбовичи | 1,04 | 1/63 кВА | 1971 |
| 30. д. Тухун | 1,5 | 1/30 кВА | 1964 |
| 31. п. Тухун | 4,33 | 2/350 кВА | 1997 |
| 32. д. Чалпинка | 3,15 | 1/40 кВА | 1964 |
| 33. д. Шастово | 1,5 | 1/160 кВА | 1992 |
| 34. д. Шедомицы | 1,55 | 1/63 кВА | 1987 |

10. Травковское сельское поселение

Общая характеристика

Характеристика системы коммунальной инфраструктуры Травковского сельского поселения разработана в соответствии с Генеральным планом,  утвержденным решением Совета депутатов Травковского сельского поселения Боровичского района Новгородской области от 21.12.2012 № 128.

Травковское  сельское поселение  входит в состав территории Боровичского муниципального района Новгородской области.

32

В состав территории муниципального образования Травковского сельского поселения входят 33 населенных пункта: деревня Абросимовка, деревня Большое Фофанково, деревня Вересимовка, деревня Гоголины, деревня Горушка, деревня Денесино, деревня Ерюхино, деревня Жаворонково, поселок Желомля, деревня Заболотье, деревня Загорье, деревня Каменное, деревня Клементьево, деревня Козлово, деревня Котельниково, деревня Лазарево, деревня Малое Фофанково, деревня Мнёво, поселок Молчановка, деревня Никитино, поселок Никитино,  деревня Новинка, деревня Перхово, деревня Петровское, деревня Плосково, деревня Сутоко-Рядок, деревня Сычёво, деревня Талицы, деревня Травково, железнодорожная станция Травково, поселок Травково, деревня Укроево и деревня Ушаково.

10.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Автономная система водоснабжения имеется только в п.Травково. Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Характеристика систем водоснабжения  и водоотведения по населенным пунктам поселения:

|  | Наименование населенного пункта МО | Количество | Протяженность, км | Мощность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | п. Травково | 1 | 2,4 | н/д |
| Водоочистная, канализационно-насосная станция | п. Травково | 1 | 0,9 | н/д |

п. Травково

В настоящее время водоснабжение п. Травково осуществляется от тупикового водопровода  Ø100 мм, снабжающего водой многоквартирные жилые дома, общественные здания, здания коммунального назначения. Водоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется от семи водоразборных колонок. Источником водоснабжения служит артезианская скважина № 136 глубиной  60 м и производительностью 1,5 л/с, оборудованная насосом ЭЦВ6-10-80.   В непосредственной близости от скважины расположена водонапорная башня Рожновского V=25 м3, Н=25 м.

п. Желомля

Водоснабжение п. Желомля осуществляется от  индивидуальных приусадебных шахтных колодцев. Но на территории п. Желомля имеется существующая артезианская скважина, производительностью 0,1 л/с (данные Министерства геологии СССР «Подземные воды СССР» том I книга I М.1989 стр. 54 скв. №56/1922, 1980 г., 60 м, Ø обсадных труб 273 мм, q=0,1 л/с), ко-

33

торая в настоящее время не эксплуатируется. Над арт. скважиной имеется водонапорная башня Рожновского V=50 м3, Н=25 м.

Водоотведение

Централизованные сети канализации имеются в п.Травково, остальные  населённые пункты Травковского сельского  поселения в настоящее время не  имеют централизованных сетей канализации и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они периодически вывозятся  в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

п. Травково

Сточные воды от многоквартирных жилых домов, административных зданий и зданий  коммунального назначения отводятся на главную канализационную насосную станцию и по напорному коллектору  Ø100 мм, сбрасываются в пониженное место без очистки.

10.2. Теплоснабжение

В настоящее время  на территории поселения имеется 1 небольшая котельная, расположенная в п.Травково, которая является объектом филиала ООО «ТК Новгородская».

Данные о теплосетях и котельных:

|  | Наименование населенного пункта МО | Количество | Протяженность, км | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосеть | п. Травково | 2 | 0,63 |  |
| Котельные | п. Травково ул.Советская,8 котельная № 5 | 1 | - | 0,8 |

Котельные обеспечивают теплом в основном общественно-деловую застройку.

Централизованное теплоснабжение потребителей Травковского сельского поселения осуществляется  в п.Травково от котельной № 5, на твердом топливе (уголь, дрова) мощностью 0,8 Гкал/час. Эта котельная снабжает теплом два 2-х - этажных дома, два частных дома, детский сад, дом культуры и здание администрации сельского поселения.

Основной жилой фонд всех населенных пунктов поселения имеет печное отопление. Основной вид топлива – дрова.

10.3. Газоснабжение

Газоснабжение Травковского сельского поселения  осуществляется на базе сжиженного газа от резервуарных  и  индивидуальных баллонных установок. Сжиженный газ доставляется автотранспортом  с газового участка  г. Боровичи. Расчетный расход сжиженного газа по сельскому поселению составляет 94720 кг/год. Потребителями сжиженного газа для бытовых нужд является население существующей жилой застройки. Резервуарные установки сжиженного газа имеются только в  п.Травково. Газ используется в основном для приготовления пищи.

34

В настоящее время природным сетевым газом Травковское  сельское поселение не газифицировано, на территории сельского поселения распределительных и межпоселковых газопроводов природного газа нет. Газификация населенных пунктов  природным сетевым газом не предусматривалась  по проектной документации «Схема гидравлического расчета газораспределительных сетей от ГРС «Боровичи» для газоснабжения Боровичского, Любытинского, Мошенского и Хвойнинского районов (ОАО «Промгаз»).

10.4. Электроснабжение

На территории Травковского сельского поселения расположены следующие трансформаторные подстанции:

| Наименование населённого пункта | Количество, шт. | Мощность КТП, кВА |
| --- | --- | --- |
| 1. п. Травково, п.Молчановка | 6 | 1260 |
| 3. ст. Травково | 1 | 30 |
| 4. д. Травково | 1 | 40 |
| 5. п. Желомля | 1 | 63 |
| 6. д. Плосково | 2 | 200 |
| 7. д. Никитино | 1 | 25 |
| 8. п. Никитино | 1 | 20 |
| 10. д. Большое Фофанково | 1 | 25 |
| 11. д. Малое Фофанково | 1 | 63 |
| 12. д. Котельниково, д.Сычево | 1 | 30 |
| 13. д. Ушаково | 1 | 100 |
| 14. д. Сутоко-Рядок | 1 | 100 |
| 15. д. Вересимовка | 1 | 30 |
| 16. д. Абросимовка | 1 | 40 |
| 17. д. перхово | 1 | 20 |
| 18. д. Каменное | 1 | 40 |
| 19. д. Лазарево | 1 | 20 |
| 20. д. Козлово, д.Новинка | 1 | 63 |
| 21. д. Гоголины | 1 | 25 |
| 22. д. Заболотье | 1 | 30 |
| 23. д. Мнёво | 1 | 63 |
| 24. д.Денесино | 1 | 30 |
| 25. д.Загорье | 1 | 30 |
| 26. д.Горушка | 1 | 20 |
| 27. д.Жаворонково | 1 | 25 |
| 28. д.Ерюхино | 1 | 40 |

Наиболее мощная ТП:  КТП -250 «Травково-детсад». Трансформатор ТМ-250/10.

Протяженность ВЛ-10 кВ – 66,7 км.

Протяженность ВЛ-0,4 кВ – 51,1 км.

35

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора п.Травково, п.Желомля и д.Укроево Травковского сельского поселения осуществляется от  потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП  выполнено по фидерным воздушным линиям 10 кВ от ПС 35/10 расположенной в п.Травково. В п.Травково расположены 6 шт ТП-10/0,4кВ с суммарной установленной трансформаторной мощностью 1260 кВА. В п.Желомля расположена 1шт ТП-10/0,4 кВ мощностью 1*63 кВА. В д.Укроево расположена 1шт ТП-10/0,4 кВ мощностью 1*40 кВА.

Основной электроснабжающей Боровичский  район организацией является Боровичский филиал АО «Новгородэнерго». Обеспечение электроэнергией потребителей Травковского сельского поселения осуществляет производственное отделение «Боровичские электрические сети» Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

11. Городское поселение город Боровичи

- Общая характеристика

Город Боровичи - административный центр Боровичского муниципального района, и второй по величине город Новгородской области.

Город расположен на реке Мста, в 175 км от Великого Новгорода.

Географическая широта: 58°24'.

Географическая долгота: 33°54' .

Высота над уровнем моря, метров: 90.

Географическая площадь территории городского поселения город Боровичи составляет – 4541 га.

Граница муниципального образования городское поселение город Боровичи установлена в соответствии с областным законом от 22.12.2004             № 373-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований,  входящих  в состав территории Боровичского муниципального района, наделении их статусом городского и городского поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений».

11.1. Водоснабжение

Водоснабжение города Боровичи и Боровичского района осуществляется за счет подземных вод Бабино и поверхностного источника р.Мста. Общая производительность водозаборов составляет 30900 м3/сут.

Существующие подземные  источники:

скважины №№ 1, 2, 3, 4 производительностью 7500м3/сут;

скважины недостроенные №№ 5, 6, 7, 8 производительностью 5000м3/сут;

скважины проектируемые №№ 9, 10, 11, 12 производительностью 15000м3/сут;

Водоподача от артезианских скважин к потребителю осуществляется насосными станциями II подъема.

36

Водоснабжение города осуществляется через две автономные станции забора, очистки и подачи воды:

1. Станция забора, очистки и подачи воды (н.п.Бабино) имеет                       5 скважин с высотой забора 45-60 метров и производительной мощностью 7,5 тыс.м3 в сутки. Емкость проточного резервуара (р-н ул. Лермонтова) составляет 1200 м3.

2. Станция забора, очистки и подачи воды (р-н ул.Парковая) осуществляет водозабор из р.Мста в районе опытного специализированного завода. Производительная мощность ВОС составляет 24 тыс. м3 в сутки. На территории ВОС имеется резервная скважина мощностью 7,5 м3 в час. Емкость четырех проточных резервуаров закрытого типа составляет 3800 м3.

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 105,6 км и сети нуждающиеся в замене 72%.  Диаметр трубопроводов по городу от 50÷150 мм. Материал трубопроводов: сталь, чугун, асбестоцемент.

11.2. Водоотведение.

В настоящее время на территории города Боровичи действует развитая самотечно-напорная сеть бытовой канализации Ø100÷1000мм, по которой сточные воды от общественных зданий и основной части жилых домов отводятся на главную городскую канализационную насосную станцию, которая по двум напорным коллекторам диаметром 700мм каждый перекачивает их на городские очистные сооружения, расположенные севернее города Боровичи в районе п. Волгино, и после полной биологической очистки и обеззараживания отводятся в реку Мста. В настоящее время производительность очистных сооружений составляет 35000м3/сут., при их проектной производительности 55000м3/сут.

Протяженность канализационных сетей городского поселения город Боровичи - 96,6 км.

11.3. Электроснабжение.

Основной электроснабжающей город и район организацией является Боровичский филиал АО «Новгордэнерго» .На ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» имеется ТЭЦ (БТЭЦ-8), обеспечивающая, в основном, потребности комбината. Центром питания городских электрических сетей 6 кВ в нормальном режиме  БТЭЦ-8 не является, а только в аварийном. Суммарная нагрузка города и района в период максимальных нагрузок составляет                37 МВА.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора г. Боровичи осуществляется от потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с кабельными и воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП выполнено по кабельным и воздушным линиям 10кВ от существующих ПС 110/35/10 «Сельская», ПС 110/35/6 кВ «Огнеупоры» и ПС 110/35/10кВ «Прогресс», расположенных в г.Боровичи.

37

Протяженность питающих линий в городе в одноцепном исполнении составляет 42,3 км, в том числе кабельных – 25,2 км. Все кабельные линии находятся в удовлетворительном состоянии. Питающие электролинии                 6-10 кВ постоянно ремонтируются, проводится их реконструкция. Протяженность сети 0,4 кВ составляет 221,4 км, в том числе кабельной - 48,5 км. Сети 0,4 кВ требуют частичной реконструкции.

В соответствии с долгосрочной инвестиционной программой ПО «Боровичские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» предусмотрено:

реконструкция ПС 110/35/6 кВ ПС «Огнеупоры» в части реконструкции ОРУ-110 кВ с заменой 2-х силовых трансформаторов мощность по 25МВА на 2 силовых трансформатора мощностью 40МВА каждый;

Для организации взаимного резервирования существующих подстанций, питающих город, требуется проектирование и строительство новой электроподстанции 110 на 10 килоВольт, для чего проводятся мероприятия по включению данных объектов в инвестиционную программу Новгородэнерго.

11.4. Теплоснабжение.

В г. Боровичи теплоснабжение осуществляется от  центральных котельных.

Основными источниками централизованного теплоснабжения Левобережного района являются котельные: АО «БКО», которая отапливает поселок Сосновка, котельная № 5, которая отапливает центральную часть Левобережного района. Мощность котельной № 5 - 24,8 Гкал/час, а подключенная нагрузка 31,3 Гкал/час. Мощности существующих котельных недостаточно для теплоснабжения новых проектируемых кварталов.

Суммарная мощность источников теплоснабжения объектов социальной сферы и жилищного фонда около 450 Гкал/час, 22 котельных работают на твердом топливе (угле) с общим износом  75% и 38 котельных на природном газе с общим износом 65,2%.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 79,7 км, общий износ - более 70 %.

Централизованное теплоснабжение потребителей г.Боровичи осуществляется, в основном, от 29 котельных ЖКХ, котельных производственных предприятий и других собственников, которые кроме собственных технологических нужд обеспечивают теплом коммунально-бытовой сектор и население.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связаны между собой и могут рассматриваться как отдельные системы.

Производственные предприятия, имеющие значительную тепловую технологическую нагрузку, обеспечиваются, как правило, от собственных котельных.

Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное отопление.

38

11.5. Газоснабжение

Газоснабжение г. Боровичи осуществляется природным и сжиженным газом. Источником газоснабжения является магистральный газопровод «Серпухов – Санкт- Петербург». К городу Боровичи газ подводится по двум газопроводам-отводам высокого давления 5,5 МПа от г.Валдай до г.Боровичи диаметром 500 мм и 278 мм (один из них в резерве) через газораспределительную станцию (ГРС). Для приема и распределения газа по городу имеется ГРС, расположенная в районе п. Шиботово и ул. Парковая. Между ГРС имеется одна ветка газопровода диаметром 273 мм. Проектная производительность ГРС в г. Боровичи - 122,2 тыс.м3/ч, ввод в эксплуатацию 1996 год. Давление газа на выходе из ГРС- 0,3 МПа и имеется выход - 1,2 МПа.

От ГРС по ул. Парковая до города проложены две нитки газопровода среднего давления (0,3 МПа). Газовые сети правобережной и левобережной части города закольцованы двумя подводными переходами (дюкерами ) через р. Мста в районе ул.Дзержинского и Опытного специализированного завода. Система распределения газа по городу двухступенчатая – газопроводами среднего и низкого давления.

Природным газом в городе обеспечены жилые здания, 35 промышленных предприятий, отопительные котельные, 50 коммунально-бытовых предприятий. Каждое предприятие имеет отключающие устройства, газораспределительные установки и пункты (ГРП).

Газоснабжение города осуществляется по газопроводам низкого давления через ГРП, ГРПШ, РДГД.

- II. Целевые показатели развития

| № п/п |  | Показатель | Единица измерения |  |  | 2017 год | 2025 год |  | 20 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| - 1. | - Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение). |  |  | ед./км | 1,8 |  |  | 1,6 | 1,4 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей |  |  | час/чел. | - |  |  | - | - |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |  |  | час/день | 24 |  |  | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь |  |  | % | 27,0 |  |  | 25,4 | 25,0 |
| 1.5. | Коэффициент потерь |  |  | куб. м/км | 19,02 |  |  | 18,00 | 17,00 |
| 1.6. | Индекс замены оборудования |  |  | % | 0,034 |  |  | 0,037 | 0,042 |
| 1.7. | Износ систем коммунальной инфраструктуры |  |  | % | 40,7 |  |  | 40,5 | 40,3 |
| 1.8. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  |  | % | 34,4 |  |  | 33,8 | 33,3 |

39

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2. | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 98,3 |  |  | 99,0 | 99,2 |  |
| - 3. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 3.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |  | 0,9 | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 3.3. | Индекс нового строительства | ед. |  | - | 5 |  |  | 7 |
| 3.4. | Удельное водопотребление | куб. м/чел. |  | 0,07 | 0,07 |  |  | 0,07 |
| 4. | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. |  | - | - |  |  | - |
| 5. | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. |  | - | - |  |  | - |
| 6. | Доля потребителей в многоквартирных жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  | 100 | 100 |  |  | 100 |

Ш. Финансирование мероприятий муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной программы:

| Направление развития коммунальной инфраструктуры | Источник финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные источники | итого |
| Водоснабжение | - | - | - | 57153,56 | 57153,56 |
| Водоотведение | - | - | - | 31989,28 | 31989,28 |
| Теплоснабжение | - | - | - | 660,0 | 660,0 |
| Электроснабжение | - | - | - | - | - |
| Газоснабжение | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 89802,84 | 89802,84 |

Объемы и источники финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном действующим законодательством порядке.

Источники финансирования мероприятий муниципальной программы определяются на каждый этап реализации программы с внесением соответствующих корректировок в программу.

40

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Исполнитель | Стоимость мероприятий, млн.рублей |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования, млн.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| I. Волокское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация котельных №№ 7, 8 |  | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - | - |  | 60,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 60,0 |
|  | Всего средств по пункту 1 |  |  |  | 60,0 | - | - | - | - |  | 60,0 | внебюджетные средства – 60,0 |
| 2. |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Модернизация скважин согласно новым технологиям (демонтаж башен Рожновского, монтаж электронных систем управления погружным насосом для Волокской ЦСХВ (д.Горы, д.Новоселицы, д.Волок) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - |  | - | 101,96 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 101,96 |

41

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. |  | Проектирование станции водоочистки в п.Кировский | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - | - | 300,00 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 300,00 |
| 2.3. |  | Строительство станции водоочистки в п.Кировский | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - | - | 3748,84 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 3748,84 |
| 2.4. |  | Проектирование БОС в п.Кировский | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - | - | 57,78 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 57,78 |
| 2.5. |  | Строительство БОС в п.Кировский | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - | - | 520,05 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –520,05 |

42

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. |  | Модернизация скважин, согласно новых технологий (демонтаж башен Рожновского, монтаж электронных систем управления погружным насосом для Озерёвской ЦСХВ | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - | - | 101,96 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –101,96 |
| 2.7. |  | Модернизация скважин, согласно новых технологий (демонтаж башен Рожновского, монтаж электронных систем управления погружным насосом для Окладневской ЦСХВ | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - | - | 101,96 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –101,96 |
|  |  | Всего по пункту 2 |  |  | 4932,55 | - | - | - | - | 4932,55 | федеральный бюджет – 0 областной бюджет – 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 4932,55 |
| 3. |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проектирование БОС в п. Кировский | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - | - | 200,00 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –200,0 |

43

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. |  | Проектирование БОС в п. Кировский | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - | - | 1748,84 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –1748,84 |
|  |  | Всего по пункту 3 |  |  | 1948,84 | - | - | - | - | 1948,84 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –1948,84 |
| 4. |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | - | 2017-2021 годы | - | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –0 |
|  |  | Всего по пункту 4 |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –0 |

44

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –0 |
|  |  | Всего по пункту 5 |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –0 |
|  |  | Всего по разделу I |  |  | 6941,39 |  |  | - | - | - | - | 6941,39 |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –6941,39 |
| II. Ёгольское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Модернизация котельной № 42 | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  | - | - | - |  | 60,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –0 |

45

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего средств по пункту 1 |  |  |  |  | 60,0 | - | - | - | - | 60,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –60,0 |
| 2. |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проектирование ЗСО и павильонов скважины в д. Ёгла, д. Путлино, д.Ровное |  | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - | - | - | - | 160,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 160,0 |
| 2.2. |  | Строительство ЗСО и павильонов скважины в д.Ёгла, д.Путлино, д.Ровное |  | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - | - | - | - | 1693,12 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 1693,12 |
| 2.3. |  | Реконструкция водопроводных сетей в д.Ёгла, д. Путлино, д.Ровное |  | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |
|  |  | Всего по пункту 2 |  |  |  |  | 1853,12 | - | - | - | - | 1853,12 | федеральный бюджет – 0 областной бюджет – 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства –1853,12 |

46

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проектирование БОС в д. Ёгла |  | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - | - | - | - | 695,0 | внебюджетные средства - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 695,0 |
| 3.2. |  | Строительство БОС в д. Ёгла |  | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - | - | - | - | 6238,90 | внебюджетные средства - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 6238,90 |
| 3.3. |  | Модернизация скважин, согласно новых технологий (демонтаж башен Рожновского, монтаж электронных систем управления погружным насосом в д.Староселье |  | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - | - | - | - | 101,96 | внебюджетные средства - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 101,96 |
|  |  | Всего по пункту 3 |  |  |  |  | 7035,86 | - | - | - | - | 7035,86 | внебюджетные средства - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 7035,86 |

47

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | внебюджетные средства - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |
|  |  | Всего по пункту 4 |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | внебюджетные средства - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |
| 5. |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | внебюджетные средства - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |  |
|  |  | Всего по пункту 5 |  |  |  | - | - | - | - | - |  | внебюджетные средства - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |  |

48

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по разделу II |  |  |  |  |  |  |  | 8948,98 |  | - |  | - |  | - |  | - | -8948,98 |  | внебюджетные средства - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –8948,98 |
| III.Железковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Модернизация Котельной № 4 |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ресурсоснабжающая организация |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | 60,0 |  | внебюджетные средства - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –60,0 |
|  |  | Всего средств по пункту 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | - |  | - |  | - |  | - | 60,0 |  | внебюджетные средства - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 60,0 |
| 2. |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Проектирование ЗСО и павильонов скважины в д. Железково |  |  | 2017-2021 годы |  |  | ресурсоснабжающая организация |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 56,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 56,0 |  |

49

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. |  | Строительство ЗСО и павильонов скважины в д. Железково |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 508,37 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 508,37 |  |
| 2.3. |  | Модернизация скважин, согласно новых технологий (демонтаж башен Рожновского, монтаж электронных систем управления погружным насосом в д.Железково |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 97,38 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 97,38 |  |
| 2.4. |  | Проектирование станции обезжелезивания в д. Железково |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 539,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 539,0 |  |
| 2.5. |  | Строительство станции обезжелезивания в д.Железково |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 4850,04 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 4850, 04 |  |
| 2.6. |  | Проектирование дополнительной скважины для водоснабжения д. Железково |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 122,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 122,0 |  |

50

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. |  | Строительство дополнительной скважины для водоснабжения д.Железково |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 1097,94 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 1097,94 |  |
| 2.8. |  | Проектирование ЗСО и павильонов скважины в д. Прошково |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 56,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 56,0 |  |
| 2.9. |  | Строительство ЗСО и павильонов скважины в д. Прошково |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 508,37 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 508,37 |  |
| 2.10. |  | Проектирование станции водоочистки для Реченской ЦСХВ (д.Речка и д. Фаустово) |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 172,60 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 172,60 |  |

51

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11. |  | Строительство станции водоочистки для Реченской ЦСХВ (д. Речка и д. Фаустово) |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 1553,73 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 1553,73 |
| 2.12. |  | Проектирование станции водоочистки для скважины в д. Плавково |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 172,60 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 172,60 |
| 2.12. |  | Строительство станции водоочистки для скважины в д. Плавково |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 1553,73 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 1553,73 |
| 2.13. |  | Проектирование ЗСО и павильонов скважины в д. Ровное |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 61,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 61,0 |
| 2.14. |  | Строительство ЗСО и павильонов скважины в д. Ровное |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 551,76 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 551,76 |

52

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15. |  | Модернизация скважин, согласно новых технологий (демонтаж башен Рожновского, монтаж электронных систем управления погружным насосом в д.Ровное |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - | - | 105,73 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 105,73 |
| 2.16. |  | Проектирование ЗСО и павильонов скважины в д.Черноземь |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - | - | 61,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 61,0 |
| 2.17. |  | Строительство ЗСО и павильонов скважины в д.Черноземь |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - | - | 551,76 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –551,76 |
|  |  | Всего по пункту 2 |  |  |  |  | 12619,01 | - |  | - | - | - | 12619,01 | федеральный бюджет – 0 областной бюджет – 0 местный бюджет –0 внебюджетные средства – 12619,01 |

53

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проектирование БОС в д. Железково | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  | - | - | - | 85,80 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 85,80 |
| 3.2. |  | Строительство БОС в д.Железково | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  | - | - | - | 857,83 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 857,83 |
| 3.3. |  | Проектирование БОС в д. Прошково | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  | - | - | - | 695,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 695,0 |
| 3.4. |  | Строительство БОС в д.Прошково | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  | - | - | - | 6238,90 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 6238,90 |
| 3.5. |  | Проектирование БОС в д.Речка | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  | - | - | - | 695,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 695,0 |

54

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. |  | Строительство БОС в д.Речка |  | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  |  | - | - |  | - | - | - | 4438,90 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 4438,90 |
|  |  | Всего по пункту 3 |  |  |  |  |  | 13011,43 | - |  | - | - | - | 13011,43 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 13011,43 |
| 4. |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | - | - |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |
|  |  | Всего по пункту 4 |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |

55

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |
|  |  |  | Всего по пункту 5 |  |  | - | - | - | - | - |  | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |
|  |  |  | Всего по разделу III |  |  | 25690,44 | - | - | - | - |  | 25690,44 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства –25690,44 |
| IV. Кончанско-Суворовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Модернизация котельной № 9 |  | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - |  | - | 60,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 60,0 |

56

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего средств по пункту 1 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства - 60,0 |
| 2. |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Проектирование ЗСО и павильонов скважины в с.Кончанское-Суво-ровское | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  | - | - |  | - | 61,27 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 61,27 |
| 2.2. |  |  | Строительство ЗСО и павильонов скважины в с.Кончанское-Суво-ровское | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  | - | - |  | - | 1612,76 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 1612,76 |
| 2.3. |  |  | Проектирование станции обезжелезивания в с.Кончанское-Суво-ровское | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  | - | - |  | - | 585,10 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 585,10 |
| 2.4. |  |  | Строительство станции обезжелезивания в с.Кончанское-Суво-ровское | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  | - | - |  | - | 5265,99 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 5265,99 |

57

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. |  | Модернизация скважин, согласно новых технологий (демонтаж башен Рожновского, монтаж электронных систем управления погружным насосом в д.Удино | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  | - |  |  | - | 97,38 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 97,38 |
|  |  | Всего по пункту 2 |  |  |  | 6622,50 | - |  | - | - |  | - | 6622,50 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 6622,50 |
| 3. |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проектирование БОС в с.Кончанское-Суво-ровское | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  | - | - |  | - | 57,7 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 57,78 |
| 3.2. |  | Строительство БОС в с.Кончанское-Суворов-ское | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  | - | - |  | - | 520,05 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 520,05 |

58

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по пункту 3 |  |  |  |  | 577,83 | - |  |  | - | - |  | - | 577,83 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 577,83 |  |
| 4. |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |  |
|  |  | Всего по пункту 4 |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |  |
| 5. |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |  |
|  |  |  | Всего по пункту 5 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |  |

59

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по разделу IV |  |  |  | 7260,33 | - | - |  | - |  | - | 7260,33 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 7260,33 |
| V. Опеченское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Модернизация котельной № 34 |  | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - | - |  | - |  | - | 60,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 60,0 |
|  |  | Всего средств по пункту 1 |  |  |  |  | 60,0 | - | - |  | - |  | - | 60,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 60,0 |
| 2. |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Модернизация скважин, согласно новых технологий (демонтаж башен Рожновского, монтаж электронных систем управления погружным насосом в д.Болонье | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация |  | - | - | - |  | - |  | - | 97,38 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 97,38 |

60

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Проектирование ЗСО и павильонов скважины в д. Жадины | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 61,27 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 61,27 |
| 2.3. | Строительство ЗСО и павильонов скважины в д. Жадины | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 612,76 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 612,76 |
| 2.4. | Модернизация скважин, согласно новых технологий (демонтаж башен Рожновского, монтаж электронных систем управления погружным насосом в д.Жадины | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 101,96 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 101,96 |
| 2.5. | Проектирование ЗСО и павильонов скважины в с.Опеченский Посад (РТП) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 59,09 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 59,09 |
| 2.6. | Строительство ЗСО и павильонов скважины в с.Опеченский Посад (РТП) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 531,80 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 531,80 |

61

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Проектирование станции обезжелезивания в с.Опеченский Посад (РТП) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 564,23 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 564,23 |
| 2.8. | Строительство станции обезжелезивания в с.Опеченский Посад (РТП) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 5078,09 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 5078,09 |
| 2.9. | Проектирование дополнительной скважины для водоснабжения д. Перелучи | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 106,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 106,0 |
| 2.10. | Строительство дополнительной скважины для водоснабжения д.Перелучи | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 954,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 954,0 |
| 2.11. | Проектирование станции водоочистки для Перелучской ЦСХВ (д. Перелучи) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 222,60 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 222,60 |

62

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12. | Строительство станции водоочистки для Перелучской ЦСХВ (д. Перелучи) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 2003,40 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 2003,40 |
| 2.13. | Модернизация скважин, согласно новых технологий (демонтаж башен Рожновского, монтаж электронных систем управления погружным насосом в д. Малые Семерицы | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 101,96 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 101,96 |
| 2.14. | Проектирование станции водоочистки для Марьинской ЦСХВ (д. Марьинская) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 143,10 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 143,10 |
| 2.15. | Строительство станции водоочистки для Марьинской ЦСХВ (д. Марьинская) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 1287,90 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 1287,90 |
| 2.16. | Проектирование ЗСО и павильонов скважины в с. Опеченский Посад | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 59,09 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 59,09 |

63

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17. | Строительство ЗСО и павильонов скважины в с. Опеченский Посад жилой фонд | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 531,81 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 531,81 |
| 2.18. | Модернизация скважин, согласно новых технологий (демонтаж башен Рожновского, монтаж электронных систем управления погружным насосом в д. Опеченский Рядок | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 97,38 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 97,38 |
| 2.19. | Проектирование станции водоочистки для Опеченско-рядковской ЦСХВ (д. Опеченский Рядок) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 172,63 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 172,63 |
| 2.20. | Строительство станции водоочистки для Опеченско-рядковской ЦСХВ (д. Опеченский Рядок) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 1553,70 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 1553,70 |
| 2.21. | Проектирование ЗСО и павильонов скважины в д. Панёво | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 61,27 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 61,27 |

64

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.22. | Строительство ЗСО и павильонов скважины в д. Панёво |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | 612,76 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 612,76 |
| 2.23. | Проектирование станции водоочистки для Жадинской (усадьба) ЦСХВ (Школа-интернат, ус.Жадины) |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | 243,10 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 243,10 |
| 2.24. | Строительство станции водоочистки для Жадинской (усадьба) ЦСХВ (Школа-интернат, ус.Жадины) |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | 1287,90 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 1287,90 |
|  | Всего по пункту 2 |  |  |  |  |  | 16545,18 |  | - |  | - | - |  |  | - | 16545,18 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 16545,18 |
| 3. |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проектирование БОС в с.Опеченский Посад, (РТП) |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация |  | - |  | - | - | - |  | - |  | 114,4 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 114,4 |

65

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. |  | Строительство БОС в с.Опеченский Посад (РТП) | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - |  | - | 1029,60 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 1029,60 |
| 3.3. |  | Проектирование БОС в д. Перелучи | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - |  | - | 85,78 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 85,78 |
| 3.4. |  | Строительство БОС в д.Перелучи | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - |  | - | 772,05 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 772,05 |
|  |  | Всего по пункту 3 |  |  |  | 2001,83 | - | - | - |  | - | 2001,83 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 2001,83 |
| 4. |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |

66

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по пункту 4 |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |
| 5. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |  |
|  | Всего по пункту 5 |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 0 |  |
|  | Всего по разделу V |  |  |  |  | 18607,01 |  | - | - | - |  | - | 18607,01 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 18607,01 |  |
| VI. Сушанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация котельных № 13 |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - | - |  | - | 60,0 | федеральный бюджет – 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 60,0 |  |

67

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего средств по пункту 1 |  |  |  |  |  | 60,0 |  | - |  |  | - | - | - | 60,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет - 0 внебюджетные средства – 60,0 |
| 2. |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проектирование ЗСО и павильонов скважины в д. Заречная |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация |  | - |  | - |  | - | - | - | 56,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 56,0 |
| 2.2. |  | Строительство ЗСО и павильонов скважины в д. Заречная |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация |  | - |  | - |  | - | - | - | 508,37 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 508,37 |
|  |  | Всего по пункту 2 |  |  |  |  |  | 564,37 |  | - |  | - | - | - | 564,37 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 564,37 |

68

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
|  |  | Всего по пункту 3 |  |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
| 4. |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
|  |  | Всего по пункту 4 |  |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
| 5. |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |

69

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по пункту 5 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
|  |  | Всего по разделу VI |  |  | 624,37 | - |  | - |  | - |  | - | 627,37 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 624,37 |
| VII. Сушиловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Модернизация котельной № 6 | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  |  | - |  | - | - | 60,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 60,0 |
|  |  | Всего средств по пункту 1 |  |  | 60,0 | - |  |  | - |  | - | - | 60,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 60,0 |

70

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проектирование ЗСО и павильонов скважины для Сушиловской ЦСХВ (д. Иевково, д. Сушилово) | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 59,09 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 59,09 |  |
| 2.2. |  | Строительство ЗСО и павильонов скважины для Сушиловской ЦСХВ (д. Иевково, д. Сушилово) | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 531,81 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 531,81 |  |
|  |  | Всего по пункту 2 |  |  |  | 590,90 | - |  | - |  | - | - | 590,90 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 590,90 |  |
| 3. |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проектирование БОС в д.Сушилово, Сушиловского с.п. |  | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 57,78 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 57,78 |  |

71

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. |  | Строительство БОС в д.Сушилово |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 520,05 |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 520,05 |  |
|  |  | Всего по пункту 3 |  |  |  |  |  | 577,83 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 577,83 |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 577,83 |  |
| 4. |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |  |
|  |  | Всего по пункту 4 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |  |
| 5. |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |  |

72

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по пункту 5 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |  |
|  |  | Всего по разделу VII |  |  |  |  | 1228,73 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | 1228,73 |  |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 1228,73 |  |
| VIII. Прогресское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Модернизация котельной № 12 |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 60,0 |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 60,0 |  |
|  |  | Всего средств по пункту 1 |  |  |  |  |  | 60,0 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 60,0 |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 60,0 |  |

73

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |  |
|  |  | Всего по пункту 2 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |  |
| 3. |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |  |
|  |  |  | Всего по пункту 3 |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |  |
| 4. |  |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |  |

74

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по пункту 4 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
| 5. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
|  | Всего по пункту 5 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
|  | Всего по разделу VIII |  |  |  | 60,0 | - | - | - | - |  |  | 60,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 60,0 |
| IX. Перёдское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация котельной №№ 11,20 |  | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - |  |  | - | 120,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 120,0 |

75

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего средств по пункту 1 |  |  |  | 120,0 | - |  | - | - |  | - | 120,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 120,0 |
| 2. |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Модернизация скважин, согласно новых технологий (демонтаж башен Рожновского, монтаж электронных систем управления погружным насосом для Еремеевской ЦСХВ (д.Вилачево, д.Еремеево) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 101,96 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 101,96 |
| 2.2. |  | Проектирование ЗСО и павильонов скважины для Передской ЦСХВ (д. Перёдки, д.Новоселицы, д.Дуброви) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 56,43 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 56,43 |
| 2.3. |  | Строительство ЗСО и павильонов скважины для Передской ЦСХВ (д. Перёдки, д.Новоселицы, д.Дуброви) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 507,94 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 507,94 |

76

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. |  | Реконструкция водопроводных сетей в д. Перёдки, д.Новоселицы, д.Дуброви (1,4 км) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 3805,40 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 3805,40 |
| 2.5. |  | Перенос станции обезжелезивания из д.Починная Сопка в п.Тухун | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 400,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 400,0 |
| 2.6. |  | Проектирование станции водоочистки для Тухунской ЦСХВ (п. Тухун) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 186,13 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 186,13 |
| 2.7. |  | Строительство станции водоочистки для Тухунской ЦСХВ (п. Тухун) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 1675,23 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 1675,23 |
| 2.8. |  | Проектирование ЗСО и павильонов скважины для Липовецской ЦСХВ | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 56,43 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 56,43 |

78

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9. |  | Строительство ЗСО и павильонов скважины для Липовецской ЦСХВ | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 507,94 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 507,94 |
| 2.10. |  | Модернизация скважин, согласно новых технологий (демонтаж башен Рожновского, монтаж электронных систем управления погружным насосом в д. Мышлячье | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 97,38 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 97,38 |
| 2.11. |  | Проектирование станции водоочистки для Передской школьной ЦСХВ (д. Перёдки (школа, интернат) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 149,82 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 149,82 |
| 2.12. |  | Строительство станции водоочистки для Передской школьной ЦСХВ (д.Перёдки (школа, интернат)) | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 1348,44 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 1348,44 |
| 2.13. |  | Модернизация скважин, согласно новых технологий (демонтаж башен Рожновского, монтаж электронных систем управления погружным насосом в д. Мышлячье | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 101,96 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 101,96 |

79

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14. |  | Проектирование ЗСО и павильонов скважины в д.Починная Сопка | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 61,27 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 61,27 |
| 2.15. |  | Строительство ЗСО и павильонов скважины в д.Починная Сопка | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 551,49 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 551,49 |
| 2.16. |  | Строительство дополнительной скважины для водоснабжения д. Починная Сопка | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 1176,41 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 1176,41 |
|  |  | Всего по пункту 2 |  |  | 10784,23 |  | - | - |  | - | - | 10784,23 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 10784,23 |
| 3. |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проектирование БОС в д.Перёдки | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - |  | - | - |  | - | - | 350,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 350,0 |

80

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. |  | Строительство БОС в д.Перёдки | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 3100,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 3100,0 |
| 3.3. |  | Проектирование БОС в п.Тухун | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 85,78 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 85,78 |
| 3.4. |  | Строительство БОС в п.Тухун | 2017-2021 годы | ресурсоснабжающая организация | - | - |  | - |  | - | - | 772,05 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 772,05 |
|  |  | Всего по пункту 3 |  |  | 4257,83 | - |  | - |  | - | - | 4257,83 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 4257,83 |
| 4. |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |

81

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по пункту 4 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
| 5. |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
|  |  | Всего по пункту 5 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
|  |  | Всего по разделу XI |  |  |  |  |  | 15162,06 |  |  | - |  | - |  |  | - | - | 15162,06 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 15162,06 |
| X. Травковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Модернизация котельной № 5 |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | 60,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 60,0 |

82

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего средств по пункту 1 |  |  |  |  |  | 60,0 | - |  |  | - |  | - |  | - | 60,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 60,0 |
| 2. |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Модернизация скважин, согласно новых технологий (демонтаж башен Рожновского, монтаж электронных систем управления погружным насосом в д. Желомля |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 101,96 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 101,96 |
| 2.2. |  | Проектирование ЗСО и павильонов скважины в д.Травково |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 59,09 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 59,09 |
| 2.3. |  | Строительство ЗСО и павильонов скважины в д.Травково |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 531,81 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 531,81 |
| 2.4. |  | Проектирование станции водоочистки для Травковской ЦСХВ в д. Травково |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - |  | - |  | - | - |  |  | - | 194,88 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 194,88 |

83

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. |  | Строительство станции водоочистки для Травковской ЦСХВ в д. Травково |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - |  |  | - | 1753,96 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 1753,96 |
|  |  | Всего по пункту 2 |  |  |  |  | 2641,70 | - | - | - |  |  | - | 2641,70 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 2641,70 |
| 3. |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проектирование БОС в д.Травково |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - |  |  | - | 157,78 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 157,78 |
| 3.2. |  | Строительство БОС в д.Травково |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация | - | - | - | - |  |  | - | 2420,05 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 2420,05 |
|  |  | Всего по пункту 3 |  |  |  |  | 2577,83 | - | - | - |  |  | - | 2577,83 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 2577,83 |

84

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
|  |  | Всего по пункту 4 |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - |  | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
| 5. |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
|  |  | Всего по пункту 5 |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
|  |  | Всего по разделу X |  |  |  | 5279,53 | - | - | - |  |  |  | - | 5279,53 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |

85

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XI. Боровичское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Модернизация котельной № 5 |  |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 60,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 60,0 |
|  |  | Всего средств по пункту 1 |  |  |  |  |  |  | 60,0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 60,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 60,0 |
| 2. |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Капитальный ремонт водовод Бабино |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | 18000,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 18000,00 |
|  |  |  | Всего по пункту 2 |  |  |  |  |  | 18000,0 | - |  |  | - | - |  | - |  | 18000,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 2641,70 |

86

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Строительство БОС в г.Боровичи, 3-й выпуск |  | 2017-2021 годы |  | ресурсоснабжающая организация |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  | 8000,00 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 8000,00 |
| 3.2. |  | Капитальный ремонт КНС № 5 (с заменой насосного оборудования и трубопроводов) |  | 2017-2021 годы |  | Администрация БМР ресуссоснабжающая организация |  |  | - | - |  | - | - |  | 1688,02 |  | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 1688,0 внебюджетные средства – 0 |
|  |  | Всего по пункту 3 |  |  |  |  |  |  | 9688,02 | - |  | - | - |  | 1688,02 |  | 8000,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 1688,02 внебюджетные средства – 8000,0 |
| 4. |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |

87

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по пункту 4 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
| 5. |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
|  |  | Всего по пункту 5 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |
|  |  | Всего по разделу XI |  |  |  |  | 27748,02 | - | - | - | 1688,02 | 26060,0 | федеральный бюджет - 0 областной бюджет - 0 местный бюджет – 0 внебюджетные средства – 0 |

______________________».