- Российская Федерация

- Новгородская область

- Боровичский муниципальный район

- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БОРОВИЧИ

- РЕШЕНИЕ

| 25.12.2020 | № | 26 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении Порядка проведения земляных работ

на территории города Боровичи

В целях улучшения качества ремонтно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях и сооружениях, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения земляных работ на территории города Боровичи.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Боровичского городского поселения от 22.06.2010 № 35 «Об утверждении Правил организации производства земляных работ в Боровичском городском поселении».

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи                                                                 О.А. Стрыгин

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета депутатов

города Боровичи от 25.12.2020 № 26

ПОРЯДОК

проведения земляных работ на территории города Боровичи

- 1. Общие положения

1.1. Порядок проведения земляных работ на территории города Боровичи, именуемый в дальнейшем Порядок, устанавливает единый порядок выдачи разрешений на производства всех видов земляных работ, за исключением перечисленных в пункте 1.2 настоящего Порядка, а также непосредственно саму организацию земляных работ на территории города Боровичи, который разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О Принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001».

1.2. Выдача разрешения на производство земляных работ не требуется:

1) в случае осуществления строительства, реконструкции инженерных подземных коммуникаций и сооружений на основании разрешения на строительство, выданного в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) при плановом частичном ремонте дорожного покрытия, который предусматривает замену бортового камня, ликвидацию просадок, поднятие люков;

3) при установке нестационарных объектов без фундамента и подземных помещений, которые можно свободно перемещать, например торговых киосков, палаток, гаражей боксового типа;

4) при посадке деревьев и кустов, оформлении газонов, малых архитектурных конструкций и других элементов благоустройства города;

5) при уборке и восстановлении профиля (очистке, расширении и углублении) водоотводных канав, предназначенных для отвода поверхностных вод с территорий частных домовладений, при выполнении работ вручную.

1.3. Земляные работы, работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог, тротуаров (в том числе установка опор, столбов) и так далее при открытом и закрытом способах производства работ должны производиться при наличии технической документации и разрешения на производство земляных работ, выданного организацией, уполномоченной Администрацией Боровичского муниципального района выполнять указанные функции (далее Уполномоченная организация). Уполномоченной организацией по выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных работ является МКУ «Центр по работе с населением» (далее МКУ «ЦРН»).

2

1.4. Выполнение Порядка обязательно для всех физических, юридических лиц независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих земляные работы на территории города Боровичи (далее Получатель ордера).

1.5. Проведение земляных работ должно осуществляться с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), правил технической эксплуатации, техники безопасности и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

- 2.  Порядок оформления разрешений на производство земляных работ

2.1. Разрешение на проведение земляных работ выдается Уполно-моченной организацией после обследования ее представителем с выездом на место и фотосъемкой состояния инженерной инфраструктуры, элементов внешнего благоустройства и зеленых насаждений до начала производства работ.

2.2. Для получения разрешения на проведение земляных работ необходимо юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам представить в Уполномоченную организацию, либо при наличии технической возможности с использованием портала государственных и муниципальных услуг, либо через почтовую связь, либо через должностных лиц МФЦ следующие документы:

заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку в 1 экземпляре;

документы, удостоверяющие личность заявителя (при личном обращении);

надлежащим образом оформленную доверенность (для представителя заявителя);

схему ограждения и организации движения транспорта и пешеходов с установкой дорожных знаков, согласованную с ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» (если срок производства земляных работ составляет более одних суток);

схему земельного участка с границами проводимых работ;

копию проекта на выполняемые работы (в проекте должны быть предусмотрены работы по выборке грунта с последующим его вывозом и обратной засыпкой песчаным грунтом, восстановлением щебнем и устройством асфальтобетонного покрытия);

2.3. Получателю ордера необходимо согласовать разрешение (ордер): со всеми предприятиями и организациями, владельцами инженерных сетей, других сооружений, земельных участков (в случае, если земляные работы захватывают территорию земельных участков собственников, пользователей, арендаторов земельных участков) в районе производства земляных работ и утвердить у руководителя Уполномоченной организации.

3

2.4. Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог, земельных участков, на которых проводились земляные работы, тротуаров, проездов и элементов благоустройства осуществляется получателем ордера. При разработке сметной или проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы, реконструкцию должны быть учтены затраты на восстановление разрытой территории и объектов благоустройства.

2.5. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ производится на безвозмездной основе.

2.6. Основанием для отказа в выдаче разрешительной документации на проведение земляных работ является непредставление в Уполномоченный орган одного и более документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка.

Отказ в выдаче разрешения на проведение земляных работ не является препятствием для повторного обращения в Уполномоченный орган.

2.7. Ответственность за самовольное проведение земляных работ (без соответствующего разрешения) несет юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, допустившие нарушение.

2.8. Сроки действия разрешения на проведение земляных работ составляют:

с восстановлением грунтового покрытия – не более 1 месяца;

с восстановлением асфальтового покрытия – не более 6 месяцев.

2.9. Получить разрешение на снос деревьев и (или) зеленых насаждений, в случае если они препятствуют проведению земляных работ, в установленном законом Российской Федерации порядке.

3. Порядок проведения земляных работ

3.1. Проведение земляных работ осуществляются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

3.2. При проведении земляных работ Получатель ордера обязан:

3.2.1. Оградить место проведения работ типовым ограждением, установить таблички с указанием наименования организации, производящей работы, номера телефона, фамилии и должности лица, ответственного за производство работ, габаритные указатели, световые предупреждающие знаки;

3.2.2. Обеспечить безопасность движения пешеходов и транспорта;

3.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ граждан к жилым домам, организациям, предприятиям, учреждениям;

3.2.4. Установить через траншеи пешеходные мостики с перилами, обеспечить их освещение в темное время суток;

3.2.5. Обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, производить уборку места проведения работ и прилегающих территорий не менее двух раз в сутки;

4

3.2.6. При изменении планового положения инженерных подземных коммуникаций и сооружений исполнительную съемку выполнить до восстановления благоустройства;

3.3. Ответственность за обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов и надлежащего выполнения требований, установленных настоящим Порядком, несет Получатель ордера в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Во время выполнения земляных работ ответственный за проведение работ обязан находиться на месте производства работ и иметь разрешительные документы в соответствии с требованиями настоящего Порядка и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.5. Для принятия мер по сохранности и предупреждению повреждений инженерных подземных коммуникаций и сооружений ответственный за производство работ обязан не менее чем за двое суток до начала работ вызвать на место проведения земляных работ представителей организаций (служб), имеющих на данном участке инженерные подземные коммуникации и сооружения и согласовавших проектную документацию, установить совместно с ними точное расположение инженерных подземных коммуникаций и сооружений, принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность. Руководители эксплуатирующих организаций (служб) обязаны обеспечить своевременную явку своих представителей к месту проведения земляных работ и дать исчерпывающие указания по условиям обеспечения сохранности инженерных подземных коммуникаций и сооружений.

3.6. При проведении земляных работ на дорогах необходимо установить сигнальные фонари красного цвета и дорожные знаки в соответствии с действующими правилами дорожного движения. В темное время суток место производства земляных работ должно быть освещено.

3.7. Места установки ограждений определяются проектом производства работ. Механизмы, бытовки, строительные материалы и прочее должны находиться в пределах огражденного участка.

3.8. Ограждение места проведения земляных работ должно быть снято только после полного восстановления дорожного покрытия.

3.9. При проведении земляных работ на улицах, площадях и других благоустроенных территориях необходимо соблюдать следующие условия:

3.9.1. Выполнять работы частями - участками, определенными проектной документацией;

выполнять работы на следующих участках только после завершения всех работ на предыдущих участках, включая восстановительные работы и уборку территории;

ширина траншеи должна быть минимальной по отношению к внешним габаритам сооружений;

траншеи и котлованы должны быть раскреплены на всю глубину или иметь соответствующий откос;

5

засыпка траншей и котлованов производится слоями толщиной не более 20 см, с тщательным уплотнением каждого слоя (в летнее время - песком с поливкой каждого слоя, в зимнее время - песком и талым грунтом с коэффициентом уплотнения не менее 1,0 по всей глубине).

3.10. Организация, производящая земляные работы, обязана обеспечить сброс ливневых и талых вод с места производства работ и прилегающих к нему территорий в ливневую канализацию. Для защиты колодцев, дождеприемников и лотков должны применяться деревянные щиты и короба, обеспечивающие беспрепятственный доступ к ним.

3.11. В местах пересечения траншей (котлованов) с существующими инженерными подземными коммуникациями и сооружениями их засыпка производится только в присутствии представителя организации, эксплуатирующей данные инженерные подземные коммуникации и сооружения. Ответственный за проведение работ обязан своевременно оповестить соответствующие организации о дате и времени засыпки траншей (котлованов).

3.12. При проведении земляных работ в непосредственной близости от существующих инженерных подземных коммуникаций и сооружений (трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и т.д.) запрещается использование экскаватора на расстояниях меньших, чем предусмотрено проектной документацией, СНиПами. В таких случаях земляные работы выполняются только вручную.

3.13. При проведении земляных работ на мерзлых и твердых грунтах применение клин-молота (шар-молота) запрещается на расстояниях менее 5 метров от газопроводов, напорных трубопроводов, кабелей и менее 3 метров от других инженерных подземных коммуникаций, сооружений или объектов. Запрещается применение клин-молота (шар-молота) в районе жилой застройки.

3.14. Запрещается:

3.14.1. Проводить работы без согласования с собственниками инженерных сетей в случаях обнаружения инженерных подземных коммуникаций, сооружений, не указанных в проектной документации;

3.14.2. Загрязнять прилегающие участки улиц, засорять ливневую канализацию, засыпать водопропускные трубы, кюветы, газоны;

3.14.3. Производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев и т.д. на дороги, тротуары и прилегающие территории;

3.14.4. Проводить земляные работы без предварительных археологических исследований в местах залегания культурного слоя;

3.14.5. Перемещать существующие инженерные подземные коммуникации, сооружения, а также строения или сооружения, расположенные на трассах существующих инженерных подземных коммуникаций и сооружений, без согласования с собственниками инженерных сетей и Администрации Боровичского муниципального района;

3.14.6. Уничтожать зеленые насаждения и обнажать их корни;

6

3.14.7. Перегонять по улицам муниципального образования города Боровичи транспорт (механизмы) на гусеничном ходу;

3.14.8. Засыпать проложенные для укладки кабеля, труб и т.п. траншеи, не имеющие выходов подземных коммуникаций, до проведения исполнительной съемки, в случае изменения планового положения инженерных подземных коммуникаций и сооружений.

3.15. По окончании проведения земляных работ в течение суток обеспечить проезд для транспорта и проход для пешеходов на улицах, в скверах, парках, иных местах интенсивного движения.

3.16. При проведении земляных работ Получатель ордера обязан обеспечить сохранность дорожного и тротуарного бортового камня, тротуарной плитки, а также ступеней и плит перекрытия.

3.17. По окончании земляных работ смотровые колодцы и дождеприемники на улицах и в проездах должны быть восстановлены на одном уровне с дорожным покрытием.

3.18. После завершения земляных работ Получатель ордера обязан восстановить газоны, зеленые насаждения, бортовой камень в полном объеме и асфальтовое покрытие - в соответствии с проектной документацией, а при ее отсутствии - картами, на ширину траншеи с добавлением 20 сантиметров в каждую сторону, плиточное покрытие - на всю ширину произведенного демонтажа плитки, грунтовое покрытие - на ширину траншеи.

3.19. Получатель ордера несет ответственность в сроки установленные в ордере, за содержание траншей, котлованов, за просадки и провалы (параметры определяются в соответствии с ГОСТ Р-50597-2017) до даты закрытия ордера на производство земляных работ. В случае обнаружения просадки асфальта, плиточного покрытия, грунта в течение трех лет после закрытия ордера на проведение земляных работ повторные работы по восстановлению территории выполняет Получатель ордера.

3.20. Переходы через дороги с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием выполняются методом, согласованным в ситуационном плане и (или) определенным проектной документацией.

3.21. Проведение земляных работ считается законченным только после полного восстановления дорожного покрытия, дорожной разметки (если имеется), благоустройства улиц, тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, дворовых и других территорий.

3.22. На следующий день после завершения работ по восстановлению нарушенного благоустройства получатель ордера совместно с подрядчиком (при наличии) сдает МКУ «ЦРН», восстановленные дорожные покрытия, зеленые насаждения и другие элементы благоустройства, после чего разрешение на производство земляных работ закрывается и снимается с контроля.

Определение размера ущерба, нанесенного благоустройству городскому поселению города Боровичи при проведении земляных работ, производится комиссией, создаваемой распоряжением Администрации Боровичского муниципального района. В состав комиссии включаются представители

7

структурных подразделений Администрации Боровичского муниципального района в пределах их компетенции и представитель Получателя ордера. В случае неявки представителя Получателя ордера комиссия без его участия определяет размеры ущерба. Сумма ущерба, определенная комиссией, возмещается виновным лицом в бесспорном порядке добровольно. В случае уклонения виновного лица от оплаты суммы ущерба Уполномоченная организация вправе обратиться в суд с иском о его возмещении.

3.23. В случаях грубого нарушения настоящего Порядка проведения земляных работ (отсутствие ограждений, пешеходных мостиков через траншеи, антисанитарное содержание территории, уничтожение или повреждение зеленых насаждений без соответствующего разрешения, сброс воды в неустановленные места, засыпка траншей (котлованов) с нарушением требований, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, некачественное восстановление благоустройства и т.п.) Получатель ордера привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

- 4. Порядок оформления разрешений и проведение земляных работ при ликвидации аварий на объектах жизнеобеспечения

4.1. В случае аварии на подземных инженерных коммуникациях, сооружениях либо повреждения инженерных подземных коммуникаций, сооружений при производстве земляных работ производитель работ обязан немедленно приостановить работы, сообщить об аварии собственнику (эксплуатирующей организации) коммуникаций, сооружений, оградить место аварии щитами, обеспечить безопасность для пешеходов и транспорта, а также принять срочные меры по ликвидации аварии.

4.2. Ответственность за повреждение существующих инженерных подземных коммуникаций, сооружений несет Получатель ордера.

4.3. В случае получения информации о повреждении кабельных силовых линий, кабелей связи, водопроводных, канализационных, газовых, теплофикационных и других коммуникаций, сооружений собственники (балансодержатели) данных коммуникаций, сооружений обязаны немедленно:

направить на место аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего служебное удостоверение или наряд на производство аварийных работ;

сообщить об аварии заинтересованным лицам.

4.4. В случае аварии на подземных инженерных коммуникациях, сооружениях либо повреждения инженерных подземных коммуникаций, сооружений, расположенных на внутриквартальных или дворовых территориях, их собственники (балансодержатели) обязаны немедленно оповестить об этом, а также о дате и времени начала производства земляных работ Уполномоченную организацию и все организации, имеющие инженерные подземные коммуникации, сооружения на участке производства земляных работ, и в течение суток оформить в Уполномоченной организации разрешение на проведение работ.

8

4.5. При авариях на инженерных подземных коммуникациях, сооружениях, ликвидация которых требует немедленного проведения земляных работ, ответственный за проведение работ обязан:

4.5.1. Немедленно оповестить о времени начала проведения работ Администрацию Боровичского муниципального района, Уполномоченную организацию и всех владельцев (балансодержателей), имеющих инженерные подземные коммуникации, сооружения на месте производства земляных работ, отдел ГИБДД МО МВД России "Боровичский" (в случае выполнения работ на автомобильных дорогах любой категории и объектах дорожной инфраструктуры);

4.5.2. В течение 24 часов (за исключением выходных и праздничных дней) оформить разрешение на проведение земляных работ в порядке, установленном разделом 2 настоящего Порядка. В случае если разрешение не оформлено в течение 24 часов по вине заявителя, проведение земляных работ считается самовольным.

- 5. Обязанности организаций и лиц, осуществляющих контроль за проведением земляных работ

5.1. Уполномоченная организация обязана:

5.1.1. Установить контроль за обеспечением выполнения земляных работ в соответствии с настоящим Порядком, в том числе за обеспечением:

соблюдения сроков начала и окончания земляных работ, определенных разрешением на проведение работ;

ограждения места проведения работ;

освещения места проведения работ в темное время суток;

безопасности движения автотранспорта и пешеходов в месте проведения работ;

вывоза лишнего грунта, материалов и мусора, оставшихся после засыпки траншей (котлованов), в течение 24 часов;

проведение работ по восстановлению дорожного покрытия, объектов озеленения и благоустройства, нарушенных при производстве земляных работ, в установленные сроки;

за засыпкой траншей (котлованов) в соответствии с техническими условиями.

6. Ответственность

За  ненадлежащее исполнение настоящего Порядка ответственные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

_____________________

Приложение № 1

к Порядку проведения земляных

работ на территории города

Боровичи

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение земляных работ

г.Боровичи                                                                «_____» ____________20__

Заявитель (заказчик) ________________________________________________

(наименование организации,

__________________________________________________________________,

Ф.И.О руководителя организации/Ф.И.О физического лица, номер телефона)

адрес места жительства (местонахождения): ____________________________

__________________________________________________________________,

банковские реквизиты ______________________________________________

__________________________________________________________________,

подрядчик _________________________________________________________

(наименование организации, ФИО руководителя)

__________________________________________________________________,

юридический адрес _________________________________________________

__________________________________________________________________,

банковские реквизиты_______________________________________________ _________________________________________________________________,

просят выдать разрешение на проведение земляных работ на участке __________________________________________________________________

от ул. ________________________, до ул.______________________________ , протяженность __________ м, ширина траншеи (котлована) ____________ м, в том числе проезжая часть______________ м, тротуар _______________ м, газон ______________ м, грунт ______________ м,  для______________________________________________________________. (цель работы)

Земляные работы будут выполнены в срок с «____» ________ 20___ года по «___» _______________ 20 ____ года с полным восстановлением в эти же сроки нарушенного благоустройства (полное  восстановление проезжей части дорог, тротуаров, придомовых территорий с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, объектов озеленения и других объектов благоустройства).

Полное восстановление нарушенного благоустройства будет проведено в срок до___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование, адрес организации, производящей восстановление покрытия дороги,

тротуара, объектов озеленения)

2

Я, __________________________________________________________,

(Ф.И.О заявителя)

обязуюсь исполнять порядок проведения земляных работ по прокладке, реконструкции и ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений на территории города, утвержденные Советом депутатов города Боровичи  от 25.12.2020 № 26, сроки проведения работ, установленные разрешением, сроки проведения работ и условия (предписания), выданные соответствующими организациями (службами) при согласовании проведения работ.

«__» _________ 20___ года

______________________________________

(подпись лица, ответственного за осуществление работ)

Разрешение на проведение работ доверяем получить __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Ф.И.О, должность, место работы)

| Заказчик _____________________________ (должность, Ф.И.О) ___________________________________ (подпись) ______________________________ * МП |  | Подрядчик ________________________________ (должность, Ф.И.О) ______________________________________ (подпись) ________________________________ * МП |
| --- | --- | --- |

*Печать ставится при наличии

__________________________

Приложение № 2

к Порядку проведения земляных

работ на территории города

Боровичи

Согласие на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О заявителя, представителя заявителя)

_____________________________________________________________________________

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность заявителя,

представителя заявителя)

_____________________________________________________________________________

(документ, подтверждающий  полномочия представителя заявителя)

не возражаю против обработки Муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с населением», включая _______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение)) следующих моих (доверителя) персональных данных: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(перечень персональных данных)

обрабатываемых с целью___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(цель обработки персональных данных)

в течение__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указать срок действия согласия)

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме.

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления в муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с населением» письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

“____”	______________20_____г.                  ______________________       _______________________

(подпись)		                        (Ф.И.О)

________________________

Приложение № 3

Разрешение (ордер)

на проведение земляных работ

г.Боровичи  Новгородской области                      от "__" _________ 20___ года

Выдано заявителю ____________________________________________

( наименование организации, Ф.И.О физического лица)

___________________________________________________________________________________________________________________________________.

( Ф.И.О и должность ответственного лица, номер телефона)

Разрешается производство работ______________________________________ __________________________________________________________________

(характер и объем работ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

на участке ________________________________________________________

от ул._____________________________________________________________

до ул. _____________________________________________________________

с  разработкой  длиной  _______  м,  шириной  ___________  м,  в  том числе проезжая часть _________________м,

тип дорожного покрытия ___________________________________________,

тротуар______________ м,

тип дорожного покрытия ___________________________________________,

газон _______ м, грунт ______ м.

Сроки производства  работ с   "___" __________________ 20____ года

по "___" __________________ 20____ года.

Срок   производства  работ  по  восстановлению  проезжей  части  дорог, тротуаров,  зеленых   насаждений   и   других   элементов   благоустройства

до "___" __________ 20___ года.

СОГЛАСОВАНО:

работы производить: без закрытия движения/с закрытием движения

(нужное подчеркнуть)

Установить дорожные знаки _________________________________________

_________________________________________________________________

1. Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г.Боровичи _______________________________________________________

2. Боровичский филиал АО «Новгородоблэлектро»_______________________

_________________________________________________________________

3. Боровичский район теплоснабжения ООО «ТК Новгородская»___________

_________________________________________________________________

4. МУП «Боровичский Водоканал» _______________________________

5. ПАО «Ростелеком» Боровичский филиал ____________________________

6. МКУ «Управление ГОЧС Боровичского муниципального района» _________________________________________________________________

7. ГОБУЗ «Боровичская станция скорой медицинской помощи» ___________

_________________________________________________________________

8. Организации, оказывающие транспортные услуги населению____________

_________________________________________________________________

9. Служба ПМЗ «Подземметаллзащита» филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г.Боровичи

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:

Я, ___________________________________________________________

_______________________________________________________________,

(Ф.И.О, наименование)

обязуюсь  соблюдать  порядок проведения  земляных  работ  в городе Боровичи, срок и условия выполнения земляных работ с полным  восстановлением проезжей части дорог, тротуаров, зеленых насаждений и других элементов благоустройства.

Лицо, производящее земляные работы________________________________

________________________________________________________________

(адрес, номер телефона лица, подпись)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Разрешение  (ордер)  № _____    получил: ______________________________

_________________________________________________________________

(Ф.И.О, подпись)

Разрешение (ордер) № _____  выдал:__________________________________

_________________________________________________________________

(Ф.И.О, подпись)

МП                                    Ордер действителен до "__" ________ 20___ года.

Разрешение (ордер) № ___ продлено до "___" __________ 20___ года.

На основании ______________________________________________.

Подпись ответственного лица ________________________________.

Ордер закрыт "__" ____________ 20___ года.

На основании акта комиссии от "__" ____________ 20___ года.

Информация членов комиссии о результатах работ: _____________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Подписи членов комиссии: _________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________