Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.09.2015 | № 1862 |
| --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении Генеральной схемы очистки территории

города Боровичи на 2015-2020 годы

На основании федеральных законов от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ          "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 6 октября        2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", действуя от имени       Администрации города Боровичи на основании Соглашения от 17.11.2014  об осуществлении Администрацией Боровичского муниципального района части полномочий Администрации города Боровичи по решению вопросов местного значения, Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Генеральную схему очистки территории города Боровичи на 2015-2020 годы.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная          искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района    В.Н. Сюгин

це

- Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 09.09.2015 № 1862

Генеральная схема очистки территории

города Боровичи на 2015-2020 годы

- 1. Общие положения

Очистка территории населенного пункта - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки территории городского поселения города Боровичи на 2015-2020 годы (далее Генеральная схема очистки территории города) определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки городской территории, системы и методы сбора, удаления обезвреживание отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

- 2. Правовые основания

Настоящая Генеральная схема очистки территории города разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года № 155 "Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов";

постановление Госстроя России от 21 августа 2003 года № 152 "Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ. МКД 7-01.2003";

СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

Правила благоустройства и санитарного содержания города Боровичи, утвержденные решением Совета депутатов Боровичского городского поселения от 27.05.2008 № 32.

- 3. Общие сведения о городе и природно-климатических условиях

3.1.Экономико-географическое положение

Городское поселение город Боровичи (далее г.Боровичи) - административный центр Боровичского муниципального района и второй по величине город Новгородской области.

2

Город расположен на реке Мста, в 175 км от Великого Новгорода.

Географическая широта: 58°24'.

Географическая долгота: 33°54' .

Высота над уровнем моря: 90 метров.

Географическая площадь территории города составляет – 4541 гектар.

Граница муниципального образования городского поселения города Боровичи установлена в соответствии с областным законом от 22.12.2004      № 373-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований,  входящих  в состав территории Боровичского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений».

3.2. Природные условия

Климат г.Боровичи умеренно континентальный. Во все сезоны года на его территории преобладают воздушные массы с Атлантики относительно прохладные летом и сравнительно теплые – зимой. Наряду с атлантическим воздухом, здесь велика повторяемость континентальных воздушных масс, которые обуславливают устойчивую морозную погоду зимой и теплую солнечную – летом.

Приход суммарной солнечной радиации составляет 72-75 ккал/кв.см в год. Радиационный баланс достигает 32 ккал/кв.см в год.

Самый холодный месяц – январь, его средняя температура -9,50. Абсолютный минимум достигает -540, но такие температуры бывают редко. Морозы до 35-400 встречаются один раз в 4 года. Период устойчивых морозов длится 3,5 месяцев с конца ноября до середины марта. Довольно часты потепления, нередко доходящие до оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега.

Средняя температура июля, самого теплого месяца, 17,40. Абсолютный максимум достигает 350. Безморозный период продолжается 125 дней, с середины мая до второй половины сентября. Период активной вегетации растений более 4-х месяцев.

Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 553 мм осадков, в теплый период - 70% от общей суммы. Максимум осадков отмечается в июле, минимум – в феврале-марте. В течение всего года осадки преимущественно связаны с циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые дожди, сопровождающиеся грозами.

Устойчивый снежный покров сохраняется в среднем 5 месяцев с начала декабря до начала апреля. К концу зимы мощность снежного покрова в открытых местах достигает 30 см., а в защищенных 50-60 см.

Характерным для ветрового режима г.Боровичи является преобладание в течение всего года юго-восточных, западных и юго-западных ветров. Годовой ход преобладающих ветров слабо выражен. Средние скорости ветра также мало изменяются в течение всего года, среднегодовая скорость ветра       3,3 м/сек. Сильные ветры со скоростью 15 м/сек. и более очень редки.

3

По строительно-климатическому районированию территория города относится к зоне Пв. Расчетная температура для отопления составляет -280. Продолжительность отопительного периода 219 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 100-120 см.

Г.Боровичи и прилегающие к нему окрестности расположены в пределах доледниковой депрессии, в которой выделяются: моренная и озерно-ледниковая равнина, древние дельты, образованные водами талых ледников, зандровая равнина, камы, конечно - мореная гряда, древняя ложбина стока ледниковых вод, а также долины рек и ручьев.

Г.Боровичи расположен в среднем течении реки Мста. В пределах города в реку Мста впадают её притоки Круппа и Вельгия.

Река Мста впадает в озеро Ильмень. Длина реки Мста 445 км, площадь водосбора 23300 км2.

Прилегающая к г.Боровичи местность представляет собой слабо всхолмленную равнину, занятую различного рода постройками. Высокие и крутые склоны её, являющиеся берегами русла, покрыты травой, местами заняты сельскохозяйственными угодьями.

Русло деформирующееся, местами разветвленное, шириной в районе г.Боровичи 60-110 м, глубиной, в среднем, около 2 м. Для реки характерно наличие порогов, наиболее значительные из которых Большой и Кривой с глубинами 0,4-0,8 м. Средняя скорость течения реки 0,2-0,3 м/сек. Дно, в основном, песчаное.

Гидрологический режим реки Мста у г.Боровичи изучается на водопосту Потерпелицы, расположенном на правом берегу в 200 метрах выше впадения реки Вельгия.

Ледостав на реке Мста устанавливается в среднем, 25 ноября и продолжается от 116 до 190 дней. Средняя толщина льда 60 см., наибольшая      80 см. На порогах ледостава, как правило, не бывает.

Вскрывается река Мста в середине апреля, продолжительность весеннего ледохода обычно 3 дня, иногда достигает 10 дней.

В отдельные годы после суровых зим и при дружных веснах наблюдаются заторы льда (максимальный зафиксированный заторный уровень на реке Мста в районе г.Боровичи достигал 144 см).

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие отложения верхнего девона, нижнего карбона и четвертичные.

Отложения верхнего девона в основном представлены пестроцветными глинами, большое значение имеют пески, песчаники, доломиты, мергели и известняки. Максимальная вскрытая мощность отложений достигает 125 метров.

На контакте верхнедевонскими отложениями и отложениями нижнего карбона залегает переходная толща глин, глинистых доломитов и мергелей, мощностью 25-40 метров.

4

Отложения нижнего карбона представлены в районе г.Боровичи турнейским и визейским ярусами. Турнийский ярус представлен пластичными восковидными глинами с редкими прослоями песчаников мергелей, мощность пород 9-15 м. Визейский ярус (Тульский, Алексинский, Веневский, Торусский, Лихвинский горизонты) представлен песчано-глинистой толщей, в которой имеются пласты бурого угля (с промышленной мощностью более 0,5 м.) и толщей огнеупорных глин (с промышленной мощностью 1-6 метров).

3.3. Полезные ископаемые

В пределах территории в районе г.Боровичи имеются месторождения огнеупорных глин, кирпично-черепичных глин, валунно-гравийно-песчаного материала и песков для производства бетона и силикатных изделий.

- 4. Существующее состояние и развитие г.Боровичи на перспективу

- 4.1. Численность населения

Численность постоянного населения г.Боровичи в 2014 году составила 52687 человек.

Численность постоянного населения:

| Наименование населенного пункта | Количество постоянно проживающего населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| г.Боровичи | 53383 | 53141 | 52687 |

Данные, характеризующие демографическую ситуацию на 2014 год.

По данным статистики на 01.01.2014 в г.Боровичи зарегистрированы 52687 человек. На основании этого количества производится расчет выделяемых средств.

Активное работоспособное население составляет 29954 человека.

работающие - 29954 человека (56,9%);

неработающие - 13975 человек (26,5%);

количество детей в г.Боровичи до 18 лет - 8758 человек (16,6%).

Присутствие отрицательной динамики общей численности населения г.Боровичи за последние годы обуславливается отрицательной естественной убылью. Механическая убыль  населения за период 2009-2014 гг. составляет 2725 человек. Естественная убыль населения г.Боровичи за период 2009-2014 гг. составляет 545 чел./год.

Основной причиной естественной убыли населения является низкий уровень жизни населения, большая смертность. В январе-мае 2014 года родилось 253 ребенка (в январе-мае 2013 года – 292 ребенка), число умерших составило 555 человек (в январе-мае 2013 года – 582 человека). Таким образом, естественная убыль населения составила 302 человека (в январе-мае 2013 года – 290 человек).

5

4.2. Жилищный фонд и исходные данные по благоустройству территории г.Боровичи

Сводные данные по жилищному фонду свидетельствуют, что общая площадь жилых домов на рассматриваемой территории составляет 1527400 кв.метров. Сведения о количестве домовладений и общей жилой площади по г.Боровичи представлены в таблице.

Основная часть жилищного фонда является частной собственностью населения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние 2014 год | Расчетный срок 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ | га | 4541,97 |  | 4541,97 |
|  | Общая площадь земель в границах застройки | га | 1393,28 |  | 1540,93 |
|  |  | % | 30,7 |  | 33,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Жилая зона | га | 1393,28 | 1540,93 |  |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 30,7 | 33,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Зона многоэтажной жилой застройки | га | 139,63 | 121,84 |  |
|  |  | % | 10 | 8 |  |
| 1.1.2. | Зона жилой застройки средней этажности | га | 290,71 | 296,57 |  |
|  |  | % | 20,9 | 19,2 |  |
| 1.1.3. | Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 962,94 | 1122,52 |  |
|  |  | % | 69,1 | 72,8 |  |
| 1.2. | Административно-деловая зона | га | 159,3 | 134,7 |  |
|  |  | % | 3,5 | 3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Зона административно-делового назначения | га | 124,11 | 125,93 |  |
|  |  | % | 77,9 | 93,5 |  |
| 1.3. | Зона здравоохранения | га | 35,19 | 8,77 |  |
|  |  | % | 22,1 | 6,5 |  |
| 1.4. | Производственная зона | га | 703,52 | 842,21 |  |
|  |  | % | 15,5 | 18,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Зона промышленности | га | 500,99 | 619,25 |  |
|  |  | % | 71,2 | 73,5 |  |
| 1.4.2. | Зона коммунально-складского назначения | га | 202,53 | 222,96 |  |
|  |  | % | 28,8 | 26,5 |  |
| 1.5. | Рекреационные зоны | га | 1919,31 | 1532,09 |  |
|  |  | % | 42,3 | 33,7 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Зона мест общего пользования | га | 82,96 | 36,98 |  |
|  |  | % | 4,3 | 2,5 |  |
| 1.5.2. | Зона городских (сельских) природных территорий | га | 1836,35 | 1485,16 |  |
|  |  | % | 95,7 | 96,9 |  |
| 1.5.3. | Иные рекреационные зоны | га | - | 9,95 |  |
|  |  | % | - | 0,6 |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 331,49 | 456,97 |
|  |  | % | 7,3 | 10,1 |
| 1.7. | Зона специального назначения | га | 35,07 | 35,07 |
|  |  | % | 0,8 | 0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.7.1. | Зона ритуального назначения | га | 34,12 | 34,12 |
|  |  | % | 97,3 | 97,3 |
| 1.7.2. | Иные зоны специального назначения | га | 0,95 | 0,95 |
|  |  | % | 2,7 | 2,7 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 52687 | 41787 |
|  |  | % убыли от существующей численности постоянного населения | - | 20,7 |
| 2.2. | Плотность населения | чел. на га | 11,6 | 9,2 |
| 2.3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.3.1. | Население младше трудоспособного возраста | чел. | 8758 | 6945 |
|  |  | % | 16,6 | 16,6 |
| 2.3.2. | Население в трудоспособном возрасте | чел. | 29954 | 23760 |
|  |  | % | 56,9 | 56,9 |
| 2.3.3. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 13975 | 11082 |
|  |  | % | 26,5 | 26,5 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения, Sобщ. | м²/чел. | 29 | 81,6 |
| 3.2. | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м² | 1527400 | 3409910 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.3. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 1527400 | 3409910 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-обра-зовательного назначения | объект на поселение | 38 | 40 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения | объект на поселение | 7 | 7 |
| 4.3. | Объекты социального обеспечения | объект на поселение | 5 | 5 |
| 4.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект на поселение | 7 | 7 |
| 4.5. | Объекты культурно-досугового назначения | объект на поселение | 3 | 3 |
| 4.6. | Объекты торгового назначения | объект на поселение | 97 | 97 |
| 4.7. | Объекты общественного питания | объект на поселение | 29 | 29 |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8. | Организации и учреждения управления | объект на поселение | 2 | 2 |
| 4.9. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | - | - |
| 4.10. | Объекты бытового обслуживания | объект на поселение | 38 | 38 |
| 4.11. | Объекты связи | объект на поселение | 7 | 7 |
| 4.12. | Объекты специального назначения | объект на поселение | - | - |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 309,9 | 309,9 |
| 5.2. | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 1 |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  | - | - |
| 6.1.1. | Водопотребление |  | - | - |
|  | всего | тыс.м3/в сутки | 15,7 | 15,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питье-вые нужды | тыс.м3/в сутки | 12,7 | 12,9 |
|  | на производственные нужды | тыс.м3/в сутки | 3,0 | 3,04 |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | м3/в сутки | 27,5 | 44,5 |
|  | в т.ч. водозаборов подземных вод | тыс.м3/в сутки | 18 | 38 |
| 6.1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 230,0 | 230,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питье-вые нужды | л./в сутки на чел. | - | - |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 105,6 | - |
| 6.1.6. | Канализация |  |  |  |
|  | общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | всего | тыс.м3/в сутки | 13,4 | 13,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м3/в сутки | 12,7 | 12,9 |
|  | производственные сточные воды | тыс.м3/в сутки | 0,6 | 0,6 |
| 6.1.7. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/в сутки | 35 | 55 |
|  | протяженность сетей | км | 96,6 | - |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.8. | Электроснабжение |  | - | - |
|  | протяженность сетей | км | 337,4 | - |
| 6.1.9. | Теплоснабжение |  | - | - |
|  | потребление тепла, всего | Гкал/год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-быто-вые нужды | млн.м3/год | - | 30,8 |
|  | на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | 79,7 | нет данных |
| 6.1.10. | Газоснабжение |  | - | - |
|  | удельный вес газа в топливном балансе города | % | нет | 95 |
|  | потребление газа всего | млн.м3/сутки | 1,3 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-быто-вые нужды | млн.м3/год | - | 2,5 |
|  | протяженность сетей | км | 191,7 | - |
| 6.1.11. | Связь |  |  |  |
|  | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
|  | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 90 | 100 |

- 4.3. Культурно-бытовое обслуживание

4.3.1. Система здравоохранения

Здравоохранение г.Боровичи включает в себя:

ГОБУЗ "Боровичская ЦРБ" на 630 коек, имеющее межрайонное значение;

ГОБУЗ "Боровичская станция переливания крови";

ГОБУЗ «Боровичская станция скорой медицинской помощи» на 28
бригад;

АНО "Стоматологическая поликлиника г.Боровичи" (250 посещений);

ГОБУЗ "Боровичский психоневрологический диспансер" (на 28 коек);

ГОБУЗ "Боровичский дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» (на 130 человек);

ГОБУЗ "Боровичский межрайонный противотуберкулезный диспансер" (105 больных, из них 75 человек круглосуточного пребывания и 30 человек дневного пребывания).

Кроме того, АО «Боровичский комбинат огнеупоров» имеет свою медико-санитарную часть на 20 коек.

9

4.3.2. Система образования и молодежной политики

Дошкольное образование

Перечень дошкольных образовательных учреждений г.Боровичи:

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местонахождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | МАДОУ детский сад комбинированного вида № 1 | г.Боровичи, ул.Гоголя,135 |
| 2. | МАДОУ детский сад комбинированного вида № 2 | г.Боровичи, ул.Сушанская,5 |
| 3. | МАДОУ «Детский сад № 4» | г.Боровичи, мкр 1 Раздолье, 24 |
| 4. | МАДОУ «Детский сад № 6» | г.Боровичи, ул.Пушкинская, 55А |
| 5. | МАДОУ «Детский сад № 12 «Звездочка» | г.Боровичи, Школьный бульвар, 8 |
| 6. | МАДОУ «Детский сад № 13 – центр развития ребенка» | г.Боровичи, ул.Парковая, 33 |
| 7. | МАДОУ «Детский сад № 14» | г.Боровичи, ул. А. Кокорина, 40, ул.Желябова, 15А |
| 8. | МАДОУ детский сад № 15 | г.Боровичи, ул.Революции, 44А, ул.К.Либкнехта, 38Б |
| 9. | МАДОУ детский сад комбинированного вида № 19 | г.Боровичи, ул.Новоселиц-кая, 21 |
| 10. | МАДОУ «Детский сад № 24» | г.Боровичи, ул.Обойная, 4 |
| 11. | МАДОУ «Детский сад № 26» | г.Боровичи, ул.А.Невского, 74А |
| 12. | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 27» | г.Боровичи, ул.Ботаничес-кая, 12 |
| 13. | МАДОУ «Детский сад № 28» | г.Боровичи, ул.Сушанская, 20 |
| 14. | МБДОУ Детский сад № 29 «Истоки» | г.Боровичи, ул.В.Бианки,11 |
| 15. | МАДОУ детский сад комбинированного вида № 30 «Светлячок» | г.Боровичи, ул. Гоголя, 22 А |

Общее образование

Перечень общеобразовательных учреждений г.Боровичи:

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местонахождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | МАОУ средняя обшеобразовательная школа № 1 | г. Боровичи, ул.Коммунарная, 46 |
| 2. | МАОУ средняя обшеобразовательная школа № 2 | г.Боровичи, ул.Ленинградская, 95 |
| 3. | МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 3» | г.Боровичи, ул.Гоголя, 65 |
| 4. | МАОУ средняя обшеобразовательная школа № 4 | г.Боровичи, Школьный бульвар, 10 |
| 5. | МАОУ средняя обшеобразовательная школа № 7 | г. Боровичи, ул.Ботаническая, 9 |
| 6. | МАОУ «Средняя обшеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики и английского языка» | г.Боровичи, ул.Гончарная, 33 |
| 7. | МАОУ средняя обшеобразовательная школа № 9 | г.Боровичи, ул.Кооперативная, 51 |

10

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8. | МАОУ средняя обшеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и биологии | г.Боровичи, ул.Парковая, 1 |
| 9. | МАОУ «Гимназия» | г.Боровичи, ул.С.Перовской, 90 |
| 10. | Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" | г.Боровичи, ул.Ленинградская, 14 |

Профессиональное образование

Перечень учреждений начального профессионального образования г.Боровичи:

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местонахождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Областное автономное профессиональное образовательное учреждение "Боровичский агропромышленный техникум» | г.Боровичи, пл.Володарского, 15 |
| 2. | Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Боровичский техникум общественного питания и строительства» | г.Боровичи, ул.Энгельса, 22 |

Перечень учреждений среднего профессионального образования г.Боровичи:

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местонахождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Боровичский автомобильно-дорожный колледж" | г.Боровичи, ул.Красноармейская, д.2А |
| 2. | Областное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Боровичский техникум строительной индустрии и экономики | г.Боровичи, ул.Ленинградская, д. 99 |
| 3. | Областное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Боровичский медицинский колледж им.А.А.Кокорина» | г.Боровичи, ул.Комунарная, д. 2 |
| 4. | Областное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Боровичский педагогический колледж" | г.Боровичи, ул.Пушкинская, д.14 |

Дополнительное образование и молодежная политика

Перечень учреждений дополнительного образования г.Боровичи:

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местонахождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» | г.Боровичи, ул.Ленинградская, 14 |

11

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» | г.Боровичи, ул.Ленинградская, 99 |
| 3. | Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Дуденево» | г.Боровичи, ул.Ленинградская, 14 |
| 4. | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Боровичская детская школа искусств им.А.К.Лядова» | г.Боровичи, ул.9 Января, 22 |
| 5. | Муниципальное межпоселенческое учреждение «Молодежный центр» им.В.Н.Огонькова | г.Боровичи, ул.Гоголя, 71А |
| 6. | Молодежно-подростковый клуб «АРТерия» | г.Боровичи, ул. Декабристов, 55 |
| 7. | Молодежно-подростковый клуб «Никольский» | г.Боровичи, ул.Новгородская, 1 |
| 8. | Спортивный молодежно-подростковый клуб «Полыновка» | г.Боровичи, ул.Молодой Гвардии, 11Б |
| 9. | Дом молодежи | г.Боровичи, ул.9 Января, 46 |
| 10. | Культурно-спортивный комплекс «Сосновка» | г.Боровичи, ул.В.Бианки, 35 |

Государственные общеобразовательные учреждения

Перечень государственных общеобразовательных учреждений  г.Боровичи:

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местонахождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 1 | г.Боровичи, ул.С.Перовской, 92А |
| 2. | Государственное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом-школа №1 | г.Боровичи, ул.Ленинградская, 99 |
| 3. | Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения № 1» | г.Боровичи, пл.Володарского, 21 |

4.3.3. Культура

Перечень объектов культуры и искусства г.Боровичи:

| Наименование учреждения | Адрес местонахождения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. МАУК «Межпоселенческий Дом народного творчества» | г.Боровичи, Спасская пл., 1А |
| 2. МБУ ДОД «Боровичская детская школа искусств им.А.К.Лядова» 1 корпус (новое здание) 2 корпус | г.Боровичи, ул.Коммунарная, 44 ул.9 Января, 22 |

12

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3. Учреждение МУК «Межпоселенческий социально-культурный комплекс» Вельгийский клуб | г.Боровичи, ул.Труда, 15 |
| 4. МБУК «Городской дом культуры» | г.Боровичи, сквер имени Кирова, д. 9 |
| 5. МБУК "Боровичская межпоселенческая централизованная библиотечная система" | г.Боровичи, Спасская пл., 1 |
| 6. МБУК «Межпоселенческое социально– культурное объединение» | г.Боровичи, пл.Володарского, 32 |

4.3.4. Физическая культура и спорт

Перечень учреждений физической культуры и спорта г.Боровичи:

| Наименование спортивного сооружения | Адрес местонахождения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, Школьный бульвар, 10, МАОУ СОШ № 4 |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, ул.Великанова, 8, МАОУ СОШ № 5 |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, ул.Ботаническая, 9, МАОУ СОШ № 7 |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, ул.Гончарная, 33, МАОУ СОШ с УИП № 8 |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, ул.Гончарная, 33, МАОУ СОШ с УИП № 8 |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, ул.Кооперативная, 51, МАОУ СОШ № 9 |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, ул.Парковая, 1, МАОУ СОШ № 11 |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, ул.Пушкинская, 10, МОУ СКШ |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, ул.С.Перовской, 10, МАОУ «Гимназия» |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, ул.С.Перовской, 10, МАОУ «Гимназия» |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, ул.Энгельса, 22, ОГА ПОУ «Боровичский техникум общественного питания и строительства» |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, пл.Володарского, 15, ОАПОУ "Боровичский агропромышленный техникум» |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, ул.Коммунарная, 2/25, ОАОУ СПО "Боровичский медицинский колледж им.А.А.Кокорина» |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, ул.Ленинградская, 99, ОАОУСПО Боровичский техникум строительной индустрии и экономики |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, ул.Молодой Гвардии, 11Б |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, ул.Советская, 30, МАО УДО «Детско-юношеская спортивная школа» |
| Спортивная площадка, спортзал | г.Боровичи, ул.Ленинградская, 14, Центр внешкольной работы |

13

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Спортивно-оздоровительный комплекс «Элегия» | г.Боровичи, ул.Ботаническая, 1 |
| Зал бокса | г.Боровичи, ул.Ботаническая, 1 |
| Игровой зал | г.Боровичи, ул.Ботаническая, 1 |
| Стадион, спортзал | г.Боровичи, ул.Подбельского, 57 (стадион «Волна») |
| Стадион, спортзал | г.Боровичи, ул.Красноармейская, 2А, ОГБ ПОУ "Боровичский автомобильно-дорожный колледж" |
| Стадион, спортзал | ул.С.Перовской, 92А, ДДШ |
| ФОК «Олимп» | г.Боровичи, Спасская пл., 4 |
| Тренажерный зал | г.Боровичи, Спасская пл., 4 |
| Боулинг-зал | г.Боровичи, Спасская пл., 4 |
| Игровой зал | г.Боровичи, Спасская пл., 4 |
| Хоккейная площадка | г.Боровичи, ул.Ленинградская, 76 |
| Городошная площадка | г.Боровичи, ул.Ленинградская, 76 |
| Тренажерный зал | г.Боровичи, ул.Гончарная, 33, МАОУ СОШ с УИП № 8 |
| Тренажерный зал | г.Боровичи, ул.Энгельса, 22, ОГА ПОУ «Боровичский техникум общественного питания и строительства» |
| Тренажерный зал | г.Боровичи, ул.Ленинградская, 99, ОАОУ СПО Боровичский техникум строительной индустрии и экономики |
| Шейпинг | г.Боровичи,ул.Сушанская, 19 |
| Тренажерный зал, айкидо | г.Боровичи, ул.Тухунская, 17А |
| Атлетическая гимнастика | г.Боровичи, пл.1 Мая, 2 |
| Атлетическая гимнастика | г.Боровичи, ул.Энгельса, 5 |
| Атлетическая гимнастика | г.Боровичи, ул.Сушанская, 19 |
| Атлетическая гимнастика | г.Боровичи, п.Коммунистический, 5 |
| Атлетическая гимнастика | г.Боровичи, ул.Рабочая, 2 |
| Атлетическая гимнастика | г.Боровичи, ул.Ленинградская, 27 |
| Атлетическая гимнастика | г.Боровичи, ул.Гончарная, 2 |
| Спортивный павильон | г.Боровичи, ул.Подбельского, 57 (стадион «Волна») |
| Фитнесс-зал | г.Боровичи, ул.Ботаническая, 1 |
| Тренажерный зал | г.Боровичи, ул.Ботаническая, 1 |
| Тренажерный зал | г.Боровичи, Заводская наб., профилакторий АО «БКО» |
| Тренажерный зал | г.Боровичи, ул.Некрасовская (общежитие педагогического колледжа) |
| Оздоровительная гимнастика | г.Боровичи, ул.Пушкинская, 14 |
| Оздоровительная гимнастика | г.Боровичи, Школьный бульвар, 10, МАОУ СОШ № 4 |
| Оздоровительная гимнастика | г.Боровичи, ул.Коммунарная, 46, МАОУ СОШ № 1 |
| Оздоровительная гимнастика | г.Боровичи, ул.Ленинградская, 95, МАОУ СОШ № 2 |
| Оздоровительная гимнастика | г.Боровичи, ул.Гоголя, 65, МАОУ СОШ № 3 |
| Оздоровительная гимнастика | г.Боровичи, ул.В.Бианки, 11/51, МБДОУ Детский сад № 29 «Истоки» |
| Оздоровительная гимнастика | г.Боровичи, ул.Ленинградская, 14, МАОУ ДОД «Центр внешкольной работы» |
| Оздоровительная гимнастика | г.Боровичи, ул.Красноармейская, 2А, ОГБ ПОУ "Боровичский автомобильно-дорожный колледж" |

14

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Оздоровительная гимнастика | г.Боровичи, ул.Пушкинская, 14 |
| Фитнес-зал | г.Боровичи, Спасская пл. |
| Бассейн | г.Боровичи, ул.Гончарная, 33, МАОУ СОШ с УИП № 8 |
| Бассейн | г.Боровичи, Заводская наб., профилакторий АО «БКО» |
| Центр водных развлечений | г.Боровичи, Спасская пл. |
| Стрелковый тир | г.Боровичи, ул.Гончарная, 33, МАОУ СОШ с УИП № 8 |
| Стадион «Волна» | г.Боровичи, ул.А.Невского, 10 |
| Стадион «Металлург» | г.Боровичи, ул.Ленинградская, 76 |

- 4.4. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура в г.Боровичи представлена:

4.4.1. Автомобильный транспорт

Через г.Боровичи проходит дорога федерального значения «Устюжна- Валдай». На участке от Пестово до Боровичей - III-й технической категории, на участке от Боровичей до Валдая – IV-й. Покрытие проезжей части - асфальтобетонное.

С севера к г.Боровичи подходит дорога регионального значения: Спасская Полисть-Малая-Вишера-Любытино-Боровичи - III-й технической категории. Покрытие проезжей части - асфальтобетонное. Протяженность дороги - 181,0 км.

С запада к гБоровичи подходит дорога регионального значения Крестцы-Окуловка-Боровичи, протяженностью 88,0 км - дорога II-й технической категории, покрытие проезжей части – асфальтобетонное.

Остальные дороги, подходящие к г.Боровичи:

1. С юго-востока подходит дорога Боровичи-Перелучи - IV-й технической категории, протяженностью 45,5 км. Покрытие проезжей части - асфальтобетонное.

2. Дорога Боровичи-Травково-Шуя - протяженностью 21,7 км, IV-й технической категории. Покрытие проезжей части - асфальтобетонное.

3. Дорога Боровичи-Юрино протяженностью 10,6 км, IV-й технической категории. Покрытие проезжей части - асфальтовое.

Город Боровичи расчленен рекой Мста и её притоками на ряд отдельных районов. В таких условиях значение приобретают искусственные сооружения.

В настоящее время в городе имеются 2 автомобильных и 3 пешеходных моста через реку Мста, 4 моста через реку Вельгия и ряд других мостов.

Существующая сеть улиц представляет собой прямоугольную систему улиц, образующую мелкие кварталы в 1,2-2,0 га.

15

Основными транспортными улицами г.Боровичи являются: ул.Подбельского, ул.Декабристов, ул.Ленинградская, связывающие центр города с железнодорожным вокзалом, ул.Пушкинская и ул.Загородная, осуществляющие связь с Вельгийской фабрикой, ул.С.Перовской, ул.Гоголя, связывающие центральную часть города с западной.

Существующие улицы в большинстве своем узкие; ширина их в красных линиях в центральной части города составляет 20-25 метров.

По ул.Коммунарной и ул.А.Кузнецова, на участке от ул.Ломоносовской до ул.Красноармейской, расположенных в центральной части города, организовано одностороннее движение транспорта.

В г.Боровичи построена общая дорога для пропуска транзитного грузового движения. Она проходит с юго-западной стороны города, при пересечении с рекой Мста имеется автодорожный мост.

Баланс улично-дорожной сети составляет:

1. Общая протяженность улиц – 167,8 км.

а) в том числе без проездов - 96,0 км;

б) в том числе улиц замещенных - 73,9 км.

2. Общая площадь всех улиц и проездов - 8145,7 тыс.м2 .

3. Одиночная протяженность тротуаров - 252,6 км, из них с усовершенствованным покрытием - 40,2 км.

4. Общая площадь тротуаров - 629,3 тыс.м2, из них с усовершенствованным покрытием - 111,3 тыс. м2.

Улицы с асфальтным покрытием составляют порядка 50% от общей протяженности улиц. Наиболее благоустроенными являются улицы в центральной части города и в новых кварталах многоэтажной застройки.

4.4.2. Железнодорожный транспорт

Город Боровичи через станцию «Угловка» соединен с Октябрьской железной дорогой, неэлектрифицированной, однопутной, тупиковой железнодорожной веткой протяженностью 30 км.

Железной дорогой выполняется преимущественная часть грузопассажирских перевозок г.Боровичи во внешнем сообщении. Основными элементами железной дорогой, расположенными на городской территории являются:

участок железнодорожной линии Угловка-Боровичи;

ст. Боровичи.

Подъездные железнодорожные пути имеют предприятия города:

а) охраняемые – БЗСК, АО «БКО», НОСПО, Чермет, Комбикормовый завод, БФ АО «Новгороднефтепродукт»:

б) неохраняемые – АО «БКО», ЛПХ, Сельхозхимия.

Места отстоя вагонов с опасным грузом:

путь № 13 в районе перевалки (Агропроснаб);

подъездной путь АО «Новгороднефтепродукт».

На топливном складе ж/д станции наличие дизельного топлива составляет до 50 тонн, масла – до 15 тонн.

16

Через ж/д станцию Боровичи осуществляется поставка опасных грузов, единовременное скопление которых может составить:

дизельное топливо – до 300 тонн;

бензин – до 500 тонн;

жидкий хлор в контейнерах – до 40 тонн.

4.4.3. Воздушный транспорт

Воздушный транспорт неразвит. Для приема легкомоторных самолетов может быть использован аэродром с ВПП 1300х40 метров, класса «Д» и разрешенным взлетно-посадочным до 17 тонн, расположенный в 4 км к северу от города, с твердым покрытием взлетно-посадочной полосы, способной принимать самолеты типа ЯК-40.

Местный авиационно-технический клуб располагает приписанными к нему самолетами типа: АН-2 - 1 ед.; Вильга В-35 - 1 ед.; ЯК-52 - 2 ед.

4.4.4. Водный транспорт

Основной водной артерией района является река Мста, длиной 445 км.

Водный транспорт района представлен плавсредствами частных лиц (25 ед.) и плавсредствами Боровичского отделения  ГИМС и спасательной станции «Новоблводобъект», имеющими в своем составе:

лодка «Казанка» - 2 ед.;

лодочные моторы  - 2 ед.;

водолазные костюмы - 3 ед.

На учете ГИМС состоят 200 гребных и 75 моторных лодок физических лиц, проживающих в городе и районе.

4.4.5. Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт представлен магистральным газопроводом высокого давления 40 атм. d278 и 500 мм  «Валдай-Боровичи 1», находящимся на обслуживании Валдайского участка АО «Лентрансгаз»:

- 4.5. Инженерная инфраструктура

4.5.1. Водоснабжение

Водоснабжение г.Боровичи осуществляется за счет подземных вод Бабино и поверхностного источника реки Мста. Общая производительность водозаборов составляет 30900 м3/сутки.

Существующие подземные  источники:

скважины №№ 1, 2, 3, 4 – производительностью 7500м3/сутки;

скважины недостроенные №№ 5, 6, 7, 8 - производительностью 5000м3/сутки;

скважины проектируемые №№ 9, 10, 11, 12 - производительностью 15000м3/сутки.

Водоподача от артезианских скважин к потребителю осуществляется насосными станциями II подъема.

17

Водоснабжение г.Боровичи осуществляется через две автономные станции забора, очистки и подачи воды:

1. Станция забора, очистки и подачи воды (н.п.Бабино) имеет 5 скважин с высотой забора 45-60 метров и производительной мощностью      7,5 тыс.м3/в сутки. Емкость проточного резервуара (р-н ул.Лермонтова) составляет 1200 м3.

2. Станция забора, очистки и подачи воды (р-н ул.Парковой) осуществляет водозабор из реки Мста в районе опытного специализированного завода. Производительная мощность ВОС составляет 24 тыс.м3/в сутки. На территории ВОС имеется резервная скважина мощностью 7,5 м3/в час. Емкость четырех проточных резервуаров закрытого типа составляет 3800 м3.

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 105,6 км и сети, нуждающиеся в замене 72%.  Диаметр трубопроводов по городу от 50÷150 мм. Материал трубопроводов: сталь, чугун, асбестоцемент.

Водозаборные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определены его границы.

4.5.2. Водоотведение

На территории г.Боровичи действует развитая самотечно-напорная сеть бытовой канализации диаметром 100÷1000 мм, по которой сточные воды от общественных зданий и основной части жилых домов отводятся на главную городскую канализационную насосную станцию, которая по двум напорным коллекторам диаметром 700 мм, каждый перекачивает их на городские очистные сооружения, расположенные севернее г.Боровичи в районе п.Волгино, и после полной биологической очистки и обеззараживания отводятся в реку Мста. В настоящее время производительность очистных сооружений составляет 35000 м3/сутки, при их проектной производительности 55000 м3/сутки.

Протяженность канализационных сетей г.Боровичи составляет - 96,6 км.

4.5.3. Электроснабжение

Основной электроснабжающей г.Боровичи организацией является Боровичский филиал АО «Новгордэнерго». Обеспечение электроэнергией потребителей г.Боровичи осуществляют Боровичский филиал АО «Новго-родоблкоммунэнерго».

На АО «Боровичский комбинат огнеупоров» имеется ТЭЦ (БТЭЦ-8), обеспечивающая, в основном, потребности комбината. Центром питания городских электрических сетей 6 кВ в нормальном режиме  БТЭЦ-8 не является, а только в аварийном. Суммарная нагрузка города и района в период максимальных нагрузок составляет 37 МВА.

18

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора г.Боровичи осуществляется от потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с кабельными и воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП выполнено по кабельным и воздушным линиям 10кВ от существующих ПС 110/35/10 «Сельская», ПС 110/35/6 кВ «Огнеупоры» и ПС 110/35/10кВ «Прогресс», расположенных в г.Боровичи.

Протяженность питающих линий в г.Боровичи в одноцепном исполнении составляет 42,3 км, в том числе кабельных – 25,2 км. Все кабельные линии находятся в удовлетворительном состоянии. Питающие электролинии 6-10 кВ постоянно ремонтируются, проводится их реконструкция. Протяженность сети 0,4 кВ составляет 221,4 км, в том числе кабельной - 48,5 км.

4.5.4. Теплоснабжение

В г.Боровичи теплоснабжение осуществляется от  центральных котельных.

Левобережный район. Основными источниками централизованного теплоснабжения района являются котельные: АО «БКО», которая отапливает центральную часть левобережного района, ООО «ТК Новгородская», котельная № 5, которая отапливает микрорайон Сосновка.

Правобережный район. Основными источниками теплоснабжения жилищно-коммунального сектора являются существующие отопительные котельные ООО «ТК Новгородская».

Суммарная мощность источников теплоснабжения объектов социальной сферы и жилищного фонда около 450 Гкал/час,  22 котельных работают на твердом топливе (угле) с общим износом  75% и 38 котельных на природном газе с общим износом 65,2%.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 79,7 км, общий износ - более 70%.

Централизованное теплоснабжение потребителей г.Боровичи осуществляется, в основном, от 29 котельных ЖКХ, котельных производственных предприятий и других собственников, которые кроме собственных технологических нужд обеспечивают теплом коммунально-бытовой сектор и население.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связаны между собой и могут рассматриваться как отдельные системы.

Производственные предприятия, имеющие значительную тепловую технологическую нагрузку, обеспечиваются, как правило, от собственных котельных.

Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное отопление.

19

4.5.5. Газоснабжение

Газоснабжение г.Боровичи осуществляется природным и сжиженным газом. Источником газоснабжения является магистральный газопровод «Серпухов-Санкт-Петербург». К г.Боровичи газ подводится по двум газопроводам-отводам высокого давления 5,5 МПа от г.Валдай до г.Боровичи диаметром 500 мм и 278 мм (один из них в резерве) через газораспределительную станцию (ГРС). Для приема и распределения газа по городу имеется ГРС, расположенная в районе д.Шиботово и ул.Парковой. Между ГРС имеется одна ветка газопровода диаметром 273 мм. Проектная производительность ГРС в г.Боровичи - 122,2 тыс.м3/час., ввод в эксплуатацию - 1996 год. Давление газа на выходе из ГРС- 0,3 МПа и имеется выход -1,2 МПа.

От ГРС по ул.Парковой до г.Боровичи проложены две нитки газопровода среднего давления (0,3 МПа). Газовые сети правобережной и левобережной части города закольцованы двумя подводными переходами (дюкерами) через реку Мста в районе ул.Дзержинского и опытного специализированного завода. Система распределения газа по г.Боровичи двухступенчатая – газопроводами среднего и низкого давления.

Природным газом в городе обеспечены жилые здания, 35 промышленных предприятий, отопительные котельные, 50 коммунально-бытовых предприятий. Каждое предприятие имеет отключающие устройства, газораспределительные установки и пункты (ГРП).

Газоснабжение города осуществляется по газопроводам низкого давления через ГРП, ГРПШ, РДГД.

На балансе филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г.Боровичи находится 191,7 км подземных газопроводов, в том числе:

среднего давления – 64,3 км;

низкого давления – 127,4 км.

По фасадам зданий проложено 36,7 км газопроводов низкого давления. Природным газом газифицировано 20700 квартир и индивидуальных жилых домов.

Среднесуточное потребление газа составляет:

в зимнее время до 1 млн. м3;

в летнее время до 0,3 млн. м3.

4.5.6. Связь

Основу систем оповещения и связи в г.Боровичи осуществляет «Новгородтелеком» ОАО «Северо-Западный Телеком» Боровичский узел связи филиала. Емкость городских АТС составляет 14000 номеров.

В составе Боровичского РУФПС действуют 32 отделения почтовой связи, в том числе 7 в г.Боровичи.

- 20

- 4.6. Характеристика зелёных насаждений

| Площадь посадок, кв.м |  | Количество деревьев |
| --- | --- | --- |
| газоны | цветники |  |
| 266,0 | 1634, 0 | более 100000 |

5. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

Основными задачами санитарной очистки и уборки в г.Боровичи являются:

сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов;

сбор, удаление крупногабаритных твердых бытовых отходов;

удаление жидких отходов из не канализованных объектов;

уборка территории от уличного смета, листьев, снега и льда, с обеспечением нормального передвижения населения и транспорта.

Ответственность за организацию санитарной очистки в  г.Боровичи   возложена на Администрацию муниципального района.

Основанием для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора по территории г.Боровичи  является заключенный в установленном законом порядке договор.

Вопросы санитарного содержания и уборки территории регулируются нормативным правовым актом - Правилами благоустройства и санитарного содержания города Боровичи», утвержденными решением Совета депутатов Боровичского городского поселения от 27.05.2008 № 32.

5.1. Очистка территории

Сбор отходов на территории г.Боровичи осуществляется контейнерным способом. Вывоз производится специальной техникой на санкционированную свалку ТБО, расположенную в 2400 м на запад от д.Перёдки Боровичского района Новгородской области. Свалка действует с 1970 года. По результатам инвентаризации 2014 года на ней размещено 1916700 м3 (575000 тонн) отходов.

Размещением (захоронением) отходов от населения, предприятий и организаций занимается ООО «Спецтранс» на основании договора аренды свалки и лицензии: серия 53 №00035 от 05.04.2013.

В рамках заключенного концессионного соглашения между Администрацией Боровичского муниципального района и ООО «Спецтранс» будет осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию нового усовершенствованного полигона, включающего в себя мусоросортировочный комплекс площадью 270081 кв.м, местоположение: Новгородская область, Боровичский район, Сушиловское сельское поселение.

- 21

- 5.2. Координаты руководителей, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов

| № н/п | Наименование организации |  | Адрес местонахождения | Должность | Номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация Боровичского муниципального района |  | г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48 | заведующий отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства | 9-12-91 |
| 2. | МКУ «Центр по работе с населением» |  | г.Боровичи, ул.Комсомольская, д. 26 | директор | 4-20-54 |
| - Организации, управляющие и обслуживающие многоквартирные дома |  |  |  |  |  |
| 3. |  | УК "ЖЭК" | г.Боровичи, пер.Речной, д.2 | директор | 4-04-18 |
| - 4. |  | - УК «Жилищная компания» ООО «Транссфера» | - г.Боровичи - ул.Гоголя, д.20 | - директор | - 4-24-72 |
| 5. |  | УК «Комплекс Плюс» | - г.Боровичи - ул.Работницы, д.3 | директор | 2-02-20 |
| 6. |  | УК «ЖЭУ» УК «СЭИС» | - г.Боровичи - ул.Красноармейская д.8 | директор | 4-25-78 |
| 7. |  | УК «Фирма ОВК» | - г.Боровичи - ул.Понтонная, д.2А | директор | 5-67-46 |
| 8. |  | УК «РСУ Спецработ» | - г. Боровичи - ул.Порожская, д.17А | директор | 4-17-57 |
| 9. |  | УК «Сканди-плюс» | - г. Боровичи - пл.Володарского, д.6 | директор | 4-27-54 |
| 10. |  | ООО «Теплоресурс» | - г.Боровичи - ул.Пушкинская, д.60, кв.16 | директор | 89218412795 |
| 11. |  | ООО «АДС» | - г.Боровичи, пер.Речной, д.2 | директор | 4-14-48 |
| Организации, обслуживающие объекты благоустройства города |  |  |  |  |  |
| 12. |  | ООО «Спецтранс» | - г.Боровичи - ул.Работницы, д.3 | директор | 4-56-62 |
| 13. |  | МУП «Городская специализированная служба» | - г.Боровичи - ул.Комсомольская, д. 26 | директор | 4-20-54 |

- 6. Твердые отходы производства и потребления

Сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО) с территории г.Боровичи в соответствии с действующим законодательством осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Периодичность удаления ТБО согласована с территориальным управлением Роспотребнадзора, исходя из местных условий, в соответствии с правилами благоустройства.

22

Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашины.

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности жителей города, представлены следующими составляющими:

отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности жителей многоквартирных домов (далее МКД);

отходы, которые по своим габаритам помещаются в специальные контейнеры, а также отходы от уборки территорий, прилегающей к МКД, собираются в контейнеры, вывозятся управляющей компанией;

крупногабаритные отходы (далее КГО). Данные отходы накапливаются, как правило, в непосредственной близости от контейнерной площадки и вывозятся управляющей компанией;

отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности жителей частных домовладений;

отходы, которые по своим габаритам помещаются в пакеты для мусора (емкостью 35 л), вывозятся по прямым договорам с управляющей организацией либо иной специализированной организацией, индивидуальным предпринимателем;

КГО, накапливающиеся на территории частной застройки, по отдельным договорам вывозятся специализированной организацией, управляющей компанией, индивидуальным предпринимателем; отходы V группы опасности могут вывозиться самим домовладельцем на полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО).

Специализированной организацией по вывозу отходов с территории города применяются два метода вывоза отходов:

тарный метод (метод несменяемых контейнеров). При данном методе отходы собираются в специализированные емкости (контейнеры) и после наполнения перегружаются в специализированный транспорт. Метод преимущественно используется на территории многоэтажной застройки;

бестарный метод. При бестарном методе отходы собираются непосредственно в специализированный транспорт, используется в основном при сборе отходов с территории частного сектора города, а также КГО на территории МКД.

6.1. Характеристика процесса транспортирования отходов

Мойка и дезинфекция контейнеров. Специализированные установки для мойки контейнеров в г.Боровичи отсутствуют. В процессе эксплуатации мойка контейнеров не производится. Частная мойка и дезинфекция контейнерных площадок осуществляются управляющей (обслуживающей) организацией.

- 7. Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения, предприятий и организаций

- Многоквартирные дома г.Боровичи не в полном объеме оснащены централизованным водоснабжением и водоотведением.

23

Объем водоотведения от указанных домов определяется путем суммирования объемов потребления холодного и горячего водоотведения.

В неканализованной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированные выгреба (сливные ямы). Вывоз производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения емкостей.

- 7.1. Требования к оборудованию выгребной ямы

Выгребная яма - самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды.

Она состоит из герметической емкости, куда стоки от дома сливаются для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационной машины. Размеры произвольны, зависят от количества потребляемой воды и периодичности откачки.

Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевого колодца или скважины и ниже по рельефу. Дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал - железобетон, металл, оштукатуренный кирпич. К выгребной яме должен быть обеспечен подъезд ассенизационной машины.

По санитарным нормам в радиусе 30 метров от таких сооружений нельзя выращивать плодовые растения.

- 7.2. Краткая характеристика пунктов приема ЖБО

| Место расположения | Мощность, м3/ сутки | Техническое состояние | Возможность расширения и дальнейшей эксплуатации | Обслуживаемые н/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Новгородская обл., Боровичский р-н, Сушанское с/п, п.Волгино | 35 000 | удовлетворительное | не планируется | г.Боровичи |

8. Сбор и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп

Сбор, хранение и утилизация ртутьсодержащих ламп ведутся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года № 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде".

У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного с собственниками помещений многоквартирных домов договора

24

управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов и содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491.

Согласно вышеуказанному постановлению органы местного самоуправления организуют сбор и определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их информирование.

Местом первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп (временного накопления) у потребителей ртутьсодержащих ламп, согласно постановлению Администрации муниципального района от 26.12.2014 № 3623 определено муниципальное унитарное предприятие «Боровичский ВОДОКАНАЛ».

Сбор и утилизацию опасных отходов на территории Новгородской области осуществляет ЗАО «Меркурий», расположенный по адресу: г.Великий Новгород, ул.Нехинская д.55В.

- 9. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории г.Боровичи, обязаны организовать и проводить мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора и ТБО.

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством.

Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у юридических и физических лиц, в т.ч. и у индивидуальных предпринимателей.

За отдельными предприятиями и организациями в ряде случаев могут быть закреплены для уборки и содержания территории, не находящиеся в непосредственной близости от этих предприятий и организаций, но имеющие связь с их производственной, хозяйственной или иной деятельностью.

25

Для объектов, находящихся вблизи проезжих частей улиц, проездов, прилегающей территорией является территория от фасада объекта до придорожного бордюрного камня (при отсутствии придорожного камня - до края проезжей части), включая тротуары и придорожные газоны;

Для объектов, не находящихся вблизи проезжей части улиц, проездов (в том числе автомобильно-заправочные станции, гаражи, стоянки для автотранспорта, торговые киоски, иные объекты), граница и площадь прилегающей территории устанавливаются по периметру от границ собственной территории. Площадь прилегающей территории определяется в следующих соотношениях: при площади собственной территории до 50 кв.м - 5,0 м (по периметру), от 50 до 100 кв.м - 10 м, более 100 кв.м - 30 м, свыше 100 кв.м - не более 50 м или до бортового камня, а при его отсутствии - до обочины;

В случае нахождения нескольких объектов на расстоянии менее 10 м друг от друга территория между ними делится на равные части;

Уборка скверов и прилегающих к ним непосредственно или через зеленую полосу тротуаров производится предприятием, занимающимся благоустройством, если указанные объекты не находятся в ведении предприятий, организаций или учреждений.

Территория предприятий и организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, подъездные пути к ним, а также санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ФЗ "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Территория строительных площадок и подъездные пути к ним должны содержаться в соответствии со СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства", СП 12-136-2002. Уборка территории вокруг строительных площадок не менее чем в 10-метровой зоне по периметру (с учетом границ градостроительной обстановки) и подъездных путей осуществляется силами строительной организации или застройщика (по их договору).

- 10. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения, проживающего в частных домовладениях

Физические лица, имеющие в собственности, пользовании или владении земельные участки и (или) объекты, обязаны содержать прилегающие и закрепленные территории и расположенные на них объекты в чистоте и порядке, отвечающем строительным, эстетическим, экологическим, санитарным и иным требованиям, установленным действующим законодательством.

Содержание территорий включает в себя:

а) текущий и капитальный ремонт;

б) регулярную уборку от мусора, снега, льда, подсыпку песком проезжей части улиц, тротуаров при образовании гололеда;

в) защиту зеленых насаждений;

г) уборку сухостоя, покос травы, вырубку сухих и поломанных веток, замазку ран на деревьях;

д) установку урн, контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов;

26

е) предотвращение выноса грязи на улицы поселения транспортными средствами с территорий производства работ, грунтовых дорог и иных объектов;

ж) предотвращение загрязнения территории поселения жидкими, сыпучими и иными веществами при их транспортировке.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов индивидуального жилого сектора так же обязаны:

иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным путем (договор, квитанции об уплате услуг по вывозу отходов, очистке и вывозу содержимого выгребных ям, золы (для печного отопления);

иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок);

не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозфекальной канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной глины), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот;

не допускать без согласования уполномоченных органов складирование стройматериалов, размещение транспортных средств, иной техники и оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и иными постройками);

после проведения месячника по благоустройству обеспечить вывоз за свой счет всего дворового мусора на городскую свалку (полигон по захоронению твердых бытовых отходов);

предъявлять для осмотра представителям органов местного самоуправления, органов санитарно-эпидемиологического, земельного и экологического контроля дворовые объекты санитарной очистки (выгребные ямы, индивидуальные контейнеры и помещения для сбора мусора, компостные ямы и кучи, лотки, сети ливневой и хозбытовой канализации, объекты локального отопления).

11.Организация работ по уборке и содержанию городской территории

Уборка городской территории производится в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания города Боровичи, утвержденных решением Совета депутатов Боровичского городского поселения от 27.05.2008 № 32.

11.1. Зимняя уборка городской территории включает в себя:

1) посыпку проезжей части улиц, площадей, проездов и тротуаров песком, пескосоляной смесью и другими противогололедными материалами. При гололеде посыпка осуществляется в течение 6 часов с момента образования наледи.

27

В первую очередь убираются улицы с маршрутным движением пассажирского автотранспорта, места возможного скольжения автотранспорта на крутых поворотах, подъемах, спусках, на мостах, путепроводах, остановках пассажирского автотранспорта, у пешеходных переходов и перекрестков улиц;

2) механизированную уборку снега при толщине снежной массы на дорожном полотне более 2 см;

3) уборку снега с проезжей части улиц, проездов после обработки их пескосоляной смесью в зависимости от интенсивности снегопада и температуры окружающей среды, в первую очередь в местах интенсивного движения автотранспорта и пешеходов. При непрекращающемся в течение суток снегопаде должно быть выполнено не менее трех циклов "посыпка-уборка". В периоды снегопадов или гололедицы на проезжей части улиц должно быть обеспечено беспрепятственное движение транспорта;

4) формирование снежных валов с соответствующими промежутками между ними и шириной валов не более 1 метра. Складирование свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах. Местом временного складирования снега, счищаемого с проезжей части дороги и тротуаров, является проезжая часть дороги вдоль бортового камня;

5) удаление снега с улиц и других территорий. Вывоз снега с улиц и дорог производится в течение 5 суток с момента окончания снегопада. Уборка тротуаров от снега должна осуществляться механизированным способом, где невозможно применение механизмов - вручную. Уборка остатков снега и зачистка тротуаров с обработкой противогололедными материалами производится до 8 часов утра, а затем по мере необходимости. При уборке внутриквартальных проездов и дворовых территорий в первую очередь должны быть расчищены дорожки для пешеходов, проезды во дворы, подходы и подъезды к контейнерным площадкам;

6) удаление с тротуаров, дорог и местных проездов ледяных образований, возникших в результате аварии водопроводных, канализационных и тепловых сетей. Работы производятся силами собственника сетей или за счет его средств специализированной организацией. Ответственность за безопасность дорожного движения на месте аварии инженерных подземных коммуникаций (сооружений) несет их собственник;

7) очистку крыш от снега, удаление наледей, сосулек. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб. Работы производятся только в светлое время суток. При производстве работ следует применять меры, обеспечивающие безопасность пешеходов (установить ограждение и работы производить в присутствии ответственного лица) и сохранность деревьев, кустарников, линий электропередач, линий связи. Сброшенный с крыш снег, сосульки должны вывозиться на снежную свалку в течение рабочего дня.

При производстве зимних уборочных работ запрещаются разбрасывание и складирование снега на проезжей части улиц, территории зеленых насаждений, тротуарах, отмостках, проездах, площадках.

28

11.2. Летняя уборка городской территории включает в себя:

1) очистку территорий города от накопившегося за зиму смета, мусора и вывоз его на полигон;

2) механизированную уборку и полив проезжей части улиц и площадей, имеющих усовершенствованное покрытие, производимую специализированной организацией и/или индивидуальным предпринимателем;

3) уборку вручную землепользователем на прилегающей территории;

4) механизированную уборку, подметание улиц в сухую и жаркую погоду только с предварительным увлажнением;

5) подметание, полив тротуаров, дорог, дворовых территорий, площадей и внутриквартальных проездов по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. В летний период уборка дворов должна производиться при соблюдении санитарных норм по уровню шума и заканчиваться к 7 часам утра. Дополнительная уборка улиц с повышенной интенсивностью движения производится по мере необходимости в течение дня, за исключением "часов пик";

6) очистку смотровых колодцев и дождеприемников, а также внутриквартальной ливневой сети для предотвращения подтопления пониженных участков территорий ливневыми или паводковыми водами - не менее двух раз в год. После очистки колодцев и ливневой сети извлеченные грязь и мусор вывозятся на полигон организацией и/или индивидуальным предпринимателем, производящими данную очистку.

Хозяйствующие субъекты - собственники твердых бытовых отходов обязаны иметь и размещать сборники отходов (контейнеры, урны) в установленных местах, в том числе в зданиях, сооружениях, на жилой, промышленной, ландшафтно-рекреационной территориях, в местах торговли, проведения массовых спортивных, культурно-оздоровительных мероприятий, а также на иной территории, находящейся в аренде, собственности или выделенной под благоустройство и содержание.

Установку урн для мусора, содержание их в чистоте и исправном состоянии осуществляют:

специализированная организация и/или индивидуальный предприниматель - в местах, утвержденных администрацией;

управляющая компания, организация, обслуживающая жилищный фонд, - на дворовых территориях,

собственники, арендаторы или застройщики зданий - непосредственно у входов в здания.

Не допускается установка сборников отходов, портящих эстетический вид территории поселения. Конструкция и вид сборников отходов должны быть согласованы администрацией.

Регулировка горловин колодцев в уровень проезжей части, ремонт крышек люков, просевших или поврежденных в результате движения по дорогам транспорта и механизмов, производятся организацией, эксплуатирующей данные подземные коммуникации, если эти работы не предусмотрены в договорах с дорожно-эксплуатационной организацией.

29

Содержание придомовых территорий осуществляют организации, обслуживающие соответствующий жилищный фонд.

12. Транспортно-производственная база

Парк специализированной техники для уборки территории города, а также для сбора и транспортировки ТБО и транспортировки жидких отходов указан в приложении к Генеральной схеме очистки территории города.

- 13. Заключительные положения

Обобщая вышеизложенное, необходимо сказать, что очистка территории города является многоаспектной, а решение сложных задач не проводят в одно действие. Для того чтобы выстроить стройную систему, включающую все вопросы очистки территории города, обращения с отходами от сбора до переработки, требуются определенные затраты для решения задач - экологических, экономических, технологических, законодательных, социальных, научных, информационных и, наконец, этических.

Анализ сегодняшней ситуации по организации очистки территории города показал, что фактически состояние территории города находится в удовлетворительном состоянии, организация вопросов благоустройства, очистки, сбора и вывоза мусора производится на должном муниципальном уровне, однако требуется дополнительная нормативная правовая база, определяющая очистку, сбор и вывоз мусора на территории индивидуального жилого сектора, а также определяющая меры ответственности проживающих в индивидуальных жилых домах граждан.

_________________

Приложение

к Генеральной схеме очистки

территории города Боровичи

на 2015-2020 годы

Объемы работ

| Показатели | Единица измерения | Первая очередь* | Расчетный срок* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Годовые накопления ТБО | м.куб. | 122,30 | 842,30 |

Примечание: * первая очередь – 2014 год

расчетный срок – 2020 год.

Спецмашины и механизмы

| Выполняемые виды работ | Количество единиц, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | первая очередь* | расчетный срок* |
| 1 | 2 | 3 |
| Вывоз твердых бытовых отходов | 8 | 8 |
| Вывоз жидких бытовых отходов | 9 | 9 |
| Эксплуатация полигонов | 3 | 3 |
| Механизированная уборка городских территорий | 32 | 32 |
| Прочий обслуживающий транспорт | 4 | 4 |

Примечание: * первая очередь – 2014 год

расчетный срок – 2020 год.

________________