Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.04.2015 | № 862 |
| --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту

и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного

значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского

муниципального района и города Боровичи

Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района и города Боровичи.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 04.04.2013 № 637 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Боровичского муниципального района».

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района В.Н. Сюгин

кн

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 10.04.2015 № 862

ПРАВИЛА

организации и проведения работ по ремонту и содержанию

автомобильных дорог общего пользования местного значения

вне границ населенных пунктов в границах Боровичского

муниципального района и города Боровичи

1. Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района и города Боровичи (далее автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог включают следующие мероприятия:

2.1. Оценку технического состояния автомобильных дорог;

2.2. Разработку проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее сметные расчеты);

2.3. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

2.4. Приемку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в отношении автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении и безвозмездном пользовании МКУ «Центр по работе с населением», осуществляет МКУ «Центр по работе с населением».

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, утвержденном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, а также с учетом анализа аварийности МКУ «Центр по работе с населением» осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается первым заместителем Г лавы администрации муниципального района.

2

6. В соответствии с утвержденными планами разработки проектов или сметных расчетов МКУ «Центр по работе с населением» осуществляет разработку проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленных Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение № 1 к настоящим Правилам) и периодичности проведения видов работ по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (Приложение № 2 к настоящим Правилам).

7. В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, МКУ «Центр по работе с населением» разрабатывает сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

8. При разработке сметных расчетов в первую очередь должно быть обеспечено:

8.1. Проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

8.2. Проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в её состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. Утвержденные МКУ «Центр по работе с населением» проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

В соответствии с планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

10.1. Выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также

3

участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

10.2. Организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными с отделом ГИБДД МОМВД России «Боровичский».

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы.

12. Приемку результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляет МКУ «Центр по работе с населением» в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

13. Приемку результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляет МКУ «Центр по работе с населением» в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог, порядок проведения которой утверждается Министерством транспорта Российской Федерации.

___________________

Приложение № 1

к Правилам организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района и города Боровичи

Периодичность проведения видов работ по содержанию

автомобильных дорог общего пользования местного значения

вне границ населенных пунктов в границах Боровичского

муниципального района и города Боровичи

| № п/п | Вид работ | Периодичность (количество воздействий, объем работ в год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах <*> | 28 |
| 2. | Планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав | 8,5% площади |
| 3. | Подсев трав на обочинах и разделительной полосе, укрепленных засевом трав | 2,0% площади |
| 4. | Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне | 7 |
| 5. | Вырубка деревьев и кустарника на откосах, в полосах отвода и подмостовой зоне с уборкой порубочных остатков | 0,05 га на 1 км дороги |
| 6. | Срезка и планировка неукрепленных обочин <*> | 14 |
| 7. | Подсыпка и планировка неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной слоя до 10 см | 5,0% площади |
| 8. | Планировка щебеночных и гравийных обочин <*> | 7 |
| 9. | Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах <*> | 1,5% площади |
| 10. | Ликвидация съездов с дороги (въездов на дорогу) в неустановленных местах | 1 на 100 км дороги |
| 11. | Окраска элементов обозначения полосы отвода | 1 |
| 12. | Замена элементов обозначения полосы отвода | 5,0% количества |
| 13. | Ликвидация последствий оползней земляного полотна | по факту |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14. | Восстановление, прочистка и профилирование неукрепленных кюветов и водоотводных канав | 2 |
| 15. | Прочистка и профилирование укрепленных кюветов и водоотводных канав | 20,0% протяженности |
| 16. | Устранение дефектов укрепления кюветов и водоотводных канав | 8,5% площади укрепления |
| 17. | Очистка ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. | 2 |
| 18. | Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. | 20,0% протяженности |
| 19. | Очистка и устранение повреждений дренажных устройств | 8,5% протяженности |
| 20. | Противопаводковые мероприятия | по расчету |
| 21. | Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе на искусственных сооружениях <*> |  |
|  | асфальтобетонного | до 2,5% площади |
|  | чернощебеночного | до3,0% площади |
|  | щебеночного и гравийного | до 3,5% площади |
| 22. | Механизированная очистка дорожных покрытий от пыли и грязи на участках дорог в районах проведения сельскохозяйственных работ <*> | 8 |
| 23. | Восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума | 1 |
| 24. | Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях | 150 п.м трещин на 1000 кв.м покрытия |
| 25. | Восстановление деформационных швов покрытия <*> | 20,0% длины швов |
| 26. | Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам наката <*> | 50 п.м на 1 км |
| 27. | Восстановление ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий <*> | 16 |
| 28. | Восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных и щебеночных покрытий без добавления нового материала | 15,0% площади |
| 29. | Восстановление поперечного профиля с использованием щебня, гравия, шлака или других подобных материалов с расходом до 100 куб.м на 1 км | 5,0% площади |
| 30. | Восстановление дорог на участках до 50 кв.м с пучинистыми грунтами | 0,5 кв.м на 1000 кв.м покрытия |
| 31. | Очистка и мойка стоек и знаков <*> | 7 |
| 32. | Очистка и мойка световозвращающих элементов <*> | 29 |

3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 33. | Замена дорожных знаков <*> | 15,0% имеющихся знаков |
| 34. | Замена сигнальных столбиков <*> | 20,0% имеющихся столбиков |
| 35. | Замена стоек <*> | 8,5% имеющихся стоек |
| 36. | Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах искусственных сооружений, с удалением при необходимости отслуживших линий | 100% имеющейся разметки |
| 37. | Очистка и мойка ограждений, сигнальных столбиков <*> | 7 |
| 38. | Натяжение тросовых ограждений | 100% имеющихся ограждений |
| 39. | Замена тросов тросовых ограждений | 7,0% имеющихся ограждений |
| 40. | Устранение отдельных повреждений железобетонных ограждений, бордюров | 4,0% площади |
| 41. | Замена светоотражающих элементов на ограждениях <*> | 25,0% имеющихся элементов |
| 42. | Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений и сигнальные столбики <*> | 50,0% площади |
| 43. | Замена поврежденных или не соответствующих ГОСТу секций барьерных ограждений <*> | 7,0% протяженности |
| 44. | Окраска автопавильонов, скамеек, осмотровых эстакад, неоцинкованных стоек дорожных знаков и ограждений, шумозащитных сооружений, элементов архитектурно-художественного оформления дорог, памятников, панно, стел | 1 |
| 45. | Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов, автопавильонов, шумозащитных сооружений | 4,0% площади |
| 46. | Уборка и мойка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей <*> | 28 |
| 47. | Вывоз мусора для утилизации на полигоны, в том числе в контейнерах <*> | 29 |
| 48. | Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках автомобилей <*> | 1,5% площади |
| 49. | Мойка шумозащитных сооружений <*> | 7 |
| 50. | Уборка тротуаров <*> | 7 |
| 51. | Устранение повреждений покрытия тротуаров <*> | 1,5 |

4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 52. | Очистка и мойка элементов архитектурнохудожественного оформления дорог, памятников, панно, стел <*> | 2 |
| 53. | Оборудование и содержание объездов разрушенных, подтопляемых, налёдных и заносимых участков дорог | по расчету |
| 54. | Содержание светофорных объектов | по расчету |
| 55. | Распределение противогололёдных материалов | количество дней образования зимней скользкости |
| 56. | Заготовка, установка и уборка сигнальных вех | 1 |
| 57. | Очистка от снега элементов обстановки пути, берм дорожных знаков | количество дней образования зимней скользкости х 0,25 |
| 58. | Уборка снега у ограждений | количество дней образования зимней скользкости х 0,4 |
| 59. | Очистка труб от снега и льда | 1 |
| 60. | Установка, перестановка, уборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щиты, изгороди, сетки и др.) | по расчету |
| 61. | Создание снежных валов и траншей для задержания снега и их периодическое обновление | по расчету |
| 62. | Механизированная очистка покрытия и обочин от снега | количество дней образования зимней скользкости х 1,2 |
| 63. | Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью | зимний период минус количество дней образования зимней скользкости |
| 64. | Очистка от снега и льда и обработка противогололёдными материалами автобусных остановок, площадок отдыха, тротуаров и т.д. | количество дней образования зимней скользкости х 1,2 |
| 65. | Содержание и устранение отдельных повреждений существующих баз противогололёдных материалов | по расчету |
| 66. | Закупка, приготовление и хранение противогололёдных материалов | по расчету |
| 67. | Ликвидация налёдных образований | по факту |
| 68. | Вывоз снега из населенных пунктов и, при необходимости, с искусственных сооружений, площадок-стоянок, автобусных остановок и с участков дорог, вдоль которых расположены шумозащитные сооружения | по факту |
| 69. | Уход за посадками, рубки ухода, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров | 5,0% площади |

5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 70. | Подсадка деревьев и кустарников | по расчету |
| 71. | Художественно-ландшафтное оформление дорог (цветочные клумбы, живые изгороди и др.) | по расчету |
| 72. | Разработка проектно-сметной и технической документации по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений и её экспертиза | при необходимости |
| 73. | Охрана дорожных сооружений | по расчету |
| 74. | Организация ограничения движения транспорта на дорогах в весенне-осеннюю распутицу, установка и уход за временными дорожными знаками | по расчету |
| 75. | Паспортизация автомобильных дорог | по расчету |
| 76. | Диагностика, обследование и оценка состояния дорог и дорожных сооружений | по расчету |

_______________________________

<*> коэффициенты циклов (периодичность) выполнения работ по содержанию

автомобильных дорог определены с учетом обеспечения высокого уровня

содержания участков дорог с фактической интенсивностью 2000 -7000 автомобилей

в сутки.

При отличной интенсивности движения вводятся корректирующие коэффициенты:

менее 2000 автомобилей в сутки – 0,75;

2000-7000 автомобилей в сутки – 1,0;

7000-10000 автомобилей в сутки – 1,1;

10000-20000 автомобилей в сутки – 1,25;

20000-50000 автомобилей в сутки – 1,5;

более 50000 автомобилей в сутки – 1,75.

_______________________

Приложение № 2

к Правилам организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района и города Боровичи

Периодичность проведения видов работ по содержанию

искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в

границах Боровичского муниципального района и города Боровичи

| № п/п | Вид работы | Периодичность (количество воздействий, объем работ в год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Содержание искусственных сооружений в весенний, летний и осенний периоды |  |  |
| 1. | Очистка проезжей части на мосту на ширине 1 м вдоль тротуаров от грязи и посторонних предметов | 14 |
| 2. | Очистка водоотводных трубок | 14 |
| 3. | Очистка тротуаров от грязи | 14 |
| 4. | Очистка и мойка ограждений на мосту и подходах по 18 м с каждой стороны моста | 7 |
| 5. | Очистка от грязи и мусора лестничных сходов | 14 |
| 6. | Очистка и протирка световозвращающих элементов | 28 |
| 7. | Замена поврежденных световозвращающих элементов | 25,0% количества элементов |
| 8. | Очистка перил от грязи | 7 |
| 9. | Очистка столбов наружного освещения мостовых сооружений | 7 |
| 10. | Очистка от грязи навигационных знаков | 7 |
| 11. | Очистка от грязи пазов для перемещения листов, зазоров в деформационных швах, поверхностей деталей швов с мастичным и резиновым заполнением и перекрытого типа | 2 |
| 12. | Очистка водоотводных лотков под деформационными швами | 2 |
| 13. | Очистка от грязи и мусора водоотводных лотков на откосах на подходах длиной не более 18 метров | 14 |
| 14. | Окраска перил полимерными материалами | 1 |
| 15. | Окраска ограждений с нанесением вертикальной разметки | 1 |
| 16. | Заливка трещин в покрытии в зоне шва на ездовом полотне и на тротуарах | 1 |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 17. | Промывка опорных узлов | 1 |
| 18. | Очистка от грязи опорных частей | 1 |
| 19. | Локальная подкраска металлических опорных частей | до 25,0% площади |
| 20. | Очистка верхней (горизонтальной) площадки опор от мусора и грязи | 1 |
| 21. | Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах, смазка шарниров | 1 |
| 22. | Промывка фасадных поверхностей пролетных строений | 1 |
| 23. | Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролетных строений | до 20,0% площади |
| 24. | Организация пропуска ледохода и паводковых вод | 1 |
| 25. | Взрывные работы при пропуске ледохода (при необходимости) | 1 |
| 26. | Очистка поверхности металлических пролетных строений от грязи, наносного грунта | 1 |
| 27. | Устранение мелких дефектов водоотводных лотков | до 10,0% площади |
| 28. | Устранение мелких повреждений деформационных швов | до 50,0% длины |
| 29. | Замена или восстановление водоотводных трубок | до 10,0% количества трубок |
| 30. | Устранение мелких дефектов на элементах пролетных строений (восстановление карнизов, заделка сколов и раковин бетона, затирка трещин, антикоррозийная обработка оголенной арматуры) | до 10,0% площади |
| 31. | Восстановление клеевых швов | до 20,0% длины |
| 32. | Подтяжка болтов в стенах балок | до 20,0% количества болтов |
| 33. | Восстановление раствора под плитой сталежелезобетонных пролетных строений | 4,0% площади |
| 34. | Инъецирование трещин в железобетонных балках пролетных строений | до 10,0% количества трещин |
| 35. | Замена поврежденных заклепок | до 10,0% количества заклепок |
| 36. | Устранение мелких дефектов опор (восстановление защитного слоя бетона, устройство сливов, зачеканка швов кладки, устранение размывов) | до 10,0% площади |
| 37. | Устранение повреждений регуляционных сооружений (засыпка промоин, восстановление верха конуса, восстановление упора конуса, укрепление конусов и откосов) | до 10,0% площади |
| 38. | Восстановление ступеней лестничных сходов, конусов | до 10,0% площади |

3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 39. | Замена отдельных досок деревянного настила, антисептирование, усиление отдельных элементов, замена настила на тротуарах, подтяжка болтов и тяжей | до 10,0% площади |
| 40. | Замена деформационных швов закрытого типа и с мастичным заполнением и деформационных швов с окаймлением | до 25,0% длины |
| 41. | Замена поврежденных барьерных и парапетных ограждений, наращивание бордюров парапетами, восстановление поврежденных перил | 4,0% количества |
| 42. | Локальное восстановление гидроизоляции (у деформационных швов и ограждений, вдоль тротуаров) | до 10,0% площади |
| 43. | Выправка положения переходных плит (с заменой отдельных плит) | до 10,0% количества |
| 44. | Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков) | до 10,0% количества |
| 45. | Сплошная замена настила на деревянных мостах | 20,0% площади |
| 46. | Замена перил, ограждений и колесоотбоя в деревянных мостах | 20,0% протяженности |
| 47. | Замена навигационных знаков и светового оборудования | до 15,0% количества |
| 48. | Устранение локальных дефектов железобетонных элементов отдельных балок или плит, восстановление продольных швов омоноличивания, диафрагм (связей) | до 10,0% площади поверхности балок или плит пролетных строений |
| 49. | Локальная очистка от коррозии и окраска элементов металлических пролетных строений | до 10,0% площади |
| 50. | Восстановление опорных зон балок, узлов объединения стальных балок с железобетонной плитой, локальное восстановление защитного слоя бетона балок пролетных строений методом торкретирования | до 10,0% площади |
| 51. | Замена резиновых опорных частей с подъемкой пролетных строений | до 10,0% количества опорных частей |
| 52. | Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролетных строений и опор | до 20,0% площади |
| 53. | Восстановление (замена) подферменников | до 10,0% количества |
| 54. | Устранение локальных дефектов железобетонных элементов опор, замена отдельных блоков в кладке опор, бетонирование поврежденных участков | до 10,0% площади опор |
| 55. | Разборка заторов на реке, санитарная обработка подмостовой зоны | до 20,0% площади подмостовой зоны |

4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 56. | Восстановление системы водоотвода в сопряжении моста с подходом, восстановление (замена) лотков перед мостом, в том числе с устройством гасителей | до 10,0% площади |
| Подпорные стены |  |  |
| 57. | Очистка, мойка, окраска подпорных стен | 1 |
| 58. | Восстановление системы дренажа подпорных стен | 8,0% протяженности |
| 59. | Устранение дефектов поверхности подпорных стен, восстановление облицовки стен | 4,0% площади |
| Водопропускные трубы |  |  |
| 60. | Очистка водопропускных труб | 1 |
| 61. | Очистка отводящих и подводящих русел водопропускных труб, русел на участках верхнего и нижнего бьефов, откосов насыпи над водопропускными трубами | 1 |
| 62. | Восстановление укрепления русел водопропускных труб | до 10,0% площади |
| 63. | Заделка швов, стыков, трещин, раковин, сколов звеньев водопропускных труб и их оголовков | 1 |
| 64. | Восстановление оголовков труб и укрепление откосов у оголовков, окраска оголовков | 1 |
| Содержание искусственных сооружений в зимний период |  |  |
| 65. | Противогололёдная обработка фрикционными материалами тротуаров мостовых сооружений (в населенных пунктах) | количество дней образования зимней скользкости х 1,2 |
| 66. | Очистка проезжей части мостовых сооружений на ширине 1 м вдоль тротуаров от снега и льда, покрытия на тротуарах, зон под ограждениями, очистка ограждений, перил, дорожных знаков, лестничных сходов | количество дней образования зимней скользкости х 0,4 |
| 67. | Очистка от снега и льда покрытия подходов по краям (на длине 6 м), водоотводных лотков перед мостом и под деформационными швами, водоотводных трубок | 5 |
| 68. | Очистка от снега дорожных знаков и указателей, подходов к тоннелям и их припортальных зон | количество дней образования зимней скользкости х 0,25 |
| 69. | Борьба с наледями у искусственных сооружений | по расчету |

_______________________