ООО «РИК»

«Проект планировки территории с проектом межевания территории по адресу: Боровичский р-н, г.Боровичи, пл. 1 Мая, с целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории»

- 6-ПП и ПМ/2019

Обосновывающая часть

Том 2

Генеральный директор                         __________________         Лохина Л. А.

Главный инженер проекта                     __________________     Воробьев В. В.

2019 г.

Оглавление

| 1. Пояснительная записка |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Введение | 3 |
| 1.2 | ## Географическая характеристика территории. | 14 |
| 1.3 | ## Климатическая характеристика | 14 |
| 1.4 | Рельеф и геоморфологические условия. | 16 |
| 1.5 | ## Современное использование территории | 18 |
| 1.6 | ## Положение о характеристиках планируемого развития территории | 25 |
| 1.7 | Каталог координат поворотных точек красных линий | - |
| 1.8 | Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков | - |
| 2 Графические приложения |  |  |
| 2.1 | Схема границ существующих земельных участков и объектов капитального строительства (масштаб 1:500) | - |
| 2.2 | Схема расположения элемента планировочной структуры (масштаб 1:500) | - |
| 2.3 | Схема организации движения транспорта (масштаб 1:500) | - |
| 2.4 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовке территории (масштаб 1:500) | - |
| 2.5 | Схема зон с особыми условиями использования территории (масштаб 1:500) | - |
| 2.6 | Инженерные геодезические изыскания (масштаб 1:500) | - |

## 1.1. Введение.

- 1.	Проект планировки территории с проектом межевания территории по адресу: Боровичский р-н, г.Боровичи, пл. 1 Мая, с целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории разработан в 2019 г. ООО «РИК» (Старая Русса) в соответствии муниципальным  контрактом 01503000024190000800001 от 18.06.2019 и техническим заданием к нему.

Проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории кадастрового квартала  53:22:0020802, с целью формирования земельных участков под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресу: г. Боровичи, ул. Энгельса, д.16 и д.14  разработан в соответствии с:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»;

- СП 18.13330.2010 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- Генеральный план г. Боровичи;

- Правила землепользования и застройки г. Боровичи;

- Кадастровый план территорий кадастрового квартала 53:22:0020924

- Топографическая съемка м 1:500, выполненная ООО «РИК» в июле 2019 года.

Проект планировки территории кадастровых кварталов

Проектируемая территория находится в восточной  части г.Боровичи

Границы проектирования:

с юга – ул. Парковая;

с севера – ул.Красноармейская;

с запада – ул. Коммунарная;

с востока - пл. 1 Мая;

Площадь территории в границах проекта составляет 4,69 га.

Проектные решения по организации земельных участков выполнены с учетом фактического землепользования.

В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Боровичи, на проектируемой территории установлены следующие территориальные зоны: «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (4 и выше этажа)» (буквенное обозначение Ж.3), «Зона инженерно-транспортной инфраструктуры» (буквенное обозначение ИТ), «Зона объектов здравоохранения» (буквенное обозначение ЗД), «Общественно-деловая зона» (буквенное обозначение ОД), Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и многоквартирными домами этажностью не выше четырех надземных этажей (четвертый этаж мансардный), буквенное обозначение Ж.2, «зона режимных объектов (буквенное обозначение РО).

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона инженерно-транспортной инфраструктуры» (буквенное обозначение ИТ)

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Обслуживание автотранспорта | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 | 4.9 |
| Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.8 |
| Объекты придорожного сервиса | Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса | 4.9.1 |
| Железнодорожный транспорт | Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) | 7.1 |
| Автомобильный транспорт | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту | 7.2 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 |

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры. ИТ

2. Для территориальной зоны «Зона инженерно-транспортной инфраструктуры» (буквенное обозначение ИТ) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей.

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков* |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальная | Максимальная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 10 ** | 5000 ** | для объектов инженерно-технического обеспечения - 0 м, для хозяйственных построек - 1 м, для других объектов капитального строительства - 3м | для объектов инженерно-технического обеспечения - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | 12 | не подлежит установлению |  | в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %, в случае размещения на земельном участке иных объектов - 80 % |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | 50 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 6.7 | Энергетика | 1000 | не подлежит установлению | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 6.8 | Связь | 1000 | 100000 | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса | 50 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 7.1 | Железнодорожный транспорт | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |  | не подлежит установлению |
| 7.2 | Автомобильный транспорт | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |  | не подлежит установлению |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 100 | не подлежит установлению | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |  | не подлежит установлению |
| Вспомогательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Склады | 1000 | не подлежит установлению | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (4 и выше этажа)» (буквенное обозначение Ж3)

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | 3.5.1 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) | 3.5.2 |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |
| Спорт | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.8 |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | 2.6 |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Культурное развитие | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | 3.6 |
| Общественное управление | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | 3.8 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | 4.5 |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Обслуживание автотранспорта | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 | 4.9 |
| Объекты гаражного назначения | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Объекты придорожного сервиса | Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса | 4.9.1 |
| Религиозная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. | 5.0 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3

Для территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (4 и выше этажа)» (буквенное обозначение Ж3) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей.

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков* |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальная | Максимальная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | 400 | 1500 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 60% |
| 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 400 | не подлежит установлению | 5 | 5 | 8 | 35 |  | 60% |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 300 | 40000 | 5 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 300 | 40000 | 5 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 4.1 | Деловое управление | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 4.4 | Магазины | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 200 | 3000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и менее; б) 20 % при размере земельного участка более 800 м2 |
| 5.1 | Спорт | 50 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 6.8 | Связь | 1000 | 100000 | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 10 ** | 5000 ** | для объектов инженерно-технического обеспечения - 0 м, для хозяйственных построек - 1 м, для других объектов капитального строительства - 3м | для объектов инженерно-технического обеспечения - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установлению | 12 |  | в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %, в случае размещения на земельном участке иных объектов - 80 % |
|  | Условно разрешенные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 3.6 | Культурное развитие | 200 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 3.8 | Общественное управление | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 1000 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 16 | 80 % |  |
| 4.3 | Рынки | 100 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 16 | 80 % |  |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 100 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 16 | 80 % |  |
| 4.6 | Общественное питание | 100 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 16 | 80 % |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | 50 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 2.7.1 | Объекты гаражного назначения | 12 | 60 | 0 | 5 | не подлежит установлению | 7 | 80 % |  |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса | 50 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| Вспомогательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |  |

- *При образовании новых земельных участков в результате раздела, объединения, перераспределения земельных участков, имеющих статус «ранее учтенный земельный участок», максимальный и минимальный предельный размер земельного участка не учитывается.

** в случае формирования земельных участков для размещения линейных объектов - не устанавливается

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона объектов здравоохранения» (буквенное обозначение ЗД)

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Социальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2 |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Здравоохранение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 | 3.4 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | 3.4.2 |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.8 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |
| Санаторная деятельность | Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей | 9.2.1 |
| Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 | 5.0 |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Религиозное использование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 |
| Общественное управление | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | 3.8 |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Обслуживание автотранспорта | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 | 4.9 |

2. Для территориальной зоны «Зона объектов здравоохранения» (буквенное обозначение ЗД) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей.

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков* |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальная | Максимальная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 10 ** | 5000 ** | для объектов инженерно-технического обеспечения - 0 м, для хозяйственных построек - 1 м, для других объектов капитального строительства - 3м | для объектов инженерно-технического обеспечения - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установлению | 12 |  | в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %, в случае размещения на земельном участке иных объектов - 80 % |
| 3.2 | Социальное обслуживание | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 6.8 | Связь | 1000 | 100000 | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |  | не подлежит установлению |
|  | Условно разрешенные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Культурное развитие | 200 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 3.8 | Общественное управление | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 4.1 | Деловое управление | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 4.4 | Магазины | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | 50 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |

- *При образовании новых земельных участков в результате раздела, объединения, перераспределения земельных участков, имеющих статус «ранее учтенный земельный участок», максимальный и минимальный предельный размер земельного участка не учитывается.

** в случае формирования земельных участков для размещения линейных объектов - не устанавливается

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Общественно-деловая зона» (буквенное обозначение ОД)

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Социальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 3.2 |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | 3.5.1 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) | 3.5.2 |
| Культурное развитие | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | 3.6 |
| Религиозное использование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 |
| Общественное управление | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | 3.8 |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | 4.5 |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |
| Развлечения | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон | 4.8 |
| Обслуживание автотранспорта | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 | 4.9 |
| Спорт | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 |
| ### Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 |
| Ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 | 3.10 |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Жилая застройка | Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых: - с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); - для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); - как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах); - как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.7.1 | 2.0 |
| Объекты придорожного сервиса | Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса | 4.9.1 |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.8 |
| Объекты гаражного назначения | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 | 5.0 |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |

2. Для территориальной зоны «Общественно-деловая зона» (буквенное обозначение ОД) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей.

Таблица 9

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков* |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальная | Максимальная |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Основные |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 10 ** | 5000 ** | для объектов инженерно-технического обеспечения - 0 м, для хозяйственных построек - 1 м, для других объектов капитального строительства - 3м | для объектов инженерно-технического обеспечения - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установлению | 12 | в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %, в случае размещения на земельном участке иных объектов - 80 % |
| 3.2 | Социальное обслуживание | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 300 | 40000 | 5 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 300 | 40000 | 5 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 3.6 | Культурное развитие | 200 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 3.7 | Религиозное использование | 100 | не подлежит установлению | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 3.8 | Общественное управление | 100 | не подлежит установлению | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 100 | не подлежит установлению | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 3.10.2 | Приюты для животных | 100 | не подлежит установлению | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 4.1 | Деловое управление | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 1000 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 16 | 80 % |
| 4.3 | Рынки | 100 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 16 | 80 % |
| 4.4 | Магазины | 100 | не подлежит установлению | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 100 | не подлежит установлению | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 4.6 | Общественное питание | 100 | не подлежит установлению | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 200 | 3000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и менее; б) 20 % при размере земельного участка более 800 м2 |
| 4.8 | Развлечения | 100 | не подлежит установлению | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | 50 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 5.1 | Спорт | 50 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
|  | Условно разрешенные |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Жилая застройка | 400 | 1500 | 3 | 5 | 3 | 16 | 50% |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса | 50 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 6.8 | Связь | 1000 | 100000 | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | 12 | не подлежит установлению | 80 % |
| Вспомогательные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Отдых | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |

- *При образовании новых земельных участков в результате раздела, объединения, перераспределения земельных участков, имеющих статус «ранее учтенный земельный участок», максимальный и минимальный предельный размер земельного участка не учитывается.

** в случае формирования земельных участков для размещения линейных объектов - не устанавливается

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и многоквартирными домами этажностью не выше четырех надземных этажей (четвертый этаж мансардный)» (буквенное обозначение Ж.2)

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | 2.1 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |
| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха | 2.3 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | 3.5.1 |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Объекты гаражного назначения | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.8 |

Условно разрешенные виды использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) | 3.5.2 |
| Культурное развитие | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | 3.6 |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | 4.5 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 |
| Спорт | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 |
| Общественное управление | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | 3.8 |
| Религиозное использование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 |
| Объекты придорожного сервиса | Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса | 4.9.1 |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 |
| Обслуживание автотранспорта | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 | 4.9 |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. | 5.0 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | 12.0 |

Для территориальной зоны «Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и многоквартирными домами этажностью не выше четырех надземных этажей (четвертый этаж мансардный)» (буквенное обозначение Ж.2) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей.

Таблица

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков* |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальная | Максимальная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 400 | 1500 | 3 | 5 | 4 | 12 |  | а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и менее; б) 20 % при размере земельного участка более 800 м2 |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 400 | 1500 | 3 | 5 | 4 | 12 |  | 50% |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | 400 | 1500 | 3 | 5 | 4 | 12 |  | 50% |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 300 | 40000 | 5 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 200 | 3000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и менее; б) 20 % при размере земельного участка более 800 м2 |
| 4.1 | Деловое управление | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 4.4 | Магазины | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 |  | 80 % |
| 2.7.1 | Объекты гаражного назначения | 12 | 60 | 0 | 5 | не подлежит установлению | 7 |  | 80 % |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 10 ** | 5000 ** | для объектов инженерно-технического обеспечения - 0 м, для хозяйственных построек - 1 м, для других объектов капитального строительства - 3м | для объектов инженерно-технического обеспечения - 0 м, для других объектов капитального строительства - 5 м | не подлежит установлению | 12 |  | в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %, в случае размещения на земельном участке иных объектов - 80 % |
| 6.8 | Связь | 1000 | 100000 | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 3м | для объектов связи, радиовещания, телевидения - 0 м; для других объектов капитального строительства - 5 м | 12 | не подлежит установлению |  | 80 % |
|  | Условно разрешенные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 300 | 40000 | 5 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 3.6 | Культурное развитие | 200 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 1000 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 16 | 80 % |  |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 100 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 16 | 80 % |  |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 100 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 100 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 16 | 80 % |  |
| 5.1 | Спорт | 50 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 3.8 | Общественное управление | 100 | 3000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 3.7 | Религиозное использование | 10 | 1800 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса | 50 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| 4.3 | Рынки | 100 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 16 | 80 % |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | 50 | 10000 | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |  |
| Вспомогательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Отдых | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |  |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |  |

- *При образовании новых земельных участков в результате раздела, объединения, перераспределения земельных участков, имеющих статус «ранее учтенный земельный участок», максимальный и минимальный предельный размер земельного участка не учитывается.

** в случае формирования земельных участков для размещения линейных объектов - не устанавливается

Территориальная зона «Зона режимных объектов» (буквенное обозначение РО) выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется деятельность специализированных объектов.

Виды разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зоне режимных объектов устанавливаются в индивидуальном порядке уполномоченными органами.

Основные виды разрешенного использования:

| Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение вооруженных сил | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования | 8.1 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 |
| Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) | 8.4 |

2. Для территориальной зоны  «Зона режимных объектов» (буквенное обозначение РО) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей.

| Код | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь земельных участков* |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальная | Максимальная |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Основные |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечение вооруженных сил | 1000 | не подлежит установлению | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 100 | не подлежит установлению | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |
| 8.4 | Обеспечение деятельности по использованию наказаний | 1000 | не подлежит установлению | 3 | 5 | не подлежит установлению | 12 | 80 % |

## 1.2 Географическая характеристика территории.

Географическая широта: 58.384244

Географическая долгота: 33.9235484

Высота над уровнем моря, метров: от 108,0 до 109,0

## Схема расположения территории проектирования:

## 1.3. Климатическая характеристика

Климат района, как и всей Новгородской области, умеренно-континентальный, близкий к морскому. Его характеризуют избыточное увлажнение, нежаркое короткое лето, теплая продолжительная осень, мягкая зима и прохладная затяжная весна.

Приход суммарной солнечной радиации составляет 72-75ккал/см2 в год. Радиационный баланс достигает 32ккал/см2 в год.

Самый холодный месяц зимы – январь, его средняя температура -90С. Абсолютный минимум достигает -540, но такие температуры бывают редко. Морозы до 35-400 встречаются один раз в 4 года. Период устойчивых морозов длится 3,5 месяца с конца ноября до середины марта. Довольно часты потепления, нередко доходящие до оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега.

Средняя температура июля, самого теплого месяца, 17,40. Абсолютный максимум 350. Безморозный период продолжается 125 дней, с середины мая до второй половины сентября. Период активной вегетации растений более 4-х месяцев.

Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 553мм осадков, в теплый период – 70% от общей суммы. Максимум осадков отмечается в июле, минимум в феврале-марте. В течение всего года осадки преимущественно связаны с циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые дожди, сопровождающиеся грозами.

Устойчивый снежный покров сохраняется в среднем 5 месяцев с начала декабря до начала апреля. К концу зимы мощность снежного покрова в открытых местах достигает 30см, а в защищенных 50-80см.

Характерным для ветрового режима города является преобладание в течение всего года юго-восточных, западных и юго-западных ветров. Годовой ход преобладающих ветров слабо выражен. Средние скорости ветра также мало изменяются в течение всего года, среднегодовая скорость ветра 3,3м/сек. Сильные ветры со скоростью 15м/сек и более очень редки.

По строительно-климатическому районированию территория города Боровичи относится к зоне Пв. Расчетная температура для отопления составляет -280. Продолжительность отопительного периода 219 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 100-120см.

Представленная краткая климатическая характеристика позволяет сделать следующие выводы относительно использования данной территории:

Для строительства:

Согласно климатическому районированию планировочная территория входит в зону, характеризуемую как благоприятную. Ограничивающим факторами могут являтся:

- проявление поздних весенних и ранних осенних заморозков;

- обилие снега и возможные метели и др.

Это может усложнять организацию строительства и удорожать его.

Для сельского хозяйства:

- количество тепла и влаги вполне достаточно для возделывания озимых, яровых и крупяных культур, многолетних трав, овощей.

Условия перезимовки озимых культур и многолетних трав в районе благоприятные.

Для организации отдыха:

- в климатическом отношении область благоприятна для обеспечения населения всеми видами отдыха.

1.4   Рельеф и геоморфологические условия.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие отложения верхнего девона, нижнего карбона и четвертичные.

Отложения верхнего девона в основном представлены пестроцветными глинами, большое значение имеют пески, песчаники, доломиты, мергели и известняки. Максимальная вскрытая мощность отложений достигает 125 м.

На контакте верхнедевонскими отложениями и отложениями нижнего карбона залегает переходная толща глин, глинистых доломитов и мергелей, мощностью 25-40 м.

Отложения нижнего карбона представлены в районе города турнейским и визейским ярусами. Турнийский ярус представлен пластичными восковидными глинами с редкими прослоями песчаников мергелей, мощность пород 9-15 м. Визейский ярус (Тульский, Алексинский, Веневский, Торусский, Лихвинский горизонты) представлен песчано-глинистой толщей, в которой имеются пласты бурого угля (с промышленной мощностью более 0,5 м.) и толщей огнеупорных глин (с промышленной мощностью 1-6 м.).

В пределах территории в район г. Боровичи имеются месторождения огнеупорных глин, кирпично-черепичных глин, валунно-гравийно-песчаного материала и песков для производства бетона и силикатных изделий.

Таблица 1–Месторождения огнеупорных глин

| № п/п | Наименование месторождения и его местонахождение | Вид сырья и его назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Усть-Брынкино, 3 км к юго-востоку от г.Боровичи | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 2 | Пролетарий (Междуречье) 5 км восточнее г.Боровичи | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 3 | Шиботовское3 км к юго-востоку от г.Боровичи | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 4 | Волгинское9 км к северу от г.Боровичи | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 5 | Витцы 2,5-3 км к югу от ст.Боровичей | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 6 | Малиновецкое1 км к северо-востоку от ж/д разъезда Трубец, 3,5 км к северо-западу от г.Боровичи | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 7 | Хоромы 5 км к западу от г.Борович | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 8 | Райцкое20 км к северу от г.Боровичи | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 9 | Артем 0,5 км к востоку от ж/д станции Любытино | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 10 | Мишинское24 км к северо-западу от г.Боровичи | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |

Таблица 2–Месторождения кирпично-черепичные глины

| № п/п | Наименование месторождения и его местонахождение | Вид сырья и его назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Боровичское1 км к юго-востоку от г.Боровичи | Глины для производства кирпича м «1525», пригодны для производства кирпича по ГОСТу 9759-65, мощность полезной толщи 4,2-5,5 м |
| 2. | Потерпелицкое3 км северо-западнее от ж/д станции Боровичи | Глины для кирпича м «75», «100». Мощность полезной толщи 6,08 м. |
| 3. | Травковское16,5 км на юго-запад от г.Боровичи | Суглинки для производства кирпича нестандартного |

Месторождения песков для бетона и силикатных изделий.

Сивельба – 7 км. СЗ г. Боровичи. Эксплуатируется заводом силикатного кирпича М "125", "200".

Почвенный покров.

Материнскими породами на территории района являются суглинки и глины, супеси и пески. Если недалеко от материнских пород расположены известняки, то материнские породы богаты кальцием, на них формируются плодородные почвы.

В зависимости от условий генезиса и мощности плодородного слоя в Боровичском районе можно выделить следующие типы и подтипы почв:

Среднеподзолистые;

Поверхноподзолистые;

Подзолы железистые в сочетании с торфяно-болотными;

Дерново-сильноподзолистые;

Дерново-среднеподзолистые;

Дерново-слабоподзолистые;

Дерново-подзолистые-глееватые;

Болотные.

## 1.5. Современное использование территории

Территория проектирования находится в северной  части г. Боровичи. Территория застроена частными жилыми и многоквартирными домами.

На  территории проектирования расположены земельные участки стоящие на кадастровом учете.

Карта расположения земельных участков в соответствии с данными Росреестра (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/).

Современный баланс территории

| № п/п | № земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Уточненная площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Земельные участки согласно ГКН |  |  |  |  |
| 1 | 53:22:0020924:6 | Земли населенных пунктов | для размещения стоянки автомобилей на отдельном земельном участке | 3200 |
| 2 | 53:22:0020924:50 | Земли населенных пунктов | Для размещения объектов культуры | 10400 |
| 2. Формируемые земельные участки |  |  |  |  |
| 1 | :ЗУ1 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 9829 |
| 2 | :ЗУ2, ЗУ2/1, ЗУ2/2 (многоконтурный) | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) (5.0) | 19098 |
| 3. Изменяемые земельные участки |  |  |  |  |
| 1 | 53:22:0020924:50 | Земли населенных пунктов | Для размещения объектов культуры | 10400 |
| 4. Земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд; |  |  |  |  |
| 1 | 53:22:0020924:6 | Земли населенных пунктов | для размещения стоянки автомобилей на отдельном земельном участке | 3200 |

Общественный транспорт

На территории проектирования отсутствуют  автобусные  остановки . Планируется строительство двух автобусных остановок на улице пл. 1 Мая.

## Планировочное решение

Основная задача проекта планировки территории состоит в планировочной организации территории.

- Проект планировки выполнен для  обеспечение устойчивого развития территории и установление границ земельных участков и публичных сервитутов:

- выделения элементов планировочной структуры;

- определения характеристик и очередности планируемого развития территории;

- установление границ участков территорий общего пользования;

-установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального или местного значения;

-установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков (при наличии).

В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Боровичи, на проектируемой территории установлены следующие территориальные зоны: «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (4 и выше этажа)» (буквенное обозначение Ж.3), «Зона инженерно-транспортной инфраструктуры» (буквенное обозначение ИТ), «Зона объектов здравоохранения» (буквенное обозначение ЗД), «Общественно-деловая зона» (буквенное обозначение ОД), Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и многоквартирными домами этажностью не выше четырех надземных этажей (четвертый этаж мансардный), буквенное обозначение Ж.2, «зона режимных объектов (буквенное обозначение РО).

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция проектируемой территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся следующие факторы:

- планировочные ограничения различного характера;

- сложившиеся застройка территории;

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с техническим заданием заказчика, предложениями, поступившими в ходе выполнения работ, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект включает в себя комплекс решений по организации данной территории.

В основу проектных предложений проекта планировки территории положены следующие принципы:

- четкое функциональное зонирование территории;

- устранение чересполосицы, вкраплений, излома;

- Выявление кадастровых ошибок;

- максимальный учет градостроительных и санитарно-экологических нормативов в планировочном решении;

- Фактическое землепользование;

Функциональное зонирование территории

Вся территория в границах проекта находится в шести функциональных

зонах, с основным назначений которых,  образованы  3 (три) земельных участка.

Баланс планируемого использования территории в границах проекта

приведен в Таблице 1.1

Таблица 1.1

| Обозначение земельного участка | Кадастровый номер исходного земельного участка | Площадь образуемого земельного участка (м2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 53:22:0020924 | 9829 | - |
| :ЗУ2 (ЗУ2/1, ЗУ2/2) | 53:22:0020924:50 53:22:0020924:6 53:22:0020924 | 19098 | Многоконтурный земельный участок |
| :50 | 53:22:0020924:50 | 2952 | - |

Общие планировочные решения

Основным фактором, определяющим формирование планировочной

структуры проектируемой территории, является уточнение земельных участков, стоящих на кадастровом учете в соответствии с фактическим землепользованием и образование новых земельных участков

Предлагаемое настоящим проектом планировки формирование земельных участков предусматривается с сохранением и развитием сложившейся (существующей) планировочной структуры территории и с использованием свободных от застройки земель.

Таким образом, настоящим проектом планировки территории предусматривается перспективное развитие проектируемой территории.

Красные линии

Согласно регламентирующих документов, красные линии – границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территории. Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе границ землепользования. 	Разбивочный чертёж красных линий выполнен в соответствии с архитектурно-планировочным решением проекта планировки и с учетом фактически сложившейся застройки. Координаты поворотных точек красных линий вынесены в отдельную таблицу, которая представлена в приложении к настоящему проекту планировки.

Инфраструктура

Электроснабжение

Существующее положение:

В настоящей момент сети электроснабжения на территории проектирования присутствуют.

Проектное решение:

Развитие не предусматривается.

Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение:

В настоящей момент сети водоснабжения и водоотведения на территории проектирования присутствуют.

Проектное решение:

Развитие не предусматривается.

Теплоснабжение

Существующее положение:

Сети теплоснабжения на территории проектирования присутствуют

Проектное решение:

Развитие не предусмотрено.

Газоснабжение

Существующее положение:

Сети газоснабжения присутствуют.

Проектное решение:

Развитие не предусматривается.

## Положение о характеристиках планируемого развития территории

На проектируемой территории предусматривается образование три земельных участков.

| Обозначение участка | Кадастровый квартал | Площадь | Разрешенное использование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 53:22:0020924 | 9829 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный района, г. Боровичи |
| :ЗУ2 (ЗУ2/1,ЗУ2/2) | 53:22:0020924 | 19098 | Отдых (рекреация) (5.0) | Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный района, г. Боровичи, пл. 1 Мая |
| :50 | 53:22:0020924 | 1630 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный района, г. Боровичи, пл. 1 Мая |

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимых для размещения объектов Федерального и регионального значения.

Размещение федеральных объектов в границах рассматриваемой

территории проектом не предусмотрено.

## Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения, применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

На проектируемой территории не предусмотрено  развитие  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Положение об очередности планируемого развития территории

Освоение территории предполагается в несколько этапов

1.  Формирование земельных участков и их постановка на кадастровый учет (в том числе изъятие земельного участка с  кадастровым номером 53:22:0020924:6, для муниципальных нужд. (2019 год)

2. Разработка  проектной документации для благоустройства пл. 1Мая (2020 г.)

3. Благоустройство пл. 1Мая (2020-2021 г.).

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия.

В соответствии информацией на сайте инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области, на проектируемых земельных участках отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территории

На территории проектирования представлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

-охранная зона линии электропередач;

-охранная зона сетей связи;

-охранная зона газопровода;

-охранная зона водопровода;

-охранная зона канализации;

-охранная зона теплосети;

Охранные зоны электроснабжения.

Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м;

- от 1 кВ до 20 кВ – 10 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м.

Охранная зона сети связи.

а трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Охранная зона линии водопровода

Общие требования и правила охраны водопроводных магистралей отражены в СНиП 40-03-99, СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.06-85, СНиП 3.05.04-85. Эти требования могут корректироваться местными органами управления.

В зависимости от длины трассы и диаметра труб охранная зона водопровода и канализационной магистрали устанавливается в таких пределах:

≤ Ø 0,6 м — ≥ 5 м от наружной поверхности труб;

≥ Ø 1 м – 10-25 м в обе стороны от трассы.

Охранная зона линии газопровода

“Правила охраны газораспределительных сетей”, утвержденные постановлением Правительства Российской федерации №878 от 20.11.2000 п.п.2,5,6,7а,7г, 14 устанавливают порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности.

Настоящие Правила действуют на всей территории Российской Федерации и являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность.

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ. Эксплуатационная организация обязана обеспечить своевременную явку своего представителя к месту производства работ для указания трассы г-да и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети.

Разрешение на производство работ в охранной зоне газораспределительной сети должно содержать информацию о характере опасных производственных факторов, расположения трассы газопровода, условиях, в которых будут производиться работы, мерах предосторожности, наличии и содержании инструкций, которыми необходимо руководствоваться при выполнении конкретных видов работ. В разрешении также оговариваются этапы работ, выполняемых в присутствии и под наблюдением представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети.﻿

Охранная зона канализации

Состав и расстояния от объектов строительства до инженерных коммуникаций т.е. охранные зоны — определены в СНиП 2.07.01-89*, актуальная действующая редакция этого СНиПа — СП 42.13330.2011.

Охранная зона бытовой напорной канализации — 5 метров от трубы до фундамента здания или сооружения.

Если канализация самотечная, то согласно СНиП охранная зона составит — 3 метра.

При этом минимальное расстояние от забора или опор контактной сети до канализации составит 3 и 1,5 метра соответственно.

Охранная зона теплосети.

В настоящее время правовой режим охранных зон тепловых сетей (параметры зон, объем запрещений и ограничений прав по использованию земельных участков) обрывочно и противоречиво регламентирован следующими документами:

1) Приказ Госстроя РФ от 21.04.2000 № 92 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации». Согласно п. 33 Организационно-методических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации (далее по тексту - Рекомендации) в процессе эксплуатации тепловых сетей должна быть обеспечена их охрана, которая включает в себя комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на ограничение хозяйственной деятельности в охранной зоне тепловых сетей, и осуществляется в объеме требований «Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей» и утверждаемых на их основе органами местного самоуправления Правил охраны тепловых сетей.

Для обеспечения сохранности тепловых сетей должны устанавливаться охранные зоны, в пределах которых ограничивается хозяйственная деятельность.

2) Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей (далее по тексту - Типовые правила) должны выполняться предприятиями и организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и эксплуатацию тепловых сетей на территории городов и других населенных пунктов, а также переустройство и эксплуатацию дорог, трамвайных и железнодорожных путей, переездов, зеленых насаждений, подземных и надземных сооружений в непосредственной близости от тепловых сетей.

Пунктом 3 Типовых правил установлено, что на основании строительных норм и правил (СНиП) и настоящих Типовых правил в городах и населенных пунктах с учетом конкретных условий разрабатываются местные правила, утверждаемые и вводимые в действие органами исполнительной власти, без снижения требований, установленных СНиП и Типовыми правилами.

Предприятия, организации, граждане в охранных зонах тепловых сетей обязаны выполнять требования работников предприятий, в ведении которых находятся тепловые сети, направленные на обеспечение сохранности тепловых сетей и предотвращение несчастных случаев.

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» (п. 4 Типовых правил).

Согласно пунктам 5, 6 Типовых правил в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

-  производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, включая описание современного и прогнозируемого состояния  окружающей среды планируемой территории.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Проектом предусматривается:

-озеленение улиц в границах проектируемой территории

-устройство зеленых насаждений специального назначения (внутриплощадочного озеленения)

-разработка и организация системы экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха и вредных выбросов от объектов

-автомобильные дороги в границах территории проектирования выполнены с асфальтобетонным покрытием, что позволило снизить уровень запыленности.

Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

Проектом предусматривается:

-отведение ливневых стоков с проезжих частей в систему закрытого водоотвода с очисткой на очистных сооружениях;

Мероприятия по организации санитарной очистке территории

Существующие мероприятия полностью соответствуют потребностям населения.

Мероприятия по защите от шума

Мероприятия не планируется.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проектом планировки территории предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп:

-вертикальная планировка территории;

-проектная организация дорожного движения, учитывающие нормативные требования к поперечным уклонам движения инвалидов и других маломобильных групп;

-асфальтобетонное (бесшовное) покрытие проезжих и пешеходных частей улиц и дорог;

Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая перечень мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

Инженерные мероприятия

Для оповещения персонала о возникновении чрезвычайных ситуаций  проектом предусмотреть создание системы оповещения.

Мероприятия по пожарной безопасности.

На территории проектирования должна быть предусмотрена установка новых систем оповещения ГО на базе аппаратуры нового поколения.

1.7. Каталог координат поворотных точек красных линий

| Имя точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 562290.71 | 3158766.43 |
| 2 | 562293.74 | 3158766.43 |
| 3 | 562297.76 | 3158769.72 |
| 4 | 562385.75 | 3158873.12 |
| 5 | 562388.99 | 3158877.84 |
| 6 | 562400.91 | 3158890.65 |
| 7 | 562421.08 | 3158914.99 |
| 8 | 562441.01 | 3158939.57 |
| 9 | 562441.45 | 3158944.30 |
| 10 | 562440.23 | 3158949.67 |
| 11 | 562436.12 | 3158953.06 |
| 12 | 562388.08 | 3158992.04 |
| 13 | 562388.58 | 3158996.31 |
| 14 | 562377.81 | 3158993.88 |
| 15 | 562343.30 | 3158955.46 |
| 16 | 562344.89 | 3158954.03 |
| 17 | 562347.89 | 3158954.20 |
| 18 | 562348.65 | 3158952.48 |
| 19 | 562344.56 | 3158947.75 |
| 20 | 562342.78 | 3158944.89 |
| 21 | 562248.61 | 3158836.12 |
| 22 | 562247.56 | 3158837.05 |
| 23 | 562240.27 | 3158836.65 |
| 24 | 562228.92 | 3158822.84 |
| 25 | 562226.75 | 3158816.90 |
| 26 | 562228.22 | 3158812.71 |
| 27 | 562230.79 | 3158809.58 |
| 28 | 562209.87 | 3158827.88 |
| 29 | 562221.78 | 3158828.51 |
| 30 | 562231.62 | 3158836.02 |
| 31 | 562272.02 | 3158884.10 |
| 32 | 562275.56 | 3158897.38 |
| 33 | 562288.54 | 3158912.60 |
| 34 | 562297.81 | 3158914.24 |
| 35 | 562379.83 | 3159009.30 |
| 36 | 562385.03 | 3159020.98 |
| 37 | 562403.60 | 3159039.65 |
| 38 | 562387.58 | 3159020.06 |
| 39 | 562385.59 | 3159014.78 |
| 40 | 562387.37 | 3159010.15 |
| 41 | 562430.49 | 3158971.03 |
| 42 | 562434.94 | 3158968.72 |
| 43 | 562440.65 | 3158970.83 |
| 44 | 562452.86 | 3158986.55 |
| 45 | 562462.28 | 3158979.65 |
| 46 | 562449.81 | 3158962.64 |
| 47 | 562457.44 | 3158957.14 |
| 48 | 562461.30 | 3158942.74 |
| 49 | 562466.07 | 3158942.20 |
| 50 | 562467.55 | 3158941.32 |
| 51 | 562470.69 | 3158938.43 |
| 52 | 562459.51 | 3158924.72 |
| 53 | 562451.44 | 3158931.57 |
| 54 | 562306.89 | 3158760.20 |
| 55 | 562312.30 | 3158755.54 |
| 56 | 562304.97 | 3158746.01 |
| 57 | 562295.53 | 3158752.73 |
| 58 | 562280.40 | 3158735.00 |
| 59 | 562262.23 | 3158748.23 |
| 60 | 562276.60 | 3158767.95 |
| 61 | 562203.25 | 3158820.32 |

1.8. Каталог координат поворотных точек образуемых и изменяемых земельных участков

| :ЗУ2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 562342.78 | 3158944.89 |
| 2 | 562344.56 | 3158947.75 |
| 3 | 562355.57 | 3158946.11 |
| 4 | 562350.38 | 3158940.08 |
| 5 | 562354.65 | 3158936.41 |
| 6 | 562359.87 | 3158942.43 |
| 7 | 562398.15 | 3158909.62 |
| 8 | 562426.80 | 3158942.94 |
| 9 | 562377.22 | 3158985.57 |
| 10 | 562348.65 | 3158952.48 |
| 11 | 562347.89 | 3158954.20 |
| 12 | 562344.89 | 3158954.03 |
| 13 | 562343.30 | 3158955.46 |
| 14 | 562377.81 | 3158993.88 |
| 15 | 562384.76 | 3158995.56 |
| 16 | 562388.58 | 3158996.31 |
| 17 | 562388.08 | 3158992.04 |
| 18 | 562436.12 | 3158953.06 |
| 19 | 562440.23 | 3158949.67 |
| 20 | 562441.45 | 3158944.30 |
| 21 | 562441.01 | 3158939.57 |
| 22 | 562421.08 | 3158914.99 |
| 23 | 562400.91 | 3158890.65 |
| 24 | 562388.99 | 3158877.84 |
| 25 | 562386.82 | 3158874.38 |
| 26 | 562297.76 | 3158769.72 |
| 27 | 562293.74 | 3158766.43 |
| 28 | 562290.71 | 3158766.43 |
| 29 | 562230.79 | 3158809.58 |
| 30 | 562228.22 | 3158812.71 |
| 31 | 562226.75 | 3158816.90 |
| 32 | 562228.92 | 3158822.84 |
| 33 | 562240.27 | 3158836.65 |
| 34 | 562247.56 | 3158837.05 |
| 35 | 562248.61 | 3158836.12 |
| 1 | 562342.78 | 3158944.89 |
| :ЗУ2/2 |  |  |
| 36 | 562341.54 | 3158965.47 |
| 37 | 562339.38 | 3158967.42 |
| 38 | 562346.84 | 3158975.67 |
| 39 | 562343.84 | 3158978.52 |
| 40 | 562382.92 | 3159023.87 |
| 41 | 562384.98 | 3159022.14 |
| 42 | 562383.34 | 3159020.00 |
| 43 | 562381.63 | 3159016.25 |
| 44 | 562380.46 | 3159010.83 |
| 45 | 562379.83 | 3159009.30 |
| 36 | 562341.54 | 3158965.47 |
| :ЗУ2/1 |  |  |
| 46 | 562202.18 | 3158832.42 |
| 47 | 562209.55 | 3158827.89 |
| 48 | 562216.25 | 3158827.88 |
| 49 | 562221.78 | 3158828.51 |
| 50 | 562231.62 | 3158836.02 |
| 51 | 562272.02 | 3158884.10 |
| 52 | 562275.56 | 3158897.38 |
| 53 | 562288.54 | 3158912.60 |
| 54 | 562297.81 | 3158914.24 |
| 55 | 562326.87 | 3158947.91 |
| 56 | 562325.22 | 3158949.34 |
| 57 | 562322.84 | 3158953.36 |
| 58 | 562321.00 | 3158955.43 |
| 59 | 562311.95 | 3158946.08 |
| 60 | 562314.54 | 3158943.48 |
| 61 | 562304.83 | 3158933.39 |
| 62 | 562302.22 | 3158936.02 |
| 63 | 562206.71 | 3158837.27 |
| 46 | 562202.18 | 3158832.42 |
| :ЗУ1 |  |  |
| 64 | 562430.49 | 3158971.03 |
| 65 | 562434.95 | 3158968.72 |
| 66 | 562440.65 | 3158970.83 |
| 67 | 562452.86 | 3158986.55 |
| 68 | 562459.21 | 3158981.62 |
| 69 | 562462.08 | 3158979.79 |
| 70 | 562458.57 | 3158974.92 |
| 71 | 562449.81 | 3158962.64 |
| 72 | 562457.42 | 3158957.11 |
| 73 | 562461.30 | 3158942.74 |
| 74 | 562466.07 | 3158942.20 |
| 75 | 562467.55 | 3158941.32 |
| 76 | 562470.69 | 3158938.43 |
| 77 | 562463.71 | 3158929.87 |
| 78 | 562459.51 | 3158924.72 |
| 79 | 562451.44 | 3158931.57 |
| 80 | 562422.99 | 3158896.75 |
| 81 | 562376.21 | 3158839.81 |
| 82 | 562365.71 | 3158827.27 |
| 83 | 562358.82 | 3158819.55 |
| 84 | 562306.89 | 3158760.20 |
| 85 | 562317.71 | 3158750.87 |
| 86 | 562310.53 | 3158742.07 |
| 87 | 562295.53 | 3158752.73 |
| 88 | 562280.40 | 3158735.00 |
| 89 | 562262.23 | 3158748.23 |
| 90 | 562276.60 | 3158767.96 |
| 91 | 562205.33 | 3158820.07 |
| 47 | 562209.55 | 3158827.89 |
| 48 | 562216.25 | 3158827.88 |
| 49 | 562221.78 | 3158828.51 |
| 50 | 562231.62 | 3158836.02 |
| 51 | 562272.02 | 3158884.10 |
| 52 | 562275.56 | 3158897.38 |
| 53 | 562288.54 | 3158912.60 |
| 54 | 562297.81 | 3158914.24 |
| 55 | 562326.87 | 3158947.91 |
| 56 | 562325.22 | 3158949.34 |
| 57 | 562322.84 | 3158953.36 |
| 58 | 562321.00 | 3158955.43 |
| 93 | 562324.75 | 3158959.31 |
| 94 | 562330.60 | 3158965.34 |
| 95 | 562336.41 | 3158964.04 |
| 96 | 562338.53 | 3158962.17 |
| 36 | 562341.54 | 3158965.47 |
| 45 | 562379.83 | 3159009.30 |
| 44 | 562380.46 | 3159010.83 |
| 43 | 562381.63 | 3159016.25 |
| 42 | 562383.34 | 3159020.00 |
| 41 | 562384.98 | 3159022.14 |
| 103 | 562387.58 | 3159020.06 |
| 104 | 562385.59 | 3159014.78 |
| 105 | 562387.37 | 3159010.15 |
| 106 | 562393.64 | 3159003.70 |
| 64 | 562430.49 | 3158971.03 |
| 1 | 562342.78 | 3158944.89 |
| 2 | 562344.56 | 3158947.75 |
| 3 | 562355.57 | 3158946.11 |
| 4 | 562350.38 | 3158940.08 |
| 5 | 562354.65 | 3158936.41 |
| 6 | 562359.87 | 3158942.43 |
| 7 | 562398.15 | 3158909.62 |
| 8 | 562426.80 | 3158942.94 |
| 9 | 562377.22 | 3158985.57 |
| 10 | 562348.65 | 3158952.48 |
| 11 | 562347.89 | 3158954.20 |
| 12 | 562344.89 | 3158954.03 |
| 13 | 562343.30 | 3158955.46 |
| 14 | 562377.81 | 3158993.88 |
| 15 | 562384.76 | 3158995.56 |
| 16 | 562388.58 | 3158996.31 |
| 17 | 562388.08 | 3158992.04 |
| 18 | 562436.12 | 3158953.06 |
| 19 | 562440.23 | 3158949.67 |
| 20 | 562441.45 | 3158944.30 |
| 21 | 562441.01 | 3158939.57 |
| 22 | 562421.08 | 3158914.99 |
| 23 | 562400.91 | 3158890.65 |
| 24 | 562388.99 | 3158877.84 |
| 25 | 562386.82 | 3158874.38 |
| 26 | 562297.76 | 3158769.72 |
| 27 | 562293.74 | 3158766.43 |
| 28 | 562290.71 | 3158766.43 |
| 29 | 562230.79 | 3158809.58 |
| 30 | 562228.22 | 3158812.71 |
| 31 | 562226.75 | 3158816.90 |
| 32 | 562228.92 | 3158822.84 |
| 33 | 562240.27 | 3158836.65 |
| 34 | 562247.56 | 3158837.05 |
| 35 | 562248.61 | 3158836.12 |
| 1 | 562342.78 | 3158944.89 |
| :50 |  |  |
| 8 | 562426.80 | 3158942.94 |
| 9 | 562377.22 | 3158985.57 |
| 2 | 562344.56 | 3158947.75 |
| 3 | 562355.57 | 3158946.11 |
| 4 | 562350.38 | 3158940.08 |
| 5 | 562354.65 | 3158936.41 |
| 6 | 562359.87 | 3158942.43 |
| 7 | 562398.15 | 3158909.62 |
| 8 | 562426.80 | 3158942.94 |

Каталог координат земельных участков согласно ГКН

| Имя точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 53:22:0020924:50 |  |  |
| 1 | 562349.41 | 3158842.90 |
| 2 | 562429.31 | 3158940.79 |
| 3 | 562377.22 | 3158985.57 |
| 4 | 562242.33 | 3158829.37 |
| 5 | 562256.06 | 3158817.43 |
| 6 | 562306.18 | 3158876.60 |
| 7 | 562339.81 | 3158850.26 |
| 1 | 562349.41 | 3158842.90 |
| 53:22:0020924:6 |  |  |
| 1 | 562290.34 | 3158793.96 |
| 2 | 562339.81 | 3158850.26 |
| 3 | 562306.18 | 3158876.60 |
| 4 | 562256.06 | 3158817.43 |
| 1 | 562290.34 | 3158793.96 |

Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект планировки

| Имя точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 562295.68 | 3158723.87 |
| 2 | 562478.55 | 3158948.06 |
| 3 | 562458.57 | 3158974.92 |
| 4 | 562462.08 | 3158979.79 |
| 5 | 562480.07 | 3159005.24 |
| 6 | 562397.42 | 3159073.32 |
| 7 | 562387.08 | 3159044.41 |
| 8 | 562336.17 | 3158985.20 |
| 9 | 562171.05 | 3158814.65 |
| 1 | 562295.68 | 3158723.87 |