Общество с ограниченной ответственностью «География»

Схема территориального планирования Боровичского муниципального района Новгородской области

Материалы по обоснованию Том II

Генеральный директор А.В. Шахтарин Руководитель проекта Е.С. Шахтарина Великий Новгород, 2015 г

# Содержание

1.   Общие сведения	3

2.   Общие сведения Боровичского муниципального района	9

2.1. Краткая характеристика муниципального образования Боровичского муниципального района	9

2.2. Историческая справка	10

3. Комплексный градостроительный анализ территории	12

3.1. Природные условия и ресурсы	12

4. Особо охраняемые природные территории. Объекты культурного наследия	23

5. Зоны с особыми условиями использованяи территории	52

6. Перечень существующих объектов местного значения, создаваемых для исполнения полномочий муниципального района	58

7. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального района	114

8. Развитие инвестиционной деятельности на территории Боровичского муниципального района	161

9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и ограничения размещения объектов в зонах возможной опастности	168

1. Общие положения

Подготовка Схемы территориального планирования Боровичского муниципального района Новгородской области» (далее «Схема территориального планирования Боровичского муниципального района») осуществлена на основании договора № 94, от 08.09.2014 г.

Внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального района выполнено в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 9, 20 и 21 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 05.05.2014г.).

В соответствии с пунктами 5,6 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Перечень документов использованных при подготовке внесения изменений в Схему территориального планирования Боровичского района представлен в таблице 1.

Согласно части 13 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации при подготовке проекта изменений Схемы территориального планирования Боровичского муниципального района были учтены действующее законодательство о градостроительной деятельности, а так же положения Областного закона Новгородской области от 14.03.2007 № 57-оз «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» (В редакции Областных законов Новгородской области от 01.07.2010 г. N 796-оз; от 14.11.2011 г. N 1111-оз).

С учетом положений части 10 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что в Схеме территориального планирования муниципального района предусматривается размещение линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения, в Схеме территориального планирования Боровичского муниципального района принят следующий срок, на который утверждается Схема: двадцать лет.

В Схеме не применяются положения статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части: пунктов 3,4 части 1; пункта 2 части 2; пунктов 2,3 части 3; пунктов 4,5,6 части 5, в связи с тем, что на территории Боровичского муниципального района межселенные территории отсутствуют.

В Схеме не применяются положения статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части подпункта б) пункта 3 части 6, в связи с тем, что на территории Боровичского муниципального района особые экономически зоны отсутствуют.

Графическая часть Схемы территориального планирования Боровичского муниципального района выполнена согласно пунктам 2-4 части 1, пунктам 1-3 части 3, пунктам 1-3 части 6 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также на основе:

Картографического материала масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 1985 г.

Ортофотопланов масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Ортофотопланов масштаба 1:2000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Граница Боровичского муниципального района принята на основании: областного закона от 22.12.2004 № 373-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Боровичского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» и областного закона от 30.03.2010 № 715-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Боровичского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

В состав муниципального района на основании областного закона от 22.12.2004 № 373-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Боровичского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений», входят 11 муниципальных образований: 1 городское поселение и 10 сельских поселений.

Перечень населённых пунктов и их статус в административно-территориальном устройстве Новгородской области приняты в соответствии с постановлением Администрации Новгородской области «О внесении изменений в реестр административно-территориального устройства области» от 29 ноября 2012 г. № 784.

Для отображения современного использования территории муниципального района была использована информация кадастра объектов недвижимости на сентябрь 2014г., предоставленная Росреестром Российской Федерации по Боровичскому муниципальному району Новгородской области.

Перечень документов, использованный при подготовке Схемы территориального планирования Боровичского муниципального района

Таблица 1

|  |  | Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | документов |  | Реквизиты |  | Источник |  |
| п/п |  | территориального планирования |  | утверждения |  | информации |  |
| 1. |  | Документы территориального планирования Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема |  | Распоряжение |  | ФГИС ТП http://fgis.mmregion.r u/fgis |  |
|  |  | территориального |  | Правительства |  |  |  |
|  |  | планирования |  | Российской |  |  |  |
| 1.1. |  | Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  | Федерации от 13.08.2013 №1416-р |  |  |  |
|  |  | Схема |  | Распоряжение |  | ФГИС ТП http://fgis.mmregion.r u/fgis |  |
|  |  | территориального |  | Правительства |  |  |  |
|  |  | планирования |  | Российской |  |  |  |
|  |  | Российской Федерации |  | Федерации от |  |  |  |
|  |  | в области федерального |  | 19.03.2013 №384-р |  |  |  |
| 1.2. |  | транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема |  | Распоряжение |  | ФГИС ТП http://fgis.minregion.r u/fgis |  |
|  |  | территориального |  | Правительства |  |  |  |
| 1.3. |  | планирования Российской Федерации в области энергетики |  | Российской Федерации от 11.11.2013г. №2084-р |  |  |  |
|  |  | Схема |  | Распоряжение |  | ФГИС ТП http://fgis.minregion.r u/fgis |  |
|  |  | территориального |  | Правительства |  |  |  |
| 1.4. |  | планирования |  | Российской |  |  |  |
|  |  | Российской Федерации в области здравоохранения |  | Федерации от 28.12.2012г. №2607-р |  |  |  |
|  |  | Схема территориального Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013г. №247-р |  | ФГИС ТП http://fgis.minregion.r u/fgis |  |
| 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема |  | Постановление |  | ФГИС ТП http://fgis.mmregion.r u/fgis |  |  |
|  | территориального |  | Администрации |  |  |  |  |
| 2.1. | планирования Новгородской области |  | Новгородской области от 29.06.2012 №370г. (внесение изм. от 20.02.2015г. №56) |  |  |  |  |
| 2.2. | Схема территориального планирования Тверской области |  | Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 №806-пп. |  | ФГИС ТП http://fgis.mmregion.r u/fgis |  |  |
| 3. | Документы территориального планирования муниципальных районов имеющих общую границу с планируемой территорией |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема |  | Решение Думы |  |  |  | ФГИС ТП http://fgis.minregion.r u/fgis |
|  | территориального |  | Хвойнинского |  |  |  |  |
|  | планирования |  | муниципального |  |  |  |  |
| 3.1. | Хвойнинского муниципального района Новгородской области |  | района Новгородской области №146 от 12.09.2012г. |  |  |  |  |
|  | Схема |  | Решение думы |  |  |  | ФГИС ТП http://fgis.minregion.r u/fgis |
|  | территориального |  | Мошенского |  |  |  |  |
| 3.2. | планирования |  | муниципального |  |  |  |  |
|  | Мошенского муниципального района Новгородской области |  | района №106 от 03.11.2011г. |  |  |  |  |
|  | Схема |  | Решение думы |  |  |  | ФГИС ТП http://fgis.minregion.r u/fgis |
|  | территориального |  | Окуловского |  |  |  |  |
| 3.3. | планирования |  | муниципального |  |  |  |  |
|  | Окуловского муниципального района Новгородской области |  | района №187 от 26.12.2012г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Схема территориального планирования Любытинского муниципального района Новгородской области |  | Решение думы Любытинского муниципального района № 164 от 26.12.2012г. |  |  |  | ФГИС ТП http://fgis.minregion.r u/fgis |
| 4. | Планы и программы комплексного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Закон Новгородской области "О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года" |  |  |  |  |  | От 09.07.2012г. №100-ОЗ |
| 4.2. | Программа "Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 272 |
| 4.3. | Программа "Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 271 |
| 4.4. | Долгосрочная областная целевая программа "Развитие образования, науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы " |  |  |  |  |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 № 317 |
| 4.5. | Долгосрочная областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014-2016 годы " |  |  |  |  |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 № 320 |
| 4.6. | Областная целевая программа "Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года" |  |  |  |  |  | Постановление Администрации Новгородской области от 15 декабря 2009г. N 459 |
| 4.7. | Программа "Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года" |  |  |  |  |  | Постановление Администрации Новгородской области от 29.04.2013 №259 |
| 4.8. | Программа "Развитие культуры и туризма в Новгородской области (2014-2020 годы)" |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 318 |
| 4.9. | Программа "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы" |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 319 |
| 4.10. | Программа «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 – 2043 годы, на 2015год |  |  |  |  |  | Распоряжение Правительства Новгородской области от 30.12.2014г. №441-рг |
| 4.11. | Программа "Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 277 |
| 4.12. | Программа "Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 325 |
| 5. | Планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Стратегия социально-экономического развития Боровичского муниципального района до 2030 года |  |  |  |  |  | Постановление Администрации от 29.12.2011г. № 2666 |
| 5.2. | Концепция социально-экономического развития Боровичского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов (далее «Концепция 2014-2016») |  |  |  |  |  | Решение Думы от 19.12.2013г. № 283 |
| 5.3 | Концепция социально-экономического развития Боровичского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов (далее «Концепция 2016-2018») |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Инвестиционная стратегия развития Боровичского муниципального района до 2030 года |  |  |  |  |  | Постановление Администрации от 05.03.2014г. № 516 |
| 5.5. | Муниципальная программа «Развитие сельских территорий Боровичского муниципального района на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  | Постановление Администрации от 30.09.2013г. № 2117 |
| 5.6. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Боровичском муниципальном районе (2014-2020 годы)» (с внесением изм. Постановлением Администрации от 06.05.2014г. № 1229) |  |  |  |  |  | Постановление Администрации от 31.10.2013г. № 2376 |
| 5.7. | Муниципальная программа «Развитие сети дошкольного образования в Боровичском муниципальном районе на 2011-2013 годы» (с внесением изм. Постановлением Администрации от 16.09.2013г. №1970) |  |  |  |  |  | Постановление Администрации от 28.12.2010г. №2972 |
| 5.8. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы и до 2020 года» |  |  |  |  |  | Постановление Администрации от 24.12.2013г. №2831 |
| 5.9. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории города Боровичи (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |  | Постановление Администрация от 16.12.2013г. №2723 |
| 5.10. | Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах города Боровичи на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  | Постановление Администрации от 09.10.2014 №2713 |
| 5.11. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Боровичском муниципальном районе на 2014-2015 годы» |  |  |  |  |  | Постановление Администрации от 29.10.2013г. №2365 |
| 5.12. | Муниципальная программа «Развитие торговли в Боровичском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» |  |  |  |  |  | Постановление Администрации от 31.10.2013г. №2385 |
| 5.13. | Муниципальная программа «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах, расположенных на территории Боровичского муниципального района» |  |  |  |  |  | Постановление Администрации Боровичского муниципального района от 19.08.2014г. №2261 |
| 5.14. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Боровичи на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  | Постановление Администрации от 09.10.2014 №2711 |
| 5.15. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Боровичи на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  | Постановление Администрации от 18.12.2013 №2752 |

2. Общие сведения о Боровичском муниципальном районе.

2.1. Краткая характеристика муниципального образования Боровичский муниципальный район Новгородской области.

Боровичский район расположен в восточной части Новгородской области в 176 км от г. Великого Новгорода. Муниципальный район граничит: на севере-западе с Любытинским, на северо-востоке с Хвойнинским, на западе с Окуловским, на востоке с Мошенским на юге с Бологовским муниципальным районом Тверской области и на юго-востоке с Удомельским муниципальным районом Тверской области.

Площадь района – 315,5 тыс.кв.км.

Боровичский район  в существующих границах образован 12 января 1966 года, с районным центром которого является город Боровичи.

Численность постоянного (зарегистрированного) населения Боровичского муниципального района принята по данным Боровичского районного отдела государственной статистики на 01.01.2014 г. и составляет 67162 тыс. чел., в том числе: городское население – 52687 тыс. чел. и сельское – 14475 тыс. чел.

В состав муниципального района на основании областного закона от 22.12.2004 № 373-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Боровичского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений», входят 11 муниципальных образований: 1 городское поселение и 10 сельских поселений.

Таблица 2

| Муниципальное образование | Административный центр |
| --- | --- |
| Боровичское городское поселение | город Боровичи |
| Волокское сельское поселение | деревня Волок |
| Ёгольское сельское поселение | деревня Ёгла |
| Железковское сельское поселение | деревня Железково |
| Кончанско-Суворовское сельское поселение | село Кончанско-Суворовское |
| Опеченское сельское поселение | село Опеченский Посад |
| Прогресское сельское поселение | поселок Прогресс |
| Перёдское сельское поселение | деревня Перёдки |
| Сушанское сельское поселение | деревня Коегоща |
| Сушиловское сельское поселение | деревня Сушилово |
| Травковское сельское поселение | поселок Травково |

2.2. Историческая справка.

Люди в этих краях живут около 8 тыс. лет. Следы самых древних поселений относятся к 6 тыс. до н.э. Многочисленные языческие угро-финские племена жили первобытно-общинным строем.

Славяне же, утвердившиеся первоначально на оз. Ильмень (II-я пол. I тыс.н.э.) вскоре начали расселяться по берегам реки Мсты - реки, которая впадала в Ильмень у самого Новгорода. Ее многочисленные притоки представляли первые естественные для расселения дороги.

Боровичский погост впервые упоминается в писцовой книге 1495 года. Но всего в километре от него сохранились остатки городищ Бобровское и Сушанское. В окрестностях много славянских сопок и жальников.

Возможно, что несколько селений, стоявших невдалеке друг от друга, постепенно слились в одно крупное и положили начало Боровичам. Корень «бор» указывает, что селение строилось на «боровище» - холмах, поросших соснами.

В последней четверти XV века, когда Новгородские земли вошли в состав Московского государства, Боровический рядок быстро рос и развивался.

Весной 1703 года, когда Петр I заложил на Неве новую столицу, растущему городу потребовались провизия и всевозможные строительные материалы. Кратчайший путь, связывающий Волгу и Петербург проходил по Мсте. Но тут существовало значительное препятствие в виде Мстинских порогов. Петр сам не раз проходил по порогам и знал, что проводить суда по ним могут только опытные люди. Поэтому он освободил боровичских лоцманов от всех податей, возложив на них ответственность за сохранность грузов. По приказу Петра I было сооружено Вышневолоцкое водохранилище для подъема уровня воды на порогах.

В конце VIII века в городе кипела жизнь - работали три кирпичных завода, мельница, десятки мастерских по обслуживанию судоходства, 700 домов, 16 из которых - каменные. Но создание Мариинского водного пути и открытие в 1851 году железной дороги Петербург - Москва свели на нет значение Вышневолоцкой водной системы. Без работы остались все, кто занимался корабельным делом.

Выручило боровичан природное богатство - огнеупорные глины. В 1855 году был построен первый завод огнеупорного кирпича.

В начале-середине XX века в виду необходимости промышленности огнеупорного кирпича продолжалось развитие боровичских комбинатов. Так же в годы Великой Отечественной войны, не смотря на эвакуацию некоторых цехов, комбинат поставил отраслям оборонной промышленности 411 тыс. тонн кирпича.

Единственный город на Мсте – Боровичи. Статус был Пожалован Екатериной II в 1770 году. Согласно Указу Ее Императорского Величества, имеет герб в виде щита, разделенного вертикальной чертой на две части: слева на голубом фоне золотое солнце, справа на серебряном поле – окованный железом, деревянный руль – символ славы местных лоцманов. Сегодня Боровичи – это город, сохранивший подлинную атмосферу купеческо-мещанского уездного города XIX века, и в то же время современный индустриальный центр.

История Боровичского края связана с именем великого русского полководца А.В. Суворова, родовое имение которого находится в 35 км от города в селе Кончанское. Уроженцем Боровичского уезда был и знаменитый путешественник Н.Н. Миклухо-Маклай.
Привлекательность Боровичской земли, ее отзывчивых и гостеприимных хозяев, нашли отражение в книгах В. Бианки, В. Шишкова, картинах художника Н.К. Рериха, произведениях композитора А. Лядова.

Визитной карточкой города является металлический арочный мост, построенный в 1905 году по проекту русского инженера и ученого Н.А.Белелюбского, соединяющий Торговую и Спасскую стороны.

В настоящее время Боровичи - второй после Великого Новгорода промышленный центр области. А так же прекрасное место отдыха - как активного, так и познавательного.

3. Комплексный градостроительный анализ территории.

3.1. Природные условия и ресурсы.

Рельеф

Поверхность Русской равнины в пределах Боровичского имеет пологоволнистый характер. Его территория относится к одной из двух геоморфологических частей, а именно – к Валдайской возвышенности. Она представлена типичным ландшафтом конечных морен и характеризуется сильной расчленённостью рельефа. Здесь он холмисто-грядовый, сильно выраженный.

Валдайская возвышенность – является одним из красивейших мест Восточно - Европейской равнины. Здесь, на трерритории Боровичского района, её отроги достигают высоты около 100-150 м. Абсолютные отметки высот в районе колеблются от 56 м (урез воды р.Мста в районе д.Малиновец) до 197 м (моренная гряда в Кончанско-Суворовском сельском поселении, в районе оз. Подмаренье).

Несколько отличается рельеф в пределах Мстинской впадины, к которой относится центральная часть района. Она разделяет Валдайскую гряду на северный и южный участки и представляет собой широкую древнюю долину р.Мсты с рядом высоких террас, выстланную водно-ледниковыми и древнеаллювиальными песками и супесями, а в западной части – озёрно-ледниковыми глинами. Склоны в Приморской полосе отличаются значительной эродированностью и сильно рассечены долинами ручьёв и речек, являющихся притоками Мсты. Поэтому эта часть района хорошо дренирована.

Для рельефа района наиболее характерны моренные отложения в форме холмов. Крупные моренные холмы имеют относительные высоты 50 - 60 м, средние - 10 - 30 м, мелкие - 5 -10 м. Иногда среди холмистого моренного рельефа встречаются сравнительно плоские участки, сложенные валунными суглинками. Это моренные равнины. В Боровичском районе они преобладают в междуречьях и на низменных участках территории и понижениях. В основном это восточная часть района.

Моренный рельеф лучше всего сохранился на западной, северо-западной и центральной частях Боровичского района, в пределах отрогов Валдайской возвышенности.

Нередко встречаются длинные крутосклонные гряды, сложенные песками и гравием, - озы. В народе их иногда называют хребтами. По внешнему виду озы напоминают железнодорожные насыпи. Они сформировались в результате заполнения трещин во льду отложениями водных потоков.

Среди моренных холмов, камов и озов встречаются многочисленные понижения, некоторые из которых заняты озерами.

Климат

Климат района, как и всей Новгородской области, умеренно-континентальный, близкий к морскому. Его характеризуют избыточное увлажнение, нежаркое короткое лето, теплая продолжительная осень, мягкая зима и прохладная затяжная весна.

Приход суммарной солнечной радиации составляет 72-75ккал/см2 в год. Радиационный баланс достигает 32ккал/см2 в год.

Самый холодный месяц зимы – январь, его средняя температура -90С. Абсолютный минимум достигает -540, но такие температуры бывают редко. Морозы до 35-400 встречаются один раз в 4 года. Период устойчивых морозов длится 3,5 месяца с конца ноября до середины марта. Довольно часты потепления, нередко доходящие до оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега.

Средняя температура июля, самого теплого месяца, 17,40. Абсолютный максимум 350. Безморозный период продолжается 125 дней, с середины мая до второй половины сентября. Период активной вегетации растений более 4-х месяцев.

Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 553мм осадков, в теплый период – 70% от общей суммы. Максимум осадков отмечается в июле, минимум в феврале-марте. В течение всего года осадки преимущественно связаны с циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые дожди, сопровождающиеся грозами.

Устойчивый снежный покров сохраняется в среднем 5 месяцев с начала декабря до начала апреля. К концу зимы мощность снежного покрова в открытых местах достигает 30см, а в защищенных 50-80см.

Характерным для ветрового режима города является преобладание в течение всего года юго-восточных, западных и юго-западных ветров. Годовой ход преобладающих ветров слабо выражен. Средние скорости ветра также мало изменяются в течение всего года, среднегодовая скорость ветра 3,3м/сек. Сильные ветры со скоростью 15м/сек и более очень редки.

Представленная краткая климатическая характеристика позволяет сделать следующие выводы относительно использования данной территории:

Для строительства:

Согласно климатическому районированию планировочная территория входит в зону, характеризуемую как благоприятную. Ограничивающим факторами могут являтся:

- проявление поздних весенних и ранних осенних заморозков;

- обилие снега и возможные метели и др.

Это может усложнять организацию строительства и удорожать его.

Для сельского хозяйства:

- количество тепла и влаги вполне достаточно для возделывания озимых, яровых и крупяных культур, многолетних трав, овощей.

Условия перезимовки озимых культур и многолетних трав в районе благоприятные.

Для организации отдыха:

- в климатическом отношении область благоприятна для обеспечения населения всеми видами отдыха.

Геология

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие отложения верхнего девона, нижнего карбоната и четвертичные.

Отложения верхнего девона в основном представлены пестро-цветными глинами, подчиненное значение имеют пески, песчаники, доломиты, мергели и известняки. Максимальная вскрытая мощность отложений достигает 125м.

На контакте между верхнедевонскими отложениями и отложениями нижнего карбона залегает переходная толща глин, глинистых доломитов и мергелей, мощностью 25-40м. Максимальная вскрытая мощность отложений достигает 125м.

На контакте между верхнедевонскими отложениями и отложениями нижнего карбона залегает переходная толща глин, глинистых доломитов и мергелей, мощностью 25-40м.

Отложения нижнего карбона представлены в районе турнейским и визейским ярусами. Турнейский ярус представлен пластичными восковидными глинами с редкими прослоями песчаников и мергелей, мощность пород 9-15м. Визейский ярус представлен песчано-глинистой толщей, в которой имеются пласты бурого угля и толщей огнеупорных глин. Мощность всей толщи достигает 12-28м.

Верхняя часть видейского яруса представляет собой известняковую толщу, сложенную известняками с прослоями песчано-глинистых пород, мощность отложений 25-30м. Известняки обнажаются на правом высоком склоне долины р.Мсты и по берегам рек Вельгия и Круппа.

Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение и представлены:

- Подморенными флювиоглянциальными образованиями – песками и галечниками, иногда с линзами суглинков. Мощность пород не превышает 2-5м, а в депрессиях достигает 15-25м;

- Моренными отложениями (нижняя толща)  - валунными суглинками и  глинами. Мощность моренных отложений изменяется в пределах от 2 до 37м.

- Озерно-флювиоглянциальными образованиями, развитыми в пределах древних дель и заидровой равнины. Эти образования представлены разнозернистыми песками с прослоями и линзами суглинков, глин и гравийно-галечного материала. Мощность этих отложений изменяется от 1 до 20м.

- Озерно-ледниковыми образованиями (верхняя морена), которые распространены в южной части рассматриваемой территории, они залегают на озерно-флювиоглянциальных отложениях и представлены валунными суглинками и глинами, мощностью 2-5м.

Современные четвертичные отложения представлены аллювием и болотными образованиями. Аллювиальные отложения слагают русла рек, пойменную и надпойменные террасы.

Русла рек и пойма сложены песчано-гравийно-галечниковыми образованиями с прослоями и линзами суглинков и ила.

Торф имеет локальное распространение, его мощность не превышает 1,5см.

Гидрография

По Валдайской возвышенности проходит главный водораздел Восточно - Европейской равнины, с которого реки несут свои воды на юг и на север.

Среди моренных холмов, камов и озов встречаются многочисленные понижения, некоторые из которых заняты озерами. Эти озера имеют живописные берега, изрезанные мысами и заливами (Пирос, Пелено, Шерегодра, Люто, Сухое, Боровское, Лимандрово и другие). Часто встречаются длинные, узкие озера, расположенные в древних, доледниковых ложбинах. Некоторые озера образовались на месте растаявших глыб неподвижного льда (в основно-небольшие озёра). Многие озера соединены друг с другом узкими протоками, образуя озерно-речные системы, например озера в истоках рек Увери (Пелено-Люто-Шерегодра-Ситное-Ямное-Коробожа (Мошенской район)).

В западной и южных частях Боровичского района широко распространены карстовые формы рельефа, представленные воронками, ямами, небольшими пещерами, сухими долинами рек.

Основной водной артерией Боровичского района является река Мста. Общая протяженность р.Мсты в пределах Боровичского района составляет 102,9 км. На территории Боровичского района она протекает с юго-востока на северо-запад до д. Волок, затем меняет своё направление течения на западное.

Густота речной сети в районе неравномерна. Наиболее крупные притоки р. Мсты: р. Вельгия, р.Круппа, р.Уверь, р.Удино, р.Шегрино, р.Быстрица, р.Сьежа, р.Верегжа, р.Ситница, р.Волжанка, р. Валдайка, р.Жужилка.

Боровичский район приурочен к северо-западной окраине Московского артезианского бассейна. Подземные воды на рассматриваемой территории приурочены к коренным породам и четвертичным отложениям.

Глубина залегания подземных вод колеблется в пределах 0,0-0,2м (в районе флювиогляциальной равнины) и более 2,0м (в пределах моренной равнины). Подземные воды четвертичных отложений подвергаются загрязнению, в целях водоснабжения не используются.

Подземные воды приурочены к известнякам и песчаникам, залегающим в глинистой толще.

Также, в пределах Боровичского района имеются источники минеральных вод в районе д.Сушилово (МО Сушиловское сельское поселение).

Почвы

Материнскими породами на территории района являются суглинки и глины, супеси и пески. Если недалеко от материнских пород расположены известняки, то материнские породы богаты кальцием, на них формируются плодородные почвы.

В зависимости от условий генезиса и мощности плодородного слоя в Боровичском районе можно выделить следующие типы и подтипы почв:

- Среднеподзолистые;

- Поверхноподзолистые;

- Подзолы железистые в сочетании с торфяно-болотными;

- Дерново-сильноподзолистые;

- Дерново-среднеподзолистые;

- Дерново-слабоподзолистые;

- Дерново-подзолистые-глееватые;

- Болотные.

Среднеподзолистые почвы занимают в основном юго-восточную (правобережье р.Мсты в Опеченском сельском поселении) и западную (большая часть территории Сушиловского и Сушанского сельских поселений) части Боровичского района. Менее развитые поверхностно-подзолистые - занимают локальные участки центральной и северо-восточной части района (большая часть Перёдского сельского поселения).

Наиболее развитые дерново-сильноподзолистые почвы получили развитие в Железковском сельском поселении; дерново-подзолисто-глееватые – в северо-западной части района (Волокском сельском поселении). Дерново-среднеподзолистые почвы расположены в центральных и восточных частях района (Ёгольское, Перёдское, Прогресское сельские поселения), а также в западной части - вдоль реки Мсты, в Сушанском и Волокском сельских поселениях. Маломощные дерново-слабоподзолистые - занимают преимущественно окраинные части района (Кончанско-Суворовское, Травковское, Сушиловское сельские поселения).

Болотные почвы занимают локальные ареалы в межхолмных понижениях: на востоке – в районе оз.Лимандрово, северо-востоке – в районе оз.Брусничного и оз.Чёрного; на юге-востоке – в районе оз.Шабодро и р.Волжанка; на юге – в районе оз.Медведько. После осушения и внесения удобрений почвы низинных болот становятся плодородными.

Подзолы железистые в сочетании с торфяно-болотными – занимают южную часть района (левобережье реки Мсты в Опеченском сельском поселении).

Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в Боровичском районе имеют осадочное происхождение. Это объясняется особенностями геологического строения территории. Наибольшее промышленное значение имеют огнеупорные глины, известняки, кварцевые пески, торф, бурый уголь.

Месторождения огнеупорных глин в Боровичском районе сосредоточены в достаточно большом количестве, где пласты этого ценного сырья чередуются с маломощными пластами бурого угля, не имеющими промышленного значения.

Месторождения огнеупорных глин в Боровичском районе

Таблица 3

| № п/п | Наименование месторождения и его местонахождение | Вид сырья и его назначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Усть-Брынкино, 3 км к юго-востоку от г.Боровичи | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 2 | Пролетарий (Междуречье) 5 км восточнее г.Боровичи | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 3 | Шиботовское 3 км к юго-востоку от г.Боровичи | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 4 | Волгинское 9 км к северу от г.Боровичи | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 5 | Витцы 2,5-3 км к югу от ст.Боровичей | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 6 | Малиновецкое 1 км к северо-востоку от ж/д разъезда Трубец, 3,5 км к северо-западу от г.Боровичи | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 7 | Хоромы 5 км к западу от г.Борович | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 8 | Райцкое 20 км к северу от г.Боровичи | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |
| 9 | Мишинское 24 км к северо-западу от г.Боровичи | Огнеупорные глины для металлургической промышленности |

Помимо месторождений огнеупорных глин в Боровичском районе имеются месторождения торфа.

Наиболее крупное месторождение торфа Боровичского района находится около поселка Тухун (Перёдское сельское поселение).

Песок, гравий, глины, валунный материал широко распространены в пределах Боровичского района. Эти материалы широко используются при строительных работах, сооружении дорог.

В районе имеются 3 месторождения кирпично-черепичных глин для производства кирпича, а также 3 месторождения кварцовых песков. Наиболее крупные крипично-черепичные – это: «Боровичское» (расположено в 1 км к юго-востоку от г.Боровичи – МО городское поселение город Боровичи) и «Потерпелецкое» (расположено в 3 км северо-западнее от ж/д станции Боровичи – МО городское поселение город Боровичи) месторождения, из песчаных – «Петуховское» (25 км к востоку от г.Боровичей). На этих месторождениях работают ЗАО «Боровичский комбинат строительных материалов» и ООО «Завод силикатного кирпича».

Ниже в таблице 4 и таблице 5 приведены основные кирпично-черепичные месторождения и месторождения валунно-гравийно-песчаного материала.

Кирпично-черепичные глины

Таблица 4

| № п/п | Наименование месторождения и его местонахождение | Вид сырья и его назначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Боровичское - 1 км к юго-востоку от г.Боровичи | Глины для производства кирпича м «1525», пригодны для производства кирпича по ГОСТу 9759-65, мощность полезной толщи 4,2-5,5 м |
| 2 | Потерпелицкое - 3 км северо-западнее от ж/д станции Боровичи | Глины для кирпича м «75», «100». Мощность полезной толщи 6,08 м. |
| 3 | Травковское - 16,5 км на юго-запад от г.Боровичи | Суглинки для производства кирпича нестандартного |
| 4 | «Боровичское» участок «Юго-Восточный» - юго-восточная окраина г.Боровичи | Глины |
| 5 | «Малиновец» - 35 км на северо-запад от г.Боровичи | Вторичные каолины |
| 6 | «Окладнево» - 29 км на сквро-запад от г.Боровичи | Вторичные каолины |
| 7 | «Шиботово» - 8 км на юго-восток от г.Боровичи | Вторичные каолины |

Валунно-гравийно-песчаный материал

Таблица 5

| Название месторождения и его местонахождение | Вид сырья и его назначение | Запасы по категориям | Применение и сведения об эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| Петуховское 25км к В от г.Боровичи | Песчано-гравийный материал. Мощность полезной толщи 5,43м | А+В+С1 – 1258 | Месторождение эксплуатируется |
| Крупское 15км к ЮЗ от ст.Боровичи | Песчано-гравийный материал. Мощность полезной толщи 5,43м | А+В+С1 – 3253 С2-2104 | Месторождение разведано в 1975-79гг для Боровичского завода ЖБИ, подготовлено к эксплуатации |
| Юринское у дер.Юрино в 10км СВ г.Боровичи | Песчано-гравийный материал. Мощность полезной толщи 3,0 м | С1-1512 | Не намечается к освоению |
| Сивельба – 7 км СВ г.Боровичи | Пески для бетона и силикатных изделий | В+С1 - 6524 С2 - 11606 | Эксплуатируется |
| «Петуховское» Боровичский район, 2,5 км на юго-восток от д.Петухово | Песчано-гравийная смесь, площадью 0,1940 кв.м. | Р1-1,2-1,4 млн.куб.м | Планируется |
| «Петухово» участок «Южный-1» Боровичский района, 3,6 км на юг от д.Петухово | песок |  | Планируется |
| «Петухово» участок «Южный-3», Боровичский район, 4,5 км на юг от д.Петухово | Песчано-гравийная смесь |  | Планируется |
| «Петуховское» участок «Плужино», Боровичский район, 15 км на восток от г.Боровичи | Песчано-гравийная смесь |  | Планируется |
| «Петуховское» участок «Плужино-1», Боровичский район, 3,6 км на юго-восток от д.Петухово | Песчано-гравийная смесь |  | Планируется |
| «Сутоки-3», Боровичский район, 0,5 км на юго-запад от д.Сутоко-Рядок | Песок, площадь 0,0104 кв.км | Р3-60 тыс.куб.м | Планируется |
| «Сутоки», Боровичский район, 1 км на юго-запад от д.Сутоки | песок |  | Планируется |
| «Коровкино-2», Боровичский район, 2,1 км на восток от д.Коровкино и 13 км на северо-восток от г.Боровичи | Песчано-гравийная смесь |  | Планируется |
| «Круппское», Боровичский район, 5 км на юго-восток от ж/д ст.Травково | песок |  | Планируется |

На территории Боровичского района имеется источник минеральных вод, обладающий лечебными свойствами. Источник расположен в Сушиловском сельском поселении возле д.Сушилово. Целебная вода источника содержит хлор, натрий, кальций.

В настоящее время полезные ископаемые района недостаточно изучены, поэтому необходимо провести дополнительные работы по их уточнению.

Растительный и животный мир

Боровичский район расположен в лесной зоне, которая делится на две подзоны - тайги и смешанных лесов. Граница между тайгой и смешанными лесами выражена не резко. Она проходит приблизительно по реке Мcте. Хвойные леса постепенно, по мере увеличения тепла к югу, сменяются смешанными.

В целом, в Новгородской области нуждаются в охране более 200 видов растений. 15 из них являются неприкосновенными: венерин башмачок, кувшинка белая, лунник многолетний, ятрышники и др. Запрещено собирать также первоцветы: ветреницу, медуницу лекарственную, печеночницу, гусиный лук. Из цветущих летом охраняемыми растениями являются: ландыш, купальница, кубышка желтая, шпажник (гладиолус), ирисы, колокольчики с крупными цветами, плауны, папоротник страусовое перо и др. Эти растения нельзя собирать для гербария, букетов и как лекарственное сырье.

Среди лесных обитателей, живущих на деревьях, примечательны белка и куница. Хищный зверек куница, наряду с растительной пищей, питается мелкими грызунами и птицами.

Животный мир водоемов и болот разнообразен. Из млекопитающих распространены выдра и норка, имеющие ценный мех. В 1952 году в Новгородскую область были завезены бобры. Первоначально бобрами заселялись водоемы Маловишерского, Крестецкого, Валдайского и Боровичского районов. В настоящее время бобры расселились почти по всей территории области. Преобладает европейский бурый бобр. Хорошо прижилась ондатра, завезенная в область в 1949 году. Из птиц большинство составляют водоплавающие - утки разных видов и гуси. В болотах водятся кулики (бекасы, кроншнепы), журавли, в поймах рек - чибисы. Во влажных местах живут также гадюки, ужи, живородящие ящерицы, травяные лягушки.

В озерах и реках района много разнообразной рыбы. Распространены лещ, окунь, щука, сопа, язь, ерш, налим. Особенно богато рыбой озёра Боровичского района. В быстрых порожистых реках Валдайской возвышенности водится форель. В некоторых водоемах расплодились привезенные из других районов России сиг, нельма, рипус, угорь. В прудах и озерах искусственно разводят карпа.

В местах заселенных - в городах и больших поселках - животный мир представлен в основном птицами. В городских садах и парках живут грачи, скворцы, галки, ласточки, воробьи, сизые голуби.

Животный мир Боровичского района нуждается в повседневной охране. Для этих целей создаются  местные охотничьи заказники, в которых регулируется охота.

Лесные ресурсы

Боровичский район расположена в лесной зоне, которая делится на две подзоны-тайги и смешанных лесов. Граница между тайгой и смешанными лесами выражена не резко. Она проходит приблизительно по реке Мcте. Хвойные леса постепенно, по мере увеличения тепла к югу, сменяются смешанными. В подзоне тайги хвойные леса чередуются с мелколиственными. Боровичский район находится в пределах южной тайги. Здесь наряду с хвойными и мелколиственными породами имеется небольшая примесь широколиственных пород.

Леса занимают основную часть района и выполняют водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные, специальные, эксплуатационные функции. Леса так же выполняют очень экологическую функцию и являются одним из главных элементом экологического каркаса. Лесопокрытая площадь составляет около 62% территории Боровичского района или 212476 га.

Представлены они большей частью мелколиственными породами, возникшими на месте ранее вырубленных хвойных. Вокруг города Боровичи располагается обширная зелёная зона (территория за пределами городской черты, занятая лесами, лесопарками и другими озеленёнными территориями, выполняющая защитные, санитарно-гигиенические функции и является местом отдыха населения (ГОСТ 28329-89)).

В результате хозяйственной деятельности человека площадь лесов в районе за последнее время сократилась.

Леса на территории Боровичского района представлены разными типами:

- Еловые долгомошные и сфагновые леса;

- Еловые зеленомошные леса;

- Сосновые зеленомошные и лишайниковые леса (частично на месте еловых лесов);

- Сосновые долгомошные и сфагновые заболоченные леса;

- Сочетание зеленомошных, долгомошных и сфагновых сосновых лесов;

- Берёзовые и сосново-берёзовые травяно-кустарничковые леса (на месте сосновых зеленомошных лесов);

- Сельскохозяйственные земли (пашни, залежи, кустарники);

- Сельскохозяйственные земли (пашни, залежи, кустарники)(на месте еловых сложных лесов);

- Сельскохозяйственные земли (пашни, залежи, кустарники)(на месте еловых зелёномошных лесов);

- Берёзовые и берёзово-осиновые травяно-кустарничковые леса;

- Болота.

Распределение лесов лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов основано на положениях Лесного кодекса Российской Федерации и приказе Рослесхоза от  19.12.2007 № 498 «Об отнесении лесов  к защитным, эксплуатационным и резервным лесам»,  приказе Министерства Природных Ресурсов №13 от 22.01.2008 и приказе Рослесхоза от 20.03.2008 №84 «Об отнесении лесов к защитным,  эксплуатационным и резервным лесам».

Ареалы еловых зелёномошных лесов хорошо сохранились в восточных и северных частях района (Кончанско-Суворовское, Перёдское сельские поселения). В западной и юго – западной возвышенных частях Боровичского района (более холодной части подзоны тайги) лучше сохранились еловые долгомощные и сфагновые леса (Травковское сельское поселение). Ареалы еловых зелёномошных лесов хорошо сохранились в восточных и северных участках района (Кончанско-Суворовское, Перёдское сельские поселения). Ельники - долгомощники занимают более влажные и оподзоленные почвы района. Сфагновые ельники растут на заболоченных почвах.

Сосновые леса лучше сохранились в западных, северных и южных участках района, где они по площади превосходят еловые.

Крупные массивы не заболоченных зеленомощных сосняков имеются в западных, северных и юго-восточных частях района (Сушиловском, Кончанско-Суворовском, Опеченском сельских поселениях). Сосняки - зеленомощники занимают склоны холмов и дренированные песчаные равнины. Сосняки - долгомощники растут на избыточно увлажненных почвах, где условия для произрастания сосны хуже. Такие леса имеются западных и южных частях Боровичского района, возникшие, как правило, на месте еловых лесов. Сфагновые сосняки занимают плоские слабодренированные заболоченные пространства. В основном это небольшие ареалы на севере района в Кончанско-Суворовском сельском поселении, и юго-юго-восточной части – Опеченское сельское поселение.

По долинам рек встречается и в подзоне тайги. Дубовые рощи сохранились в долинах Мсты и её притоков, на южных склонах Валдайской гряды.

4. Особо охраняемые природные территории. Объекты культурного наследия.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии с ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

На территории Боровичского муниципального района Новгородской области расположен 21 памятник природы регионального значения и части 2 государственных природных заказников регионального значения.

Государственные природные заказники регионального значения.

- Государственный природный заказник регионального значения "Перелучский" (часть);

- Государственный природный заказник регионального значения "Карстовые озера" (часть, 4 кластера: «Озеро Люто», «Озеро Шерегодро», «Озеро Сухое» и «Озеро Боровское»).

Памятники природы регионального значения.

- Памятники природы регионального значения «Абросимовский бор»

- Памятники природы регионального значения «Бобровские горы»

- Памятники природы регионального значения «Ботанико-геологический памятник - "Волгино"»

- Памятники природы регионального значения «Водно-ландшафтный памятник "Озеро Пирос"»

- Памятники природы регионального значения «Водопад на реке Чалпа»

- Памятник природ регионального значения «Водопад устья речки Понеретки»

- Памятники природы регионального значения «Дендрологический парк в селе Опеченский Посад»

- Памятники природы регионального значения «Источник Святынька»

- Памятники природы регионального значения «Карстовая река Серебрянка»

- Памятники природы регионального значения «Карстовые озёра Кривое, Белое, Грязное»

- Памятники природы регионального значения «Озеро Брусничное»

- Памятники природы регионального значения «Плужинская озовая гряда»

- Памятники природы регионального значения «Родник Ключок»

- Памятники природы регионального значения «Ручей Вьюн с примыкающим левобережьем реки Круппа»

- Памятники природы регионального значения «Сосна балканская (румелийская)»

- Памятники природы регионального значения «Урочище София с карстовым водоемом».

- Памятник природы местного значения «Дубовая роща в д. Дубки»

- Памятник природы местного значения «"Карстовая воронка" д. Марьинское»

- Памятник природы местного значения «Лесное урочище "Кедрачи"»

- Памятник природы местного значения «Сибирский кедр у д. Шегрино»

- Памятник природы местного значения «"Ясеневая роща" д. Марьинское»

Их основные характеристики представлены в таблице 6.

Особо охраняемые природные территории.

Таблица 6

| № п/п | Наименование ООПТ, профиль | Вид (профиль) | Площадь, га | Цель создания | Режим охраны и использования устанавливается: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственный природный заказник регионального значения "Перелучский" (часть) | Комплексный (ландшафтный), биологический (ботанический и зоологический), гидрологический (болотный и озёрный) | 6681,5 | Сохранение уникальных природных комплексов озера Болонье, пойменных лугов и примыкающих сосновых боров на холмах, мест гнездования и массовых стоянок водоплавающих и околоводных птиц, мест обитания редких видов растений и животных | Постановление Администрации Новгородской области от 21.12.2012 №865 "О государственном природном заказнике регионального значения "Перелучский". |
| 2. | Государственный природный заказник регионального значения "Карстовые озера" (часть, 4 кластера: «Озеро Люто», «Озеро Шерегодро», «Озеро Сухое» и «Озеро Боровское»). | Комплексный (ландшафтный), гидрологический, геологический, биологический | - | Охрана и использование уязвимых карстовых ландшафтов: гидрогеологических систем карстовых озер, динамичных геоморфологических форм рельефа, водоохраной функции лесных биоценозов, а также сохранение биологического разнообразия, объектов культурного наследия и регулирования рекреационн-туристкого использования карстовых ландшафтов | Постановление Администрации Новгородской области от 29.12.2012 №889 "О государственном природном заказнике регионального значения "Карстовые озера" |
| 3. | Памятники природы регионального значения «Абросимовский бор» | Комплексный (ландшафтный) | 46 | Сохранения природного комплекса старого соснового бора «Абросимовский» | Постановление Новгородской областной Думы от 29.07.1996 №409-ОД "Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Марёвском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах" |
| 4. | Памятники природы регионального значения «Бобровские горы» | ##### Геологический (геоморфологический) | 212,5 | Сохранение Бобровских гор - типичного комплекса четвертичных отложений, вскрытого на полную мощность рекой Мстой, прорезающей один из трех сближенных холмов-камов | - Постановление Новгородской областной Думы от 29.07.1996 №409-ОД "Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Марёвском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах" |
| 5. | Памятники природы регионального значения «Ботанико-геологический памятник - "Волгино"» | ##### Комплексный (ландшафтный) | 43,7 | Сохранение природного комплекса | Распоряжение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета депутатов трудящихся от 23.09.1977 №631-р "Об охране диких животных и растений, находящихся на территории области" |
| 6. | Памятники природы регионального значения «Водно-ландшафтный памятник "Озеро Пирос"» | ##### Комплексный (ландшафтный) | 800 | Сохранение и восстановление природных комплексов озера Пирос | Распоряжение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета депутатов трудящихся от 23.09.1977 №631-р "Об охране диких животных и растений, находящихся на территории области" |
| 7. | Памятники природы регионального значения «Водопад на реке Чалпа» | ##### Гидрологический | 13 | Сохранение природного комплекса уникального ландшафта каньона реки Чалпы | Постановление Новгородской областной Думы от 29.07.1996 №409-ОД "Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Марёвском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах" |
| 8. | Памятник природ регионального значения «Водопад устья речки Понеретки» | ##### Комплексный (ландшафтный) | - | Сохранение природного комплекса двух устьев карстовой реки Понеретки | Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета депутатов трудящихся от 28.10.1974 №610 "О признании водных объектов памятниками природы и культуры в Новгородской области" |
| 9. | Памятники природы регионального значения «Дендрологический парк в селе Опеченский Посад» | ##### Биологический (ботанический) | 0,18 | Сохранение дендропарка в с. Опеченский Посад на берегу р. Мсты. | Постановление Новгородской областной Думы от 27.09.1995 №250-ОД "Об объявлении дендрологического парка в с. Опеченский Посад Боровичского района памятником природы регионального значения" |
| 10. | Памятники природы регионального значения «Источник Святынька» | ##### Гидрологический | Объект точечный, ширина охранной зоны 100 м | Сохранение крупного родника культового назначения | Постановление Новгородской областной Думы от 29.07.1996 №409-ОД "Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Марёвском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах" |
| 11. | Памятники природы регионального значения «Карстовая река Серебрянка» | ##### Комплексный (ландшафтный) | 22 | Сохранение карстового комплекса – сухого русла и истока-выхода на дневную поверхность подземной реки Серебрянки в виде очень мощного карстового родника | Постановление Новгородской областной Думы от 29.07.1996 №409-ОД "Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Марёвском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах" |
| 12. | Памятники природы регионального значения «Карстовые озёра Кривое, Белое, Грязное» | ##### Комплексный (ландшафтный) | 112,5 | Сохранение и восстановление природных комплексов трех небольших карстовых озер редко уходящих, в малопосещаемом лесном массиве | Постановление Новгородской областной Думы от 29.07.1996 №409-ОД "Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Марёвском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах" |
| 13. | Памятники природы регионального значения «Озеро Брусничное» | ##### Комплексный (ландшафтный) | 110,5 | Сохранение уникального природный комплекса, где на небольшой территории сочетаются болото с разнообразными карстовыми явлениями (озерами и воронками) и сухие боры на холмисто-грядовом рельефе. | Постановление Новгородской областной Думы от 29.07.1996 №409-ОД "Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Марёвском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах" |
| 14. | Памятники природы регионального значения «Плужинская озовая гряда» | ##### Геологический (геоморфологический) | - | Сохранение и восстановление остатка крупнейшей озовой гряды | Постановление Новгородской областной Думы от 29.07.1996 №409-ОД "Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Марёвском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах" |
| 15. | Памятники природы регионального значения «Родник Ключок» | ##### Гидрологический | 6,1 | Сохранение одного из истоков реки Вельгии - озера Ключок, образованного крупным напорным ключом в карстовой воронке | Постановление Новгородской областной Думы от 29.07.1996 №409-ОД "Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Марёвском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах" |
| 16. | Памятники природы регионального значения «Ручей Вьюн с примыкающим левобережьем реки Круппа» | ##### Геологический (стратиграфический, палеонтологический, палеогеографический), геоморфологический | 7 | Сохранение обнажения коренных пород в нижней части ручья и вдоль берега реки Круппы нижнекаменноугольного отдела | Постановление Новгородской областной Думы от 29.07.1996 №409-ОД "Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Марёвском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах" |
| 17. | Памятники природы регионального значения «Сосна балканская (румелийская)» | ##### Биологический (ботанический) | Точечный объект, ширина охранной зоны - 50 метров | Сохранение очень редкого в условиях Северо-Запада вида-интродуцента сосны балканской | Постановление Новгородской областной Думы от 29.07.1996 №409-ОД "Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Марёвском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах" |
| 18. | Памятники природы регионального значения «Урочище София с карстовым водоемом». | ##### Гидрологический, комплексный ландшафтный | 15,6 | Сохранение природного комплекса живописного урочища, включающего совокупность мощных карстовых ключей | Постановление Новгородской областной Думы от 29.07.1996 №409-ОД "Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Марёвском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах" |
| 19. | Памятник природы местного значения «Дубовая роща в д. Дубки» | ##### Комплексный (ландшафтный) | 50 | Охрана водораздельных дубовых лесов семенного происхождения паркового типа | Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 18.01.1991 №30 "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения" |
| 20. | Памятник природы местного значения «"Карстовая воронка" д. Марьинское» | ##### Геологический (геоморфологический) | - | Сохранение ландшафта у д. Марьинское, насыщенного разнообразными проявлениями карста в известняках серпуховской свиты (нижний карбон) | Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 18.01.1991 №30 "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения" |
| 21. | Памятник природы местного значения «Лесное урочище "Кедрачи"» | ##### Биологический (ботанический) | точечный | Сохранение группы из 11 экземпляров кедра сибирского – ценной лесной породы | Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 18.01.1991 №30 "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения" |
| 22. | Памятник природы местного значения «Сибирский кедр у д. Шегрино» | ##### Биологический (ботанический) | Точечный | Сохранение искусственных насаждений (группы из 4 экземпляров) кедра сибирского – ценной лесной породы | Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 18.01.1991 №30 "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения" |
| 23. | Памятник природы местного значения «"Ясеневая роща" д. Марьинское» | ##### Биологический (ботанический) | - | Сохранение ясеневой рощи у д. Марьинское, произрастающей в типичном карстовом ландшафте. | Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 18.01.1991 №30 "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения" |

На территории Ёгольского сельского поселения планируется создание природного парка «Горная Мста».

Цели создания:

- обеспечить эффективное использование рекреационных, познавательных и научных ресурсов;

- сохранить устойчивость и основные качества уникального природно-культурного ландшафта Горной Мсты.

«Горная Мста» является ключевой средообразующей природной территорией, эталоном ландшафта Мстинской впадины, с множеством уникальных геологических и гидрологических объектов, богатой своеобразной флорой и местообитанием редких видов организмов.

«Горная Мста» это исторически значимый культурный ландшафт, территория древнего освоения, насыщенный разнообразными памятниками культурного наследия.

«Горная Мста» - развивающаяся и перспективная зона туризма, обладающая уникальными и широкими возможностями – природными, культурными, информационными.

### Объекты культурного наследия

Единственный город на Мсте – Боровичи. Статус был Пожалован Екатериной II в 1770 году. Согласно Указу Ее Императорского Величества, имеет герб в виде щита, разделенного вертикальной чертой на две части: слева на голубом фоне золотое солнце, справа на серебряном поле – окованный железом, деревянный руль – символ славы местных лоцманов. Сегодня Боровичи – это город, сохранивший подлинную атмосферу купеческо-мещанского уездного города XIX века, и в то же время современный индустриальный центр.

В 1990 году в список исторических населенных мест Российской Федерации были включены: город Боровичи и села Боровичского района (Волок, Кончанско-Суворовское, Опеченский Посад, Перёдки), - это – 146 памятников археологии (в том числе, неолитического и каменного века), 253 памятника градостроительства и архитектуры, 31 памятник истории, 1 памятник монументального искусства.

К наиболее интересным архитектурным памятникам города относятся: бывший Троицкий собор (арх. М.Праве, осв. в 1862 году), перестроенный в 1931 году под Городской Дом культуры (таковым является и в настоящее время);  ансамбль Свято-Духова монастыря, (осн. в 1327 году, в настоящее время – архиерейское подворье);  церковь (в настоящее время – собор) Успения Пресвятой Богородицы (осв. в 1800 г.);  церковь во имя иконы Божией Матери «Умиление» (построена в 1871 году, осв. в 1881г.); здание б.Духовного училища, построенного в 1859 году на месте Путевого дворца Екатерины II по проекту архитекторов Щедрина и Марина (ныне - профессиональный лицей №8);  церковь в честь св. великомученицы Параскевы Пятницы (1796г.),  ныне своеобразный архитектурный ансамбль действующих Пятницкой и Никольской церквей;  здание бывшей Сергиевской церкви-школы, построенной в 1897 году боровичским купцом Н.Н.Мухиным, за что он был удостоен звания Потомственного Почетного Гражданина (ныне – начальная школа №3);  дом городского головы М.Я.Шульгина (к. XIX в., ныне – здание Боровичского краеведческого музея по ул. Дзержинского,7); бывший дом купца Соколова (ныне - городская центральная библиотека); старое здание школы искусств имени А.К. Лядова;  здание бывшего Реального училища (1912г., архитекторы Иоссе и Шишко, ныне – 1-я средняя школа);  здание Администрации Боровичского муниципального района (1929г., арх. С.П. Шишунов);  здание железнодорожного вокзала (1876г.);  жилой дом по ул. Ленинградская, 93, построенный в стиле конструктивизма (1930 –е гг., архитектор В.Е. Cулоев).

В городе имеются памятники С.М. Кирову (1937г., автор проекта скульптор З.М. Виленский); В.И. Ленину (1988г., авторы проекта П.А. Якимович, Б.В. Черных).

Памятник А.В. Суворову (1999 г, серийная копия неизв. автора) Ранее был установлен в парке 30-летия Октября, после реставрации в 2000-м году установлен на площади Володарского.

Своеобразной визитной карточкой города Боровичи является первый в России арочный однопролетный мост через реку Мста (арх. А. Белелюбский), построенный в 1905 году. Указом Президента РФ мост в г. Боровичи включен в «Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

Интерес представляют многие здания города. Среди них Присутственные места, духовное училище, Путевой дворец, земская больница, церковно-приходская школа, жилые каменные и деревянные дома. Последние обильно украшенные резьбой по дереву. Сохранившиеся уголки старых Боровичей воссоздают неповторимый колорит провинциального города XVIII-XIX веков.

История Боровичского края связана с именем великого русского полководца А.В. Суворова, родовое имение которого находится в 35 км от города в селе Кончанское. Уроженцем Боровичского уезда был и знаменитый путешественник Н.Н. Миклухо-Маклай.
Привлекательность Боровичской земли, ее отзывчивых и гостеприимных хозяев, нашли отражение в книгах В. Бианки, В. Шишкова, картинах художника Н.К. Рериха, произведениях композитора А. Лядова.

Музей-усадьба А.В. Суворова – это единственная из сохранившихся ныне Суворовских владений. Известность Кончанская усадьба получила после того, как стала местом ссылки опального полководца в 1797-1799 годах. Александр Васильевич, будучи уже фельдмаршалом, был сослан в свое имение за несогласие с военными реформами, проводимыми Павлом I в российской армии.

Полководец прожил в с. Кончанское почти два года и отсюда, 7 февраля 1799 года отправился в свой последний поход. Впереди были Италия, Альпы, европейская слава.

В доме А.В. Суворова в с. Кончанское был открыт музей 25 октября 1942 года.

Усадьба А.В. Суворова сегодня – это зимний дом, парк 4 га, заложенный при жизни полководца, диорама «Альпийский поход А.В. Суворова» с экспозицией об Итало-Швейцарском походе в здании бывшей церкви.

Перечень объектов культурного наследия на территории

Боровичского района федерального значения.

Таблица 7

| Код объекта | № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Первый в России арочный мост (арх. А. Белелюбский) | 1905 г. | г. Боровичи, р. Мста, ул. Гагарина-Спасская площадь |
|  | 2. | Тридцать шесть курганов |  | Боровичский р-он, близ д. Белавино и деревни Рыбный Подол |
|  | 3. | Тринадцать курганов |  | Боровичский р-он, близ деревни Лучки и Брод |
|  | 4. | Курганная группа (11 насыпей) |  | Боровичский р-он, 2-4 км СЗ г. Боровичи, на восточном берегу озера Крюково |
|  | 5. | Курганная группа (23 насыпи) |  | Боровичский р-он, 2-4 км СЗ г. Боровичи, на восточном берегу озера Крюково |
|  | 6. | Курганная группа (4 насыпи) |  | Боровичский р-он, 2-4 км СЗ г. Боровичи, на восточном берегу озера Крюково |
|  | 7. | Курганная группа (3 насыпи) |  | Боровичский р-он, 2-4 км СЗ г. Боровичи, на восточном берегу озера Крюково |
|  | 8. | Курганная группа (13 насыпей) |  | Боровичский р-он, 2-4 км СЗ г. Боровичи, на восточном берегу озера Крюково |
|  | 9. | Курганная группа в урочище «Гремятицы» (6 насыпей) |  | Боровичский р-он, 1 км СВ деревни Выглядово |
|  | 10. | Поселение в урочище «Репищи» эпохи позднего неолита и бронзы |  | Боровичский р-он, 2,5 км ЮВ деревни Дубье |
|  | 11. | Кремниевая мастерская, эпоха неолита | III-II тыс. до н.э. | Боровичский р-он, на южной окраине д. Ёгла |
|  | 12. | Стоянка, эпоха неолита | II тыс. до н.э. | Боровичский р-он, 1,5 км севернее села Кончанско-Суворовское, на СВ берегу озера Шерегодро |
|  | 13. | Поселение эпоха неолита |  | Боровичский р-он, 350 м от озера Пирос, на левом берегу реки Валдайки |
|  | 14. | Часовня | XVIII в. | Боровичский район, д. Изонино |
|  | 15. | Часовня Иакова Боровичского | XVIII в. | Боровичский район, д. Перелучи |
|  | 16. | Церковь Николая | 1764 г. | Боровичский район, д. Ровное |
|  | 17. | Дом, в котором жил Суворов Александр Васильевича. (В доме мемориальный музей) | 1798-1799 гг. | Боровичский район, с. Кончанско-Суворовское, ул. Центральная, д. 19 |
|  | 18. | Жальник |  | Боровичский район, д. Абросимовка, 0,6 км северо-западнее |
|  | 19. | Культовый камень |  | Боровичский район, д. Абросимовка, 0,4 км севернее |
|  | 20. | Культовый камень |  | Боровичский район, д. Абросимовка, 0,45 км севернее |
|  | 21. | Культовый камень |  | Боровичский район, д. Абросимовка, 0,8 км юго-западнее, в урочище "Гари" |
|  | 22. | Кремневая мастерская |  | Боровичский район, д. Ануфриево, 0,8 км севернее |
|  | 23. | Курганно-жальничный могильник (3 кургана) |  | Боровичский район, д. Бабыниха, 1,5 км юго-западнее |
|  | 24. | Селище |  | Боровичский район, д. Белавино, на правом берегу ручья, впадающего в оз. Пелено |
|  | 25. | Жальник |  | Боровичский район, д. Березняки, 0,4 км юго-западнее |
|  | 26. | Культовый камень |  | Боровичский район, д. Березняки, ,09 км ю-з, в урочище "Козичино" |
|  | 27. | Курганная группа (2 насыпи) |  | Боровичский район, д. Брызгово, 2,5 км восточнее |
|  | 28. | Жальник |  | Боровичский район, д. Буреги, 1,6 км севернее, в урочище "Дрисково" |
|  | 29. | Жальник |  | Боровичский район, д. Буреги, 2 км восточнее, в урочище "Ранзин" |
|  | 30. | Сопка |  | Боровичский район, р.п. Волгино, 0,8 км южнее, на берегу р.Мсты |
|  | 31. | Группа сопок |  | Боровичский район, р.п. Волгино, 0,6 км южнее |
|  | 32. | Поселение |  | Боровичский район, р.п. Волгино, 0,5 км юго-западнее |
|  | 33. | Жальник |  | Боровичский район, д. Высоко, 0,2 км южнее |
|  | 34. | Жальник 1 |  | Боровичский район, д. Глиненец, 0,7 км юго-восточнее |
|  | 35. | Жальник II |  | Боровичский район, д. Глиненец, 0,3 км западнее жальника 1, на перешейке озер |
|  | 36. | Жальник II |  | Боровичский район, д. Горлово, 2,1 км северо-западнее |
|  | 37. | Жальник |  | Боровичский район, д. Греблошь, 0,2 км северо-восточнее |
|  | 38. | Курганная группа (2 насыпи) |  | Боровичский район, д. Деревково, 0,8 км западнее |
|  | 39. | Курганная группа (15 насыпей) |  | Боровичский район, д. Дубовики, 1,65 км к юго-востоку |
|  | 40. | Курганная группа (3 насыпи) |  | Боровичский район, д. Дубье, 2,1 км юго-восточнее |
|  | 41. | Могильник |  | Боровичский район, д. Дубье, 3 км юго-восточнее |
|  | 42. | Кремневая мастерская |  | Боровичский район, д. Дымово, южная окраина |
|  | 43. | Сопка |  | Боровичский район, д. Жаворонково, в 3 км по дороге в д. Белавино |
|  | 44. | Сопка и курган |  | Боровичский район, д. Жуково, 0,7 км юго-западнее |
|  | 45. | Группа сопок и курган (4 насыпи) |  | Боровичский район, д. Жуково, 2,7 км юго-западнее |
|  | 46. | Селище |  | Боровичский район, д. Жуково, 2,75 км юго-западнее, у группы сопок |
|  | 47. | Курганная группа |  | Боровичский район, д. Жуково, 2,1км юго-западнее |
|  | 48. | Сопка |  | Боровичский район, д. Заполек, 1,3 км севернее на правом берегу р.Мсты |
|  | 49. | Селище |  | Боровичский район, д. Заполек, 1,3 км севернее у сопки |
|  | 50. | Сопка |  | Боровичский район, д. Захарьино, на берегу озера Ситно |
|  | 51. | Жальник |  | Боровичский район, д. Зихнево, 0,8 км юго-восточнее |
|  | 52. | Жальник |  | Боровичский район, д. Зихнево, 1,2 км севернее |
|  | 53. | Курган |  | Боровичский район, д. Исаиха, 0,1 км юго-восточнее |
|  | 54. | Жальник II |  | Боровичский район, д. Исаиха, 2,2 км западнее |
|  | 55. | Культовый камень |  | Боровичский район, д. Ишутино, 2,1 км юго-западнее |
|  | 56. | Сопка |  | д. Караваево, 0,3 км восточнее |
|  | 57. | Жальник |  | д. Клещино, 1,5 км северо-восточнее |
|  | 58. | Жальник |  | д. Княжа, 0,9 км севернее |
|  | 59. | Жальник |  | д. Князево, ю-в окраина |
|  | 60. | Группа насыпей (сопка и курган) |  | д. Козлово |
|  | 61. | Курганная группа (4 насыпи) |  | с.Кончанско-Суворовское, 2 км севернее на с-в берегу оз. Шерегодро |
|  | 62. | Неолитический могильник |  | с.Кончанско-Суворовское, 2 км севернее |
|  | 63. | Неолитическая стоянка |  | с.Кончанско-Суворовское, 1,75 км севернее на правом берегу протоки Узмень |
|  | 64. | Жальник |  | д. Корсунские Горы, 0,9 км западнее |
|  | 65. | Жальник |  | б.д. Лебедево, 1,3 км севернее |
|  | 66. | Группа сопок (5 насыпей) |  | д. Леса Большие, 0,1-0,25 км к ю-з на правом берегу р. Сороды |
|  | 67. | Группа сопок (4 насыпи) |  | д. Леса Большие, 0,7 км южнее |
|  | 68. | Культовый камень |  | д. Леса Большие, 0,5 км южнее |
|  | 69. | Жальник |  | д. Любони, центральная часть, 0,1 севернее кладбища |
|  | 70. | Жальник |  | д. Лячково, 0,4 км севернее |
|  | 71. | Жальник |  | д. Лячково, 2 км северо-западнее |
|  | 72. | Жальник |  | д. Миноха, 0,25 км юго-восточнее |
|  | 73. | Жальник |  | д. Миноха, 1 км западнее |
|  | 74. | Сопка I |  | д. Обречье Большое, 0,8 км ю-з, на правом берегу р. Хадрицы |
|  | 75. | Селище |  | д. Обречье Большое, 0,8 км ю-з, у сопки 1 |
|  | 76. | Сопка II |  | д. Обречье Большое, 1,6 км ю-з, у оз. Люто |
|  | 77. | Селище |  | д. Обречье Большое, 1,6 км ю-з, у сопки 2 |
|  | 78. | Сопка I |  | д. Обречье Малое, 1 км южнее, левый берег р. Хадрицы |
|  | 79. | Сопка II |  | д. Обречье Малое, 1,2 км южнее, левый берег р. Хадрицы |
|  | 80. | Стоянка |  | д. Обречье Малое, 1,25 км южнее |
|  | 81. | Жальник |  | д. Обречье Малое, 1 км южнее, рядом с сопкой 1 |
|  | 82. | Жальник |  | д. Озерево, северная часть |
|  | 83. | Жальник |  | д. Окатьево Старое, 0,4 км юго-западнее |
|  | 84. | Городище |  | с. Опеченский Посад, восточная окраина |
|  | 85. | Жальник |  | д. Опечно, ю-з окраина |
|  | 86. | Стоянка |  | д. Остров, 1,5 км южнее, на северном берегу оз.Хвошня |
|  | 87. | Городище |  | д. Панево, 3,6 км восточнее, на правом берегу р.Условец |
|  | 88. | Жальник |  | д. Пальцево, ю-в окраина |
|  | 89. | Сопка |  | д. Перёдки, 0,3 км северо-восточнее |
|  | 90. | Городище |  | д. Перёдки, 0,5 км северо-восточнее |
|  | 91. | Жальник |  | д. Перёдки, 0,3 км северо-восточнее,рядом с сопкой |
|  | 92. | Курганная группа (5 насыпей) |  | д. Перелучи, 1,5 км севернее, в урочище "Зимник" |
|  | 93. | Городище |  | д. Перелучи, 3 км ю-з, в урочище "Городок" |
|  | 94. | Курганная группа (3 насыпи) | III-II тыс. до н.э. | оз. Пирос, 0,35 км ю-з, рядом со стоянкой |
|  | 95. | Курган |  | д. Пирусс, 0,5 км ю-з, на кладбище |
|  | 96. | Группа сопок и курганов (6 насыпей) |  | д. Плавково, 0,15 км ю-в, на правом берегу р.Круппы |
|  | 97. | Селище |  | д. Плавково, 0, 2 км восточнее,правый берег р.Круппы |
|  | 98. | Селище | VI-IX вв. | д. Плесо, 2,2 км западнее, на ю-в берегу оз.Крюково |
|  | 99. | Селище | VI-IX вв. | д. Плесо, 2,2 км западнее, на восточном берегу оз.Крюково |
|  | 100. | Селище | VI-IX вв. | д. Плесо, 2,4 км западнее, на северо-восточном берегу оз.Крюково |
|  | 101. | Курганная группа (7 насыпей) |  | б.д.Потерпелицы, 1,5 км юго-западнее |
|  | 102. | Сопка и курганы (9насыпей) |  | с.Починная Сопка, 2 км юго-восточнее |
|  | 103. | Группа сопок (2 насыпи) |  | д. Приозерье, 1,5 км с-з, на северном берегу оз.Пелено |
|  | 104. | Жальник |  | д. Прошково, 0,9 км юго-западнее |
|  | 105. | Сопка |  | д. Путлино, 0,3 км ю-з, правый берег р. Мсты |
|  | 106. | Селище |  | д. Путлино, 0,3 км юго-западнее, у сопки |
|  | 107. | Жальник |  | д. Пятница, южная окраина |
|  | 108. | Селище |  | д. Румянцева Горка, 0,6 км юго-западнее |
|  | 109. | Курганно-жальничный могильник |  | д. Румянцева Горка, 0,8 км западнее, 0,26 км от берега р. Вергежи |
|  | 110. | Культовый камень |  | д. Скрыплева Горушка, 0,35 км южнее у дороги в д. Князево |
|  | 111. | Сопка |  | д. Сопины, 0,5 км западнее, на северном берегу оз. Сопинское |
|  | 112. | Селище |  | д. Сопины, 0,5 км западнее, у сопки |
|  | 113. | Жальник |  | д. Сорокино, 0,1 км южнее |
|  | 114. | Жальник |  | д. Сорокино, 1,7 км восточнее, в урочище "Козичино" |
|  | 115. | Стоянка |  | д. Сухоедово, 1 км севернее, на южном берегу оз. Хвошня |
|  | 116. | Стоянка |  | д. Сухоедово, 1,6 км севернее, на мысу восточного берега оз. Хвошня |
|  | 117. | Жальник |  | д. Тельбовичи |
|  | 118. | Сопка |  | д. Теребня, 0,24 км севернее, на краю парка |
|  | 119. | Культовый камень |  | д. Тимошкино, 1,2 км юго-восточнее |
|  | 120. | Жальник |  | д. Тимошкино, 4 км севернее, 0,2 км восточнее оз. Овдошево |
|  | 121. | Жальник |  | д. Фофанково Большое, 0,005 км северо-западнее |
|  | 122. | Стоянка |  | д. Чебенево, 1,9 км северо-восточнее, на западном берегу оз. Холуй |
|  | 123. | Могильник |  | д. Чебенево, 1,9 км северо-восточнее, на западном берегу оз. Холуй |
|  | 124. | Курганная группа |  | д. Черемошье, 0,7-0,13 км северо-западнее, на правом берегу р. Мсты |
|  | 125. | Стоянка |  | д. Шадомец, 1,5 км западнее, на с-в берегу оз. Хвошня |
|  | 126. | Жальник | XII-XV вв. | д. Вашнево, центр деревни |

Перечень объектов культурного наследия на территории

Боровичского района регионального значения.

Таблица 8

| Код объекта | № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Усадьба Зотова (парк (3 га) | XIX в. | дер. Любони, на берегу оз. Любонское |
|  | 2 | Монастырь Святодухов (корпус братский) | 1823 г. | г. Боровичи, ул.Александра Невского, 4а |
|  | 3 | Монастырь Святодухов (корпус настоятельский) | 1809 г. | г. Боровичи, ул.Александра Невского, 4а |
|  | 4 | Монастырь Святодухов (корпус хозяйственный) | 30-40-е гг. XIX в. | г. Боровичи, ул.Александра Невского, 4а |
|  | 5 | Монастырь Святодухов (корпус служебный) | 1845 г. | г. Боровичи, ул.Александра Невского, 4 |
|  | 6 | Монастырь Святодухов (ограда с башнями) | 1835-1845 гг. | г. Боровичи, наб. р. Мста |
|  | 7 | Монастырь Святодухов (собор Сошествия Святого Духа.) | 1674-1676 гг. | г. Боровичи, ул.Александра Невского, 4а |
|  | 8 | Монастырь Святодухов (теплая церковь (Николая Мирликийского) с трапезной палатой.) | 1870-е гг. | г. Боровичи, ул.Александра Невского, 4а |
|  | 9 | Монастырь Святодухов (церковь Якова Боровичского) | 1792 г. | г. Боровичи, ул.Александра Невского, 4а |
|  | 10 | Комплекс железнодорожного вокзала (здание вокзала) | 1876 г. | г. Боровичи, Привокзальная пл. |
|  | 11 | Комплекс железнодорожного вокзала (служебный корпус) | нач. XX в. | г. Боровичи, Привокзальная пл. |
|  | 12 | Комплекс железнодорожного вокзала (складское помещение) | нач. XX в. | г. Боровичи, Привокзальная пл. |
|  | 13 | Комплекс железнодорожного вокзала (локомотивное депо, корпус 1) | кон. XX в. | г. Боровичи, Привокзальная пл. |
|  | 14 | Комплекс железнодорожного вокзала (локомотивное депо, корпус 2) | кон. XIX -нач. XX вв. | г. Боровичи, Привокзальная пл. |
|  | 15 | Комплекс железнодорожного вокзала (багажное отделение) | нач. XX в. | г. Боровичи, Привокзальная пл. |
|  | 16 | Комплекс железнодорожного вокзала (водонапорная башня) | нач. XX в. | г. Боровичи, Привокзальная пл. |
|  | 17 | Дом жилой | сер. XIX в. | г. Боровичи, пл.Володарского, 6 |
|  | 18 | Интернат духовного училища | 1пол.- сер. XIX в. | г. Боровичи, пл.Володарского, 7 |
|  | 19 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, пл.Володарского, 11 |
|  | 20 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, пл.Володарского, 12 |
|  | 21 | Училище духовное | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, пл.Володарского, 15/1 |
|  | 22 | Гимназия женская | 1899 - 1900 гг. | г. Боровичи, пл.Володарского, 32 |
|  | 23 | Школа церковно-приходская | 1897 г. | г. Боровичи, ул.Гоголя, 65 |
|  | 24 | Собор Святой Троицы | 1833 - 1863 гг. | г. Боровичи, городской сквер |
|  | 25 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 1800 г. | г. Боровичи, городской сквер |
|  | 26 | Дом жилой с магазином | нач. XIX в. | г. Боровичи, ул. 9-го Января, 38 |
|  | 27 | Ряды торговые (северо-западный корпус (№2) | 1820-1830-е гг. | г. Боровичи,проезд Гагарина |
|  | 28 | Ряды торговые (юго-восточный корпус (№3) | нач. XX в. | г. Боровичи,проезд Гагарина |
|  | 29 | Дом купца Лобова | сер. XIX- нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. 9-го Января, 20/44 |
|  | 30 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 3 |
|  | 31 | Дом жилой | 70-80 гг. XVIII в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 5 |
|  | 32 | Дом жилой (из двух строений). Здесь были сформированы и отправлены в район боевых действий 1 и 2 партизанские отряды | сер. XIX -кон. XIX вв., июль 1941 г. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 7- 7а |
|  | 33 | Собор Святой Троицы | 1833 - 1863 гг. | г. Боровичи, городской сквер |
|  | 34 | Дом жилой | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 9 |
|  | 35 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 11 |
|  | 36 | Дом жилой с булочной и мелочной лавкой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 13-15 |
|  | 37 | Склады с квартирой М. Шульгина | 2 пол.. XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 17 |
|  | 38 | Чайная М.Я. Шульгина | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 21 |
|  | 39 | Весоремонтная мастерская | кон. XIX- нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 23 |
|  | 40 | Дом жилой | кон. XIX- нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 43 |
|  | 41 | Дом жилой | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 67 |
|  | 42 | Больница земская. Здесь учился Герой Советского Союза Анатолий Кокорин (1937 - 1940 гг.) | XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 2 |
|  | 43 | Дома жилые с воротами (совмещенные) | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 4/28 |
|  | 44 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 6/23 |
|  | 45 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 7/19 |
|  | 46 | Богадельня Александровская (Училище городское) | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 17/26 |
|  | 47 | Дом жилой | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 20 |
|  | 48 | Дом жилой | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 24/30 |
|  | 49 | Дом жилой | 2-я сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 26/27 |
|  | 50 | Дом жилой с булочной и парикмахерской мещанина А. Архарова | 1 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 30 |
|  | 51 | Дом жилой с магазином | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 32 |
|  | 52 | Дом мещанина Голубева с парикмахерской | 30-40 гг. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 33 |
|  | 53 | Дом жилой с магазином | 30-40 гг. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная (Льва Толстого)32/34 |
|  | 54 | Дом купца Каретникова | 20-40 гг. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 39/27 |
|  | 55 | Реальное училище. Здесь в 1917-1918 гг. был образован первый Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. | 1883 г., 1912 - 1914 гг. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 46/9 |
|  | 56 | Присутственные места | 1770-е гг. - 1 пол. XIX в., нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 48 |
|  | 57 | Дом жилой с магазином | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 55 |
|  | 58 | Дом жилой с торговым заведением | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 57 |
|  | 59 | Дом жилой с мастерской | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 59 |
|  | 60 | Дом жилой | 70-90 гг. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 61 |
|  | 61 | Уездная земская управа | 1 пол. XIX в. - нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 63/8 |
|  | 62 | Усадьба М. и Н.Толкачевых в Полыновке. Парк (7,5 га). Здесь жил композитор А. Лядов (1855 - 1914 гг.) | XIX в. 1888 - 1914 гг. | г. Боровичи, ул. О.Кошевого |
|  | 63 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. А. Кузнецова, 28/54 |
|  | 64 | Депо пожарное | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Ленинградская, 63/29 |
|  | 65 | Почта | XIX вв. | г. Боровичи, ул. Подбельского, 3 |
|  | 66 | Прогимназия женская | 50-60-е гг. XIX в. | г. Боровичи, ул. Подбельского, 5 |
|  | 67 | Дом жилой | 1 пол. XIX в. | г. Боровичи, пер. Реппо, 3 |
|  | 68 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, пер. Реппо, 4/8 |
|  | 69 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, пер. Реппо, 5/7 |
|  | 70 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, пер. Реппо, 6 |
|  | 71 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, пер. Реппо, 7 |
|  | 72 | Церковь Параскевы Пятницы | кон. XIX - нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. Суворова, 26а |
|  | 73 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул.Льва Толстого, 48/52 |
|  | 74 | Памятник В.И. Ленину | 1937 г. | г. Боровичи, сквер возле Дома культуры |
|  | 75 | Монумент Победы (ск. Н. Денисов, Н. Пельков) | 1975 г. | г. Боровичи, сквер Победы |
|  | 76 | Здание, в котором собиралась большевистская фракция Боровичского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (1917 - 1919 гг.) | кон. XIX в | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 35 |
|  | 77 | Дом, в котором жил художник Я.К. Каев | 1940 - 1967 гг. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 49 |
|  | 78 | Здание индустриального техникума им.Ленинского комсомола, в котором в 1937 - 1941 гг. учился Герой Советского Союза летчик Л.Павлов. В этом здании в 1941 г. формировались |  | г. Боровичи, ул. Ленинградская, 99 |
|  | 79 | Могила Героя Советского Союза Л. Грекова | 1913 - 1943 гг. | г. Боровичи, гражданское кладбище |
|  | 80 | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях | 1941 - 1944 гг. | г. Боровичи, гражданское кладбище |
|  | 81 | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях | 1941 - 1944 гг. | г. Боровичи, гражданское кладбище, в северо-восточной части |
|  | 82 | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях | 1941 - 1944 гг. | г. Боровичи, гражданское кладбище, в северо-восточной части |
|  | 83 | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях | 1941 - 1944 гг. | г. Боровичи, гражданское кладбище, в северо-западной части |
|  | 84 | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях | 1941 - 1942 гг., 1950 г. | г. Боровичи, гражданское кладбище |
|  | 85 | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях | 1941 - 1942 гг., 1950 г. | г. Боровичи, гражданское кладбище |
|  | 86 | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях | 1942 г. | г. Боровичи, гражданское кладбище |
|  | 87 | Могила Героя Советского Союза Т. Киренкова | 1906 - 1947 гг. | г. Боровичи, гражданское кладбище |
|  | 88 | Могила Героя Советского Союза А. Горина | 1922 - 1981 гг. | г. Боровичи, гражданское кладбище |
|  | 89 | Могила советского воина П. Холявки | 1911 - 1942 гг. | г. Боровичи, гражданское кладбище |
|  | 90 | Могила полного кавалера ордена Славы А. Голубева | 1907 - 1990 гг. | г. Боровичи, гражданское кладбище |
|  | 91 | Могила старого большевика А. Каршеника (1879 - 1967 гг. ) | 1967 г. | г. Боровичи, гражданское кладбище |
|  | 92 | Могила участника революционного движения А. Гаврилова | 1932 г. | г. Боровичи, городской парк им.50-летия Октября |
|  | 93 | Могила участников борьбы за установление советской власти Р. Пуцита, Н. Андреева, В. Великанова | 1920-е годы | г. Боровичи, городской сквер им.Кирова |
|  | 94 | Усадьба Каравайских (парк (19,2 га) | 2 пол. XIX в. | д. Березицы |
|  | 95 | Усадьба Каравайских (флигель) | 2 пол. XIX в. | д. Березицы |
|  | 96 | Церковь Василия Великого | 30-40-е гг. XIX в. | д. Болонье |
|  | 97 | Церковь мучеников Флора и Лавра | 1784 г. | д. Великий Порог |
|  | 98 | Усадьба Титова. Парк (3 га) | сер. XIX в. | д. Волок |
|  | 99 | Церковь Николая Чудотворца | 1795 г. | д. Волок |
|  | 100 | Усадьба Вахтера (парк (7,5) | XIX в. | мест. Гверстянка |
|  | 101 | Усадьба А.Зотова (парк (11, 08 га) | кон. XIX в. | д. Деревково |
|  | 102 | Дом жилой | 1870 г. | с. Ёгла, 22 |
|  | 103 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | с. Ёгла, 81 |
|  | 104 | Дом жилой | сер. XIX в. | с. Ёгла, 83 |
|  | 105 | Дом жилой | сер. XIX в. | с. Ёгла, 101 |
|  | 106 | Церковь Тихвинской иконы Божьей матери | нач. XX в. | с. Ёгла, на территории кладбища |
|  | 107 | Усадебный комплекс (парк (9,3 га) | XIX в. | д. Жадины |
|  | 108 | Постройка хозяйственная | XIX в. | д. Железково |
|  | 109 | Флигель | XIX в. | д. Железково |
|  | 110 | Усадьба Чевакинских (церковь Казанской иконы Божьей Матери) | сер. XIX в. | д. Желомля |
|  | 111 | Усадьба Чевакинских (парк (12 га) | XIX в. | д. Желомля |
|  | 112 | Усадьба Аничковых (парк (ок. 11га) | XVIII - XIX вв. | д. Залезенка |
|  | 113 | Усадьба Рябушинского (Парк (11,7 га). Система озер.) | XIX в. | д. Засыпенье |
|  | 114 | Усадьба Кучкова (парк (26,67 га) | XIX в. | д. Кучково |
|  | 115 | Церковь Тихвинской иконы Божьей Матери | 1820 г. | д. Любони |
|  | 116 | Усадьба Поповой (парк (2,2 га) | XIX в. | д. Любони |
|  | 117 | Усадьба Ипполитова (Парк (16,6 га) | XIX в. | д. Масловка |
|  | 118 | Конюшня | XVIII - XIX вв. | д. Окладнево |
|  | 119 | Амбар | XVIII - XIX вв. | д. Окладнево |
|  | 120 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | с. Опеченский Посад, 1 линия, 23 |
|  | 121 | Дом жилой | кон. XIX в. | с. Опеченский Посад, 1 линия, 24 |
|  | 122 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | с. Опеченский Посад, 1 линия, 25 |
|  | 123 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | с. Опеченский Посад, 2 линия, 33 |
|  | 124 | Дом жилой | кон. XIX в. | с. Опеченский Посад, 1 линия, 35 |
|  | 125 | Дом жилой | сер. XIX в. | с. Опеченский Посад, 2 линия, 37 |
|  | 126 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | с. Опеченский Посад, 2 линия, 66 |
|  | 127 | Дом жилой | кон. XIX в. | с. Опеченский Посад, 2 линия, 68 |
|  | 128 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | с. Опеченский Посад, 2 линия, 70 |
|  | 129 | Набережная гранитная и мост валунный через р. Мста | нач. - сер. XIX в. | с. Опеченский Посад |
|  | 130 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы, колокольня | 1764 г., нач. XIX в. | с. Опеченский Посад |
|  | 131 | Парк усадебный (0,8га) | 2 пол. XIX в. | д. Папорть |
|  | 132 | Церковь Антония и Феодосия Печерских | XIX в. | с.Передки, ул.Центральная, 35 |
|  | 133 | Плотина на р.Уверь “Уверский бейшлот” | 80-90-е гг. XIX в. | д. Перелучи |
|  | 134 | Усадьба Художилова (церковь святых апостолов Петра и Павла) | XIX в. | д. Пирусс |
|  | 135 | Усадьба Зотова (парк (3 га) | XIX в. | д. Покровское |
|  | 136 | Церковь Ильи Пророка | XIX в. | мест. Прошково |
|  | 137 | Церковь мученицы Екатерины | 1764 г. | д. Ровное Железковского с/с |
|  | 138 | Усадьба Зубовой-Жеребцовой (парк (12 га) | кон. XVIII - XIX вв. | д. Ровное Железковского с/с |
|  | 139 | Церковь Параскевы Пятницы | 1 пол. XIX в. | д. Серафимовка |
|  | 140 | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | 1747 - 1762 гг. | д. Сопины |
|  | 141 | Церковь Святой Троицы | 1800 - 1801 гг. | д. Сопины |
|  | 142 | Усадьба Зотова (парк (5,7 га) | XIX в. | д. Спасское |
|  | 143 | Усадьба Половцева (парк (3,3 га) | XIX в. | д. Спасское |
|  | 144 | Церковь Георгия | XVIII в. | д. Тельбовичи |
|  | 145 | Усадьба сестер Клодт (парк (6,7 га) | XIX в. | д. Теребня |
|  | 146 | Усадьба Корсакова (парк (19га) | XIX в. | д. Травково (мест. Петровское) |
|  | 147 | Усадьба Зонн (парк (8,53 га) | XIX в. | д. Уголок |
|  | 148 | Усадебный парк. (13,25 га) | XIX в. | д. Четверткино |
|  | 149 | Усадебный парк. (12 га) | XIX в. | д. Шастово |
|  | 150 | Церковь Ильи Пророка (на кладбище) | XIX в. | д. Шегрино |
|  | 151 | Здание, в котором учился Герой Советского Союза Н. Кузнецов | XX в. | д. Ануфриево |
|  | 152 | Могила советского летчика, погибшего в бою с фашистами | 1941 - 1946 гг. | д. Волгино |
|  | 153 | Могила комсомольца Я.Г. Рыбакова, организатора колхоза “Комсомолец” | 1910-1929 гг. | д. Волок, гражданское кладбище |
|  | 154 | Дом, в котором жил писатель П. Засодимский | 1910 - 1912 гг. | с. Опеченский Посад, 1 линия, 39 |
|  | 155 | Дом, в котором жил русский советский писатель В. Шишков (1873-1945 гг.) | XIX в. 1891-1892 гг. | с. Опеченский Посад, 1 линия, 38 |
|  | 156 | Могила писателя П. Засодимского | 1843-1912 гг. | с. Опеченский Посад |
|  | 157 | Дом, в котором родился и провел детские годы Герой Советского Союза Ф. Михайлов | нач. XX в. | д. Перелучи, ул.Михайлова, 2 |

Перечень памятников истории, увековечивающих события Великой Отечественной войны на территории Новгородской области

Таблица 9

| № п/п | Наименование памятника и датировка | Адрес и местонахождение | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монумент Победы (ск. Н.Денисов, Н.Пельков), 1975 г. | Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гагарина | удовлетворительное |
| 2 | Могила Героя Советского Союза Л. Грекова, 1913-1943 гг. | Боровичский район, г. Боровичи, гражданское кладбище | удовлетворительное |
| 3 | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях, 1941-1944 гг. | Боровичский район, г. Боровичи, гражданское кладбище | удовлетворительное |
| 4 | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях, 1941-1944 гг. | Боровичский район, г. Боровичи, гражданское кладбище, в северо-восточной части | удовлетворительное |
| 5 | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях, 1941-1944 гг. | Боровичский район, г. Боровичи, гражданское кладбище, в северо-восточной части | удовлетворительное |
| 6 | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях, 1941-1944 гг. | Боровичский район, г. Боровичи, гражданское кладбище, в северо-западной части |  |
| 7 | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях, 1941-1942 гг., 1950 г. | Боровичский район, г. Боровичи, гражданское кладбище | удовлетворительное |
| 8 | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях, 1941-1944 гг. | Боровичский район, г. Боровичи, гражданское кладбище | удовлетворительное |
| 9 | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях, 1942г. | Боровичский район, г. Боровичи, гражданское кладбище | удовлетворительное |
| 10 | Могила Героя Советского Союза Т. Киренкова, 1906-1947 гг. | Боровичский район, г. Боровичи, гражданское кладбище | удовлетворительное |
| 11 | Могила Героя Советского Союза А.Горина, 1922-1981 гг. | Боровичский район, г. Боровичи, гражданское кладбище | удовлетворительное |
| 12 | Могила советского воина П.Холявки, 1911-1942 гг. | Боровичский район, г. Боровичи, гражданское кладбище | удовлетворительное |
| 13 | Могила полного кавалера ордена Славы А. Голубева, 1907-1990 гг. | Боровичский район, г. Боровичи, гражданское кладбище | удовлетворительное |
| 14 | Могила советского летчика, погибшего в бою с фашистами, 1941-1946 гг. | Боровичский район, д. Волгино | удовлетворительное |

Территории выявленных объектов культурного наследия указана в материалах по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Боровичского муниципального района согласно Перечню выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Новгородской области, утвержденного Приказом комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.2009 г. №140

Перечень выявленных объектов культурного наследия на территории

Боровичского района

Таблица 10

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селище | XIII-XV вв. | д.Басутино, 1,9 км к ЮЗ, у старой дороги Тугановичи – Большие Семерицы |
| 2 | Стоянка | III-II тыс. до н.э. | д.Болонье, 0,45 км южнее |
| 3 | Селище I | XIV-XV вв. | д.Большой Глиненец, СЗ часть деревни, левый берег р. Мсты |
| 4 | Селище II | XII-XV вв. | д.Большой Глиненец, 3,1 км к ЮЗ, у ручья «Колюшинская канава» |
| 5 | Селище |  | д. Большой Глиненец, 2 км южнее, урочище «Перемилово» |
| 6 | Жальник | XII-XV вв. | д.Горка, 1,5 км южнее |
| 7 | Жальник I | XII-XV вв. | д.Горлово, 0,9 км к ЮЮЗ |
| 8 | Стоянка | III-II тыс. до н.э. | д.Дубовики, на северном берегу оз.Пелено |
| 9 | Курганная группа (5 насыпей) | VI-IX вв. | д.Дубовики, 4 км северо-восточнее, на западном берегу оз.Люто |
| 10 | Жальник | XII-XV вв. | д.Дымово, юго-восточная окраина, среди пашни |
| 11 | Стоянка и селище | III-II тыс. до н.э. | д.Жаворонково, западная окраина, южный берег оз.Пелено |
| 12 | Селище | XIII-XV вв. | д.Ильмовицы, 4 км к СВ, к западу от дороги д. Наумовское – оз. Селище |
| 13 | Жальник I | XII-XV вв. | д.Исаиха, 0,13 км южнее |
| 14 | Грунтовый могильник | VI-IX вв. | с.Кончанско-Суворовское, рядом с курганами. |
| 15 | Стоянка I | III-II тыс. до н.э. | д.Нальцы, 2,5 км юго-западнее, на северо-западном берегу оз.Сомино |
| 16 | Стоянка II | III-II тыс. до н.э. | д.Нальцы, 3 км южнее, на северном берегу оз.Сомино |
| 17 | Стоянка III | III-II тыс. до н.э. | д.Нальцы, 3,2 км южнее, на северном берегу оз.Сомино |
| 18 | Жальник | XII-XV вв. | д.Обречье Большое, 0,6 км юго-восточнее |
| 19 | Селище II | XI-XIII вв. | д.Плавково, восточная окраина |
| 20 | Селище | VI-XV вв. | д.Плесо , 0,3 км северо-восточнее |
| 21 | Селище | VIII-X вв. | д.Приозерье, 1,45 км северо-западнее, у группы сопок |
| 22 | Селище | XI-XIII вв. | д.Приозерье, 015 км западнее, на мысу берега оз.Пелено |
| 23 | Стоянка | III-II тыс. до н.э. | д.Приозерье, северный берег оз.Пелено |
| 24 | Стоянка | III-II тыс. до н.э. | д.Приозерье, 4 км севернее, на восточном берегу оз.Люто |
| 25 | Культовый камень | XII-XV вв. | д.Тимошкино, 4 км севернее, 1 км южнее д.Долганово |
| 26 | Группа сопок (4 насыпи) | VIII-X вв. | д.Шегрино, 0,2 км северо-восточнее |
| 27 | Культовый камень |  | д.Юрино, юго-западная окраина |
| 28 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, пл.Володарского, 1 |
| 29 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, пл.Володарского, 5 |
| 30 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, пл.Володарского, 9 |
| 31 | Дом жилой | сер. -2пол. XIX в. | г. Боровичи, пл.Володарского, 12а |
| 32 | Дом жилой с булочной и мелочной лавкой | XIX в. | г. Боровичи, пл.Володарского, 13 |
| 33 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, пл.Володарского, 17 |
| 34 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, пл.Володарского, 17а |
| 35 | Два каменных объединенных здания | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, пл.Володарского, 23/2 |
| 36 | Дом жилой с воротами |  | г. Боровичи, проезд Гагарина, 3 |
| 37 | Торговые ряды: юго-западный корпус б/н | 1913 - 1915 гг. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, б/н |
| 38 | Здание “Красных казарм” | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул.Гоголя, 88 |
| 39 | Дом жилой |  | г. Боровичи, ул.9-го Января, 1 |
| 40 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. 9-го Января, 11 |
| 41 | Дом жилой | кон. XIX в.- XX в. | г. Боровичи, ул. 9-го Января, 15 |
| 42 | Дом жилой с мезонином | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. 9-го Января, 17 |
| 43 | Дом жилой с проездом во двор | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. 9-го Января, 22 |
| 44 | Дом жилой | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. 9-го Января, 23 |
| 45 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. 9-го Января, 24 |
| 46 | Дом жилой | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. 9-го Января, 25/61 |
| 47 | Дом жилой с проездом | нач. XIX в. | г. Боровичи, ул. 9-го Января, 26 |
| 48 | Дом жилой | кон. XIX – нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. 9-го Января, 27/62 |
| 49 | Дом жилой |  | г. Боровичи, ул. 9-го Января, 34 |
| 50 | Дом жилой | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. 9-го Января, 54/59 |
| 51 | Дом жилой | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. 9-го Января, 70 |
| 52 | Дом молодежи | 1916 г. | г. Боровичи, ул. 9-го Января, 46 |
| 53 | Здание, в котором были сформированы боровичские партизанские отряды |  | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 7 |
| 54 | Производственный корпус | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 9а |
| 55 | Дом жилой | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 10 |
| 56 | Дом жилой | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 25 |
| 57 | Дом жилой | 1 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 25а |
| 58 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 26 |
| 59 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 30/80 |
| 60 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 32 |
| 61 | Дом жилой | кон. XIX- нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 37 |
| 62 | Дом жилой | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 39 |
| 63 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 40 |
| 64 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 45 |
| 65 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 47 |
| 66 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 51/82 |
| 67 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, 53 |
| 68 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 8 |
| 69 | Дома жилые (совмещенные) | 1 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 10-12 |
| 70 | Дом жилой | кон. XIX- нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 11 |
| 71 | Дом жилой с мезонином | 2 пол. XIX - | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 13-15 |
| 72 | Дом жилой | кон. XIX- нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 14 |
| 73 | Дом жилой | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 18 |
| 74 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 21 |
| 75 | Дом жилой | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 25/26 |
| 76 | Дом жилой | 1909 г. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 27/25 |
| 77 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 28 |
| 78 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 30а |
| 79 | Флигель дома 33 | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 33а |
| 80 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 35 |
| 81 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 37 |
| 82 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 40 |
| 83 | Дом жилой с проездом во двор | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 41 |
| 84 | Дом жилой с мезонином | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 50/33 |
| 85 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 52 |
| 86 | Дом жилой с лавкой | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 54 |
| 87 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 56 |
| 88 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 56а |
| 89 | Дом жилой | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. Комсомольская, 33 |
| 90 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Комсомольская, 35 |
| 91 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. Комсомольская, 38 |
| 92 | Дом жилой с воротами | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Комсомольская, 46 |
| 93 | Дом жилой | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Комсомольская, 48 |
| 94 | Дом жилой | кон. XX в. | г. Боровичи, ул. Кропоткина, 1/35 |
| 95 | Дом жилой | нач. XX в. | г. Боровичи, ул.А. Кузнецова, 78 |
| 96 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Ленинградская, 66 |
| 97 | Дом жилой | кон. XIX – нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. Ленинградская, 68 |
| 98 | Дома жилые, соединенные крытым переходом | 30 - е гг. XX в. | г. Боровичи, ул. Ленинградская, 93 |
| 99 | Дом культуры | 20-30 - е гг. XX в. | г. Боровичи, ул. Ленинградская, 97 |
| 100 | Дом жилой | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, 30а |
| 101 | Склад | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. Майкова, 42а |
| 102 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Московская, 21а |
| 103 | Дом жилой |  | г. Боровичи, ул. Московская, б/н |
| 104 | Молодежно-подростковый клуб «Никольский» | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Новгородская, 1 |
| 105 | Дом жилой | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Новгородская, 3 |
| 106 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, наб. Октябрьской революции, 8 |
| 107 | Дом жилой | кон. XVIII в. | г. Боровичи, наб. Октябрьской революции, 15/2 |
| 108 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, наб. Октябрьской революции, 19/1 |
| 109 | Дом жилой с проездом во двор | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, наб. Октябрьской революции, 20 |
| 110 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, наб. Октябрьской революции, 22 |
| 111 | Дом жилой | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. Подбельского, 7 |
| 112 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Подбельского, 9 |
| 113 | Дом жилой |  | г. Боровичи, ул. Подбельского, 11 |
| 114 | Дом жилой | кон. XIX – нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. Подбельского, 13а |
| 115 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, ул. Подбельского, 16/67 |
| 116 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Подбельского, 25 |
| 117 | Дом, в котором жил композитор А.К.Лядов |  | г. Боровичи, ул. Подбельского, 57 а |
| 118 | Дом жилой | кон. XIX – нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. Подбельского, 64/41 |
| 119 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Софьи Перовской, 2/19 |
| 120 | Каменный одноэтажный дом | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Софьи Перовской, 5/16а |
| 121 | Дом жилой | кон. XIX - нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. Софьи Перовской, 8 |
| 122 | Корпус производственный | кон. XIX в. - 1902 г. | г. Боровичи, ул. Работницы, 3 |
| 123 | Дом жилой | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Революции, 38а |
| 124 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 3 |
| 125 | Дом жилой | сер. XIX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 6 |
| 126 | Дом жилой | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 8 |
| 127 | Дом жилой | кон. XIX – нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. Советская, 12 |
| 128 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 19 |
| 129 | Склады | кон. XIX – нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. Советская, 12а |
| 130 | Дом жилой с воротами | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 24 |
| 131 | Дом жилой с воротами. Здесь размещался Боровичский уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (1917 - 1919 гг.) | кон. XIX – нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. Советская, 26 |
| 132 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 29 |
| 133 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 31а |
| 134 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 33 |
| 135 | Флигель жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 33а |
| 136 | Дом жилой с проездом во двор | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 37 |
| 137 | Дом жилой | кон. XIX – нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. Советская, 39 |
| 138 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 44/41 |
| 139 | Дом жилой | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 48а |
| 140 | Дом жилой (УТРАЧЕН) | нач. XX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 49 |
| 141 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 50 |
| 142 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 54 |
| 143 | Дом жилой | 2 пол. XIX- нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. Советская, 55 |
| 144 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 59 |
| 145 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул. Советская, 64 |
| 146 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, пл. Спасская, 1 |
| 147 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 19/42 |
| 148 | Дом жилой с проездом во двор | кон. XIX - нач. XX вв. | г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 20 |
| 149 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 23 |
| 150 | Дом жилой с ризалитом | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 27а |
| 151 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 28а |
| 152 | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 31 |
| 153 | Дом жилой с проездной аркой | 2 пол. XIX в. | г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 36 |
| 154 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, ул. Льва Толстого, 37 |
| 155 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, ул.Льва Толстого, 38 |
| 156 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, ул.Льва Толстого, 43 |
| 157 | Дом жилой | XIX в. | г. Боровичи, ул.Льва Толстого, 47/50 |
| 158 | Дом жилой | кон. XIX в. | г. Боровичи, ул.Физкультуры, 1 |
| 159 | Дом жилой | кон.XIX – нач. XX вв. | г. Боровичи, ул.Физкультуры, 45 |
| 160 | Вельгийская бумажная фабрика: Административное здание | 40-е гг. XX в. | г. Боровичи, ул. Коммунистическая, 20 |
| 161 | Завод деревообрабатывающих станков: здание гальванического цеха | кон. XIX-нач.XX вв. | г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, д. 28 |
| 162 | Завод деревообрабатывающих станков: здание главного корпуса | кон. XIX-нач.XX вв. | г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, д. 28 |
| 163 | Завод деревообрабатывающих станков: здание инструментального цеха | кон. XIX-нач.XX вв. | г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, д. 28 |
| 164 | Завод деревообрабатывающих станков: здание кузнечно-заготовительного цеха | кон. XIX-нач.XX вв. | г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, д. 28 |
| 165 | Завод деревообрабатывающих станков: здание литейного цеха со смесеприготовительным отделением | кон. XIX-нач.XX вв. | г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, д. 28 |
| 166 | Завод деревообрабатывающих станков: производственный блок из 4 зданий (механосборочный цех) | 1646-1960 гг. | г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, д. 28 |
| 167 | Комбинат огнеупорных изделий: здание 1-го завода Вахтера | XIX в. | г. Боровичи, территория “БКО” |
| 168 | Комбинат огнеупорных изделий: здание бывшего завода “Пирогранит” | XIX в. | г. Боровичи, территория “БКО” |
| 169 | Комбинат огнеупорных изделий: водонапорная башня | XIX в. | г. Боровичи, территория “БКО” |
| 170 | Комбинат огнеупорных изделий: старое здание заводоуправления | XIX в. | г. Боровичи, ул. Кольцова, 18 |
| 171 | Усадьба Каравайских: флигель | 2 пол. XIX в. | д. Березицы |
| 172 | Церковь Иоанна Предтечи | 1785 г. | д. Волок |
| 173 | Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы | 1826 г. | д. Волок |
| 174 | дом усадебный | XIX в. | мест. Гверстянка |
| 175 | конюшня | XIX в. | мест. Гверстянка |
| 176 | флигели | XIX в. | мест. Гверстянка |
| 177 | ц.Параскевы Пятницы | 1840 г. | д. Глиненец |
| 178 | Часовня Параскевы Пятницы | 2 пол. XVIII в. | д. Девкино |
| 179 | Усадьба А.Зотова: дом усадебный | XIX в. | д. Деревково |
| 180 | Усадьба А.Зотова: дом прислуги | XIX в. | д. Деревково |
| 181 | Усадьба А.Зотова: амбар | XIX в. | д. Деревково |
| 182 | дом усадебный | кон. XVIII в. | д. Жадины |
| 183 | флигель жилой | сер. - 2 пол. XIX в. | д. Жадины |
| 184 | флигель восточный | сер. XIX в., 1996 г. | д. Жадины |
| 185 | флигель западный | сер. XIX в. | д. Жадины |
| 186 | Усадьба Чевакинских: дом усадебный | XIX в. | д. Желомля |
| 187 | Усадьба Аничковых: дом усадебный | XVIII - XIX вв. | д. Залезенка |
| 188 | Усадьба Аничковых: флигель | XVIII - XIX вв. | д. Залезенка |
| 189 | Усадьба Кучкова: хозяйственная постройка | XIX в. | д. Кучково |
| 190 | Усадьба Поповой: дом усадебный |  | д. Любони |
| 191 | Амбар деревянный с помостом | кон. XIX в. | д. Минькино |
| 192 | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | XVIII в. | д. Осиновец |
| 193 | Церковь Благовещения | XIX в. | д. Папорть |
| 194 | Усадьба Художилова: дом усадебный | XIX в. | д. Пирусс |
| 195 | Усадьба Художилова: дом управляющего | XIX в. | д. Пирусс |
| 196 | Усадьба Зотова: дом усадебный | XIX в. | д. Покровское |
| 197 | Часовня деревянная | XIX в. | д. Подол |
| 198 | ц.Флора и Лавра | 1784 г. | д. Порог |
| 199 | Дом усадебный | XIX в. | д. Прошково |
| 200 | Усадьба Зубовой-Жеребцовой: баня | кон. XIX в. | д. Ровное Железковского с/ с |
| 201 | Усадьба Зубовой-Жеребцовой: дом усадебный | кон. XVIII - XIX вв. | д. Ровное Железковского с/с |
| 202 | Усадьба Зубовой-Жеребцовой: северный конюшенный корпус с жилым флигелем | нач. XIX в. | д. Ровное Железковского с/с |
| 203 | Усадьба Зубовой-Жеребцовой: южный конюшенный корпус с жилым флигелем | нач. XIX в. | д. Ровное Железковского с/с |
| 204 | Усадьба Зубовой-Жеребцовой:ограда усадебная | нач. XIX в. | д. Ровное Железковского с/с |
| 205 | Усадьба Зубовой-Жеребцовой: постройка хозяйственная | нач. XIX в. | д. Ровное Железковского с/с |
| 206 | Усадьба Зубовой-Жеребцовой:скотный двор | нач. XIX в. | д. Ровное Железковского с/с |
| 207 | Усадьба Зубовой-Жеребцовой: флигели жилые (южный и северный) | нач. XIX в. | д. Ровное Железковского с/с |
| 208 | Амбар | XIX - XX вв. | д. Семерицы Большие |
| 209 | Усадьба Половцева: дом усадебный | XIX в. | д. Спасское |
| 210 | Усадьба Корсакова: дом усадебный | XIX в. | д. Травково (мест. Петровское) |
| 211 | Усадьба Зонн: водный источник |  | д. Уголок |
| 212 | Усадьба Зонн: дом усадебный | XIX в. | д. Уголок |
| 213 | Церковь | XIX в. | д. Шедомицы |
| 214 | Часовня деревянная (список 1988года) | XIX в. | д. Сушилово |
| 215 | Часовня деревянная (список 1988года) | XIX в. | д. Юрьево |
| 216 | Церковь Троицы (список 1988года) |  | с. Ручейки |
| 217 | Дом, в котором родился художник А. Шепелев (1886 - 1948 гг.) | 1886-1990 гг. | д. Опеченский Рядок |
| 218 | Стоянка | III – II тыс. до н.э. | д. Пирусс, 0,8 км южнее, устье р. Валдайки, левый берег |
| 219 | Стоянка | III – II тыс. до н.э. | д. Пирусс, 1,0 км юго-западнее, левый берег р. Валдайки |

В соответствии с требованиями федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного значения (памятниках истории и культуры) народов РФ», закона Новгородской области от 05.01.2004 г. № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области» и Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315, и  положений «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24.01.1986 г. №33, выполнение любой хозяйственной деятельности на земельных участках, прилегающих к вышеперечисленным памятникам должно быть предварительно согласовано с уполномоченным органом исполнительной власти.

5. Зоны с особыми условиями использования территорий.

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблица 11

| Вид зоны с особыми условиями использования территории | Основание установления ограничений |
| --- | --- |
| Зона охраны объектов культурного наследия (памятниками архитектуры, истории, археологии, монументального искусства, стоящими на государственной охране) | Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законодательством об охране объектов культурного наследия, Областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области» от 5 января 2004 года N 226-ОЗ, принятым Постановлением Новгородской областной Думы от 17.12.2003 N 589-III ОД; |
| Охранные зоны воинских захоронений | Закон РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» |
| Охранные зоны государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов | Федеральный закон от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» |
| Санитарно-защитные зоны | Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологи-ческом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; |
| Водоохранные зоны | «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006г. (в ред. от 28.06.2014г.) |
| Прибрежные защитные полосы | «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006г. (в ред. от 28.06.2014г.) |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» |
| Охранные зоны канализационных систем и сооружений | МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
| Охранные зоны магистральных трубопроводов | Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992г. № 9; Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов, утвержденные Миннефтепромом СССР 14.12.1978 |
| Придорожные полосы автомобильных дорог | Федеральный закон 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 N 4 "Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения" Постановление Администрации Новгородской области от 26 июня 2008 г. № 219 «Об утверждении Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» (в редакции Постановлений Администрации Новгородской области от 20.03.2009 г. N 72; от 26.05.2010 г. N 224;от 20.05.2011 г. N 205) |

# Обоснование зон охраны объектов культурного наследия

В соответствии с ФЗ РФ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

На момент подготовки изменений Схемы в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Боровичского района (далее - ИСОГД) отсутствует.

На территории Боровичского муниципального района действует Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

# Обоснование ширины водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. (в ред. от 28.06.2014г.) водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. (в ред. от 28.06.2014г.) устанавливается ширина водоохраной зоны рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Размер водоохраной зоны рек

Таблица 12

| Наименование пункта | Водоём | Ширина водоохраной зоны |
| --- | --- | --- |
| г.Боровичи, с.Опеченский Посад, д.Опеченский Рядок, д.Семерицы, д.Жадины, д.Ёгла, д.Ровное, д.Коегоща, м.Гверстянка, д.Волок | р. Мста | 400 м |
| г.Боровичи, п.Раздолье I, д.Тини, ТОО «Прогресс» | р. Вельгия | 75 м |
| г.Боровичи, д.Князево, д.Прошково, д.Горушка, д.Плавково | р. Круппа | 75 м |
| д.Болонье, д. Перелучи | р. Уверь | 100 м |
| п.Удино | р. Удино | 75 м |
| д.Шегрино | р. Шегрино | 75 м |
| д.Прогресс, мкр. Раздолье II | р. Быстрица | 75 м |

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Размер водоохраной зоны озер

Таблица 13

| Наименование пункта | Водоём | Ширина водоохраной зоны |
| --- | --- | --- |
| д.Речка, д.Пирусс, д.Узмень | оз. Пирос | 500 м |
| д.Жаворонково, д.Спасское, п.Приозёрье, д.Белавкино | оз. Пелено | 500 м |
| д.Жуково | оз.Шерегодро | 500 м |
| д.Любони | оз.Любянское | 300 м |
| д.Каменное | оз.Каменское | 300 м |

Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

На территории поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совмещают с парапетом набережных. Ширина водоохранной зоны для таких территорий устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

# Обоснование зон затопления и подтопления

Федеральным законом от 03.06.2006 года № 74-ФЗ в Водный кодекс Российской Федерации введена статья 67.1, в части 4 которой установлено, что границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В этой же статье установлено, что размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются (часть 2 статья 67.1 Водного кодекса).

В границах зон затопления, подтопления запрещаются (часть 3 статья 67.1 Водного кодекса):

1)	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2)	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3)	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

До определения границ зон затопления, подтопления в установленном порядке, с соблюдением требований законодательства, как предупредительная мера, в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий, в проекте изменений Схемы, отображены предупредительные зоны затопления, подтопления, границы которых установлены по информации, полученной от Администраций поселений.

Обоснование зон ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых.

Выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории района. В пределах района находятся месторождения строительных материалов (месторождения огнеупорных глин, кирпично-черепичных глин, валунно-гравийно-песчаного материала и песков для производства бетона и силикатных изделий) и бурого угля и торфа.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

6. Перечень существующих объектов местного значения, созданных для исполнения полномочий муниципального района.

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения муниципального района понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района.

Как правило, к объектам местного значения муниципального района, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района, относятся такие объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более поселений, находящихся в границах муниципального района.

Согласно пункту 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации виды объектов местного значения муниципального района в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на Схеме территориального планирования муниципального района, определяются законом субъекта Российской Федерации.

Виды объектов местного значения муниципального района определены в части 1 статьи 4.1 Областного закона Новгородской области от 14.03.2007 года № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» (в редакции Областных законов Новгородской области от 01.07.2010 г. N 796-оз; от 14.11.2011 г. N 1111-оз), к ним относятся следующие виды планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района:

1) электро- и газоснабжения поселений;

2)	автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

- образование;

- здравоохранение;

- физическая культура и массовый спорт;

- утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

6.1. Объекты образования и молодежной политики

В Боровичском муниципальном районе функционируют 36 дошкольных образовательных учреждений и 19 общеобразовательных школ всех типов и видов.

Дошкольное образование.

Перечень дошкольных образовательных учреждений Боровичского района.

Таблица 14

| № п/п | Наименование | Адрес местополождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МАДОУ детский сад комбинированного вида №1 | г. Боровичи, ул. Гоголя, 135 |
| 2 | МАДОУ детский сад комбинированного вида №2 | г. Боровичи, ул. Сушанская, 5 |
| 3 | МАДОУ детский сад комбинированного вида №4 | г. Боровичи, микрорайон 1 Раздолье, 24 |
| 4 | МАДОУ детский сад комбинированного вида №6 | г. Боровичи, ул.Физкультуры, 11 г. Боровичи, ул. Пушкинская, 55А |
| 5 | МАДОУ детский сад комбинированного вида №6 | г. Боровичи, Школьный бульвар, 8 |
| 6 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №13» | г. Боровичи, ул. Парковая, 33 |
| 7 | МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №14 | г. Боровичи, ул. А. Кокорина, 40 г. Боровичи, ул.Желябова, 15А |
| 8 | МАДОУ детский сад №15 | г. Боровичи, ул. Революции, 44А г. Боровичи, ул. К.Либкнехта, 38Б |
| 9 | МАДОУ детский сад комбинированного вида №19 | г. Боровичи, ул. Новоселицкая, 21 |
| 10 | МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №24 | г. Боровичи, ул. Обойная, 4 |
| 11 | МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №26 | г. Боровичи, ул. А. Невского, 74А |
| 12 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №27» | г. Боровичи, ул. Ботаническая, 12 |
| 13 | МАДОУ детский сад комбинированного вида №28 | г. Боровичи, ул. Сушанская, 20 |
| 14 | МАДОУ детский сад №29 «Истоки» | г. Боровичи, ул. В.Бианки, 11 |
| 15 | МАДОУ детский сад комбинированного вида №30 «Светлячок» | г. Боровичи, ул. Гоголя, 22 А |
| 16 | МАДОУ детский сад общеразвивающего вида п. Волгино | п. Волгино, ул. Дубовая, 20 д. Заречная |
| 17 | МАДОУ детский сад д. Волок | д. Волок, ул. Молодежная, 10 Филиал: п. Кировский, ул. Центральная, 10 |
| 18 | МАДОУ детский сад общеразвивающего вида | д. Ёгла, ул. Набережная, 16 |
| 19 | МАДОУ детский сад общеразвивающего вида | с. Опеченский Посад, 2 линия, д.2Б |
| 20 | МАДОУ детский сад д. Перёдки | д. Перёдки Филиал: п. Тухун, 25 |
| 21 | МАДОУ детский сад | д. Круппа, ул.Набережная, 3А |
| 22 | МАДОУ детский сад | п. Прогресс, ул. Строительная, 4А |
| 23 | МАДОУ детский сад | п. Травково, ул. Новая, 4 |
| 24 | МАДОУ детский сад | п. Удино, пер. Лесной, 8 |
| 25 | МАДОУ детский сад | д. Починная Сопка |
| 26 | МАДОУ детский сад | д. Железково |

Одна из главных проблем в дошкольном образовании – это высокий физический и моральный износ зданий и сооружений, а также устарелость материально-технической базы в дошкольных учреждениях.

Общее образование.

Перечень общеобразовательных учреждений Боровичского района.

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Адрес местополождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МАОУ средняя обшеобразовательная школа №1 | г. Боровичи, ул.Коммунарная, 46 |
| 2 | МАОУ средняя обшеобразовательная школа №2 | г. Боровичи, ул. Ленинградская, 95 В. Бианки, 51 |
| 3 | МАОУ начальная обшеобразовательная школа №3 | г. Боровичи, ул. Гоголя, 65 |
| 4 | МАОУ средняя обшеобразовательная школа №4 | г. Боровичи, Школьный бульвар, 10 |
| 5 | МАОУ средняя обшеобразовательная школа №7 | г. Боровичи, ул. Ботаническая, 9 Филиал: п. Травково, ул. Новая, 4 |
| 6 | МАОУ «Средняя обшеобразовательная школа №8 с углубленным изучением математики и английского языка» | г. Боровичи, ул. Гончарная, 33 |
| 7 | МАОУ средняя обшеобразовательная школа №9 | г. Боровичи, ул. Кооперативная, 51 |
| 8 | МАОУ средняя обшеобразовательная школа №11 с углубленным изучением экономики и биологии | г. Боровичи, ул. Парковая, 1 |
| 9 | МАОУ «Гимназия» | г. Боровичи, ул. С. Перовской, 90 |
| 10 | Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" | г. Боровичи, ул. Ленинградская, 14 |
| 11 | МАОУ средняя обшеобразовательная школа д. Волок | д. Волок, ул. Центральная, 19А |
| 12 | МАОУ средняя обшеобразовательная школа д. Ёгла | д. Ёгла, ул. Советская, 219 |
| 13 | МБОУ средняя обшеобразовательная школа д. Железково | д. Железково, 12 |
| 14 | МБОУ средняя обшеобразовательная школа с. Кончанско-Суворовское | с. Кончанско-Суворовское, ул. Центральная, 1; с. Кончанско-Суворовское, ул. Молодёжная, 8 |
| 15 | МАОУ средняя обшеобразовательная школа с. Опеченский посад | с. Опеченский посад, ул. 7 линия, 2 |
| 16 | МБОУ средняя обшеобразовательная школа с. Перелучи | д. Перелучи, ул. Школьная, 8; д. Перелучи, ул. Новая, 15 |
| 17 | МАОУ средняя обшеобразовательная школа д. Перёдки | д. Перёдки, ул. Школьная, 3 |
| 18 | МАОУ средняя обшеобразовательная школа п. Волгино | п. Волгино, ул. Дубовая, 22 |
| 19 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад д. Сушилово» | д. Сушилово, 6 |

Профессиональное образование.

Перечень учреждений начального профессионального образования Боровичского района.

Таблица 16

| № п/п | Наименование | Адрес местополождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Областное автономное профессиональное образовательное учреждение "Боровичский агропромышленный техникум» | г. Боровичи, пл. Володарского, 15 |
| 2 | Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Боровичский техникум общественного питания и строительства» | г. Боровичи, ул. Энгельса, 22 |

Перечень учреждений среднего профессионального образования Боровичского района.

Таблица 17

| № п/п | Наименование | Адрес местополождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Боровичский автомобильно-дорожный колледж" | г. Боровичи, ул. Красноармейская, д.2-а |
| 2 | Областное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Боровичский техникум строительной индустрии и экономики | г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 99 |
| 3 | Областное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Боровичский медицинский колледж им. А. А.Кокорина» | г. Боровичи, ул. Комунарная, д. 2 |
| 4 | Областное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Боровичский педагогический колледж" | г. Боровичи, ул. Пушкинская, д.14 |

Дополнительное образование и молодежная политика.

Получила развитие система дополнительного образования детей. В муниципальном районе работают 2 учреждения дополнительного образования детей: «Центр внешкольной работы» и «Детско-юношеская спортивная школа», осуществляя деятельность в разных направлениях: спортивно-оздоровительное; художественно-эстетическое; научно техническое; эколого-биологические; туристско-краеведческое; военно-патриотическое; естественно-научное; культурологическое.

Перечень учреждений дополнительного образования и молодежной политики Боровичского района.

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Адрес местополождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» | г. Боровичи, ул. Ленинградская, 14 |
| 2 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» | г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 99 |
| 3 | Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Дуденево» | г. Боровичи, ул. Ленинградская, 14 |
| 4 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Боровичская детская школа искусств им. А.К. Лядова» | г. Боровичи, ул. 9-Января, 22 |
| 5 | Муниципальное межпоселенческое учреждение «Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова | г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 71-а |
| 6 | Молодежно-подростковый клуб «АРТерия» | г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55 |
| 7 | Молодежно-подростковый клуб «Никольский» | г. Боровичи, ул. Новгородская, д.1 |
| 8 | Спортивный молодежно-подростковый клуб «Полыновка» | г. Боровичи, ул. Молодой Гвардии, д. 11-б |
| 9 | Дом молодежи | г. Боровичи, ул. 9-го Января, д. 46 |
| 10 | Культурно-спортивный комплекс «Сосновка» | г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 35 |

Государственные общеобразовательные учреждения

Перечень учреждений дополнительного образования Боровичского района.

Таблица 19

| № п/п | Наименование | Адрес местополождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 1 | г. Боровичи, ул. Софьи Перовской, 92А |
| 2 | Государственное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом – школа № 1 | г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 99 |
| 3 | Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого -медико-социального сопровождения № 1» | г. Боровичи, пл. Володарского, 21 |

Наряду с положительными результатами в развитии системы образования муниципального района (качество и результативность учебно-воспитательной деятельности, снижение доли неэффективных расходов, повышение заработной платы педагогических кадров, участие общественности в управлении образованием) остаются проблемы, решение которых требует в практической деятельности программных методов.

Одна из главных проблем – несоответствие динамики обновления учебно-материальной базы образовательных учреждений темпам её износа.

Износ основных средств в системе образования составляет более 50 %. В результате лишь 60 % школьников обучаются в условиях, соответствующих современным требованиям.

Практически каждое учреждение образования муниципального района требует осуществления комплекса ремонтных работ.

В муниципальном районе сохраняется острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях города.

Назрела необходимость строительства нового дошкольного образовательного учреждения (г.Боровичи, пер.Огородный).

6.2. Объекты здравоохранения.

В муниципальном районе осуществляют деятельность 13 медицинских организаций, являющихся самостоятельными юридическими лицами. Это противотуберкулезный диспансер, областной дом ребенка, психоневрологический диспансер, станция переливания крови; Боровичская центральная районная больница, в состав какой входит детское поликлиническое отделение, поликлиническое отделение, женская консультация, лечебные отделения, приемное отделение с травмпунктом, параклиническая служба, 27 фельдшерских пунктов, 5 центров врачей общей практики, станция скорой медицинской помощи; автономная некоммерческая организация стоматологическая поликлиника, медико-санитарная часть ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров».

Стационарную, в том числе специализированную медицинскую помощь, оказывают 3 государственных и 1 муниципальное учреждение здравоохранения.

Здравоохранение Боровичского района представлено районным территориальным медицинским объединением (РТМО), включающим в себя:

- ГОБУЗ «Боровичская  Центральная районная больница» на 630 коек,
имеющее межрайонное значение;

-     ГОБУЗ «Боровичская станция переливания крови»;

- ГОБУЗ «Боровичская станция скорой медицинской помощи» на 28
бригад;

-     ГОБУЗ «Стоматологическая поликлиника» (250 посещений);

-      ГОБУЗ «Психоневрологический диспансер» (на 28 коек).

-     ГОБУЗ «Дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» (на 130 чел).

-    ГОБУЗ «Боровичский межрайонный противотуберкулезный диспансер» (105 больных, из них 75 человек круглосуточного пребывания и 30 человек дневного пребывания).

Кроме того, ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» имеет свою медико-санитарную часть на 30 коек.

6.3. Объекты физической культуры и массового спорта.

В муниципальном  районе 119 спортивных сооружений, из них: 2 стадиона с трибунами на 1500 мест, 42 спортивных зала, 3 плавательных бассейна, 37 плоскостных спортивных сооружений.

Большинство спортзалов и спортивных площадок принадлежит общеобразовательным школам и полноценно не могут использоваться остальными группами населения Боровичского района.

В 90 спортивных организациях и учреждениях  муниципального района физкультурой и спортом регулярно занимаются более 20 тысяч человек.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта от нормативной потребности в муниципальном районе составляет:

спортивными залами – 70,22%;

плоскостными спортивными сооружениями – 51,40%,;

плавательными бассейнами – 8,29%

Перечень учреждений физической культуры и спорта Боровичского района.

Таблица 20

| Наименование спортивного сооружения | Место нахождения сооружения | Форма собственности |
| --- | --- | --- |
| Спортивные залы |  |  |
|  | Школьный бульвар, 10, МОУ СОШ №4 | муниципальная |
|  | ул. Великанова, 8, МОУ СОШ №5 | муниципальная |
|  | ул. Ботаническая, 9, МОУ СОШ №7 | муниципальная |
|  | ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП №8 | муниципальная |
|  | ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП №8 | муниципальная |
|  | ул. Кооперативная, 51, МОУ СОШ №9 | муниципальная |
|  | ул. Парковая, 1, МОУ СОШ №11 | муниципальная |
|  | Пушкинская, 10, МОУ СКШ | муниципальная |
|  | С. Перовская, 10, МОУ Гимназия | муниципальная |
|  | С. Перовская, 10, МОУ Гимназия | муниципальная |
|  | с. Опеченский Посад, 7 линия, 2, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | д. Ёгла, Советская, 219, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | п. Волгино, Дубовая, 22, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | д. Железково, 12, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | д. Волок, Центральная, 19а, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | д. Перелучи, Школьная, 23, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | п. Кировский, Центральная, 8, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | Л. Толстого | муниципальная |
|  | с. Кончанско-Суворовское, Центральная, 1, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | ул. Энгельса, 22, ПУ №18 | федеральная |
|  | пл. Володарского, 15, ПЛ №8 | федеральная |
|  | ул. Коммунарная, 2/25, БМУ | муниципальная |
|  | ул. Ленинградская, 99, БТСИиЭ | федеральная |
|  | ул. Молодая Гвардия, 11-б | муниципальная |
|  | ул. Советская, 30, ДЮСШ | муниципальная |
|  | ул. Ленинградская, 14, ЦВР | муниципальная |
|  | ул. Ленинградская, 76 | частная |
| Спортивно-оздоровительный комплекс «Элегия» | ул. Ботаническая, 1 | частная |
| Зал бокса | ул. Ботаническая, 1 | частная |
| Игровой зал | ул. Ботаническая, 1 | частная |
|  | ул. Подбельского, 57 (ст. «Волна») | частная |
|  | ул. Красноармейская, 2а, БАДК | федеральная |
|  | с. Ёгла, ПУ №10 | федеральная |
|  | д. Жадины, ДДШ | муниципальная |
|  | ул. С. Перовской, 92а, ДДШ | муниципальная |
| ФОК «Олимп» | ул. Международная, 1 | частная |
| Тренажерный зал |  |  |
| Тренажерный зал |  |  |
| Боулинг-зал |  |  |
| Игровой зал |  |  |
|  | д. Передки, ул. Школьная, 3, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | ул. Пушкинская, 14 | федеральная |
|  | ул. Красноармейская, 2а, БАДК | федеральная |
|  | ул. Красноармейская, 2а, БАДК | федеральная |
| Спортивные площадки |  |  |
|  | Школьный бульвар, 10 | муниципальная |
|  | ул. Великанова, 8 | муниципальная |
|  | ул. Ботаническая, 9, МОУ СОШ №7 | муниципальная |
|  | ул. С. Перовская, 90, МОУ Гимназия | муниципальная |
|  | п. Травково, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | д. Ёгла, Советская, 219, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | п. Волгино, Дубовая, 22, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | д. Железково, 12, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | д. Перелучи, ул. Школьная, 23, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | п. Кировский, ул. Центральная, 8, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | с. Кончанско-Суворовское, ул. Центральная, 1, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | ул. Энгельса, 22, ПУ №18 | федеральная |
|  | ул. Ленинградская, 99, БТСИиЭ | федеральная |
|  | ул. Парковая (парк 30-летия Октября) | муниципальная |
|  | п. Травково, Совхозная, 5а, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | ул. Парковая (парк 30-летия Октября) | муниципальная |
|  | ул. В. Бианки | муниципальная |
|  | ул. Сушанская | муниципальная |
|  | д. Фаустово | муниципальная |
| Хоккейная площадка | ул. Ленинградская, 76 | муниципальная |
| Городошная площадка | ул. Ленинградская, 76 | муниципальная |
|  | ул. Парковая, 1, МОУ СОШ №11 | муниципальная |
|  | ул. Красноармейская, 2а, БАДК | федеральная |
|  | с. Прогресс | муниципальная |
|  | ул. С Перовской, 92а, ДДШ | муниципальная |
|  | ул. Пушкинская, 14 | федеральная |
|  | ул. Советская, 30, ДЮСШ | муниципальная |
|  | ул. Ленинградская, 14, ЦВР | муниципальная |
|  | д. Передки, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | д. Опеченский Посад, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | д. Волок, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | ул. Кооперативная, 51, МОУ СОШ №9 | муниципальная |
|  | ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП №8 | муниципальная |
|  | ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП №8 | муниципальная |
|  | ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП №8 | муниципальная |
|  | ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП №8 | муниципальная |
|  | ул. Красноармейская, 2а, БАДК | федеральная |
| Приспособленные помещения |  |  |
| Тренажерный зал | ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП | муниципальная |
|  | д. Заречная, малокомплектная школа | муниципальная |
| Тренажерный зал | ул. Энгельса, 22, ПУ №18 | федеральная |
| Тренажерный зал | ул. Ленинградская, 99, БТСИиЭ | федеральная |
| Шейпинг | ул. Сушанская, 19 | муниципальная |
| Тренажерный зал, айкидо | Тухунская, 17а | муниципальная |
| Атлетическая гимнастика | пл.1 Мая, 2 | муниципальная |
| Атлетическая гимнастика | ул. Энгельса, 5 | муниципальная |
| Атлетическая гимнастика | ул. Сушанская, 19 | муниципальная |
| Атлетическая гимнастика | п. Коммунистический, 5 | муниципальная |
| Атлетическая гимнастика | ул. Рабочая, 2 | муниципальная |
| Атлетическая гимнастика | ул. Ленинградская, 27 | муниципальная |
| Атлетическая гимнастика | ул. Гончарная, 2 | муниципальная |
| Спортивный павильон | ул. Подбельского, 57 (ст. «Волна») | частная |
| Фитнесс-зал | ул. Ботаническая, 1 | частная |
| Тренажерный зал | ул. Ботаническая, 1 | частная |
| Тренажерный зал | ул. Заводская набережная, профилакторий ОАО «БКО» | частная |
| Тренажерный зал | ул. Некрасовская (общежитие БПК) | федеральная |
| Оздоровительная гимнастика | ул. Пушкинская, 14 | федеральная |
|  | Школьный бульвар, 10, МОУ СОШ №4 | муниципальная |
|  | ул. Коммунарная, 46, МОУ СОШ №1 | муниципальная |
|  | ул. Ленинградская, 95, МОУ СОШ №2 | муниципальная |
|  | ул. Гоголя, 65, МОУ СОШ №3 | муниципальная |
|  | ул. В. Бианки, 11/51, МОУНИ-д/с «Истоки» | муниципальная |
|  | с. Кончанско-Суворовское, ул. Центральная, 1, МОУ СОШ | муниципальная |
|  | ул. Ленинградская, 14, ЦВР | муниципальная |
|  | ул. Красноармейская, 2а, БАДК | федеральная |
|  | ул. Пушкинская, 14 | федеральная |
| Фитнес-зал | Спасская пл. | частная |
| Фитнес-зал | Спасская пл. | частная |
|  | д. Починная Сопка, ул. Совхозная, 35, МОУ СОШ | муниципальная |
| Спортивный зал | с. Прогресс, ул. Гагарина, 17 | муниципальная |
| Бассейны |  |  |
| Бассейн | ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП | муниципальная |
| Бассейн | ул. Заводская набережная, профилакторий АО «БКО» | частная |
| Центр водных развлечений | Спасская пл. | частная |
| Тиры |  |  |
| Стрелковый тир | ул. Гончарная, 33, МОУ СОШ с УИП №8 | муниципальная |
| Стадионы |  |  |
| Стадион «Волна» | ул. А.Невского, 10 | частная |
| Стадион «Металлург» | ул. Ленинградская, 76 | частная |
| Футбольное поле | д. Пристань, ЛВТКУ (9 полигон НИИ) | федеральная |
| Мототрасса | д. Бобровик | муниципальная |

Всего в Боровичском районе культивируются на различных уровнях следующие виды спорта: баскетбол, бокс, боулинг, велоспорт-маунтинбайк, вольная борьба, гандбол, гиревой спорт, городошный спорт, горнолыжный спорт, дартс, дзюдо, каратэ, конный спорт, лёгкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, рафтинг, русская лапта, рыболовный спорт, скалолазание, спортивная гимнастика, теннис, триатлон, футбол, футзал, хоккей, хоккей с мячом, шахматы, домино, мотоспорт, нарды, шашки.

В г. Боровичах имеется специализированное учреждение физкультуры и спорта – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ).

6.4. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

Основным видом транспорта на территории района является  - автомобильный.

По территории Боровичского муниципального района проходит 630 км автомобильных дорог областного подчинения с выходом на федеральную трассу Москва-Санкт-Петербург. Основными направлениями являются: Крестцы – Окуловка - Боровичи, Спасская Полисть - Малая Вишера – Любытино - Боровичи, Волгино - Хвойная, Устюжна -Валдай. Также имеется 186,65 км автодорог общего пользования местного значения, из них:

- с  асфальтобетонным и цементным покрытием 14,33 км;

- с гравийным и щебеночным покрытием -51,64 км;

- с грунтовым покрытием- 120,68 км.

434,85 км улично-дорожной сети в населённых пунктах района, из них:

-с асфальтовым и цементным покрытием 170,22 км;

-с гравийным и щебеночным покрытием 13,6 км;

-с грунтовым покрытием 251,03 км.

Параметры автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Таблица 21

| Наименование автодороги | Протяжен-ность ( км) | Тип покрытия |  |  | Тех. категория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальто-бетон | гравий | грунт | II | III | IV | V |
| «Боровичи-Перелучи» - Дерева | 2,6 |  | 1,2 | 1,4 |  |  |  | 1,2 |
| «Боровичи-Травково-Шуя»-Козлово | 6,7 |  | 6,7 |  |  |  |  | 6,7 |
| «Усюжна-Валдай»-Горка-Буреги | 6,07 | 2,5 | 3,570 |  |  |  |  | 6,07 |
| «Усюжна-Валдай»-Плавково-Скреплёво Горушка | 2,21 | 2,21 |  |  |  |  |  | 2,21 |
| «Усюжна-Валдай»-Прошково-Князево | 4,11 | 4,11 |  |  |  |  | 1,0 | 3,11 |
| «Устюжна-Валдай»-Речка | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  | 1,7 |
| Березник-Холм | 3,62 | 3,62 |  |  |  |  |  | 3,62 |
| Боровичи-Коегоща | 5,73 | 5,73 |  |  | 5,73 |  |  | 3,025 |
| Боровичи-Папорть | 3,025 | 3,025 |  |  |  |  |  |  |
| Боровичи-Перелучи | 45,473 | 45,473 |  |  |  |  | 45,473 |  |
| Боровичи-Травково-Шуя | 21,7 | 21,7 |  |  |  |  | 21,7 |  |
| Боровичи-Юрино | 10,6 | 10,6 |  |  |  |  | 10,6 |  |
| Волгино-Хвойная | 35,719 | 35,719 |  |  |  | 29,2 | 6,519 |  |
| Волок-Береговая Коломенка-Бобино | 12,02 | 12,02 |  |  |  |  |  | 12,02 |
| Волок-Березицы | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  |  | 1,7 |
| Волок-Теребня | 4,24 | 4,24 |  |  |  |  |  | 4,24 |
| Греблошь-Прудник-Ненаежник-«Боровичи-Юрино» | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |
| Дерягино-Горушка | 5,4 |  | 5,4 |  |  |  |  | 5,4 |
| Ёгла-Межуричье-Петухово | 24,17 |  | 16,0 | 8,17 |  |  |  | 16,0 |
| Елигово-Озерёво | 5,2 | 5,2 |  |  |  |  |  | 5,2 |
| ж/д ст.Травково-д.Травково | 2,24 |  | 2,24 |  |  |  |  | 2,24 |
| Заболотье-Мнёво | 2,23 |  | 2,23 |  |  |  |  | 2,23 |
| Заречная-Нальцы-Низино | 17,78 | 17,78 |  |  |  |  | 5,0 | 12,78 |
| Засыпенье-Шедомицы-Карманово | 13,8 |  | 13,8 |  |  |  | 10,3 | 3,5 |
| Козлово-Черёмошье | 2,3 |  | 1,6 | 0,7 |  |  |  | 1,6 |
| Кононово-Засыпенье | 1,856 | 1,856 |  |  |  |  |  | 1,856 |
| Кончанско-Суворовское – Удино | 15,9 | 15,9 |  |  |  |  | 15,9 |  |
| Кончанско-Суворовское – Юрьево | 4,78 | 4,78 |  |  |  |  |  | 4,78 |
| Крестцы-Окуловка-Боровичи | 15,743 | 15,743 |  |  | 15,743 |  |  |  |
| Крюкшино-Щетиново | 1,32 |  | 1,32 |  |  |  |  | 1,32 |
| Нальцы-Бутырки | 2,045 |  | 2,045 |  |  |  |  | 2,045 |
| Новоселицы-Тухун | 1,086 | 11,086 |  |  |  |  | 11,086 |  |
| Опеченский Посад-Овсянниково-Новое Брызгово | 17,75 |  | 17,15 | 0,6 |  |  |  | 17,15 |
| Опеченский Рядок-Лазница | 2,34 | 2,34 |  |  |  |  |  | 2,34 |
| п. Волгино-п.Шахтёрский | 2,0 | 0,3 | 1,7 |  |  |  |  | 2,0 |
| п.Кировский-Родишкино, с подъездами | 9,74 | 9,74 |  |  |  |  | 8,5 | 1,24 |
| п.Кировский-Семёновское | 3,92 |  | 2,2 | 1,72 |  |  |  | 2,2 |
| Перёдки-Власиха | 5,9 |  | 5,9 |  |  |  |  | 5,9 |
| Перёдки-Качалово | 4,15 | 4,15 |  |  |  |  |  | 4,15 |
| Перелучи-Болонье-Изонино | 9,0 |  | 7,4 | 1,6 |  |  |  | 9,0 |
| Перелучи-Малые Семерицы | 9,4 | 9,4 |  |  |  |  | 9,4 |  |
| Плавково-Марково | 5,64 | 5,64 |  |  |  |  |  | 5,64 |
| Подъезд «Дальний» | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |
| Подъезд к д. Бортник | 1,08 | 1,08 |  |  |  |  |  | 1,08 |
| Подъезд к д. Вашнево | 0,9 | 0,9 |  |  |  |  |  | 0,9 |
| Подъезд к д. Вишма | 5,5 |  | 5,5 |  |  |  |  | 5,5 |
| Подъезд к д. Волок | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |
| Подъезд к д. Еремеево | 3,25 | 3,25 |  |  |  |  |  | 3,25 |
| Подъезд к д. Жадины | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |
| Подъезд к д. Жихново | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |
| Подъезд к д. Изонино | 0,6 | 0,15 |  | 0,45 |  |  |  | 0,15 |
| Подъезд к д. Коегоща | 1,28 | 1,28 |  |  |  |  |  | 1,28 |
| Подъезд к д. Кураково | 1,42 | 1,42 |  |  |  |  |  | 1,42 |
| Подъезд к д. Малое Обречье | 2,23 | 2,23 |  |  |  |  |  | 2,23 |
| Подъезд к д. Малый Глиненец | 0,42 | 0,42 |  |  |  |  |  | 0,42 |
| Подъезд к д. Окладнево | 2,08 | 2,08 |  |  |  |  |  | 2,08 |
| Подъезд к д. Перёдки | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| Подъезд к д. Пирусс | 1,12 | 0,6 | 0,52 |  |  |  |  | 1,12 |
| Подъезд к д. Починная Сопка | 5,311 | 5,311 |  |  |  |  |  | 5,311 |
| Подъезд к д. Сопины | 2,7 |  | 2,7 |  |  |  |  | 2,7 |
| Подъезд к д. Сушани | 1,22 | 1,22 |  |  |  |  |  | 1,22 |
| Подъезд к д. Фёдорково | 2,05 |  | 1,55 | 0,5 |  |  |  | 1,55 |
| Подъезд к д. Чернаручье | 0,58 | 0,58 |  |  |  |  |  | 0,58 |
| Подъезд к дд. Федосино, Раменье | 3,02 | 3,02 |  |  |  |  |  | 3,02 |
| Подъезд к п. Прогресс | 2,94 | 2,94 |  |  |  |  |  | 2,94 |
| Подъезд к с. Кончанско-Суворовское | 2,988 | 2,988 |  |  |  |  |  | 2,988 |
| Починная Сопка-Кононово-Котово-«Устюжна-Валдай» | 9,5 | 9,5 |  |  |  |  |  | 9,5 |
| Прудищи-Острецово | 3,05 | 3,05 |  |  |  |  |  | 3,05 |
| Прудищи-Приозерье | 0,71 | 0,71 |  |  |  |  |  | 0,71 |
| Прудищи-Сушилово | 3,1 | 3,1 |  |  |  |  |  | 3,1 |
| Раменье-Сестрёнки | 20,7 | 20,7 |  |  |  |  | 20,7 |  |
| Речка-Княжа | 5,6 | 5,6 |  |  |  |  |  | 5,6 |
| Речка-Узмень | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  | 7,2 |
| Ровное-Староселье | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |  | 3,2 |
| Соинское-Шегрино | 7,53 | 7,53 |  |  |  |  | 7,53 |  |
| Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи | 29,95 | 29,95 |  |  |  | 29,95 |  |  |
| Сутоко-Рядок-Вересимовка | 3,65 | 0,387 | 3,263 |  |  |  |  | 3,65 |
| Сушилово-Гайново | 2,2 |  | 2,2 |  |  |  |  | 2,2 |
| Сушилово-Перелоги | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  | 2,6 |
| Травково-Сутоко-Рядок-Абросимовка | 12,8 | 7,8 | 5,0 |  |  |  | 7,8 | 5,0 |
| Удино-Яковищенские Ключи | 0,956 | 0,956 |  |  |  |  |  | 0,956 |
| Укроево-Ерюхино | 1,244 |  | 1,244 |  |  |  |  | 1,244 |
| Устюжна-Валдай | 57,281 | 57,281 |  |  |  | 40,119 | 17,162 |  |
| Устюжна-Валдай, участок по г.Борогичи | 0,044 | 0,044 |  |  |  | 0,044 |  |  |
| Устюжна-Валдай, участок по Тверской облатси Бологовский р-он (км 204+055-км 211+450) | 7,395 | 7,395 |  |  |  |  | 7,395 |  |
| Хвощник-п.Кировский-Серафимовка | 8,96 | 4,92 | 4,04 |  |  |  | 4,351 | 4,609 |
| Черноземь-Опеченский Рядок-Опочно | 24,52 | 24,52 |  |  |  |  | 24,52 |  |
| Итого | 632,686 | 491,574 | 127,572 | 13,54 | 21,473 | 99,313 | 237,936 | 260,424 |

Информация по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального района

Таблица 22

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяжен-ность, км | Тип покрытия |  | Начало автодороги | Конец автодороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфальт | Грунт |  |  |
| Волокское с/п |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до д.Ботково от д. Горомово с | 2,52 | 2,52 |  | Граница д. Горомово | Начало д. Громово |
| 2 | до д. Горка от д. Бор | 0,51 |  | 0,51 | Граница д. Бор | 60 м на востоке от д. 1 д.Горка |
| 3 | до д.Долгая Лука от автодороги Волок-Коломенка-Бобино | 3,51 |  | 3,51 | На пересечении с осевой линией а/д «Волок-Коломенка-Бобино» | 50 м на юго-запад от дома д. Долгая Лука |
| 4 | до д. Жеребяткино от автодороги Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи | 1,65 |  | 1,65 | На пересечении с осевой линией а/д «Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи» | 40 км на юго-запад от д. 1 д.Жеребятниково |
| 5 | до д.Заполек от автодороги Спасская Полсить-Малая Вишера-Любытино-Боровичи | 0,91 | 0,91 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи» | Начало д. Заполек |
| 6 | до д.Малиновец от д. Ботково | 4,12 |  | 4,12 | Граница д. Ботково | Граница д.Малиновец |
| 7 | до д.Малый Каменик от автодороги до д.Тепецкое | 1,63 | 1,63 |  | На пересечении с осевой линией а/д до д.Тепецкое | 140 м на юго-запад от д.1 д.Малый Каменик |
| 8 | до д.Тепецкое от автодороги Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Хвойная | 2,384 | 2,384 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи» | 20 м от трубы через реку против хода движения |
| 9 | до д. Белавино от д. Родишкино | 3,29 |  | 3,29 | Граница д. Родишкино | Граница д.Белавино |
| 10 | до д.Вересовка от п.Кировский | 0,89 |  | 0,89 | 130 м на северо-восток от д.9 по ул.Заречной п.Кировский | 87 м на юго-восток от д.1 д. Вересовка |
| 11 | до д. Вятерево от автодороги Хвощник-п.Кировский-Серафимовка | 2,6 |  | 2,6 | На пересечении с осевой линией а/д «Хвощник-п.Кировский-Серафимовка» | 70 м на юг от д.1 д.Вятерево |
| 12 | до д.Дубовики от автодороги д. Белавино от д. Родишкино | 2,58 |  | 2,58 | На пересечении с осевой линией а/д до д.Белавино от д.Родишкино | Граница д.Дубовики |
| 13 | до д. Мишино от автодороги п.Кировский-Родишкино | 1,76 |  | 1,76 | На пересечении с осевой линией а/д «п.Кировский-Родишкино» | 63 м на юг от д.8 д.Мишино |
| 14 | до д.Солнечное от д. Вересовка | 0,95 |  | 0,95 | 20 м на север от дома д.Вересовка | Граница д.Вересовка |
| 15 | от д.Бобино до д.Громово | 1,753 |  | 1,753 | От планируемой границы д.Горомово | До планируемой границы д.Бобино |
| Егольское с/п |  |  |  |  |  |  |
| 16 | до д.Верховское от автодороги Ёгла-Межуричье-Петухово | 0,474 | 0,474 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Ёгла-Межуричье-Петухово» | Граница д.Верховское |
| 17 | до д.Михалёво от д. Староселье | 1,715 | 1,485 | 0,23 | 100 м на север от д.1 д.Староселье | Начало д. Михалёво |
| 18 | до д.Овинчуха от автодороги Ёгла-Межуричье-Петухово | 0,346 |  | 0,346 | На пересечении с осевой линией а/д «Ёгла-Межуричье-Петухово» | Граница д.Овинчуха |
| Железковское с/п |  |  |  |  |  |  |
| 19 | до д.Барзаниха от съезда к Вишма | 1,05 |  | 1,05 | На пересечении с осевой съезда к д.Вишма | 50 м на юго-восток д.2 д.Барзаниха |
| 20 | до д.Выставка от автодороги Устюжна-Валдай | 0,283 | 0,283 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Устюжна-Валдай» | 50 м на северо-запад д.2 д. Выставка |
| 21 | до д.Дымово от автодороги Устюжна-Валдай | 2,299 | 2,299 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Устюдна-Валдай» | 70 м на северо-запад д.2 д. Дымово |
| 22 | до д.Елеково от автодороги Черноземь-Опеченский Рядок-Опочно | 1,588 | 1,588 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Черноземь-Опеченский Рядок-Опочно» | 120 м на северо-запад д.21 д.Елеково |
| 23 | до д.Золотово от д.Ровное | 0,877 |  | 0,877 | 35 м на северо-запад от д.19 д.Ровное | 20 м на юго-восток то д.2 д.Золотово |
| 24 | до д.Кузово от д.Ануфриево | 1,15 |  | 1,15 | 160 м на северо-запад от д.77 д.Ануфриево | 200 м на юго-восток от д.2 д.Кузово |
| 25 | до д.Никиришно от съезда к д.Вишма | 0,742 |  | 0,742 | На пересечении с осевой съезда в д.Вишма | 100 м на юго-запад д.2 д.Никиришно |
| 26 | до д.Остров от д.Дымово | 1,907 | 1,907 |  | Граница д.Дымово | Граница д.Остров |
| 27 | до д.Сидорково от автодороги Устюжна-Валдай | 0,565 |  | 0,565 | На пересечении с осевой линией а/д «Устюжна-Валдай» | 75 м на юго-восток д.2 д.Сидорково |
| 28 | до д. Федорково от автодороги Черноземь-Опеченский Рядок-Опочно | 1,508 |  | 1,508 | На пересечении с осевой а/д «Черноземь-Опеченский Рядок-Опочно» | 40 м на северо-восток от д.17 д.Федорково |
| 29 | до д.Шадомец от д.Вишма | 4,145 |  | 4,145 | Граница д.Вишма | Граница д.Шадомец |
| 30 | до д.Большие Новоселицы от границы городского поселения мкр.Усть-Брынкино | 0,577 | 0,577 |  | Граница городского поселения мкр.Усть-Брынкино | 20 м на северо-запад д.1 д.Большие Новоселицы |
| 31 | до д.Большие Новоселицы от д.Шапкино | 1,22 | 1,22 |  | Граница д.Шапкино | 25 м на юго-восток от д.15 д.Новоселицы |
| 32 | до д.Вашнёво от д.Лудилово | 2,2 | 2,2 |  | По центру ж/б трубы №1 | Граница д.Вашнёво |
| 33 | до д.Лудилово от д.Князево | 0,062 | 0,062 |  | Граница д.Князево | Граница д. Лудилово |
| 34 | до д.Лука от автодороги Устюжина-Валдай | 0,232 | 0,232 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Устюжна-Валдай» | 30 м на северо-восток д.1 д.Лука |
| 35 | до д.Лука от д.Скреплева Горушка | 0,590 | 0,590 |  | Центр ж/б трубы №1 | Граница д.Лука |
| 36 | до д.Павловка от границы городского поселения | 1,1 |  | 1,1 | Граница городского поселения | 26 м на юго-запад от д.1 д.Павловка |
| 37 | до д.Хламово от д.Михалино | 0,45 |  | 0,45 | Граница д.Михалино | 40 м на северо-восток д.13 д.Хламово |
| 38 | до д.Шапкино от д.Круппа | 0,36 | 0,36 |  | 150 м на север от д.2 д.Круппа | 33 м на юго-восток от д.7 д.Шапкино |
| 39 | до д.Знаменка от автодороги Устюжна-Валдай-Горка-Буреги | 0,685 | 0,685 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Устюжна-Валдай»-Горка-Буреги | Граница д.Знаменка |
| 40 | до д.Коммунарка от автодороги Речка-Узмень | 1,22 | 1,22 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Речка-Узмень» | Граница д.Коммунарка |
| 41 | до д.Пукирёво от автодороги Устюжна-Валдай | 1,282 | 1,282 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Устюжна-Валдай» | 23 м на запад д.1 д.Пукирёво |
| Кончанско-Суворовское с/п |  |  |  |  |  |  |
| 42 | до д.Большое Обречье от д.Осиновец | 1,544 |  | 1,544 | Граница д.Осиновец | Граница д.Большое Обречье |
| 43 | до д.Вашково от автодороги Раменье-Сестрёнки | 2,63 |  | 2,63 | На пересечении с осевой линией а/д «Раменье-Сестрёнки» | 60 м на северо-восток от д.1 д.Вашково |
| 44 | до д.Горлово от автодороги Кончанско-Суворовское – Удино | 0,842 |  | 0,842 | На пересечении с осевой линией а/д «Кончанско-Суворовское – Удино» | 29 м от трубы №1 по направлению движения |
| 45 | до д.Дурилово от автодороги на д.Раменье | 1,061 | 1,061 |  | На пересечении с осевой линией а/д на д.Раменье | 40 м на юг от д.32 д.Дурилово |
| 46 | до д.Захарино от автодороги Волгино-Хвойная | 0,518 | 0,518 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Волгино-Хвойная» | 58 м от трубы по направлению движения |
| 47 | до д.Карпово от автодороги «Раменье-Сестрёнки» | 2,926 |  | 2,926 | На пересечении с осевой линией а/д «Раменье-Сестрёнки» | 70 м на юго-запад от д.6 д.Карпово |
| 48 | до д.Клопчиха от д.Раменье | 0,465 | 0,465 |  | 30 м на юго-восток от д.17 д.Раменье | 30 м на юго-запад от д.1 д.Клопчиха |
| 49 | до д.Кучково от автодороги Волгино-Хвойная | 0,55 | 0,55 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Волгино-Хвойная» | 124,6 м от трубы №2 по направлению движения |
| 50 | до д.Миноха от автодороги Раменье-Сестрёнки | 0,213 | 0,213 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Раменье-Сестрёнки» | 3 м от отрубы по направлению движения |
| 51 | до д.Любони от автодороги Кончанско-Суворовское - Удино | 0,294 | 0,294 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Кончанско-Суворовское – Удино» | Граница сельского поселения |
| 52 | от д.Соколово до д.Деревково | 1,44 | 1,44 |  | Точка пересечения а/д «Кончанчко-Суворовское – Удино» с а/д до д.Деревково | Конец дороги и учетного пункта 6 |
| 53 | от д.Сорокино до д.Высоко | 0,57 |  | 0,57 | Граница д.Сорокино | Граница д.Высоко (вблизи д.1) |
| 54 | от д.Сорокино до д. Рябиновка | 4,358 |  | 4,358 | 5 м от развилки на д.Высоко и на д.Рябиновка по напрвлению движения | Конец д.16 д.Рябиновка |
| 55 | от а/д д.Меглино-д.Стряпово (Мошенского р-на) до д.Березняки | 2,135 |  | 2,135 | На пересечении с осевой линией а/д д.Меглино-д.Стряпово (Мошенского р-на) и а/д до д.Березняки (Боровичского р-на) | Граница д.Березняки вблизи жилого д. 1 |
| 56 | от автодороги «Кончанско-Суворовское – Удино» до д.Сергейково | 1,84 |  | 1,84 | Точка пересечения а/д «Кончанско-Суворовское – Удино» с а/д до д.Сергейково | Конец автодороги и учетного участка 2 |
| 57 | от автодороги «Кончанско-Суворовское – Удино» до д.Покровское | 0,77 |  | 0,77 | Точка пересечения а/д «Кончанско-Суворовское – Удино» с а/д до д.Покровское | Конец автодороги и учетного участка 2 |
| 58 | от автодороги «Кончанско-Суворовское – Удино» до д.Сорокино | 1,96 |  | 1,96 | Пересечение с осевой линией а/д «Кончанско-Суворовское – Удино» | Начало границы д.Сорокино |
| 59 | от автодороги «Кончанко-Суворовское – Удино» до Любонского кладбища | 0,166 |  | 0,166 | Пересечение с осевой линией а/д «Кончанско-Суворовское – Удино» | Начало кладбища Любонского |
| 60 | от автодороги «Кончанско-Суворовское – Удино» до Зихновского кладбища | 2,1 |  | 2,1 | Пересечение с осевой линией а/д «Кончанско-Суворовское – Удино» | Начало кладбища Зихновоского |
| Опеченское с/п |  |  |  |  |  |  |
| 61 | до д.Марьинское от автодороги Черноземь-Опеченский Рядок-Опочно | 0,380 | 0,380 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Черноземь-Опеченский Рядок-Опочно» | 30 м на северо-запад д.1 д.Марьинское |
| 59 | до д.Старое Брызгово от д.Новое Брызгово | 2,523 | 2,523 |  | 60 м юго-запад от д.1 д.Новое Брызгово | 70 м на запад от д.8 д.Старое Брызгово |
| 60 | до д.Басутино от д.Большие Семерицы | 0,722 |  | 0,722 | 150 м на юго-восток от д.42 д.Большие Семерицы | 20 м на северо-восток от д.1 д.Басутино |
| 61 | до д.Большие Семерицы от д. Большой Глиненец | 3,713 |  | 3,713 | Граница д.Большой Глиненец | Начало границы д.Большие Семерицы |
| 62 | до д.Волосово от автодороги Боровичи-Перелучи | 2,385 | 2,385 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Боровичи-Перелучи» | 56 м на юго-восток от д.1 д.Волосово |
| 63 | до д.Горбино от д.Опочно | 11,125 | 11,125 |  | От границы д.Опочно | До границы д.Горбино |
| 64 | до д.Девкино от автодороги Боровичи-Перелучи | 0,166 |  | 0,166 | На пересечении с осевой линией а/д «Боровичи-Пеелучи» | Конец границы д.Девкино |
| 65 | до д.Дубьё от д.Панёво | 2,705 |  | 2,705 | Граница д.Панёво | Начало границы д.Дубьё |
| 66 | до д.Заболотье от д.Холщагино | 1,5 |  | 1,5 | Граница д.Холщагино | Начало границы д.Заболотье |
| 67 | до д.Ивашёво от д.Заболотье | 4,55 |  | 4,55 | На пересечении с осевой линией а/д до д.Заболотье | Граница д.Ивашёво |
| 68 | до д.Каменец от автодороги Перелучи-Изонино | 0,855 |  | 0,855 | На пересечении с осевой линией а/д «Перелучи-Изонино» | Граница д.Каменец |
| 69 | до д.Косарёво от автодороги Перелучи-Семерицы | 0,85 |  | 0,85 | На пересечении с осевой линией а/д «Перелучи-Семерицы» | 75 м на северо-запад от д.4 д.Косарёво |
| 70 | до д.Наумовское от д.Горбино | 5,824 |  | 5,824 | От конца границы д.Горбино | До начала границы д.Наумовское |
| 71 | до д.Новинка от д.Малый Чернец | 2,54 |  | 2,54 | Граница д.Малый Чернец | Граница д.Новинка |
| 72 | до д.Холщагино от автодороги Перелучи Семерицы | 7,075 |  | 7,075 | Граница д.Семерицы | Границы д.Холщагино |
| 73 | до д.Юрьево от автодороги Боровичи-Перелучи | 2,5 |  | 2,5 | На пересечении с осевой линией а/д «Боровичи-Перелучи» | Граница д.Юрьево |
| 74 | от д.Косарёво до д.Панёво | 2,7 |  | 2,7 | На расстоянии 21 м от жилого дома №20 по напрвлению движения | На расстоянии 9 м от ж/б трубы №5 против направления движения |
| Перёдское с/п |  |  |  |  |  |  |
| 75 | до д.Коровкино от д.Перёдки | 0,88 | 0,88 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Новоселицы-Тухун» | 50м на юго-восток д.1 д.Коровкино |
| 76 | до д.Кураково от д.Сушерёвка | 0,587 | 0,587 |  | 48 м на северо-запад от д.25 д.Сушерёвка | 55 м на юго-запад от д.4 д.Кураково |
| 77 | до д.Липовец от автодороги Перёдки-Власиха | 0,255 | 0,255 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Перёдки-Власиха» | 80 м на северо-запад от д.8 д.Липовец |
| 78 | до д.Маклаково от д.Вилачёво | 4,757 | 4,757 |  | 121 м на северо-запад от д.15 д.Вилачёво | 200 м на юг от д.18 д.Маклаково |
| 79 | До д.Петухово от автодороги Устюжна-Валдай (на Мошенское) | 0,148 | 0,148 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Устюжна-Валдай» | 100 м на юг от д.8 д.Петухово |
| 80 | до д.Сушарёвка от д.Коровкино | 0,663 | 0,663 |  | 30 м на северо-восток от д.27 д. Коровкино | 20 м на юго-восток от д.1 Д.Сушарёвка |
| 81 | до д.Тухун от д.Кураково | 3,46 | 3,46 |  | Граница д.Кураково | Граница д.Тухун |
| 82 | до д. Валугино от д.Шедомицы | 2,538 |  | 2,538 | Граница д.Шедомицы | Граница д.Валугино |
| 83 | до д.Короваево от д.Тельбовичи | 0,998 | 0,998 |  | Граница д.Тельбовичи | 50 м на северо-запад д.1 д. Короваево |
| 84 | до д.Красная Горка от автодороги Засыпанье-Шедомицы-Карманово | 0,163 | 0,163 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Засыпанье-Шедомицы-Карманово» | 50 м на северо-восток д.1 д.Красная Горка |
| 85 | до д.Тельбовичи от автодороги Устюжина-Валдай (на Мошенское) | 1,406 | 1,406 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Устюжина-Валдай» | Граница д.Тельбовичи |
| 86 | до д.Шастово от автодороги Устюжина-Валдай (на Мошенское) | 0,073 | 0,073 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Устюжина-валдай» | 50 м на северо-запад д.21 д.Шастово |
| Прогресское с/п |  |  |  |  |  |  |
| 87 | до д.Башево от д.Лыткино | 1,43 |  | 1,43 | Граница д.Лыткино | 42 м на северо-восток от д.1 д.Башево |
| 88 | до д.Большие Леса от д.Малые Леса | 0,383 | 0,383 |  | 75 м на северо-восток от д.2 д.Малые Леса | 60 м на юго-запад от д.11 д.Большие Леса |
| 89 | до д.Будрино от автодороги Волгино-Хвойная | 1,384 | 1,384 |  | 17 м на восток от д.8 по ул.Центральной п.Волгино | 20 м на северо-запад от д.1 д.Будрино |
| 90 | до д.Быково от автодороги Волгино-Хвойная | 0,454 | 0,454 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Волгино-Хвоёная» | 80 м на юг от д.30 д.Быково |
| 91 | до д.Деревцово от автодороги Волгино-Хвойная | 2,21 | 2,21 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Волгино-Хвойная» | 30 м на юго-восток от д.1 д.Деревцово |
| 92 | до д.Дудино от д.Юрино | 0,825 |  | 1,825 | Граница д.Юрино | Начало границы д.Дудино |
| 93 | до д.Жаворонково от автодороги Волгино-Хвойная | 0,258 | 0,258 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Волгино-Хвойная» | 100 м на восток от д.14 д.Жаворонково |
| 94 | до д.Засородье от автодороги Волгино-Хвойная | 0,624 | 0,624 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Волгино-Хвойная» | 150 м на юг от д.3 д.Засородье |
| 95 | до д.Каменник от автодороги Боровичи-Папорть | 0,85 | 0,85 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Боровичи-Папорть» | Граница д.Каменник |
| 96 | до д.Лыткино от автодороги Волгино-Хвойная | 1,21 | 1,21 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Волгино-Хвойная» | 130 м на запад от д.5 д.Лыткино |
| 97 | до д.Мощеник от автодороги Волгино-Хвойная | 1,01 | 1,01 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Волгино-Хвойная» | 45 м на запад от д.2 д.Мощеник |
| 98 | до д.Спасское от автодороги Волгино-Хвойная | 0,21 | 0,21 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Волгино-Хвойная» | 75 м на юг от д.35 д.Спасское |
| 99 | до д.Шестниково от автодороги Боровичи-Юрино | 0,8 |  | 0,8 | На пересечении с осевой линией а/д «Боровичи-Юрино» | 30 м на северо-запад от д.1 д.Шестниково |
| Сушанское с/п |  |  |  |  |  |  |
| 100 | до д.Коремера от п. 1-е Мая | 0,485 | 0,485 |  | Начало границы п. 1 Мая | Начало границы д.Коремера |
| 101 | до д.Коршево от автодороги Заречная-Нальцы-Низино | 0,113 |  | 0,113 | На пересечении с осевой линией а/д «Заречная-Нальцы-Низино» | Начало границы д.Коршево |
| 102 | до д.Чертвёрткино от автодороги Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи | 0,21 | 0,21 |  | На пересечении с осевой линией а/д «спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи» | Начало границы д.Чертвёрткино |
| 103 | до кладбища в д.Нальцы от автодороги Заречная-Нальцы-Низино | 0,283 | 0,283 |  | от пересечении с осевой линией а/д «Заречная-Нальцы-Низино» | 47 м от трубы по напрвления движения |
| 104 | до детского оздоровительного лагеря «Дуденево» от а/д Заречная-Нальцы-Низино | 1,755 | 0,015 | 1,740 | На пересечении с осевой линией а/д «Заречная-Нальцы-Низино» | Км 1+755 до детского оздоровительного лагеря «Дуденево» |
| Сушиловское с/п |  |  |  |  |  |  |
| 105 | до д.Большой Вязник от автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичи | 0,385 | 0,385 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Крестцы-Окуловка-Борович» | Граница д.Вязник |
| 106 | до д.Городок от д.Иевково | 0,633 |  | 0,633 | Граница д.Иевково | Начало границы д.Городок |
| 107 | до д.Дерягино от автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичи | 0,19 | 0,19 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Крестцы-Окуловка-Борович» | Начало границы д.Дерягино |
| 108 | до д.Доманино от д. Шегрино | 0,63 |  | 0,63 | Граница д.Шегрино | Граница д.Доманино |
| 109 | до д.Иловатик от автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичч | 0,38 |  | 0,38 | На пересечении с осевой линией а/д «Крестцы-Окуловка-Боровичи» | Граница д.Иловатик |
| 110 | до д.Макарово от д.Выставка | 2,922 |  | 2,922 | Конец границы д.Выставка | Граница д.Макарово |
| 111 | до дОвсянниково от д.Котово | 1,75 |  | 1,75 | Граница д.Котово | Граница д.Овсянниково |
| 112 | до д.Павлушково от д.Макарово | 0,25 |  | 0,25 | На пересечении с осевой линией а/д до д.Макарово | Граница д.Павлушково |
| 113 | до д.Подборье от автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичи | 0,035 | 0,035 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Крестцы-Окуловка-Боровичи» | Начало границы д.Подборье |
| 114 | до д.Садовка от автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичи | 0,07 | 0,07 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Крестцы-Окуловка-Боровичи» | Начало границы д.Садовка |
| 115 | до д.Хоромы от автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичи | 0,118 | 0,118 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Крестцы-Окуловка-Боровичи» | Начало границы д.Хоромы |
| Травковское с/п |  |  |  |  |  |  |
| 116 | до д.Большое Фофанково от автодороги Травково-Сутоко Рядок-Абросимовка | 0,032 | 0,032 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Травково-Сутоко Рядок-Абросимовка» | Граница д.Большое Фофанково |
| 117 | до д.Гоголины от д. Козлово | 2,506 | 2,506 |  | Граница д.Козлово | 40 м на северо-восток от д.2 д.Гоголины |
| 118 | до д.Ерюхино от автодороги Укроево-Дерягино | 0,59 | 0,59 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Укроево-Дерягино» | Граница д.Ерюхино |
| 119 | до д.Жаворонково от автодороги Укроево-Дерягино | 1,056 | 1,056 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Укроево-Дерягино» | Граница д.Жаворонково |
| 120 | до д.Каменное от автодороги на д.Гоголины | 0,116 |  | 0,116 | На пересечении с осевой линией а/д на д.Гоголины | Граница д.Каменное |
| 121 | до д.Лазарево от автодороги на д.Гоголины | 0,333 | 0,333 |  | На пересечении с осевой линией а/д на д.Гоголины | Граница д.Лазарево |
| 122 | до д.Малое Фофанково от автодороги Травково-Сутоко Рядок-Абросимовка | 0,133 | 0,133 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Травково-Сутоко Рядок-Абросимовка» | Граница д.Малое Фофанково |
| 123 | до д.Никитино от автодороги Боровичи-Травково-Шуя | 0,019 | 0,019 |  | На пересечении с осевой линией а/д «Боровичи-Травково-Шуя» | Граница д.Никитино |
| 124 | до д.Новинка от автодороги на д.Гоголины | 0,59 |  | 0,59 | На пересечении с осевой линией а/д на д.Гоголины | Граница д.Новинка |
| 125 | до д.Сычёво от автодороги Травково-Сутоко Рядок-Абросимовка | 2,42 |  | 2,42 | На пересечении с осевой линией а/д «Травково-Сутоко Рядок-Абросимовка» | Граница д.Сычёво |
| 126 | От автодороги Загорье-Горушка до кладбища Ручейки | 1,0 |  | 1,0 | От автодороги Загорье-Горушка | До кладбища Ручейки |
|  | Всего: | 186,5 | 72,62 | 113,9 |  |  |

Одной из главных достопримечательностей является мост, построенный в 1905 году по проекту Н.А. Белелюбского в г. Боровичи, который является первым в России арочным мостом. Двухшарнирная сквозная арка с раскосной решеткой соединяет Торговую и Спасскую стороны города Боровичи.

Перечень переездных и пешеходных мостов  Боровичского муниципального района

Таблица 23

| Наименование объекта | Тип моста |
| --- | --- |
| Мост через р.Мста г.Боровичи | металл |
| Мост через р.Мста г.Боровичи | ж/бет. |
| Мост через р.Мста в н.п. Бобровик | ж/бет. |
| Мост через р.Мста в н.п. Заречная | ж/бет. |
| Мост через р.Мста в н.п. Опеч. Посад | ж/бет. |
| Мост через р.Вельгия (м. р-н Вельгия) | ж/бет. |
| Мост через р.Круппа (м. р-н Полыновка) | ж/бет. |
| Путепровод через ж/дор. пути г.Боровичи | ж/бет. |
| Авт. мост через р.Вельгия в н.п. Междуречье | металл |
| Мост через р.Уверь в н.п. Перелучи | ж/бет. |
| Мост через р.Волжанка | дер. |
| Мост через р. Удина | дер. |
| Мост через р.Вельгия (Гверстянка-Пристань) | ж/бет. |
| Мост через р.Круппа – р-н 6-й школы | металл |
| Мост через р. Вельгия - р-н ф-ки «Восход» | металл |
| Мост в р-не ОРВД – (ул.Р.Люксембург) | металл |
| Мост через р. р.Круппа (м. р-н Полыновка) | подвесной |
| Мост через оз.Сушанское – д.Сушани | подвесной |
| Мост через р.Мста – г.Боровичи, пер.Новоселицкий | подвесной |
| - р-н ДОКа, ул.А.Невского | подвесной |
| - р-н н.п.Заречная | подвесной |
| - р-н н.п. М.Семерицы | подвесной |
| - р-н н.п.Б.Глиненец | подвесной |
| - р-н н.п. Горбино | подвесной |
| - р-н н.п. М.Чернец | подвесной |
| - р-н н.п. Усадьба Жадины | подвесной |
| - р-н н.п Перелучи | подвесной |
| - р-н н.п Опеченский Посад | подвесной |
| - р-н н.п Малый Порог | подвесной |
| - р-н н.п Ёгла | подвесной |
| - р-н н.п Малиновец | подвесной |

6.5. Объекты электроснабжения

Основной электроснабжающей  город и район организацией является Производственное отделение «Боровичские электрические сети» филиала АО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Электроснабжение  осуществляется от Новгородской энергосистемы с ПС 330 кВ Тихвинской и Киришской ГРЭС. Опорным центром питания города и района является ПС 330/110/10 кВ «Окуловская». Электроснабжение города и района осуществляется по двум двухцепным линиям 110 кВ от подстанции «Окуловская» через шесть понижающих подстанций 110/35/10 кВ, 110/35/6 кВ, 110/10 кВ и подстанция 35 кВ «Удино». На АО «Боровичский комбинат огнеупоров» имеется ТЭЦ (БТЭЦ-8), обеспечивающая, в основном, потребности комбината. Центром питания городских электрических сетей 6 кВ в нормальном режиме  БТЭЦ-8 не является, а только в аварийном. Суммарная нагрузка города и района в период максимальных нагрузок составляет 37 МВА.

Протяженность питающих линий в городе в одноцепном исполнении составляет 42,3 км, в том числе кабельных – 25,2 км. Все кабельные линии находятся в удовлетворительном состоянии. Питающие электролинии 6-10 кВ постоянно ремонтируются, проводится их реконструкция. Протяженность сети 0,4 кВ составляет 221,4 км, в том числе кабельной 48,5 км. Сети 0,4 кВ требуют частичной реконструкции.

В соответствии с долгосрочной инвестиционной программой ПО «Боровичские электрические сети» филиала АО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» предусмотрено:

- реконструкция ПС 110/35/6 кВ ПС «Огнеупоры» в части реконструкции ОРУ-110 кВ с заменой 2-х силовых трансформаторов мощность по 25МВА на 2 силовых трансформатора мощностью 40МВА каждый;

- строительство ПС 110/35/10 кВ «Ёгла новая» с сооружением ВЛ-110 кВ от ПС «Сельская» протяженностью порядка 15км и от ПС «Прогресс» протяженностью 6,5 км для расширения птицефабрики.

Для организации взаимного резервирования существующих подстанций, питающих город, требуется проектирование и строительство новой электроподстанции 110 на 10 килоВольт, для чего проводятся мероприятия по включению данных объектов в инвестиционную программу Новгородэнерго.

6.6. Объекты газоснабжения.

Газоснабжение г. Боровичи и Боровичского района осуществляется природным газом на 63%.

Природный газ в город поступает от магистрального газопровода высокого давления по отводу Валдай-Боровичи, через газораспределительную станцию (ГPC), расположенную в районе деревни Шиботово.

Владельцем ГРС и магистрального газопровода является предприятие по транспортировке и поставке газа ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - Валдайское ЛПУМГ, которое непосредственно осуществляем режим и подачу газа в город Боровичи и проводит своими силами все работы по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных газопроводах.

Газоснабжение г. Боровичи и Боровичского района осуществляется от ГРС по газопроводу среднего давления диаметром 600 мм протяженностью 1.987 км., который находится в собственности ОАО «Газпром» и в аренде АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и газопроводам среднего и низкого давления. Газовые сети правобережной и левобережной части города закольцованы двумя дюкерными переходами через р. Мета в районе ул. Дзержинского и опытного специализированного завода.

Газоснабжение жилого фонда осуществляется по газопроводам низкого давления через газорегуляторные пункты (ГРП) газораспределительные шкафы (ГРШ) и регуляторы давления газа (РДГ) в количестве 361 шт.

На 01.10.2015 г. на обслуживании Филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи по г. Боровичи и району находится 388.04 км наружных газопроводов, в т.ч. среднего давления - 125.28 км, низкого давления - 262.76 км.

Газифицировано 25010 квартир и индивидуальных жилых домов.

Уровень газификации природным тазом населенных пунктов района составляем 10%. Природным газом обеспечены населенные пункты: д. Бобровик. п. Прогресс, д. Прошково. д. Игла, с. Опеченский Посад, п. Волгине д. Передки, д. Пристань, д. Новоселицы, д. Бортник, д. Шиботово, д. Ровное, д. Путлино, д. Заречная, д. Напорть, д. Плесо, д. Малый Порог, д. Тини, д. Волок.

В настоящее время ведется строительство межпоселкового газопровода среднего давления «Боровичи-Любытино-Неболчи Любытинского района» и выполняется проектирование двух объектов: «Газопровод межпоселковый с. Мошенское Мошенского района Новгородской области» и «Газопровод межпоселковый к р.п. Хвойная Хвойнинского района Новгородской области», которые также пройдут по землям Боровичского района.

6.7. Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Сбор отходов на территории Боровичского муниципального района осуществляется контейнерным способом. Вывоз производится специальной техникой на санкционированную свалку ТБО, расположенную в 2400 м на запад от д. Перёдки Боровичского района Новгородской области. Свалка введена в строй в 1970 году. По результатам инвентаризации 2014 года на ней размещено 1916700 м3 (575000т) отходов.

Размещением (захоронением) отходов от населения, предприятий и организаций занимается ООО «Спецтранс» на основании договора аренды свалки и лицензии: серия 53 №00035 от 05.04.2013г.

В рамках заключенного концессионного соглашения между Администрацией Боровичского муниципального района и ООО «Спецтранс» будет осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию нового усовершенствованного полигона, включающего в себя мусоросортировочный комплекс площадью 270081 кв.м, местоположение: Новгородская область, Боровичский район, Сушиловское сельское поселение.

6.7. Объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

6.7.1. Объекты культуры и искусства.

В муниципальном  районе  работают 51 учреждений культуры:

- культурно-досуговые учреждения: МБУК «Городской Дом культуры», Межпоселенческий Дом народного творчества,  МБУК «Перёдский социально-культурный комплекс» (Центральный Дом культуры, 2 клуба-филиала, 3 библиотеки);

МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» (15 СДК, 2 сельских клуба);

- библиотечные учреждения: МБУК «Боровичская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (районная центральная библиотека, детское отделение, 16 сельских библиотек-филиалов);

МБУК «Городская централизованная библиотечная система» (городская центральная библиотека, детская библиотека и 5 библиотек-филиалов);

- учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Боровичкая детская школа искусств им. А.К.Лядова».

Перечень объектов культуры и искусства  Боровичского муниципального района

Таблица 24

| Наименование учреждения | Адрес месторасположения |
| --- | --- |
| МАУК «Межпоселенческий Дом народного творчества» | г. Боровичи, Спасская площадь, д. 1 |
| МБУ ДО «Боровичская детская школа искусств им. А.К.Лядова» 1 корпус (новое здание) 2 корпус | г. Боровичи, ул. Коммунарная, 44 |
|  | г. Боровичи, ул. 9 Января, 22 |
| Учреждения МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» Ануфриевский сельский клуб | д. Ануфриево, 82 |
| Вельгийский клуб | г. Боровичи, ул. Труда, д.15 |
| Волокский сельский Дом культуры | д. Волок, ул. Молодёжная, д. 4 |
| Волгинский сельский Дом культуры | п. Волгино, ул. Центральная, д. 2 е |
| Ёгольский сельский Дом культуры | д. Ёгла, ул. Советская, д. 156-а |
| Железковский сельский Дом культуры | д. Железково, д. 16 |
| Кировский сельский Дом культуры | п. Кировский, ул. Центральная, д. 4 |
| Кончанско-Суворовский сельский Дом культуры | с. Кончанско-Суворовское, ул. Центральная, д.15 |
| Опеченский сельский Дом культуры | с. Опеченский Посад, д.2-я |
| Плавковский сельский Дом культуры | д. Круппа, ул. Новая, д. 24 |
| Починно-Сопкинский сельский дом культуры | д. Починная Сопка, ул. Советская, д.67 |
| Прогресский сельский Дом культуры | п. Прогресс, ул. Зелёная, д.11 |
| Перелучский сельский Дом культуры | д. Перелучи, ул. Новая, д.15 |
| Реченский сельский Дом культуры | д. Речка, 53 |
| Сушиловский сельский Дом культуры | д. Сушилово, ул. Центральная, д. 45 |
| Травковский сельский Дом культуры | п. Травково, ул. Совхозная, д.5 |
| Удинский сельский Дом культуры | п. Удино, ул. Садовая, д.9 |
| Учреждения МУК «Межпоселенченская централизованной библиотечной системы» Ануфриевская библиотека – филиал №1 | д. Ануфриево, д.82 а |
| Волокская библиотека – филиал №5 | Расположена в здании Волокского ДК по адресу: д. Волок, ул. Молодёжная, д.4 |
| Ёгольская сельская библиотека – филиал №8 | Расположена в здании детского сада д. Ёгла, ул. Набережная, д.16 |
| Кировская сельская библиотека – филиал №10 | Расположена в здании Кировского ДК по адресу: п.Кировский, ул. Центральная, д.4 |
| Кончанская сельская библиотека – филиал №11 | Расположена в Кончанском СДК по адресу: с. Кончанско-Суворовское, ул. Цетральная, д.15 |
| Опеченская сельская библиотека – филиал №14 | с. Опеченский Посад, ул. 1-я Линия, д.29 а |
| Перелучская сельская библиотека – филиал №16 | Расположена в здании детского сада по адресу: д.Перелучи, ул. Новая, д.15 |
| Плавковская сельская библиотека – филиал №17 | Расположена в здании Плавковского дома культуры по адресу: д. Круппа, ул. Новая, д.24 |
| Починносопкинская сельская библиотека – филиал №18 | Расположена в здании школы по адресу: д. Починная Сопка, ул. Советская, д.67 |
| Реченская сельская библиотека – филиал №20 | Расположена в здании Реченского СДК д.Речка, д.53 |
| Сушанская сельская библиотека – филиал №28 | д. Коегоща, ул. Центральная, д.13 а |
| Сушиловская сельская библиотека – филиал №28 | Расположена в здании Сушиловского сельского дома культуры по адресу: д. Сушилово, ул. Центральная,д.45 |
| Травковская сельская библиотека – филиал №29 | Расположена в здании сельского Дома культуры по адресу: п. Травково, ул. Совхозная, д.5 а |
| Удинская сельская библиотека – филиал №30 | Расположена в здании Удинского Дома культуры, по адресу: п. Удино, ул. Садовая, д.9 |
| Железковская сельская библиотека – филиал №33 | Расположена в здании Железковского Дома культуры, по адресу: п. Железково, д.16 |
| Прогресская сельская библиотека – филиал №36 | Расположена в здании Прогресского Дома культуры по адресу: п. Прогресс, ул. Зелёная, д.11 |
| Центральная районная библиотека | Расположена в здании Дома народного творчества по адресу: г. Боровичи, Спасская площадь, д.1 |
| МБУК «Перёдский социально-культурный комплекс» Центральный Дом культуры | д. Перёдки, д.16 а |
| Тухунский клуб и библиотека | п. Тухун, д.25 |
| Еремеевский клуб и библиотека | д. Еремеево, д.44 |

В Боровичском муниципальном районе функционируют большое количество клубных формирований, народных и образцовых коллективов. Из музыкальных можно выделить:

Ансамбль академического пения «Россияночка» (Дом народного творчества), ансамбль духовной и светской музыки «Благовестив» (Дом народного творчества), ансамбль народной песни «Воскресение» (Дом народного творчества), Клуб авторской песни (Дом народного творчества), вокально-инструментальный ансамбль «Номинал» (Дом народного творчества), духовой оркестр (Дом народного творчества), рок-группа «Эти Дни» (Дом народного творчества), эстрадно-джазовый оркестр (Дом народного творчества), оркестр русских народных инструментов (Дом народного творчества), Клуб любителей романса «Камертон» (Дом народного творчества), ансамбль народной песни «Мстислава» (Дом народного творчества), вокально-инструментальный ансамбль «Мозаика» (Дом народного творчества), студия «Вокалист» (Городской Дом культуры), вокальный ансамбль «Гармония» (Городской Дом культуры), детский вокальный ансамбль «Скерцо» (Городской Дом культуры), детский вокальный ансамбль «Будь звездой» (Городской Дом культуры), Хор ветеранов (Городской Дом культуры), литературно-музыкальная студия «Муза» (Городской Дом культуры), мужской вокальный ансамбль «Бравы ребятушки» (Городской Дом культуры), эстрадно-джазовый ансамбль «Da Capo Band» (школа искусств им. А.К.Лядова), детский хор (школа искусства им. А.К.Лядова), вокально-инструментальное трио «Chante» (школа искусства им. А.К.Лядова), вокальный ансамбль «Сударушки» (Прогресский СДК), фольклорный ансамбль «Зарянка» (Волокской СДК).

Хореографические коллективы:

- хореографический ансамбль «Фаэтон» (Дом народного творчества), театр хореографических миниатюр «Плюс Я» (Дом народного творчества), хореографический ансамбль «Талисман» (Городской Дом культуры).

Театральные:

- театр юного зрителя (Дом народного творчества), кукольный театр (Дом культуры АО «БКО»), клуб игры «Забава» (Опеченский СДК), театр моды «Имидж от Анастасии» (Дом народного творчества).

Декоративно-прикладного искусства:

-детская студия «Чародеи» (Опеченский СДК),

-детская студия ИЗО (ДК АО «БКО»)

В Боровичском районе расположено 5 музеев:

- музей истории города Боровичи и Боровичского края (г. Боровичи);

- музей-усадьба А.В. Суворова (с. Кончанско-Суворовское);

- музей «Крестьянского быта и земледелия» (д. Перёдки);

- музей «Учителя» при школе (д. Перёдки);

- музей «Боровичских порогов» (с. Ровное)

Основной фонд Боровичского краеведческого музея составляет 20851 ед. хранения. Вспомогательный фонд - 9898 ед. хранения (данные на I полугодие 2007 года). Библиотечный фонд - 14000 ед. хранения.

Несомненный интерес представляют в библиотечном фонде коллекции старой книги XVIII - I пол. XX вв., коллекции журналов, газет XIX-XX вв., в их числе - местные газеты «Мстинская волна» нач. XX в., подшивки газеты «Красная Искра» с 1923 г. и др.

6.7.2. Объекты социального обслуживания населения Боровичского муниципального района.

Социальные объекты.

Анализ обеспеченности объектами социальной сферы проводился на основе данных, предоставленных органами Администрации Боровичского района. Он не включает в себя большую часть объектов повседневного обслуживания, поскольку обеспеченность ими невозможно определить на стадии разработки схемы территориального планирования района, это является прерогативой генерального плана поселения.

Также в проекте схемы отсутствуют положения о размещении таких элементов обслуживания, как предприятия торговли и общественного питания, аптеки, бани, прачечные и т.п., поскольку в условиях рыночной экономики нет смысла нормировать размещение указанных объектов – потребность в них определяет рынок, рыночными методами происходит и удовлетворение этой потребности. Для обеспечения необходимого минимума обеспеченности объектами социальной сферы необходимо рассматривать такие виды объектов, как  детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты физкультуры и спорта. Данные виды объектов рассмотрены подробно в п. 6.1. – п.  6.3.

Объекты рекреации и туризма.

Основной задачей территориального планирования в сфере рекреационной деятельности является определение приоритетов перспективного территориального развития системы рекреационно-туристических объектов, центров, транспортных связей и всей совокупности инфраструктуры рекреации и туризма во взаимосвязи с комплексной оценкой территории и предлагаемым развитием системы расселения.

Рекреационный потенциал Боровичского района, выявленный в результате комплексного планировочного анализа и функционального зонирования территории, позволяет сделать вывод о благоприятности здесь организации отдыха не только для местного населения, но и населения близлежащих регионов (г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Москвы и Московской области), возможности принимать значительное число отдыхающих со всей России, иностранных граждан.

Рассмотрение совокупности таких характеристик территории, как природные условия, ландшафтное разнообразие, система современного размещения учреждений отдыха, проектные решения по развитию транспортного каркаса и формирование систем расселения, позволяет выделить в Боровичском районе дополнительно следующие полноценные зоны рекреационного освоения, включающие территории, как оздоровительных учреждений, так и прилегающие леса, побережье рек, озер, акватории.

Все рекреационные зоны предназначены, как для кратковременного, так и для длительного отдыха. Расчет необходимой потребности населения в учреждениях этих видов отдыха носит ориентировочный характер, поскольку определяется размером платежеспособного спроса и системой предпочтений потенциальных отдыхающих.

Боровичский район располагает хорошей основой для организации разнообразных видов рекреации и туризма: он имеет выход к р. Мста, на его территории находятся живописные залесенные балки и нагорные и пойменные леса, сохранились интересные памятники историко-культурного и природного наследия.

Благодаря тому, что Боровичский район почти не пострадал во время Великой Отечественной войны, в нем наиболее полно сохранилась историческая застройка. Частью Боровичского пейзажа навсегда стали река Мста, разделившая город надвое и холмистая местность с богатым зеленым убранством.

Перспективными являются направления по организации летней экскурсионно-туристической деятельности на территории ООПТ: «Абросимовский бор», «Бобровские горы», «Долина ручья Глубокого», «Водопад на реке Чалпа», «Источник «Святынька»,  подземная река Понеретка.

Основой рекреационного потенциала района является река Мста. Акватория реки Мста достаточно широкая и используется совместно с прилегающими лесными территориями для спортивного туризма (водного, пешего и экологического), охоты и рыболовства.

Отдельные рекреационные объекты рассредоточены по территории района, но в основном тяготеют к городу. Это касается круглогодичных и летних детских рекреационных учреждений, домов и баз отдыха. Из крупных учреждений такого типа можно выделить ОАО «Санаторий-профилакторий – структурное подразделение БКО» (г.Боровичи, Заводская набережная). Также в г.Боровичах и Боровичском районе располагаются: детский санаторий «Ручеёк» (г.Боровичи, ул. Пушкинская,76а), ГОБУЗ «Боровичский психоневрологический диспансер» (г.Боровичи, ул.Гончарная,3а), ГОБУЗ «Боровичский областной специальный Дом ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» (г.Боровичи, ул.Сушанская,7); база отдыха «Пирос» (оз.Пирос), база отдыха «Жуковская» (оз.Шерегодра), МУ «Детский оздоровительно-образовательный лагерь Дуденево» (местечко Дуденево).

Водно-спортивный туризм.

Главным привлечением водно-спортивного туризма Боровичского муниципального района является туристический маршрут «Горная Мста» привлекающих к себе огромное количество туристов с разных уголков не только России, но и зарубежья. Желающие спускаются вниз по течению от д. Опеченский Посад до д. Ёгла на байдарках, преодолевая горные пороги р.Мсты.

Длина порожистого участка — 30 км, суммарное падение реки — 70 м, что составляет больше половины общего падения 445-километровой Мсты. Ширина реки на порогах около 100 м, скорость течения в половодье около 20 км/час. Всего же на Мсте насчитывается более 50 порогов и сливов, из которых около 30 приходится на участок Опеченский Посад—Боровичи.

Здесь родившаяся в Юрском периоде и пережившая оледенение река прорыла глубокое ущелье, обнажая пласты известняка – окаменевшие скопления вымерших морских животных и растений. Такие как известняковые плиты устилают и дно реки, образуя Мстинские пороги.

От Опеченского Посада вниз по реке до д. Малый порог следует один за другим, 3 небольших порога: Загостка, Ромшаг и «выше села». Порог «Рык» начинается в д. Малый порог и продолжается до ее конца.

За порогом «Рык» сразу начинается порог «Вяз» и «Три быка» - один из самых опасных порогов.

За порогом «Вяз» простирается по реке на 400 м порог «Печник». Падение уровня воды на нем составляет 1,4 м.

Сразу за «Печником» - порог «Вып», длина его около 200 м, падение воды 1,5 м.

Следующий порог «Лестница» - вода скатывается мелкими каскадами.

Порог «Семкин остров» - это длинная каменная гряда, большая часть которой находится под водой. Рядом с ним из скалы левого берега р. Мсты двумя потоками вливается подземная р. Понеретка.

Через 500 м вниз по реке – порог «Гверстка», порог «Против печей».

Два водопада порога «Гверстка», охватывая в клещи огромную скалу, берут свое начало у устья Сухой Понеретки, ушедшей под землю за два км отсюда.

У северной окраины д. Ровное начинается самый большой и мощный порог на Мсте – «Бели», падение уровня воды на нем – 3,3 м, протяженность – 850 м.

Особую популярность этот порог приобрел благодаря двум своим могучим водопадам, простирающимся от одного берега до другого с промежутком около 20 м.

И завершает  череду больших порогов «Горной Мсты» порог «Ёгла». Все дно его беспорядочно усеяно скалистыми глыбами, что делает его одним из самых опасных порогов на реке Мсте.

Экскурсионный туризм.

На территории района представлен в настоящее время экскурсиями, организуемыми в районный центр, в краеведческий музей и музей-усадьбу А.В.Суворова. Недостаточно используется для организации экскурсионного туризма богатое историко-культурное наследие сёл Боровичского района, сохранивших у себя памятники истории, археологи и архитектуры прошлых лет. Также, объектами для экскурсионного туризма могут стать многочисленные памятники архитектуры, расположенные в самом г. Боровичи. Одним из основных источников туристов в районе должны выступать жители Великого Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

Как предложение по развитию экскурсионного туризма, необходимо проработать историко-туристский маршрут «Путь из варяг в персы».

Одним из главных экскурсионных маршрутов района является с. Опеченский Посад Опеченского сельского поселения это старинное торгово-ремесленное село «Лоцманская слобода» -  уникальная особенность этого поселения  связана с проживанием  особого сословия - лоцманов, искусно проводивших суда через Мстинские пороги. Село входит в список исторических населенных мест Российской Федерации.

Исторические объекты на территории Опеченского Посада

и близлежащих деревень, которые входят в экскурсионные программы

1.     с. Опеченский Посад. Опеченское городище – 1 тыс. до н.э.;

2.      Церковь Успения Божией Матери – 1764 г.;

3.      Гранитная набережная с чугунными кнехтами, с двумя арочными каменными мостами – 1819-1821,

4.     Дом и могила писателя-народника П.В. Засодимского (1843-1912),

5.     Дом с мемориальной доской, где жил в 1890-е годы будущий русский писатель В.Я.Шишков (1873-1945г.г.),

6.     Опеченский дендропарк.

7.     Церковь прп. Нила Столбенского;

8.     Святой родник;

9.     карстовая речка Понеретка

10.   Дом художника А.А.Шепелева (1887-1948)

11.   Церковь св. Флора и Лавра – 1843.

12.   Ус. Ровное – Новоблагодатное (к.XVIII – нач. XIX в.в)

13.   Церковь Св. Вел. Екатерины, 1802

14.   Спасо-Преображенская церковь, 1767;

15.   Ёгольская неолитическая мастерская, III тыс. до н.э.

16.   Церковь во имя иконы тихвинской Божией Матери, 1874.

Экологический туризм.

В настоящее время в районе недостаточно развит, однако территория имеет предпосылки для его развития, главным образом за счёт организации специализированных туров по уникальным ландшафтам Валдайской возвышенности и побережью р.Мсты, в том числе с посещением особо охраняемых природных территорий.

Этнический туризм.

Одним из востребованных в последнее время направлений развития рекреационной деятельности может стать развитие развлекательных и досуговых учреждений, сеть которых будет формироваться, прежде всего, в районном центре. В основном это центры, рассчитанные на семейный отдых, предоставляющие своим посетителям комплексные услуги по организации досуга, в т.ч. спортивного, развлекательного характера. Потребность в учреждениях такого рода в современных условиях должен определит рынок, можно спрогнозировать их довольно широкое развитие благодаря наличию довольно большого спроса, особенно у молодежной группы населения.

На территории Новгородской области можно выделить 5 туристских маршрутов проходящие по территории Боровичского района:

Выходного дня:

г.Великий Новгород – г.Старая Русса – г.Валдай – г.Боровичи

г.Великий Новгород – Боровичи

г. Великий Новгород – г.Боровичи – п.Любытино

Водно-спортивные:

По р. Мста (с.Опеченский Посад – г.Боровичи – п.Любытино)

Исторические:

«Путь из варяг в персы» (от Балтийского моря - р.Нева – Ладожское озеро – р.Волхов – оз.Ильмень – р.Мста – волоком по р.Волга – Каспийское море)

Основными туроператорами, обеспечивающими население района, услугами в сфере туризма являются: ООО «Горная Мста», ООО «Бюро путешествий «Турист»», ООО «Рондо», ООО «Планета-Тур». Все центральные офисы туроператоров расположены в г. Боровичах.

Помимо регионального туризма в Боровичи организуются корпоративные туры и экскурсии из Санкт-Петербурга и Москвы:

- г.Боровичи – с. Кончанское – г. Валдай

- г. Великий Новгород – г. Боровичи

- Сплав по реке Мста из с. Опеченский Посад в г. Боровичи

Таким образом, можно сказать, что рынок туризма в Боровичах активно развивается, в Боровичском районе помимо местных туроператоров, осуществляют свою деятельность компании из г. Великого Новгорода, г. Москвы и г. Санкт Петербурга.

6.7.3. Объекты транспортной инфраструктуры.

Железнодорожный транспорт.

Боровичский район имеет тупиковую железнодорожную ветку Угловка – Боровичи, имеющую выход на железнодорожную магистраль федерального значения Москва – Санкт-Петербург и справляется с хозяйственно-бытовыми и промышленными нуждами Боровичского муниципального района протяженностью 45 км.

Таблица 25

Характеристики железнодорожной станции.

| Кол-во пу-тей | Из них: |  |  | Переводные стрелки | Платформы пассажирские/ грузовые | Общая пропускная способность в сутки | Из них |  | Общая протяжен-ность путей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приемо-отправоч-ных | Погрузочно-выгрузоч-ных | Иные |  |  |  | Пассажир-ских | Грузо-вых |  |
| 28 | 3 | 12 | 13 | 46 | 1/2 | 7 | - | 7 | 45 км, наиболь- шая длина путей 925 м |

Станция Боровичи - тупикового типа, грузовая, II класса, имеет 4 выставочных пути, 2 пути для приема и отправления поездов, 7 путей на грузовом дворе. Имеется контейнерная площадка, 2 козловых крана, высокая платформа для загрузки техники.

В городе Боровичи сохранилось здание деревянного железнодорожного вокзала построенного в 1876 году. Формирование вокзального комплекса определило расположение подъездных путей. Большая часть построек (главное здание вокзала, багажное отделение, водонапорная башня, склад, локомотивное депо) выстроена в одну линию вдоль путей. Служебный корпус как бы замыкает пути и ориентирован на Ленинградскую улицу. Хорошо сохранился и используется по назначению. Пассажирский вокзал располагается с северной стороны станции, что связано с определенными неудобствами для населения, т.к. подходы к нему пешеходов и подъезды автотранспорта связаны с пересечением железнодорожных путей.

Через ж/д станцию Боровичи осуществляется поставка опасных грузов, единовременное скопление которых может составить:

- диз.топливо - до 300 т;

- бензин - до 500 т;

Водный транспорт.

Основной водной артерией района является река Мста. Длина — 445 км.

Водный транспорт района представлен плавсредствами частных лиц (25 ед.) и плавсредствами Боровичский инспекторский участок Федерального казённого учреждения «Центр ГИМС МЧС России по Новгородской области»  имеющем в своем составе:

- лодка моторная Мастер-500 – 1 шт;

- лодочные моторы  Мастер-400 – 1шт;

Боровичский водолазно-поисковый отряд Новгородского областного государственного бюджетного учреждения по обслуживанию водных объектов «Облводобъект» имеет на вооружении:

- лодка моторная Каймен-300 – 1 шт;

- лодка моторная Казарма 5М-4 – 1 шт;

## Воздушный транспорт

Воздушный транспорт неразвит.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт представлен магистральным газопроводом высокого давления 40 атм. d278 и 500 мм  «Валдай – Боровичи 1», находящимся на обслуживании Валдайского участка АО “Лентрансгаз”:

6.7.4. Объекты инженерной инфраструктуры.

Объекты теплоснабжения.

Теплоснабжение поселений Боровичского района Новгородской области преимущественно котельное. В г.Боровичи теплоснабжение осуществляется от  центральных котельных.

Суммарная мощность источников теплоснабжения объектов социальной сферы и жилищного фонда около 450 Гкал/час,  22 котельных работают на твердом топливе (угле) с общим износом   75% и 38 котельных на природном газе с общим износом 65,2%.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 79,7 км, общий износ - более 70 %.

В некоторых населенных пунктах централизованное отопление, как правило, получают объекты социальной сферы (школы, детские сады, больницы). Системы горячего водоснабжения, в основном, автономные.

Принятие и сохранение тепла остается проблемным на объектах жилого фонда, и объектах социальной сферы.

Объекты водоснабжения.

Водоснабжение г. Боровичи и Боровичского района осуществляется за счет подземных вод из артезианских скважин в Бабино и поверхностного источника р. Мста. Общая производительность водозаборов составляет 48250 м3/сут.

Существующие подземные  источники:

скважины №1,2,3,4 – производительностью 8000м3/сут;

скважины недостроенные №5,6,7,8- производительностью 5000м3/сут;

скважины проектируемые №9,10,11,12- производительностью 15000м3/сут;

Водоподача от артезианских скважин к потребителю осуществляется насосными станциями II подъема.

Водоснабжение района осуществляется  в основном через сеть артезианских скважин и шахтных колодцев. Часть населенных пунктов имеют централизованное водоснабжение.

Водоснабжение города осуществляется через две автономные станции забора, очистки и подачи воды:

1. Станция забора, очистки и подачи воды (н.п. Бабино) имеет 4 скважины с высотой забора 45-60 м и производительной мощностью 8,0 тыс, м3 в сутки. Емкость проточного резервуара (р-н ул. Лермонтова) составляет 1200 м3.

2. Станция забора, очистки и подачи воды (р-н ул.Парковая) осуществляет водозабор из р.Мста в районе опытного специализированного завода. Производительная мощность ВОС составляет 11,5 тыс. м3 в сутки. Емкость четырех проточных резервуаров закрытого типа составляет 3800 м3.

Общая протяженность сетей водоснабжения в г. Боровичи и Боровичском районе составляет соответственно 293, 9 км и 112,9 км, сети имеют средний износ 72% и нуждающиеся в замене.  Диаметр трубопроводов по городу от 50÷150 мм, в Боровичском районе 100 мм . Материал трубопроводов: сталь, чугун, асбестоцемент, ПНД.

Существующее водопотребление по  г. Боровичи и Боровичскому району составляет: всего 10 493 м3/сут., из них:

- население – 6812 м3/сут.;

- бюджетные организации – 672,8 м3/сут.;

- прочие нужды –2955,8 м3/сут.

Объекты водоотведения.

Канализационная сеть обеспечивает прием и отведение хозяйственно-бытовых и производственных стоков на канализационные очистные сооружения. В настоящее время в городе канализована в основном капитальная жилая застройка и промышленные предприятия. Часть населения пользуется выгребными ямами, а в основном сельские населенные пункты не имеют системы водоотведения.

Канализационная сеть городского поселения город Боровичи составляет – 193,7 км, в Боровичском районе - 23,12 км.

Максимальная производительность  БОС г.Боровичи составляет 55000м3/сут.

Канализационные стоки от населения и предприятий по самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные станции КНС №1-13 и ГНС, затем по трубопроводам подаются на очистные сооружения канализации.

Сброс сточных вод после очистки  на биологических очистных сооружения осуществляется в р. Мста. Городские биологические очистные сооружения расположены в п. Волгино.

Имеются БОС в д. Прошково и д. Фаустово Железковского сельского поселения, д. Ёгла Ёгольского сельского поселения, д. Волок Волокского сельского поселения, Общая производительность БОС в Боровичском район составляет 0,65 м3/сут.

6.7.5. Объекты экономического комплекса Боровичского муниципального района.

Промышленный комплекс.

###### Преимущества муниципального района в виде географической и логистической близости к Москве и Санкт-Петербургу, могут обусловить как «импорт» инноваций, так и экономическую интеграцию с двумя крупнейшими экономическими центрами страны.

Крупнейшими предприятиями – экспортерами муниципального района  являются: АО «Боровичский комбинат огнеупоров», ОАО «Мстатор», ЗАО «Боровичи-мебель», ООО «Элегия», ОАО «Вельгийская бумажная фабрика».

Количество организаций, (без учета индивидуальных предпринимателей) по данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов (Статрегистр Росстата) на 01.01.2014 года составило в районе 1140 единиц. (7,1% от всех предприятий Новгородской области). Практически все промышленное производство сосредоточено в г. Боровичи.

Обрабатывающие производства занимают в общем объеме промышленного производства более 90%. В городе Боровичи сосредоточены предприятия практически всех основных видов экономической деятельности. Промышленность представлена предприятиями черной металлургии, лесной и деревообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, машиностроения и металлообработки, промышленности строительных материалов. Наибольший удельный вес приходится на чёрную металлургию.

Наибольший удельный вес в промышленном производстве Боровичского муниципального района занимает обрабатывающая промышленность, которая представлена различными видами экономической деятельности:

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 41,1%;

- производство мебели – 24,6%;

- производство пищевых продуктов, включая напитки – 19,1%

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 7,3%;

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 1,7%

- целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность – 2,7%;

- прочие - 3,5%.

Промышленность дает основную долю налоговых поступлений в местный бюджет и является базовой отраслью и фундаментом экономики. За 2013 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах (по крупным и средним организациям района) в обрабатывающих производствах составил 13018,5 млн. рублей (102,1% к уровню аналогичного периода в прошлом году).

###### Лесопромышленный комплекс.

Равномерное размещение предприятий лесной отрасли связано с единственным природным ресурсом региона - лесом. В лесопромышленном комплексе района работают порядка 20 предприятий. Заготовкой и переработкой древесины занимаются в основном предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели.

Одной из основных причин неэффективного использования лесных ресурсов является отсутствие необходимых лесных дорог для освоения лесосечного фонда в полном объеме. Немаловажной причиной является наличие в составе лесов порядка 65 процентов мягколиственных пород, которые на сегодняшний день менее привлекательны для лесоперерабатывающей промышленности.

###### Пищевая промышленность.

Среди наиболее успешных предприятий по производству молока и молочных продуктов, функционирующих в настоящее время, можно выделить:

- ООО «Родина» - д. Коегоща, ул. Молодежная, д.8

- ООО «Агро-Волок» - д. Волок, ул. Центральная, д. 1

- ООО «Боровичанин» - д. Починная Сопка, ул. Советская, д. 22

- ООО «Решающий» - д.Железково, д. 16

- ООО «Молочный дворик» - д. Перёдки.

Проведение реконструкции и модернизации существующих животноводческих ферм, а также реализация проектов по созданию современных молочных комплексов на 400 и 600 голов коров обеспечит повышение продуктивности молочного стада до 5000 кг и рост производства молока к расчетному сроку более чем в 1,5 раза.

В настоящее время хозяйства района не занимаются целенаправленным откормом скота и птицы, особенно производством говядины и свинины, данный показатель в большей степени складывается из выбраковки имеющегося скота. В этом направлении необходимо отметить работу ООО «Авангард», специализирующееся на производстве диетического мяса кроликов, ООО «Агро-Волок» и ООО «Родина».

На территории муниципального района в настоящее время функционирует лишь одно предприятие по производству инкубационного яйца -  ООО «Боровичская инкубаторно-птицеводческая станция».

Основными направлениями развития мясного сегмента должны стать строительство современных свиноводческих и птицеводческих комплексов на территории района, которые обеспечат рост производства мяса к 2030 году более чем в 3 раза, производство яйца - в 1,5 раза.

Производством зерна в настоящее время занимаются только сельскохозяйственные организации, среди которых наибольшие посевные площади имеет ООО «Авангард» с комбикормовым заводом производительностью около 100 тонн в сутки с зерноочистительным и сушильным комплексом, другие – занимаются выращиванием зерновых культур только с целью обеспечения производства фуражным зерном.

Производство картофеля и овощей ведется, в основном, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения.

Металлургический комплекс.

На территории муниципального района происходит производство прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.

Машиностроительный комплекс.

Машиностроительная отрасль промышленности района представлена рядом предприятий:

ООО «Завод «Эльбор» (производство инструментальной оснастки, штампов, сейфов);

АО «Опытный специализированный завод» (производство пастеризаторов молока, пластинчатых охладителей-подогревателей молока);

ОАО «Мстатор» - ведущие российское предприятие в области разработки и производства электромагнитных компонентов радиоэлектронной аппаратуры.;

ОАО «Боровичский завод «Полимермаш» (два основных направления деятельности: одно - это изготовление переносных вулканизационных прессов и инструментов для стыковки и ремонта конвейерных лент; другое направление - изготовление пресс-форм различной степени сложности для резинотехнических изделий и обувной промышленности).

Горнопромышленный комплекс.

Развитие горно-промышленного комплекса в Новгородской области это экономический рост и улучшение условий жизни населения за счет реализации сырьевого потенциала недр. Цель развития горнопромышленного комплекса до 2030г. состоит в неуклонном повышении эффективности использования и управления государственным фондом недр области, росте капитализации валовой добавленной стоимости, учитывающей социальный, экономический и экологический аспекты развития комплекса.

На территории Боровичского района имеются месторождения огнеупорных глин, кирпично-черепичных глин, валунно-гравийно-песчаного материала и песков для производства бетона и силикатных изделий, а также месторождения бурого угля и торфа.

В Боровичском муниципальном районе высоко развита промышленность строительных материалов, что обусловлено наличием на территории района месторождений полезных ископаемых, необходимых для производства силикатного кирпича (ООО «Завод силикатного кирпича»), керамического кирпича и керамического камня (ЗАО «Боровичский комбинат строительных материалов»).

Агропромышленный комплекс.

Сельское хозяйство является одним из важных направлений развития экономики района, ориентировано в большей степени на производство молока в животноводстве и на производство зерна, картофеля и овощей в растениеводстве.

В районе работают 15 сельскохозяйственных организаций, а также 25 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей и более 7000 личных подсобных хозяйств.

Наполнение рынка продуктами собственного производства, общепринятый уровень которого оценивается в 70 процентов, в районе не достигнуто только по молоку и мясу, при этом уровень их потребления выше, чем в среднем по области.

Основной стратегический потенциал района – земельные ресурсы. Доля сельскохозяйственных угодий в районе невелика и составляет 35,0 процентов от общей площади района. При этом распаханность сельскохозяйственных угодий составляет около 66,5 процентов.

Большими предприятиями являются:

- ООО «Крестьянское хозяйство Яковлева С.А.» - д. Волок, ул. Набережная, д. 17

- Оптово-распределительный (логистический) центр крестьянского хозяйства Гелетей И.И. – д. Бор;

- ООО «Агро-Волок» - д. Волок, ул. Центральная, д.1;

- ООО «Родина» - д. Коегоща, ул. Молодежная, д.8;

- ООО «Молочный дворик» - д. Передки;

- ООО «Решающий» - д. Железково, д. 16;

- ООО «Боровичанин» - д. Починная Сопка, ул. Советская, д. 22.

Перечень крупные предприятия муниципального района, осуществляющие деятельность на территории  Боровичского муниципального района

Таблица 25

| № п/п | Наименование организации | Основной вид экономической деятельности | Почтовый адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» | Производство бумаги и картона | 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, 20 |
| 2 | ЗАО «Боровичский комбинат строительных материалов» | Производство керамического кирпича | 174409, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Загородная, д.38 |
| 3 | ОАО «Мстатор» | Производство радиокомпонентов | 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. А.Невского, д.10 |
| 4 | ОАО «Боровичский завод «Полимермаш» ООО «Боровичский завод деревообрабатывающих станков» | Производство разных машин специального назначения и их составных частей | 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Окуловская, 12 |
| 5 | ЗАО «Боровичи-Мебель» | Производство мебели | 174411, г. Боровичи Новгородской области, ул. С. Перовской, д. 32 |
| 6 | ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» | Производство огнеупорной продукции | 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Международная, 1 |
| 7 | ООО «Завод «Эльбор» ЗАО «Эльбор-инструмент» | Производство прочих готовых металлических изделий | 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Песочная, 30 |
| 8 | ОАО «Боровичский лесхоз» | Лесоводство | 174400 Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 25/26 |
| 9 | ООО «Элегия» | Производство мебели | 174411 Новгородская область, г. Боровичи, ул. Железнодорожников, 22 |
| 10 | ЗАО «Боровичский мясокомбинат» | Производство мясных полуфабрикатов, колбасных изделий | 174400, г. Боровичи Новгородской области, ул. Советская, 126 |
| 11 | Открытое акционерное общество «Деметра» | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения | 174406, г. Боровичи Новгородской области, ул. Транзитная, д.1 |
| 12 | ЗАО «Производственная компания «Корона» | Производство замороженных полуфабрикатов | 174400, г. Боровичи Новгородской области, ул. Колхозная, д. 2 |
| 13 | ОАО «Боровичский молочный завод» | Переработка молока | 174411, г. Боровичи Новгородской области, ул. Ленинградская, д. 65 |
| 14 | ООО «Смена-комплект» ООО «Смена» | Производство мебели и изделий из дерева | 174411, г. Боровичи Новгородской области, ул. Работницы, 2 |
| 15 | ЗАО «Управление механизации-282» | Строительство зданий и сооружений | 174411, г. Боровичи Новгородской области, ул. Гончарная, 12 |
| 16 | ООО «Строитель» | Строительство зданий и сооружений | 174411, г. Боровичи Новгородской области, ул. Металлистов, 26 |
| 17 | ООО «Северо-западное монтажное управление «Гидромонтаж» | Строительство зданий и сооружений | 174411, г. Боровичи Новгородской области, ул. Московская, 113в |
| 18 | Муниципальное унитарное предприятие «Боровичский Водоканал» | Производство и распределение пара и воды | 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Парковая, 2 |
| 19 | ООО «Мста-Метиз» | Обработка металлов и нанесение покрытий на металл, производство прочих готовых металлический изделий | 174442, Новгородская область, Боровичский район, Опеченский посад, ул. 2 линия, д.155а |
| 20 | Трест «Боровичимежрайгаз» ОАО «Газпром-газораспределение В. Новгород» | Распределение газообразного топлива 40.20.2 | 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Транзитная, 18 |
| 21 | ОАО «Боровичский опытный машиностроительный завод» | Машиностроение | Новгородская область, г. Боровичи, ул. Советска, 144 |
| 22 | ООО «Боровичский опытный специализированный завод» |  | Новгородская область, г. Боровичи, пос. 5 цеха |
| 23 | ООО «Завод силикатного кирпича» ООО «Энергетик» | Производство силикатного кирпича | Новгородская область, г. Боровичи, ул. Окуловская, 10 |
| 24 | С-Пб ОАО «Красный Октябрь» Боровичский завод «Двигатель» | Комплектующие к мотоблокам «Нева». Детали для авиационной технике. | Новгородская область, г. Боровичи, ул. Советская, 185 |
| 25 | ОАО «Металлопластмасс» | Производство бумаги и картона, изделий из пластмасс | Новгородская область, Боровичский район, п. Удино |
| 26 | ООО «Швейная фабрика «Дельфин» | Производство игр и игрушек, спецодежды, верхней одежды | Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, 8 |

На основании Документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития субъектов и  муниципальных образований:

- Схема территориального планирования Новгородской области, утвержденной Постановлением Администрации от 29.06.2012г. №370,

- Закон Новгородской области "О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года" от 09.07.2012г. №100-ОЗ,

- Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородской области на 2014 – 2020 годы» от 17.10.2013 № 272;

- Стратегия социально-экономического развития Боровичского муниципального района до 2030 года от 29.12.2011г. №2666;

- Концепция социально-экономического развития Боровичского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов (далее «Концепция 2014-2016»), от 19.12.2013г. №283;

- Концепция социально-экономического развития Боровичского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов (далее «Концепция 2016-2018»);

- Муниципальная программа «Развитие сельских территорий Боровичского муниципального района на 2014-2020 годы», от 30.09.2013г. №2117;

- Инвестиционная стратегия развития Боровичского муниципального района до 2030 года от 05.03.2014г. №516)

- Муниципальная программа «Развитие сети дошкольного образования в Боровичском муниципальном районе на 2011-2013 годы» от 28.12.2010г. №2972 (с внесенными изменениями от 16.09.2013г. №1970).

- Муниципальная программа «Развитие культуры на территории города Боровичи (2014-2020 годы)», утвержденной  Постановлением Администарции от 16.12.2013г. №2723.

планируется строительство следующих объектов местного значения муниципального района:

Таблица 26

| Назначение |  |  | Наименование |  |  | Основные характеристики |  |  | Местоположение |  |  |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электро - и газоснабжение поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Газопровод среднего давления |  |  |  | Строительство межпоселкового газопровода |  |  | п.Волгино Боровичского района – р.п. Хвойная Хвойнинского района |  |  |  | Охранная зона (4 м) |  |
| - |  | Газопровод среднего давления |  |  |  | Строительство межпоселкового газопровода |  |  | ГРС «Боровичи» - с.Мошенское Мошенского района |  |  |  | Охранная зона (4 м) |  |
| - |  | Газопровод среднего и низкого давления |  |  |  | Строительство распределительных газопроводов |  |  | г.Боровичи ул.Заводская, ул.Южная, ул.Кольцова, ул.Полевая, ул.Солодовникова, ул.Гороховая, ул.Никитина, микрорайон Комбикормового завода, с. Опеченский Посад |  |  |  | Охранная зона (4 м) |  |
| - |  | Газопровод среднего и низкого давления |  |  |  | Строительство распределительных газопроводов |  |  | г.Боровичи , к индивидуальным жилым домам на ул. Международная от ул. Гончарная до ул. Металлистов |  |  |  | Охранная зона (4 м) |  |
| - |  | Газопровод низкого давления |  |  |  | Строительство распределительных газопроводов |  |  | г.Боровичи, к индивидуальным жилым домам на ул. Порожская, ул. Московская от ул. Майкова до наб. Октябрьской революции, пер. Озерный |  |  |  | Охранная зона (4 м) |  |
| - |  | Газопровод среднего давления |  |  |  | Завершение строительства межпоселкового газопровода |  |  | ГРС Боровичи – р.п.Любытино – р.п.Неболочи Любытинского района |  |  |  | Охранная зона (4 м) |  |
| - |  | Газопровод среднего давления |  |  |  | Строительство газопровода |  |  | - д.Сушани (2,3 км); - д.Дуброви (1,2 км); - д. Волок; - с.Опеченский Посад, 7 линия, ул.Лесная (2,59 км); - д.Черноземь, д.Железково (2 км); - д.Задорье; - д.Ануфриево; - д.Ровное; - д.Тини (2,9 км); - д.Коегоща; - м.Гверстянка; (3,6 км); - д.Бор (0,5 км); - д.Алёшино; - д.Шипино (0,6 км); - д.Большие Новоселицы; - п.Раздолье; - п.Волгино, ул.Лесная (0,35 км); - д.Круппа, д.Скреплёва Горушка (4 км); - д.Плавково; д.Лука; - д.Князево; - д.Лудилово; - с.Кончанско-Суворовское; - д.Жуково; - д.Сушилово; - д. Фаустово; - д. Пирусс; - д. Речка; - д. Узмень; - д. Шапкино; - вс. Опеченский Посад (2,59 км) |  |  |  | Охранная зона (4 м) |  |
| - |  | АГРС |  |  |  | Строительство для газификации д. Фаустово, д.Речка, д. Пирусс, д. Узмень |  |  | Боровичский муниципальный район, в районе д. Фаустово |  |  |  | - |  |
| - |  | Трансформаторная подстанция ТП-99 |  |  |  | Реконструкция трансформаторной подстанций связи с переводом с напряжения 6 кВ на 10 кВ |  |  | Боровичский муниципальный район, г.Боровичи |  |  |  | Для электроподстан-ций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |  |
| - |  | Трансформатор-ная подстанция ТП-100 |  |  |  |  |  |  | Боровичский муниципальный район, г.Боровичи |  |  |  |  |  |
| - |  | Трансформатор-ная подстанция ТП-50 |  |  |  |  |  |  | Боровичский муниципальный район, г.Боровичи |  |  |  |  |  |
| - |  | Трансформатор-ная подстанция ТП-97 |  |  |  | Реконструкция трансформаторной подстанций связи с переводом с напряжения 6 кВ на 10 кВ |  |  | Боровичский муниципальный район, г.Боровичи |  |  |  |  |  |
| - |  | Трансформаторная подстанция РП-1 |  |  |  | Реконструкция с заменой масляных выключателей на вакуумные, новой релейной защитой и автоматикой |  |  | Боровичский муниципальный район, г.Боровичи |  |  |  |  |  |
| - |  | Трансформаторная подстанция РП-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Трансформаторная подстанция |  |  |  | строительство двух трансформаторных подстанций 6/0,4кВ |  |  | Боровичский муниципальный район, г.Боровичи, в районе школы №5 на ул. Великанова и ул. Металлистов |  |  |  |  |  |
| - |  | Трансформаторная подстанция |  |  |  | Замена трансформаторных подстанций |  |  | Боровичский муниципальный район, г.Боровичи, на пересечении ул. Кокорина и ул. Металлистов, на ул. Шамотная, на пересечении ул. Гоголя и ул. Калинина |  |  |  |  |  |
| - |  | ПС 110/35/10 кВ 2×25 МВА «Прогресс» |  |  |  | реконструкция ПС с заменой оборудования и трансформаторов на современные типы, а также сооружение в ОРУ 110 кВ и 35 кВ дополнительных линейных ячеек 110 кВ и 35 кВ с элегазовыми выключателями |  |  | Боровичский муниципальный район, д. Прогресс |  |  |  | Для электроподстан-ций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |  |
| - |  | ПС 110/10 кВ 2×2,5 МВА «Сушилово» |  |  |  | реконструкция ПС с заменой оборудования и трансформаторов на современные типы |  |  | Боровичский муниципальный район, д. Сушилово |  |  |  |  |  |
| - |  | ПС 110/35/6 кВ ПС «Огнеупоры» |  |  |  | реконструкции ОРУ-110 кВ с заменой 2-х силовых трансформаторов мощность по 25МВА на 2 силовых трансформатора мощностью 40МВА каждый |  |  | Боровичский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| - |  | ПС 110/35/10 кВ «Ёгла новая» |  |  |  | Строительство с сооружением ВЛ-110 кВ от ПС «Сельская» протяженностью порядка 15км и от ПС «Прогресс» протяженностью 6,5 км для расширения птицефабрики |  |  | Боровичский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| - |  | ВЛ 110 кВ |  |  |  | Первоочередное строительство для разукрупнения сети 110 кВ, увеличения пропускной способности сети и повышения надеж-ности электроснабжения потре-бителей Любытинского, Пестовского и Хвойнинского районов (ПС 110 кВ "Прогресс" – отпайка на ПС 110 кВ "Мошенское", АС-120, 35 кВт) |  |  | Боровичский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  | Строительство новой КЛ 6 кВ от опоры №35 ВЛ 6 кВ Боровичи-5 до ТП-52 с целью перевода нагрузки с ТП-112 на Тп-52 |  |  | Боровичский район, г.Боровичи |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  | строительство двух кабельных линий распределительных сетей напряжением 6 и 10кВ |  |  | Боровичский район, г.Боровичи, на ул. Физкультуры и ул. Сельская |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  | Замена кабельных линий напряжением 0,4кВ |  |  | Боровичский район, г.Боровичи, на ул. Ленинградская, д.93, на ул. К. Либкнехта, д.47, на ул. Пушкинская, д.43, на ул. Вышневолоцкая в районе Россельхозбанка |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  | Замена трех кабельных делителей |  |  | Боровичский район, г.Боровичи, на ул. Гоголя, ул. Международная, ул. Подбельского |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  | капитальный ремонт воздушной линии напряжением 0,4 кВ, с заменой 22 опор и 0,74 км провода |  |  | Боровичский район, г.Боровичи, на ул. Космонавтов |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  | Замена опор ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10кВ |  |  | Б.Обречье, Ботково, Лединка, Сопины, Сорокино, Федово, Шиботово |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Автомобильная дорога |  |  |  | Строительство в обход г. Боровичи с юго-восточной, северо-восточной и с юго-западной стороны |  |  | Боровичский р-н |  |  | Зона промышленности и траспорта |  |  |
| - |  | Автомобильная дорога |  |  |  | реконструкция участка автомобильной дороги п.Кировский-Семёновское км 2+200-км 3+920 (1,72 км) |  |  | Боровичский р-н |  |  | Зона промышленности и транспорта |  |  |
| - |  | Автомобильная дорога |  |  |  | реконструкция участка автомобильной дороги Ёгла-Межуричье-Петухово на км 13+970 – км 22+670 (8,7 км) |  |  | Боровичский р-н |  |  | Зона промышленности и транспорта |  |  |
| - |  | Автомобильная дорога |  |  |  | Строительство |  |  | Боровичский муниципальный район, г.Боровичи, в микрорайоне Мстинский, в сторону мкр. Ланошино и ул.С.Перовской |  |  |  |  |  |
| - |  | Автомобильная дорога |  |  |  | реконструкция межпоселенческой автомобильной дороги «Круппа – Шапкино - Большие Новоселицы» |  |  | Боровичский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Начальная общеобразовате-льная школа |  |  |  | Строительство |  |  | Боровичский муниципальный район, п.Прогресс (на 300 мест), д.Заречная |  |  | не требуется |  |  |
| - |  | Начальная общеобразовате-льная школа |  |  |  | Строительство |  |  | г. Боровичи, микрорайон Мстинский |  |  | не требуется |  |  |
| - |  | Детский сад |  |  |  | Строительство |  |  | Боровичский муниципальный район, д.Перелучи, п.Прогресс (на 50 мест), п.Волгино, д.Заречная |  |  | не требуется |  |  |
| - |  | Детский сад |  |  |  | Строительство (на 210 мест) |  |  | Боровичский муниципальный район, г.Боровичи, пер.Огородный |  |  | не требуется |  |  |
| - |  | Детский сад |  |  |  | Реконструкция (51 место) |  |  | п. Раздолье |  |  | не требуется |  |  |
| - |  | Детский сад |  |  |  | Реконструкция (открытие дополнительных групп в учреждениях №27 и №29 п. Волгино и п. Прогресс на 80 мест) |  |  | Боровичский муниципальный район, п. Волгино, п. Прогресс |  |  | не требуется |  |  |
| - |  | Детский сад |  |  |  | Реконструкция (открытие дополнительных групп на базе: - МАДОУ детского сада комбинированного вида №2 (20 мест); - МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №13» (на 20 мест); - МАДОУ детского сада общеразвивающего вида №24 (на 21 место); - МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №27» (на 18 мест). |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Боровичская центральная районная больница |  |  |  | Строительство терапевтического корпуса |  |  | Боровичский муниципальный район , г.Боровичи |  |  | не требуется |  |  |
| - |  | центр врача общей практики |  |  |  | Открытие |  |  | Боровичский муниципальный район, д.Железково |  |  | не требуется |  |  |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Плоскостное спортивное сооружение |  |  |  | Строительство |  |  | Боровичский муниципальный район, д. Круппа |  |  | не требуется |  |  |
| - |  | Физкультурный центр |  |  |  | Строительство |  |  | Боровичский муниципальный район, д.Железково |  |  | не требуется |  |  |
| Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Полигон ТБО |  |  |  | Строительство и ввод в эксплуатацию нового усовершенствованного полигона, включающего в себя мусоросортировочный комплекс площадью 27 га |  |  | Боровичский муниципальный район, д.Гайново |  |  | Санитарно-защитная зона (500 м) |  |  |
| Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по планируемому размещению объектов кутуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Центр культурного развития |  |  |  | Строительство здания |  |  | Боровичский муниципальный район, г.Боровичи на пл. 1 Мая |  |  | не требуется |  |  |
| Мероприятия по планируемому размещению объектов капитального строительства инженерных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Котельная |  |  |  | Перевод угольной котельной на более совершенную, работающую на природном газе |  |  |  |  | д. Железково, д. Перелучи |  |  |  | Санитарно-защитная зона не устанавли-вается |
| - | Котельная |  |  |  | Установка газовой котельной (мощностью 1 МВт) |  |  |  |  | д. Перёдки |  |  |  |  |
| - | Котельная |  |  |  | Установка двух блок-модульных котельных |  |  |  |  | д. Починная Сопка |  |  |  |  |
| - | Котельная |  |  |  | Замена устаревших котельных на угле на газовые блок-модульные |  |  |  |  | м. Гверстянка, п. Волгино, д. Волок |  |  |  |  |
| - | Котельная |  |  |  | Строительство блок-модульной газовой котельной производительностью 10,0 МВт |  |  |  |  | микрорайоне Сосновка |  |  |  |  |
| - | Котельная |  |  |  | строительство блок-модульной газовой котельной производительностью 0,2 МВт для теплоснабжения МАДОУ детский сад №26 |  |  |  |  | г. Боровичи, ул. А.Невского |  |  |  |  |
| - | Котельная |  |  |  | строительство блок-модульной газовой котельной |  |  |  |  | г. Боровичи, ул. Виталия Бианки |  |  |  |  |
| - | Котельная |  |  |  | строительство блок-модульной газовой котельной производительностью 15 МВт |  |  |  |  | г. Боровичи, ул. Набережная 60 лет Октября |  |  |  |  |
| - | Котельная |  |  |  | строительство блок-модульной газовой котельной производительностью 1,2 Мвт |  |  |  |  | г. Боровичи, мкр. Комбикормовый завод |  |  |  |  |
| - | Котельная |  |  |  | строительство блок-модульной газовой котельной производительностью 0,2 МВт Для теплоснабжения МАОУ СОШ |  |  |  |  | д. Волок |  |  |  |  |
| - | Канализация |  |  |  | Ликвидации канализационного выпуска в р.Быстрица и прокладку коллектора в районе ПМК-3 |  |  |  |  | г. Боровичи |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Канализация |  |  |  | Строительство |  |  |  |  | д. Фаустово, д.Скреплёва Горушка, д. Плавково, д. Круппа |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Канализация |  |  |  | Строительство |  |  |  |  | г. Боровичи по ул. Александра Невского, пер. Огородный |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Канализация |  |  |  | Строительство |  |  |  |  | д.Железково, д.Речка, д.Травково, д. Прошково, д.Перёдки, д. Сушилово, д.Опеченский Посд, д.Ёгла, д. Тухун, п. Кировский, с. К-Суворовское, д. Перелучи, д.Волок |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Канализация |  |  |  | Строительство самотечного коллектора, дюкер через р. Вельгия, КНС, напорный коллектор |  |  |  |  | г. Боровичи по ул. Фадеева - ул. Бригадная |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Канализация |  |  |  | Модернизация главных канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей |  |  |  |  | г. Боровичи |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Магистральный водопровод |  |  |  | Строительство |  |  |  |  | г. Боровичи по ул.Порожской, Московской, Майкова, пер.Московскому |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Магистральный водопровод |  |  |  | Строительство с установкой пожарных гидрантов (3336,0 км) в 2 этапа |  |  |  |  | г.Боровичи по ул. Целинная, Фурманова, Фадеева, Заречная, Чернышевского, Бумажников, Раздольская, Матросова к домам №7-17, пер. Матросова с закольцовской по ул. Великанова, наб. Бумажников |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Магистральный водопровод |  |  |  | Строительство с установкой пожарного гидранта (464 м) |  |  |  |  | г.Боровичи ул. Обжигальщиков |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Локальный водопровод |  |  |  | Строительство с установкой пожарного гидранта (520 м) |  |  |  |  | г.Боровичи по ул. Карьерной до ул. Индустрии на участке от жилого дома №19 до жилого дома №32б |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Локальный водопровод |  |  |  | Строительство с установкой пожарного гидранта (2520 м) |  |  |  |  | г.Боровичи по ул. Шахтеров с закольцовской до ул. Угольщиков |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Локальный водопровод |  |  |  | Строительство с установкой пожарного гидранта (770 м) |  |  |  |  | г.Боровичи по ул. Окуловская от жилого дома №7 до жилого дома №25 с закольцовской до ул. Садовая в районе жтлого дома №26 |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Локальный водопровод |  |  |  | Строительство с установкой пожарного гидранта (350 м) |  |  |  |  | г.Боровичи по ул. Рудничной от ул. Загородной до ул. Спартаковская |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Локальный водопровод |  |  |  | Строительство с установкой пожарного гидранта (550 м) |  |  |  |  | г.Боровичи по ул. Сельской от ул. Л.Толстого до ул. Советская |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Локальный водопровод |  |  |  | Строительство (2,6 км) |  |  |  |  | Боровичский район, д. Речка и д.Фаустово, д.Шапкино, д. Лука |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Локальный водопровод |  |  |  | Строительство (3,8 км) |  |  |  |  | Боровичский район, д.Шиботово |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Локальный водопровод |  |  |  | Строительство (3 км) |  |  |  |  | Боровичский район, д. Заречная |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Локальный водопровод |  |  |  | Строительство |  |  |  |  | - д.Великий Порог (1,2 км); - п.Желомля (0,3 км); - д.Тини (2 км); - д.Хоромы; в зоне ИЖС - д.Перёдки (1,2 км); - п.Первое Мая (0,5 км); - д.Подборье; - д. Хоромы (2,5 км); |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Локальный водопровод |  |  |  | расширение водопроводных сетей |  |  |  |  | Боровичский район, г. Боровичи, микрорайоныВельгия, Раздолье, Полыновка |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Локальный водопровод |  |  |  | разработка проектно-сметной документации и строительство (0,5 км) |  |  |  |  | Боровичский район, п. Первое Мая |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Локальный водопровод |  |  |  | разработка проектно-сметной документации и строительство (1,75 км) |  |  |  |  | Боровичский район, д. Будрино |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Водозабор |  |  |  | Строительство по расширению водозабора подземных источников |  |  |  |  | Боровичский район, д. Бабино |  |  |  |  |
| - | Скважина, локальный водопровод |  |  |  | запуск скважины и строительство водовода от скважины до существующего магистрального водовода |  |  |  |  | Боровичский район, д. Греблош |  |  |  | Охранная зона (5 м) |
| - | Насосная станция |  |  |  | реконструкция НС-2 подъема |  |  |  |  | Боровичский район, г. Боровичи, ул. Парковая, д.2 |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  | Строительство станции обезжелезивания воды |  |  |  |  | Боровичский район, г. Боровичи, д. Фаустово, д. Черноземь, д. Староселье, п. Кировский, д.Железково, д. Прошково, д. Опеченский Посад, д. Травково, д. Речка, д. Перёдки, д. Заречная |  |  |  | Охранная зона (30 м) |
| - | - |  |  |  | Ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания |  |  |  |  | Боровичский район, д. Волок, д. Починная Сопка, д. Перелучи |  |  |  | Охранная зона (30 м) |
| - | Очистные сооружения |  |  |  | Проведение реконструкции и расширения очистных сооружений водоотведения |  |  |  |  | Боровичский район, г. Боровичи |  |  |  | Санитарно-защитная зона (50 м) |
| - | Очистные сооружения |  |  |  | Строительство БОС |  |  |  |  | Боровичский район, п.Кировский, д. Волок, д. Железково, д. Прошково, д. Сушилово, д. Тухун, д.Перелучи, с. Опеченский Посад, д. Травково, д. Речка, д. Ёгла |  |  |  | Охранная зона (30 м) |
| - | Очистные сооружения |  |  |  | Строительство БОС |  |  |  |  | Боровичский район, д. Прошково, д. Ёгла, д. Волок, с. Опеченский Посад |  |  |  | Охранная зона (30 м) |
| - | - |  |  |  | Реконструкция, расширение и техническое перевооружение водозаборов и водоочистных сооружений |  |  |  |  | Боровичский район, г. Боровичи |  |  |  | Санитарно-защитная зона (50 м) |
| - | Очистка стоков |  |  |  | Строительство |  |  |  |  | Станция УФ-обеззараживания очищенных сточных вод |  |  |  | Охранная зона (30 м) |
| Мероприятия по планируемому размещению объектов капитального строительства в сфере производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | ООО «Завод Эльбор» |  |  | Реконструкция предприятия по производству стальных взломостойких дверей «ЭЛЬБОР» |  |  |  | Боровичский район |  |  | Зона промышленного производства II-III классов опасности (санитарно-защитной зоной – 300, 500, 1000 м и более) |  |  |  |
| - | ОАО «Мстатор» |  |  | ОКР «Разработка конструкции и технологии изготовления унифицированной серии микродрос-селей в чип исполнении с рабочим диапазоном 2 ГГц» |  |  |  | Боровичский район |  |  | Зона промышленного производства V-VI классов опасности (санитарно-защитной зоной – до 100 м) |  |  |  |
| - | - |  |  | Организация горного производства для обеспечения комплексного использования минерального сырья и утилизации отходов производства |  |  |  | Боровичский район |  |  | Зона промышленного производства V-VI классов опасности (санитарно-защитной зоной – до 100 м) |  |  |  |
| - | - |  |  | Создание предприятия по производству техники |  |  |  | Боровичский район |  |  | Зона промышленного производства II-III классов опасности (санитарно-защитной зоной – 300, 500, 1000 м и более) |  |  |  |
| - | - |  |  | Создание малого производства по возрождению народных промыслов и ремесел для нужд туристической индустрии |  |  |  | Боровичский район |  |  | Зона промышленного производства V-VI классов опасности (санитарно-защитной зоной – до 100 м) |  |  |  |
| - | - |  |  | Организация производства напольных покрытий для ванной комнаты |  |  |  | Боровичский район |  |  | Зона промышленного производства II-III классов опасности (санитарно-защитной зоной – 300, 500, 1000 м и более) |  |  |  |
| - | - |  |  | Строительство предприятия по производству мяса индейки мощностью 4,5 тыс.тонн мяса в год, молочного комплекса на 400 коров |  |  |  | Боровичский район, Волокское сельское поселение, д.Окладнево |  |  | Зона промышленного производства V-VI классов опасности (санитарно-защитной зоной – до 100 м) |  |  |  |
| - | - |  |  | Строительство молочного комплекса по производству козьего молока |  |  |  | Боровичский район, Прогресское сельское поселение, д.Алешино |  |  | Зона промышленного производства V-VI классов опасности (санитарно-защитной зоной – до 100 м) |  |  |  |
| - | - |  |  | Строительство здания кролиководческой фермы на 1000 голов кроликоматок |  |  |  | Боровичский район, Сушанское сельское поселение, д.Четверткино |  |  | Зона промышленного производства V-VI классов опасности (санитарно-защитной зоной – до 100 м) |  |  |  |
| - | ООО «Авангард» |  |  | Строительство здания для содержания маточного поголовья на 8000 голов |  |  |  | Боровичский район, Сушанское сельское поселение, д.Четверткино |  |  | Зона промышленного производства V-VI классов опасности (санитарно-защитной зоной – до 100 м) |  |  |  |
| Мероприятия по планируемому размещению объектов капитального строительства в сфере транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Автомобильная дорога Опеченский Посад – Сорочины |  |  | Строительство |  |  | Боровичский р-н – Тверская обл. |  |  |  | Зона промышленности и транспорта |  |  |  |
| - | Автомобильная дорога Удино – Юхново |  |  | Строительство |  |  | Мошенской – Боровичский р-ны |  |  |  | Зона промышленности и транспорта |  |  |  |
| Мероприятия в области развития особо охраняемых природных территорий местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Природный парк «Горная Мста» |  |  | Выделение территорий для организации природных парков и резервирование земель для создания природных парков |  |  | Боровичский р-н |  |  |  | Зона с особыми условиями использования территории |  |  |  |
| - | - |  |  | Проект зон охраны памятников истории и культуры |  |  | Боровичский район, д.Перёдки, д.Волок |  |  |  | Зона с особыми условиями использования территории |  |  |  |
| Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, инженерной подготовке и защите территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  | Проведение мероприятий по защите от паводков |  |  | Боровичский р-н, г. Боровичи |  |  |  | Зона с особыми условиями использования территории |  |  |  |
| - | - |  |  | Проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов, строительство новых) |  |  | Боровичский р-н, н.п. Ровное, Пирусс, Узмень, Речка, Фаустово, Окладнево, Талицы, Перхово, Нальцы, Пристань, Тини, Раздолье-2, М. Семерицы, М. Глиненец, пешеходный мост через р. Мста (район Опеченской с/а), пешеходный мост через р. Уверь (Перелучинская с/а), н.п. Холщагино, Заболотье, Ивашево, деревянный мост через р. Волжанка, н.п. Елигово, Травково, Болонье, Низино, железнодорожные подъездные пути (АО ЖБИ, Втормет, НОСПО, ОАО «БКО»), дорога Крестцы – Окуловка – Боровичи 35-36км |  |  |  | Зона с особыми условиями использования территории |  |  |  |
| - | Пожарные депо |  |  | Строительство пожарных депо на 2 автомобиля |  |  | Боровичский район: с. Кончанско-Суворовское, д. Починная Сопка, д. Волок, д. Перелучи |  |  |  | Не определены |  |  |  |

7. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального района

7.1. Обоснование выбранного варианта размещения объектов электро- и газоснабжения поселений, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития района

На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования предусматривается создание объектов электро- и газоснабжения поселений.

Таблица 27

| Наименование объекта | Трансформаторная подстанция ПС 110/35/10 кВ «Ёгла новая» (Строительство с сооружением ВЛ-110 кВ от ПС «Сельская» протяженностью порядка 15км и от ПС «Прогресс» протяженностью 6,5 км для расширения птицефабрики) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | д. Ёгла (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | Код объекта - 08110138 |
| Условное обозначение для отображения на картах | В зависимости от вида и напряженности |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) |  |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство с сооружением ВЛ-110 кВ от ПС «Сельская» протяженностью порядка 15км и от ПС «Прогресс» протяженностью 6,5 км для расширения птицефабрики |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района | Рассматриваемые территории относятся к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Санитарно-защитная зона |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – требуется |

Таблица 28

| Наименование объекта | Трансформаторная подстанция (строительство двух трансформаторных подстанций 6/0,4кВ) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | г.Боровичи, в районе школы №5 на ул. Великанова и ул. Металлистов (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | Код объекта - 08110130 |
| Условное обозначение для отображения на картах | В зависимости от вида и напряженности |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) |  |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | строительство двух трансформаторных подстанций 6/0,4кВ |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района | Рассматриваемые территории относятся к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Санитарно-защитная зона |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – требуется |

Таблица 29

| Наименование объекта | ВЛ 110 кВ (Первоочередное строительство для разукрупнения сети 110 кВ, увеличения пропускной способности сети и повышения надеж-ности электроснабжения потре-бителей Любытинского, Пестовского и Хвойнинского районов (ПС 110 кВ "Прогресс" – отпайка на ПС 110 кВ "Мошенское", АС-120, 35 кВт) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | Боровичский муниципальный район (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | Код объекта - 08110138 |
| Условное обозначение для отображения на картах | В зависимости от вида и напряженности |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) |  |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Первоочередное строительство для разукрупнения сети 110 кВ, увеличения пропускной способности сети и повышения надеж-ности электроснабжения потре-бителей Любытинского, Пестовского и Хвойнинского районов (ПС 110 кВ "Прогресс" – отпайка на ПС 110 кВ "Мошенское", АС-120, 35 кВт |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района | Рассматриваемые территории относятся к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона 20 м |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – Охранная зона 20 м |

Таблица30

| Наименование объекта | АГРС (Строительство газораспределительной станции для газификации д. Фаустово, д.Речка, д. Пирусс, д. Узмень) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | в районе д. Фаустово (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | Газораспределительная станция (ГРС) |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08110405 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) |  |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство газораспределительной станции для газификации д. Фаустово, д.Речка, д. Пирусс, д. Узмень |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района | Рассматриваемые территории относятся к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | - |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | - |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Санитарно-защитная зона |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – требуется |

Таблица 31

| Наименование объекта | Газопровод среднего давления (Строительство межпоселкового газопровода) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | п.Волгино Боровичского района – р.п. Хвойная Хвойнинского района; ГРС «Боровичи» - с.Мошенское Мошенского района; ГРС Боровичи – р.п.Любытино – р.п.Неболочи Любытинского района (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС газоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | - |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство межпоселкового газопровода |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 4 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 4 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 4 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 4 м. |

Таблица 32

| Наименование объекта | Газопровод среднего и низкого давления (Строительство газопровода) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | - г.Боровичи ул.Заводская, ул.Южная, ул.Кольцова, ул.Полевая, ул.Солодовникова, ул.Гороховая, ул.Никитина, микрорайон Комбикормового завода, с. Опеченский Посад; с.Опеченский Посад, 7 линия, ул.Лесная; - к индивидуальным жилым домам на ул. Международная от ул. Гончарная до ул. Металлистов; (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС газоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | - |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство газопровода |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 4 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 4 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 4 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 4 м. |

Таблица 33

| Наименование объекта | Газопровод среднего давления (Строительство межпоселкового газопровода) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | -ГРС «Боровичи» - с.Мошенское Мошенского района (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС газоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | - |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство межпоселкового газопровода |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 4 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 4 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 4 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 4 м. |

Таблица 34

| Наименование объекта | Газопровод среднего давления (Завершение строительства межпоселкового газопровода) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | ГРС Боровичи – р.п.Любытино – р.п.Неболочи Любытинского района (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС газоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | - |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Завершение строительства межпоселкового газопровода |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 4 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 4 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 4 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 4 м. |

Таблица 35

| Наименование объекта | Газопровод среднего давления (Строительство газопровода) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | - д.Сушани (2,3 км); - д.Дуброви (1,2 км); - д. Волок; - с.Опеченский Посад, 7 линия, ул.Лесная (2,59 км); - д.Черноземь, д.Железково (2 км); - д.Задорье; - д.Ануфриево; - д.Ровное; - д.Тини (2,9 км); - д.Коегоща; - м.Гверстянка; (3,6 км); - д.Бор (0,5 км); - д.Алёшино; - д.Шипино (0,6 км); - д.Большие Новоселицы; - п.Раздолье; - п.Волгино, ул.Лесная (0,35 км); - д.Круппа, д.Скреплёва Горушка (4 км); - д.Плавково; д.Лука; - д.Князево; - д.Лудилово; - с.Кончанско-Суворовское; - д.Жуково; - д.Сушилово; - д. Фаустово; - д. Пирусс; - д. Речка; - д. Узмень; - д. Шапкино; - вс. Опеченский Посад (2,59 км) (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС газоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | - |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство газопровода |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 4 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 4 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 4 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 4 м. |

Таблица 36

| Наименование объекта | Газопровод низкого давления (Строительство распределительных газопроводов) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | г.Боровичи, к индивидуальным жилым домам на ул. Порожская, ул. Московская от ул. Майкова до наб. Октябрьской революции, пер. Озерный (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС газоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | - |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство распределительных газопроводов |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 4 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 4 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 4 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 4 м. |

7.2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального района, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития района

На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования предусматривается создание объектов автомобильных дорог.

Таблица 37

| Наименование объекта | Автомобильная дорога в обход г. Боровичи с юго-восточной, северо-восточной и с юго-западной стороны |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | Боровичский муниципальный район (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС внешнего автомобильного транспорта |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08100208 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Имеются |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | - |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Санитарно-защитная зона (50 м) |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | - |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Санитарно-защитная зона (50 м) |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Санитарно-защитная зона (50 м) |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | Создание зон с особыми условиями использования территории – не потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | - |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | - |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Санитарно-защитная зона (50 м) |

7.3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов образования, в границах муниципального района, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития района

На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования предусматривается создание объектов образования.

Таблица 38

| Наименование объекта | Начальная общеобразовательная школа |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | Боровичский муниципальный район, п.Прогресс, д.Заречная ( на 300 мест) (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | Объекты капитального строительства (ОКС) |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 0801 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | Земли населенных пунктов |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Имеются |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | Объекты могут быть размещены в следующих зонах: Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1; Зона, делового, общественного и коммерческого назначения ОД.1 |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство школ начального уровня |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района | Рассматриваемые территории относятся к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Создаваемые объекты не оказывают негативного воздействия на окружающую среду |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предполагаемое место размещение объектов соответствует функциональной зоне. |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Ограничения отсутствуют. В действующих Правилах землепользования и застройки, для данной территории, зоны с особыми условиями использования территории – отсутствуют. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – не требуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |

Таблица 39

| Наименование объекта | Начальная общеобразовательная школа |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | Боровичский муниципальный район, г. Боровичи, микрорайон Мстинский (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | Объекты капитального строительства (ОКС) |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 0801 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | Земли населенных пунктов |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Имеются |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | Объекты могут быть размещены в следующих зонах: Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1; Зона, делового, общественного и коммерческого назначения ОД.1 |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство школ начального уровня |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района | Рассматриваемые территории относятся к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Создаваемые объекты не оказывают негативного воздействия на окружающую среду |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предполагаемое место размещение объектов соответствует функциональной зоне. |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Ограничения отсутствуют. В действующих Правилах землепользования и застройки, для данной территории, зоны с особыми условиями использования территории – отсутствуют. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – не требуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |

Таблица 40

| Наименование объекта | Детский сад |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | Боровичский муниципальный район, д.Перелучи, п.Прогресс (на 50мест), п.Волгино, д.Заречная (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | Объекты капитального строительства (ОКС) |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 0801 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | Земли населенных пунктов |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Имеются |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | Объекты могут быть размещены в следующих зонах: Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1; Зона, делового, общественного и коммерческого назначения ОД.1 |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство учреждений дошкольного образования |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района | Рассматриваемые территории относятся к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Создаваемые объекты не оказывают негативного воздействия на окружающую среду |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предполагаемое место размещение объектов соответствует функциональной зоне. |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Ограничения отсутствуют. В действующих Правилах землепользования и застройки, для данной территории, зоны с особыми условиями использования территории – отсутствуют. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – не требуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |

Таблица 41

| Наименование объекта | Детский сад |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | Боровичский муниципальный район, г.Боровичи, пер.Огородный (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | Объекты капитального строительства (ОКС) |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 0801 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | Земли населенных пунктов |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Имеются |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | Объекты могут быть размещены в следующих зонах: Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1; Зона, делового, общественного и коммерческого назначения ОД.1 |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство учреждений дошкольного образования (на 210 мест) |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района | Рассматриваемые территории относятся к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Создаваемые объекты не оказывают негативного воздействия на окружающую среду |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предполагаемое место размещение объектов соответствует функциональной зоне. |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Ограничения отсутствуют. В действующих Правилах землепользования и застройки, для данной территории, зоны с особыми условиями использования территории – отсутствуют. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – не требуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |

Таблица 42

| Наименование объекта | Детский сад |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | Боровичский муниципальный район, п. Раздолье (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | Объекты капитального строительства (ОКС) |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 0801 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | Земли населенных пунктов |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Имеются |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | Объекты могут быть размещены в следующих зонах: Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1; Зона, делового, общественного и коммерческого назначения ОД.1 |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство учреждений дошкольного образования (на 51 место) |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района | Рассматриваемые территории относятся к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Создаваемые объекты не оказывают негативного воздействия на окружающую среду |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предполагаемое место размещение объектов соответствует функциональной зоне. |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Ограничения отсутствуют. В действующих Правилах землепользования и застройки, для данной территории, зоны с особыми условиями использования территории – отсутствуют. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – не требуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |

7.4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов здравоохранения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития района

На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования предусматривается создание объектов здравоохранения.

Таблица 43

| Наименование объекта | Боровичская центральная районная больница (строительство терапевтического корпуса) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | Боровичский муниципальный район, г.Боровичи (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | Объекты капитального строительства (ОКС) |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 0804 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | Земли населенных пунктов |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Имеются |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | Объекты могут быть размещены в следующих зонах: Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1; Зона, делового, общественного и коммерческого назначения ОД.1; Зона объектов здравоохранения ЗД; |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Расширения предоставления медицинских услуг |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района | Рассматриваемые территории относятся к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Создаваемые объекты не оказывают негативного воздействия на окружающую среду |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предполагаемое место размещение объектов соответствует функциональной зоне. |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Ограничения отсутствуют. В действующих Правилах землепользования и застройки, для данной территории, зоны с особыми условиями использования территории – отсутствуют. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – не требуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |

7.5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов физической культуры и массового спорта, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития района

На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования предусматривается создание объектов физической культуры и массового спорта.

Таблица 44

| Наименование объекта | Плоскостное спортивное сооружение |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | Боровичский муниципальный район, д. Круппа (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | Объекты капитального строительства (ОКС) |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 0803 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | Земли населенных пунктов |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Имеются |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | Объекты могут быть размещены в следующих зонах: Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1; Зона, делового, общественного и коммерческого назначения ОД.1; |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района | Рассматриваемые территории относятся к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Создаваемые объекты не оказывают негативного воздействия на окружающую среду |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предполагаемое место размещение объектов соответствует функциональной зоне. |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Ограничения отсутствуют. В действующих Правилах землепользования и застройки, для данной территории, зоны с особыми условиями использования территории – отсутствуют. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – не требуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |

Таблица 45

| Наименование объекта | Физкультурный центр |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | Боровичский муниципальный район, д.Железково (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | Объекты капитального строительства (ОКС) |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 0803 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | Земли населенных пунктов |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Имеются |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | Объекты могут быть размещены в следующих зонах: Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1; Зона, делового, общественного и коммерческого назначения ОД.1; |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района | Рассматриваемые территории относятся к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Создаваемые объекты не оказывают негативного воздействия на окружающую среду |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предполагаемое место размещение объектов соответствует функциональной зоне. |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Ограничения отсутствуют. В действующих Правилах землепользования и застройки, для данной территории, зоны с особыми условиями использования территории – отсутствуют. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – не требуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |

7.6. Обоснование выбранного варианта размещения объектов утилизации   и   переработки бытовых и промышленных отходов, в границах муниципального района, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития района

На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования предусматривается создание объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Таблица 46

| Наименование объекта | Полигон ТБО |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | Боровичский муниципальный район, д.Гайново (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | Зона специального назначения (Сп) |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 050107 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Имеются |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство и ввод в эксплуатацию нового усовершенствованного полигона, включающего в себя мусоросортировочный комплекс площадью 27 га |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района | Рассматриваемые территории относятся к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Санитарно-защитная зона 500 м |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предполагаемое место размещение объектов соответствует функциональной зоне. |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Санитарно-защитная зона 500 м |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Санитарно-защитная зона 500 м |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Санитарно-защитная зона 500 м |

7.7. Обоснование выбранного варианта размещения объектов в иных
областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий  в  связи  с решением вопросов местного значения муниципального района, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития района

На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования предусматривается создание объектов иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий  в  связи  с решением вопросов местного значения муниципального района.

7.7.1. Обоснование выбранного варианта размещения объектов культуры, в границах муниципального района, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития района

На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов культуры.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта.

Таблица 47

| Наименование объекта | Центр культурного развития |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | Боровичский муниципальный район, г.Боровичи на пл. 1 Мая (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | Объекты капитального строительства (ОКС) |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 0802 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | Земли населенных пунктов |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Имеются |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Не требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | Объекты могут быть размещены в следующих зонах: Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1; Зона, делового, общественного и коммерческого назначения ОД.1; |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство здания |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района | Рассматриваемые территории относятся к точкам роста |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Создаваемые объекты не оказывают негативного воздействия на окружающую среду |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предполагаемое место размещение объектов соответствует функциональной зоне. |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Ограничения отсутствуют. В действующих Правилах землепользования и застройки, для данной территории, зоны с особыми условиями использования территории – отсутствуют. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – не требуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения – не требуется. |

    - Обоснование выбранного варианта размещения объектов водоснабжения поселений, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития района

На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования предусматривается создание объектов водоснабжения.

Таблица 48

| Наименование объекта | Магистральный водопровод (Строительство) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | г. Боровичи по ул.Порожской, Московской, Майкова, пер.Московскому (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08110201 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

Таблица 49

| Наименование объекта | Магистральный водопровод (Строительство с установкой пожарных гидрантов (3336,0 км) в 2 этапа) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | г.Боровичи по ул. Целинная, Фурманова, Фадеева, Заречная, Чернышевского, Бумажников, Раздольская, Матросова к домам №7-17, пер. Матросова с закольцовской по ул. Великанова, наб. Бумажников (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08110201 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство с установкой пожарных гидрантов (3336,0 км) в 2 этапа |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

Таблица 50

| Наименование объекта | Магистральный водопровод (Строительство с установкой пожарного гидранта (464 м)) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | г.Боровичи ул. Обжигальщиков (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08110201 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство с установкой пожарного гидранта (464 м) |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

Таблица 51

| Наименование объекта | Локальный водопровод (Строительство с установкой пожарного гидранта (520 м)) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | г.Боровичи по ул. Карьерной до ул. Индустрии на участке от жилого дома №19 до жилого дома №32б (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08110201 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство с установкой пожарного гидранта (520 м) |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

Таблица 52

| Наименование объекта | Локальный водопровод (Строительство с установкой пожарного гидранта (2520 м)) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | г.Боровичи по ул. Шахтеров с закольцовской до ул. Угольщиков (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08110201 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство с установкой пожарного гидранта (2520 м) |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

Таблица 53

| Наименование объекта | Локальный водопровод (Строительство с установкой пожарного гидранта (770 м)) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | г.Боровичи по ул. Окуловская от жилого дома №7 до жилого дома №25 с закольцовской до ул. Садовая в районе жтлого дома №26 (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08110201 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство с установкой пожарного гидранта (770 м) |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

Таблица 54

| Наименование объекта | Локальный водопровод (Строительство с установкой пожарного гидранта (350 м)) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | г.Боровичи по ул. Рудничной от ул. Загородной до ул. Спартаковская (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08110201 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство с установкой пожарного гидранта (350 м) |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

Таблица 55

| Наименование объекта | Локальный водопровод (Строительство с установкой пожарного гидранта (550 м)) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | г.Боровичи по ул. Сельской от ул. Л.Толстого до ул. Советская (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08110201 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта | Строительство с установкой пожарного гидранта (550 м) |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

Таблица 56

| Наименование объекта | Локальный водопровод (Строительство 2,6 км) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | д. Речка и д.Фаустово (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08110201 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

Таблица 57

| Наименование объекта | Локальный водопровод (Строительство 3,8 км) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | д.Шиботово (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08110201 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

Таблица 58

| Наименование объекта | Локальный водопровод (Строительство (3 км)) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | Боровичский район, д. Заречная (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08110201 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

Таблица 59

| Наименование объекта | Локальный водопровод (Строительство) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | - д.Великий Порог (1,2 км); - п.Желомля (0,3 км); - д.Тини (2 км); - д.Хоромы; в зоне ИЖС - д.Перёдки (1,2 км); - п.Первое Мая (0,5 км); - д.Подборье; - д. Хоромы (2,5 км); (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08110201 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

Таблица 60

| Наименование объекта | Водозабор (Строительство по расширению водозабора подземных источников) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | Боровичский район, д. Бабино (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08110203 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

Таблица 61

| Наименование объекта | Строительство станции обезжелезивания воды |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | Боровичский район, г. Боровичи, д. Фаустово, д. Черноземь, д. Староселье, п. Кировский, д.Железково, д. Прошково, д. Опеченский Посад, д. Травково, д. Речка, д. Перёдки, д. Заречная (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | - |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: - |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 30 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 30 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 30 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 30 м. |

    - Обоснование выбранного варианта размещения объектов водоотведения поселений, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития района

На основании сведений, представленных в разделе 1, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования предусматривается создание объектов водоотведения.

Таблица 62

| Наименование объекта | Канализация (Строительство) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | д.Железково, д. Речка, д. Фаустово, д.Скреплёва Горушка, д. Плавково, д. Круппа (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоотведения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 081103 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

Таблица 63

| Наименование объекта | Канализация (Строительство) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | г. Боровичи по ул. Александра Невского, пер. Огородный (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоотведения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 081103 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

Таблица 64

| Наименование объекта | Канализация (Строительство) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | д.Железково, д.Речка, д.Травково, д. Прошково, д.Перёдки, д. Сушилово, д.Опеченский Посд, д.Ёгла, д. Тухун, п. Кировский, с. К-Суворовское, д. Перелучи, д.Волок (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоотведения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 081103 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

Таблица 65

| Наименование объекта | Канализация (Строительство самотечного коллектора, дюкер через р. Вельгия, КНС, напорный коллектор) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | г. Боровичи по ул. Фадеева - ул. Бригадная (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС водоотведения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 081103 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Установление санитарно-защитной зоны не требуется. В данном случае устанавливается охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Охранная зона в размере 5 м. |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Создание зон с особыми условиями использования территории, связанные с созданием планируемого объекта местного значения – охранная зона 5 м. |

    - Обоснование выбранного варианта размещения объектов теплоснабжения поселений, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития района

Таблица 66

| Наименование объекта | Котельная (Строительство блок-модульной газовой котельной производительностью 10,0 МВт) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | микрорайоне Сосновка (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС теплоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08030705 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Санитарно-защитная зона не устанавливается |

Таблица 67

| Наименование объекта | Котельная (Установка газовой котельной (мощностью 1 МВт)) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | д. Перёдки (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС теплоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08030705 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Санитарно-защитная зона не устанавливается |

Таблица 68

| Наименование объекта | Котельная (Установка двух блок-модульных котельных) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | д. Починная Сопка (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС теплоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08030705 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Санитарно-защитная зона не устанавливается |

Таблица 69

| Наименование объекта | Котельная (строительство блок-модульной газовой котельной производительностью 0,2 МВт для теплоснабжения МАДОУ детский сад №26) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | . Боровичи, ул. А.Невского (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС теплоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08030705 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Санитарно-защитная зона не устанавливается |

Таблица 70

| Наименование объекта | Котельная (строительство блок-модульной газовой котельной) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | г. Боровичи, ул. Виталия Бианки (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС теплоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08030705 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Санитарно-защитная зона не устанавливается |

Таблица 71

| Наименование объекта | Котельная (строительство блок-модульной газовой котельной производительностью 15 МВт) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | г. Боровичи, ул. Набережная 60 лет Октября (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС теплоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08030705 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Санитарно-защитная зона не устанавливается |

Таблица 72

| Наименование объекта | Котельная (строительство блок-модульной газовой котельной производительностью 1,2 Мвт) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | г. Боровичи, мкр. Комбикормовый завод (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС теплоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08030705 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Санитарно-защитная зона не устанавливается |

Таблица 73

| Наименование объекта | Котельная (строительство блок-модульной газовой котельной производительностью 0,2 МВт Для теплоснабжения МАОУ СОШ) |
| --- | --- |
| Планируемое место размещения (по программе, с указанием вариантов) | д. Волок (зона размещения объекта отображена на соответствующей карте, место размещения уточняется при подготовке документации по планировке территории) |
| Индекс объекта для отображения на картах | ОКС теплоснабжения |
| Условное обозначение для отображения на картах | Код объекта: 08030705 |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта (земли населённых пунктов, земли иных категорий) | - |
| Состояние использования территории (земельного участка): наличие свободных (незанятых) территорий и земельных участков нецелевого использования. | В границах территорий общего пользования |
| Наличие особо ценных земель, имеющих ограничения по переводу из одной в другую категорию | Отсутствует |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Требуется |
| Оценка соответствия вида размещаемого объекта требованиям и ограничениям по видам использования земель данной категории. | Соответствует |
| Функциональная зона (из Генерального плана поселения) | - |
| Определение возможных направлений развития территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки и анализа |
| Цели и задачи социально-экономического развития муниципального района, в том числе связанные с конкретным видом объекта |  |
| Предлагаемые в документах стратегического социально-экономического планирования «точки роста» и «зоны опережающего развития» на территории муниципального района |  |
| Оценка соответствия предполагаемого месторасположения объекта требованиям и принципам градостроительной деятельности, в том числе: |  |
| - требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, в том числе предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии территорий потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Размещение данных объектов соответствует требованиям обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения. |
| - требованиям обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе удобства организации трудовых поездок, поездок социально-бытового характера; | Оценка не требуется |
| - ограничениям негативного воздействия на окружающую среду (при создании объектов определенных видов, которые могут оказать такое воздействие), в том числе установления санитарно-защитных зон; | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| - учет требований охраны и рационального использования природных ресурсов. | Учет проводить не требуется |
| Оценка местоположения объекта в планировочной структуре и функциональном зонировании соответствующего поселения (по материалам генерального плана) | Объекты планируется разместить согласно планировочной структуре и функциональному зонированию |
| Оценка предполагаемого места размещения объекта нелинейного типа в определённой функциональной зоне, а также соответствующей территориальной зоне (из правил землепользования и застройки) | Предлагаемое место размещения объектов соответствует функциональной зоне |
| Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа |
| Анализ имеющихся ограничений (в пределах соответствующей функциональной или территориальной зоны), в том числе зон с особыми условиями использования территории (из правил землепользования и застройки) | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| Прогнозируемые ограничения на данной территории, в том числе необходимость создания зон с особыми условиями использования территории, связанных с созданием планируемых объектов местного значения | Санитарно-защитная зона не устанавливается |
| Прогнозируемые ограничения, связанные с планируемым размещением на данной территории объектов федерального и регионального значения, в том числе создание зон с особыми условиями использования территории | На данной территории не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Создание зон с особыми условиями использования территории – потребуется. |
| Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты оценки |
| Оценка влияния на комплексное развитие включает оценку соответствия планируемых объектов параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования | Планируемый объект соответствует параметрам функциональной зоны по Генеральному плану и регламентам территориальной зоны Правил землепользования и застройки муниципального образования |
| Оценка влияния планируемого местоположения объекта с точки зрения соответствия задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории муниципального района, определённых в стратегических документах социально-экономического развития | Местоположение объекта относится к территориям «точек роста» |
| Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения для устойчивого развития территории | Размещение объекта окажет положительные влияния на устойчивое развитие территории |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территории, требующихся в связи с размещением соответствующего объекта местного значения | Санитарно-защитная зона не устанавливается |

8. Развитие инвестиционной деятельности на территории Боровичского муниципального района.

Необходимость учета планируемого создания объектов и планируемых мест их размещения, предусмотренных инвестиционными программами субъектов естественных монополий обусловлено соблюдением требований части 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Инвестиционная деятельность является одним из главных показателей региональной экономики. С инвестиционной привлекательностью связано не только настоящее, но и будущее региона, стабильность и рост основных параметров его социально-экономического развития.

В настоящее время накоплен позитивный опыт привлечения внешних инвестиций в экономику района. Сформировался благоприятный инвестиционный климат. Свои производства на территории области разместили многие известные зарубежные и отечественные компании. Большинство из них, успешно реализовав инвестиционные проекты, реинвестировали в расширение производства.

В результате проводимых мероприятий ожидается увеличение инвестиционной активности в районе и устойчивый рост инвестиций в реальный сектор экономики района.

Перечень приоритетных инвестиционных площадок

Таблица 74

| № п/п | Наименование | Место- расположение | Категория земель |  | Целевое назначение | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Площадки, приоритетные для экономики района и наиболее подготовленные для предложения инвесторам |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земельный участок мкр 1 Раздолье | Новгородская область, г.Боровичи, мкр 1 Раздолье (53:22:0022102:7) | Земли населенных пунктов | Для размещения АЗС |  | 0,1324 |
| 2 | Производственная площадка ЗАО «Алкон-Лада» | Новгородская обл. г. Боровичи, ул. Заводская дом 8 (Территория завода ликероводочных изделий) 53:22:011505:01 | Земли населенных пунктов | Промышленное производство |  | 0,8 |
| 3 | Производственная площадка Открытое акционерное общество «Боровичский опытный машиностроитель-ныйзавод» | Новгородская область, г. Боровичи, ул. Советская, д. 144 (53:22:021802:1) | Земли населенных пунктов | Промышленное производство |  | 6 |
| 4 | ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «Сержио Мадини» | Новгородская область, Боровичский район, Ёгла, ул. Советская, д.158 (Долгосрочная аренда ООО «Формат» (в настоящий момент участок в стадии выкупа) 53:02:0031204:37 | Земли населенных пунктов | Промышленное производство |  | 1.116 |
| 5 | Площадка, ранее намечаемая к строительству завода крупнопанельного домостроения КПД | Новгородская область, г. Боровичи, р-н з-да ЖБИ | Земли населенных пунктов | Промышленное производство |  | 8,6 |
| 6 | Площадка, ранее намечаемая к строительству мясокомбината | Новгородская область , г. Боровичи, ул. Окуловская, (р-н ЗСК) | Земли населенных пунктов | Промышленное производство |  | 7,3 |
| 7 | Автотранспортное предприятие «Облпотребсоюз» | Новгородская область, г.Боровичи, ул.Майская,д.8 (53:22:011857:3) | Земли населенных пунктов | Промышленное производство |  | 2,2 |
| 8 | Торговая база «Облпотребсоюз» | Новгородская область, г.Боровичи, ул.Л.Павлова, д.7в (53:22:0011709:14) | Земли населенных пунктов | Промышленное производство |  | 1,9 |
| 9 | Площадка, ранее намечаемая к строительству ЗДС | Новгородская область, г. Боровичи, р-н з-да ЖБИ | Земли населенных пунктов | Промышленное производство |  | 12 (возможность расширения до 50 га) |
| 10 | Площадка, ранее намечаемая к строительству завода крупнопанельного домостроения КПД | Новгородская область, Боровичский район | - | - |  | 6,6 |
|  | Прочие площадки |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадка под размещение предприятия торговли, общественного питания | Новгородская область, Боровичский район, п. Травково, пер. Советский, д.12 | Земли населенных пунктов | Под предприятие торговли или общественного питания |  | 0,0272 (возмож-ность расши-рения до 0,3) |
| 2 | Площадка под жилищное строительство в г.Боровичи | Новгородская область, г.Боровичи, ул. Лядова (53:22:0011901) | Земли населенного пункта | Жилищное строительство (МКД) |  | 15 |
| 3 | Площадка под жилищное строительство в г. Боровичи | Новгородская область, г.Боровичи, пер. Огородный (53:22:0020108, 53:22:0020109) | Земли населенного пункта | Жилищное строительство (МКД) |  | 15 |
| 4 | Площадка под жилищное строительство в г. Боровичи | Новгородская область, г.Боровичи, ул. Суворова (53:22:0020149) | Земли населенного пункта | Жилищное строительство (МКД) |  | 15 |
| 5 | Площадка под жилищное строительство | Новгородская область, Боровичский район, Травковское сельское поселение, в п.Травково (53:02:0172602, 53:02:0172605) | Земли населенного пункта | Жилищное строительство (ИЖС) |  | 20 |
| 6 | Площадка для строительства полигона твердых бытовых отходов в Сушиловском сельском поселении | Новгородская область, Боровичский район, Сушиловское сельское поселение (53:02:0162102:21) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Строительство полигона твердых бытовых отходов |  | 27 |
| 7 | земельный участок вблизи д. Абросимовка | Новгородская область, Боровичский район, Травковское сельское поселение, в районе д.Абросимовка (53:02:172701) | Земли фонда перераспределения Администрации Боровичского муниципального района | Сельскохозяйст-венное использование, другие виды использования при условии перевода земель из одной категории в другую |  | 5 с возмож-ным расшире-нием до 10 |
| 8 | земельный участок вблизи д. Большое Фофанково | Новгородская область, Боровичский район, Травковское сельское поселение, д.Большое Фофанково (53:02:171801) | Земли фонда перераспределения Администрации Боровичского муниципального района | Сельскохозяйст-венное использование, другие виды использования при условии перевода земель из одной категории в другую |  | 5 с возмож-ным расшире-нием до 10 |
| 9 | земельный участок вблизи д. Денесино | Новгородская область, Боровичский район, Травковское сельское поселение, в районе д.Денесино (53:02:173001) | Земли фонда перераспределения Администрации Боровичского муниципального района | Сельскохозяйст-венное использование, другие виды использования при условии перевода земель из одной категории в другую |  | 5 с возмож-ным расшире-нием до 8 |
| 10 | земельный участок вблизи д. Горушка | Новгородская область, Боровичский район, в районе д. Горушка (53:02:170701) | Земли фонда перераспределения Администрации Боровичского муниципального района | Сельскохозяйст-венное использование, другие виды использования при условии перевода земель из одной категории в другую |  | 5 с возмож-ным расшире-нием до 10 |
| 11 | земельный участок вблизи д. Клементьево | Новгородская обл., Боровичский р-н, Травковское сельское поселение д.Клементьево (53:02:170701) | Земли фонда перераспределения Администрации Боровичского муниципального района | Сельскохозяйст-венное использование, другие виды использования при условии перевода земель из одной категории в другую |  | 5 с возмож-ным расшире-нием до 10 |
| 12 | земельный участок вблизи д. Круппа | Новгородская обл., Боровичский р-н, Железковского сельское поселение в районе д.Круппа (53:02:101002) | Земли фонда перераспределения Администрации Боровичского муниципального района | Сельскохозяйст-венное использование, другие виды использования при условии перевода земель из одной категории в другую |  | 5 с возмож-ным расшире-нием до 10 |
| 13 | земельный участок вблизи д. Лазарево | Новгородская область, Боровичский район, Травковское сельское поселение, в районе д. Лазарево (53:02:170301) | Земли фонда перераспределения Администрации Боровичского муниципального района | Сельскохозяйст-венное использование, другие виды использования при условии перевода земель из одной категории в другую |  | 5 с возмож-ным расшире-нием до 8 |
| 14 | земельный участок примыкающий к д. Машкино | Новгородская обл., Боровичский р-н, Перёдское сельское поселение, в районе д.Машкино (53:02:110701) | Земли сельскохозяйствен-ного назначения (Невостребованные земельные доли ТОО «Боровичанин») | Сельскохозяйст-венное использование, другие виды использования при условии перевода земель из одной категории в другую |  | 30,9 |
| 15 | земельный участок д. Окладнево | Новгородская область, Боровичский район, в районе д. Окладнево, Волокского сельского поселения (53:02:0000000:19) | Невостребованные земельные доли колхоза им. Ленина Боровичского муниципального района | Строительство животноводческого комплекса |  | 420 |
| 16 | земельный участок в 150 метрах на северо-запад от д. Масловка | Новгородская область, Боровичский район, в 150 метрах на северо-запад от д. Масловка, Сушиловского сельского поселения (53:02:161501) | Земли фонда перераспределения Администрации Боровичского муниципального района | Сельскохозяйст-венное использование, другие виды использования при условии перевода земель из одной категории в другую |  | 6 |
| 17 | бывшего комплекса по производству молока в д.Сушилово | Новгородская область, Боровичский район, Сушиловское сельское поселение, д.Сушилово (53:02:0161701:62; 53:02:0161701:63; 53:02:0161701:64) | Земли сельскохо-зяйственного назначения | Сельскохозяйст-венное использование |  | 0,7 |
| 18 | земельный участок вблизи п. Волгино | Новгородская область, Боровичский район, Сушанское сельское поселение, вблизи п. Волгино (53:02:0151204 и 53:02:0151104) | Земли фонда перераспределения Администрации Боровичского муниципального района | Сельскохозяйст-венное использование, другие виды использования при условии перевода земель из одной категории в другую |  | 25 |
| 19 | земельный участок в д. Починная Сопка | Новгородская область, Боровичский район, д. Починная Сопка (53:02:111102) | Земли сельхозяйственного назначения в черте населенного пункта | Сельскохозяйст-венное использование, другие виды использования при условии перевода земель из одной категории в другую |  | 6,8 |
| 20 | земельный участок вблизи д. Прошково | Новгородская область, Боровичский район, Железковское сельское поселение, в районе д.Прошково (53:02:101202) | Земли фонда перераспределения Администрации Боровичского муниципального района | Сельскохозяйст-венное использование, другие виды использования при условии перевода земель из одной категории в другую |  | 5 с возмож-ным расшире-нием до 10 |
| 23 | Зверохозяйство «Облпотребсоюз» | Новгородская область, Боровичский район, с/п Сушанское, местечко Селено (53:02:151306:2) | Земли сельскохозяйствен-ного назначения | Сельскохозяйст-венное производство |  | 19,7 |
| 24 | земельный участок вблизи д. Талицы | Новгородская область, Боровичский район, Травковское сельское поселение, в районе д.Талицы (53:02:173101) | Земли фонда перераспределения Администрации Боровичского муниципального района | Сельскохозяйст-венное использование, другие виды использования при условии перевода земель из одной категории в другую |  | 5 с возмож-ным расшире-нием до 10 |
| 25 | земельный участок в п. Тухун | Новгородская область, Боровичский район, Перёдское сельское поселение, п.Тухун (53:02:110202) | Земли фонда запаса | Сельскохозяйст-венное использование, другие виды использования при условии перевода земель из одной категории в другую |  | 5 с возмож-ным расшире-нием до 7 |
| 25 | земельный участок в районе д. Хоромы | Новгородская область, Боровичский район, д. Хоромы, Сушиловского сельского поселения (53:02:162001) | Земли фонда перераспределения Администрации Боровичского муниципального района | Сельскохозяйст-венное использование, другие виды использования при условии перевода земель из одной категории в другую |  | 6 |
| 26 | земельный участок в районе пересечения дорог на д. Засыпенье и д. Починная Сопка | Новгородская обл., Боровичский р-н, Перёдского сельского поселения, южнее д. Засыпенье (53:02:110802) | Земли сельскохозяйствен-ного использования | Сельскохозяйст-венное использование, другие виды использования при условии перевода земель из одной категории в другую |  | 6,6 |
| 27 | земельный участок в районе д. Окладнево | Новгородская область, Боровичский район, д. Окладнево | Земли населенного пункта | - |  | 1200 |

9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и ограничения размещения объектов в зонах возможной опастности.

На территории Боровичского муниципального района имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

9.1 Перечень и характеристика основных факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Техногенного характера.

Транспортные аварии (катастрофы):

1.  крушения и аварии грузовых и пассажирских поездов (любой факт крушения поездов, повреждения вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых пострадали люди);

2. авиационные катастрофы;

3. аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-транспортные аварии и катастрофы);

4.  транспортные катастрофы и аварии на мостах, на железнодорожных переездах;

5.  аварии на магистральных газопроводах (разрыв, пожары);

Пожары и взрывы:

1.  пожары в зданиях, сооружениях и помещениях предприятий торговли;

2.  пожары   в   складских зданиях и сооружениях;

3. пожары на  транспортных средствах (в т.ч.   железнодорожный, водный,     автомобильный, воздушный транспорт);

4. пожары в зданиях (сооружениях) жилого,  административного, учебно-воспитательного, социального,   культурно-досугового назначения, здравоохранения;

5. внезапное обрушение зданий, сооружений;

6. аварии на электроэнергетических системах;

7. аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- взрывы бытового газа в жилых домах, изношенности коммуникаций водоснабжения и теплоснабжения, электрических сетей;

8. аварии на очистных сооружениях;

- Потенциально опасные объекты (зоны действия поражающих факторов при максимальных по последствиям авариям на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях с учетом данных паспортов безопасности организаций, эксплуатирующих ОПО и ПОО).

Согласно, утвержденному Переченю потенциально опасных объектов, объектов первоочередного жизнеобоспечения и объеков с массовым прибыванием граждан расположенных на территории Новгородской области от 27.06.2014 г. Правительством Новгородской области и Выписки из государственного реестра опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, зарегистрированных на территории Боровичского муниципального района на 25.03.2014г.

На территории Боровичского муниципального района располагаются следующие потенциально опасные объекты.

Перечень потенциально опасных объектов, объектов первоочередного жизнеобоспечения и объеков с массовым прибыванием граждан, расположенных на территории Боровичского муниципального района.

Таблица 75

| № п/п | Наименование ППО (организации, предприятия) с указанием производств, установок, аварии на которых могут привести к чрезвычайным ситуациям | Местоположение | Вид опасности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты регионального значения |  |  |  |  |
| 1 | Газонаполнительный пункт с заправочной колонкой ООО "Еврогаз" | г. Боровичи, ул. Транзитная, 18 | ВПО | V |
| 2 | Площадка Боровичской нефтебазы по хранению нефтепродуктов ООО "Новгороднефтепродукт" | г.Боровичи, ул.Железнодорожников, д. 25 | ВПО | III |
| 3 | Центральная промплощадка АО "Боровичский комбинат огнеупоров" | г. Боровичи, ул. Кольцова, д. 18 | ВПО | III |
| 4 | Площадка цеха №7 АО «Боровичский комбинат огнеупоров» | г.Боровичи, п.Вельгия | ВПО | V |
| 5 | АЗС "Усть-Брынкино" АО "Боровичский комбинат огнеупоров" | г. Боровичи, п. Устье-Брынкино | ВПО | IV |
| 6 | Промплощадка рудника "Окладнево" АО "Боровичский комбинат огнеупоров" | Боровичский район, д.Окладнево | ВПО | V |
| 7 | Система газопотребления, ОАО "Боровичский молочный завод" | г. Боровичи, ул. Ленинградская | ВПО | V |
| 8 | Система газопотребления, группа резервуаров и сливо- наливных устройств ОАО "Бельгийская бумажная Фабрика" | г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д. 20 | ВПО | V |
| 9 | Система газопотребления ООО "Боровичский опытный специализированный завод" | г. Боровичи, поселок 5-го цеха | ВПО | V |
| 10 | Сеть газопотребления ЗАО "Боровичи-мебель" | г. Боровичи, ул. С. Перовской, 32 | ВПО | V |
| 11 | Сеть газопотребления ЗАО "Боровичи-мебель" | г. Боровичи, ул. Советская, д. 45 | ВПО | V |
| 12 | Система газопотребления ОАО "Деметра" | г. Боровичи,. ул. Транзитная, д. 1 | ВПО | V |
| 13 | Система газопотребления ЗАО "Знамя” | г. Боровичи, ул. Вельгийская, д. 20 | ВПО | V |
| 14 | Система газопотребления ОАО "Боровичский опытный машиностроительный завод" | г. Боровичи, ул. Советская, д. 144 | ВПО | V |
| 15 | Система газопотребления, площадка АЗС ООО "Боровичское ПАТП" | г. Боровичи, ул. Советская, д. 124 | ВПО | V |
| 16 | Система газопотребления ОАО "Боровичский завод ЖБИ" | г. Боровичи, ул. Юго-Западная, д.3 | ВПО | V |
| 17 | Система газопотребления, группа резервуаров и сливо- наливных устройств ЗАО "Боровичский комбинат строительных материалов" | г. Боровичи, ул. Загородная, 38 | ВПО | V |
| 18 | Система газопотребления ОАО С-3 МУ "Гидромонтаж" | г. Боровичи, ул. Московская, 113 | ВПО | V |
| 19 | Система газопотребления ОАО С-3 МУ "Гидромонтаж" | Боровичский район, д. Тини, ул. Тинская Мельница, | ВПО | V |
| 20 | Система газопотребления ЗАО "Боровичский мясокомбинат" | г. Боровичи, ул. Советская, 126 | ВПО | V |
| 21 | Система газопотребления ООО "Солид" | г. Боровичи, м. Перевалка АБЗ | ВПО | V |
| 22 | ПО Боровичские электрические сети филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" | г. Боровичи, ул. Советская, 152 | ВПО | V |
| Объекты муниципального значения |  |  |  |  |
| 23 | Пункт газонаполнительный ООО фирма "БоровичиЭнергомонтаж" | г. Боровичи, ул. Промышленная, д. 11 | ВПО | V |
| 24 | Система газопотребления, АЗС ЗАО "Боровичская ДПМК" | г. Боровичи, пос. 3 цеха | ВПО | V |
| 25 | Система газопотребления ООО "Энергетик" | г. Боровичи, ул. Окуловская, 10 | ВПО | V |
| 26 | система газопотребления ООО "Жилищноэксплуатационная компания" | г. Боровичи, пер. Речной, 2 | ВПО | V |
| 27 | Система газопотребления ООО "Энергия" | г. Боровичи, пл. Володарского, 20а | ВПО | V |
| 28 | Система газопотребления ООО "Боровичигазстрой" | г. Боровичи, ул. Привокзальная, д. 1 | ВПО | V |
| 29 | Сеть газопотребления выставочно-торгового центра "Элегия" | г. Боровичи, ул. Железнодорожников, д. 22 | ВПО | V |
| 30 | Сеть газопотребления спортивно-оздоровительного комплекса "Элегия" | г. Боровичи, ул. Железнодорожников, д. 22 | ВПО | V |
| 31 | Система газопотребления ООО "ПИРОС" | г. Боровичи, ул. Софьи Перовской, д. 3 | ВПО | V |
| 32 | Сеть газопотребления ООО "Абсолют" | г. Боровичи, ул. Тинская. д. 33 | ВПО | V |
| 33 | Система газопотребления ООО "Мста-Лада" | г. Боровичи, ул. Советская, д. 130 | ВПО | V |
| 34 | Система газопотребления ООО "Фокс" | г. Боровичи, ул. Заводская, д. 4 | ВПО | V |
| 35 | Система газопотребления ООО "СТРОИТЕЛЬ" | г. Боровичи, ул. Металлистов, д. 26 | ВПО | V |
| 36 | Система газопотребления ЗАО "Производственная компания "Корона" | г. Боровичи, ул. Колхозная, д. 2 | ВПО | V |
| 37 | Система газопотребления ЗАО "Производственная компания "Корона" | Гаражи, г, Боровичи, ул. Боровая/Комсомольская 95а | ВПО | V |
| 38 | Система газопотребления ЗАО "Производственная компания "Корона" | г. Боровичи, ул. Л.Толстого. д. 37а | ВПО | V |
| 39 | Система газопотребления ООО "Горизонт "Плюс" | г. Боровичи, м. Кованько, 7 | ВПО | V |
| 40 | система газопотребления ООО "Нормин" | г. Боровичи, м. Перевалка, д. 9 | ВПО | V |
| 41 | АГЗС 2 ООО "Новгороднефтепродукг" | г.Боровичи, ул.Ржевская, д.20а | ВПО | V |
| 42 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 1 г. Боровичи, ул. Парковая, д. 1а | ВПО | V |
| 43 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 2 г. Боровичи, ул. Некрасовская, д. 1 | ВПО | V |
| 44 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 3 г. Боровичи, ул. Подбельского, д. 6а | ВПО | V |
| 45 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 4 г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 74в | ВПО | V |
| 46 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 5 г. Боровичи, ул. Гончарная, д. 11а | ВПО | V |
| 47 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 6 г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 3а | ВПО | V |
| 48 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 7 г. Боровичи, ул. Некрасовская, д. 1а | ВПО | V |
| 49 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 8 г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 5а | ВПО | V |
| 50 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 9 г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 17а | ВПО | V |
| 51 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 10 г. Боровичи, ул. Энгельса, д. 21а | ВПО | V |
| 52 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 11 г. Боровичи, ул. Советская, д. 181 | ВПО | V |
| 53 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 12 п. Прогресс, ул. Гагарина, д. 1 | ВПО | V |
| 54 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 13 г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55а | ВПО | V |
| 56 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 14 г. Боровичи, ул. Совхозная, д. 89/Энгельса, 21а | ВПО | V |
| 57 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 15 г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 15а | ВПО | V |
| 58 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 17 г. Боровичи, ул. Ботаническая, д. 3б | ВПО | V |
| 59 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 18 Боровичский район, п. Волгино, ул. Строителей, д. 31 | ВПО | V |
| 60 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 19 д. Прошково, д. 8а | ВПО | V |
| 61 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 24 г. Боровичи, ул. Лядова, д. 8а | ВПО | V |
| 62 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 20 г. Боровичи, ул. Великанова, д. 8а | ВПО | V |
| 63 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 21 Боровичский район, ПМК-3, 1 Раздолье, д. 28 | ВПО | V |
| 64 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 22 г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 17а | ВПО | V |
| 65 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 29 г. Боровичи, пл. Володарского, д. 24а | ВПО | V |
| 66 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 27 г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 71 | ВПО | V |
| 67 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 42 Боровический район д. Егла, ул. Набережная, д. 17 | ВПО | V |
| 68 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 34 Боровический район д. Опеченский посад, 2-я линия 158а | ВПО | V |
| 69 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 35 Боровический район д. Опеченский посад, 4-я линия 54а | ВПО | V |
| 70 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 36 Боровический район д. Опеченский посад, 7-я линия 26 | ВПО | V |
| 71 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 38 Боровический район д. Опеченский посад, 2-я линия 26 | ВПО | V |
| 72 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 39 Боровический район д. Егла, ул. Советская, д.219а | ВПО | V |
| 73 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 40 Боровический район д. Егла, ул. Советская, д.205а | ВПО | V |
| 74 | Система теплоснабжения филиала ООО "ТК Новгородская" | Котельная № 41 Боровический район д. Егла, ул. Советская, д. 1586 | ВПО | V |
| 75 | Установка резервуарная ООО "Еврогаз" | Боровичский район (Удино, Кировский, Волок, Тухун, Железково, Травково | ВПО | V |
| 76 | Площадка многотопливной АЗС ОАО "Газпром газораспределение Великий Новгород" | г. Боровичи, ул. Газа | ВПО | V |

Примечания: ВПО - взрыво-пожароопасный объект.

В соответствии с Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями и дополнениями от 04.03.2013г.) все опасные производственные объекты, в зависимости от степени опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды, делятся на 4 класса опасности ОПО:

I класс опасности - объекты чрезвычайно высокой опасности;

II класс  опасности  - объекты высокой опасности;

III класс опасности  - объекты средней опасности;

IV  класс  опасности  -  объекты низкой опасности.

Классификация опасных производственных объектов.

Таблица 76

| Вид ОПО | Класс опасности | Признаки опасности ОПО |
| --- | --- | --- |
| Химически опасные объекты | I | - объекты хранения и уничтожения химического оружия, объекты спецхимии |
| Объекты добычи нефти и газа, включая бурение | II | - выброс продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6% объема такой продукции |
|  | III | - выброс продукции с содержанием сернистого водорода 1-6% объема такой продукции |
|  | IV | - выброс продукции с содержанием сернистого водорода менее 1% |
| Газораспределительные сети и сети газопотребления | II | - транспортировка природного газа под давлением свыше 1,2 МПа или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 МПа; |
|  | III | - транспортировка природного газа под давлением ниже 1,2 МПа или сжиженного углеводородного газа под давлением ниже 1,6 МПа; |
| Объекты котлонадзора | III | - теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей, определяемых в соответствии с законодательством РФ в сфере теплоснабжения; - применение оборудования, работающего под избыточным давлением 1,6 МПа и более или при температуре рабочей среды 250 гр.С и более |
|  | IV | - применение оборудования, работающего под давлением от 0,07 до 1,6 Мпа и температуре рабочей среды от 115 до 250 гр.С |
| Подъемные сооружения и механизмы | III | для подвесных канатных дорог |
|  | IV | иные стационарные подъемные сооружения |
| Металлургия | II | используется оборудование, рассчитанное на максимальное количество расплава 10 тонн и более |
|  | III | … от 0,5 до 10 тонн |
| Объекты угольной и горнорудной промышленности | I | для шахт угольной промышленности, а также иных объектов ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти: - взрывы газа и (или) пыли; - внезапные выбросы породы, газа и (или) пыли; - горные удары; - прорывы воды в подземные горные выработки |
|  | II | - для объектов ведения подземных горных работ,не указанных в подпункте 1 настоящего пункта; - для объектов, на которых ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых составляет 1 млн куб.м в год и более; - для объектов переработки угля (горючих сланцев) |
|  | III | - для объектов, на которых ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых составляет от 100 тыс. до 1 млн. ку.м в год; – для объектов, на которых ведутся работы по обогащению полезных ископаемых, за исключением объектов переработки угля (горючих сланцев) |
|  | IV | - для объектов, на которых ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых составляет менее чем 100 тыс. куб.м в год |
| Объекты хранения и переработки растительного сырья | III | - для элеваторов, - для объектов мукомольного, крупяного и комбикормового производства |
|  | IV | - иные объекты |

- Природные чрезвычайные ситуации.

Опасные метеорологические явления:

1. сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч (Скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более);

2. мокрый снег, дождь со снегом  (Количество осадков - 50 мм и более за 12 ч и менее);

3. сильный ливень (Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее);

4. продолжительные сильные дожди (Количество осадков 100 мм и более за период более 12 ч., но менее 48 ч.);

5. очень сильный снег (Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч.);

6. крупный град (Диаметр градин - 20 мм и более);

7. сильная метель (Общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500 м);

8. сильное     гололедно-изморозевое    отложение    на проводах (Диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более);

- обрыв линий электропередач;

9. сильный туман (видимость 50 м и менее);

10. сильный мороз, сильная жара, заморозки, засуха (Решение  об  отнесении  явления  к  ЧС  принимается  органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).

Опасные гидрологические явления.

1. высокие   уровни   воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок);

- подтопление подвесных пешеходных мостов в черте города и в районе;

- при ежегодном разрушении ледоходом временного деревянного моста через реку Волжанка;

- подтопление настилов подвесных мостов в д. Малые Семерицы и д. Малый Глиненец;

- подтопления настила пешеходного моста через р.Мста (Опеченское сп);

- подтопления пешеходного моста через р. Уверь (д. Перелучи-д. Панёво);

- подтопление территорий;

Волокское сельское поселение: д.Окладнево (у дороги).

Железковское сельское поселение:

- подтопления усадьбы д.Ровное;

- окраин д.Пирусс, д.Узмень, д.Речка, д.Фаустово;

Кончанско-Суворовское сельское поселение:

Опеченское сельское поселение: д.Холщагино, д. Заболотье, д. Ивашево.

Прогресское сельское поселение: д.Тини, п. Раздолье.

Сушанское сельское поселение: д. д.Нальцы, д. Пристань.

Сушиловское сельское поселение:

- дорога (местного значения) Выставка-Лебедка, трубный переезд через ручей Топкий, угроза размыва;

- д.Перелоги, дорог местного значения, трубный переезд через ручей Топкий, угроза размыва;

- д. Большой Вязник, дорога местного значения, трубный переезд через р. Шилоката, угроза размыва;

- д. Котово, река Шегринка при разливе подтапливает бани;

- д. Шегрино, д.№ 20, дорога районного значения Соинское – Шегрино, размыв проезжей части;

- д. Дерягино, центральный перекрёсток, размыв проезжей части.

Травковское сельское поселение: д. Абросимовка, д. Талицы, д. Перхово.

- образование заторов в период вскрытия рек;

Места возможного затора на реке Мста:

- с.Опеченский посад – район Дендропарка;

- д.Шиботово – д.Путлино – район дюкерного перехода газопровода через р.Мста;

- г.Боровичи, район подвесного моста по пер. Новоселицкий (водозабор МУП «Водоканал»);

- г.Боровичи, район местечко Лучки;

- г.Боровичи, подвесной мост в районе ДОК (канализационный дюкер);

- район от подвесного моста м.Гверстянка до ж/б моста в д.Коегоща;

- район д.Пристань.

Места возможного затора на реке Уверь:

- д.Перелучи, район ж/б моста.

2. низкие уровни воды (низкая межень);

Природные пожары.

1. лесные пожары, торфяные пожары;

- Биолого-социальные чрезвычайные ситуации.

Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей:

1. особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Марбурга и Эбола), (вероятность возникновения крайне мала);

2. опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1-94) (вероятность возникновения крайне мала);

3. инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии (вероятность возникновения крайне мала);

4. отравления людей (вероятность возникновения крайне мала);

5. эпидемии (вероятность возникновения крайне мала);

Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб:

1. особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, леп-тоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония (вероятность возникновения крайне мала);

2.  экзотические   болезни животных и болезни невыясненной (вероятность возникновения крайне мала);

Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса:

1. массовое поражение растений болезнями и вредителями (вероятность возникновения крайне мала);

2. массовое поражение леса болезнями и вредителями (вероятность возникновения крайне мала);

- Крупные террористические акты.

9.2 Ограничения на размещения объектов местного значения муниципального района в зонах возможной опасности.

9.2.1. Ограничения на размещения объектов электо- и газоснабжения муниципального раона.

Электроснабжение.

- объекты электроснабжения следует проектировать с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в условиях реализации опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях;

Схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки).

-  при проектировании схем развития электрических систем тепловые электростанции, следует размещать вне зон возможных разрушений территорий, а также вне зон возможного катастрофического затопления;

- тепловые электростанции мощностью свыше 1000000 кВт, использующие в качестве топлива уголь и мазут, следует размещать не ближе 1000 м от границ проектной застройки территорий;

- для тепловых электростанций аналогичной мощности, но работающих на газовом и газомазутном топливе, удаление от границ проектной застройки территорий, может быть сокращено до 500 м;

- размещение тепловых электростанций, независимо от их установленной мощности, допускается только за пределами селитебной территории;

- электрические сети напряжением 500 кВ и выше, узловые подстанции напряжением 330 кВ и более в тех энергосистемах, в которых они образуют сеть высшего напряжения, следует сооружать за пределами зон возможных разрушений территорий, а также вне зон возможного катастрофического затопления;

- распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35-110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам;

- при проектировании схем внешнего электроснабжения территорий, следует предусматривать их электроснабжение от нескольких независимых и территориально разнесенных источников электроснабжения (электростанций и подстанций), часть из которых должна располагаться за пределами зон возможных разрушений;

- системы электроснабжения должны быть спроектированы и построены с таким расчетом, чтобы была обеспечена возможность транзита электроэнергии в обход разрушенных объектов за счет сооружения коротких перемычек воздушными линиями электропередачи;

- в целях повышения надежности электроснабжения линии электропередачи,
 питающие объекты обороны (объекты военного назначения), организации, имеющие мобилизационное задание; организации, обеспечивающие жизнедеятельность указанных территорий;	метрополитены; участки электрифицированных железнодорожных путей; объекты газо- и водоснабжения; лечебные учреждения; особо опасные и технически сложные объекты, следует проектировать в кабельном исполнении;

- для обеспечения возможности снижения электрической нагрузки системы электроснабжения неотключаемых в военное время объектов должны быть отделены от систем электроснабжения прочих объектов;

- неотключаемые объекты должны обеспечивать электроэнергией по двум кабельным линиям от двух независимых и территориально разнесенных источников электроснабжения.

- для повышения надежности электроснабжения неотключаемых объектов при их проектировании и строительстве должна быть предусмотрена установка автономных резервных источников питания электроприемников. Мощность автономных резервных источников питания электроприемников определяют из расчета полноты обеспечения электроэнергией электроприемников первой категории, продолжающих работу в военное время.

Газоснабжение.

- при газоснабжении обороне, от двух и более самостоятельных магистральных газопроводов подача газа должна осуществляться через газораспределительные станции, подключенные к указанным газопроводам и размещенные за границами проектной застройки указанных территории;

- при проектировании новых и реконструкции действующих сетей газопотребления следует предусматривать возможность их отключения от сетей газораспределения;

- наземные части газораспределительных станций и газорегуляторных пунктов следует оборудовать подземными обводными газопроводами (байпасами) с запорной арматурой. Байпасы должны обеспечивать подачу газа в систему газораспределения при выходе из строя наземной части газораспределительных станций или газорегуляторных пунктов;

- основные сети газораспределения высокого и среднего давления и отводы от них к объектам, имеющим мобилизационное задание (заказ), а также к объектам, обеспечивающим жизнедеятельность указанных территорий, должны быть подземными;

- при проектировании сетей газораспределения высокого и среднего давления, отнесенных к группам по гражданской обороне, приоритет следует отдавать их подземному размещению и закольцованному исполнению;

- при проектировании новых и реконструкции действующих сетей газоснабжения должны быть установлены отключающие устройства и перемычки между тупиковыми газопроводами;

9.2.2. Ограничения на размещения объектов образования.

Не допускается размещение объектов образования в зонах возможной опасности, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

9.2.3. Ограничения на размещения объектов здравоохранения.

Не допускается размещение объектов здравоохранения в зонах возможной опасности, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

9.2.4. Ограничения на размещения объектов физической культуры и массового спорта.

Не допускается размещение объектов физической культуры и массового спорта в зонах возможной опасности, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

9.2.5. Ограничения на размещения объектов в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района:

9.2.5.1. Ограничения на размещения объектов культуры.

Не допускается размещение объектов культуры в зонах возможной опасности, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

9.2.5.2. Ограничения на размещения объектов водоснабжения.

- при проектировании новых и реконструкции существующих систем технического водоснабжения должно быть предусмотрено применение систем оборотного водоснабжения. Кроме того, водоводы, магистральные сети систем хозяйственного водоснабжения, вводы воды в подвальные и иные помещения домов, которые могут быть приспособлены для защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций, следует дооборудовать пунктами забора и подачи воды в передвижную и переносную тару;

- на системах централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения должна быть обеспечена возможность подачи чистой воды в сеть, минуя водонапорные башни;

- при проектировании технических водопроводов для производственных нужд должна быть обеспечена возможность их использования для пожаротушения согласно требованиям;

- при проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных сооружений, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы, сблокированные с электродвигателями;

- при подсоединении промышленных предприятий к городским сетям водоснабжения существующие на указанных предприятиях водозаборные сооружения следует герметизировать (консервировать) и сохранять для возможного использования их в качестве резервных источников водоснабжения;

- при проектировании нескольких самостоятельных водопроводов коммунального и промышленного назначения следует предусматривать возможность передачи воды от одного водопровода к другому с соблюдением требований к качеству питьевой воды, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и правилами

- все существующие водоводы и водозаборные сооружения для водоснабжения, а также для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару. Водозаборные сооружения с дебитом 5 л в секунду и более должны иметь, кроме того, устройства для забора из них воды мобильными средствами пожаротушения.

- не менее половины скважин должны быть присоединены к автономным резервным источникам питания электроприемников и иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям;

- пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода должны быть расположены вне зон возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты);

- защита систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения городских округов и поселений, базирующихся на поверхностных источниках водоснабжения, подверженных периодическому или систематическому загрязнению и аварийным сбросам веществ, опасных для жизни и здоровья людей, животных и птицы, следует осуществлять в соответствии с положениями ГОСТ Р 22.6.01.

9.2.5.3. Ограничения на размещения объектов транспорта.

Железнодорожный транспорт.

- железнодорожные станции, выход из строя которых в военное время может вызвать длительные перебои в движении железнодорожного подвижного состава, должны иметь обходные пути объезда для пропуска поездов;

- примыкание новых железнодорожных путей к крупным железнодорожным станциям - не допускается.

Примыкание новых железнодорожных путей должно осуществляться к железнодорожным станциям, расположенным вне зон возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

- при строительстве новых и реконструкции действующих железнодорожных путей общего пользования, а также при развитии железнодорожных станций, пропускная способность проектируемых участков железнодорожных путей общего пользования должны определять с учетом обеспечения воинских и эвакуационных перевозок, а также перевозок грузов для обеспечения бесперебойной работы объектов производственного назначения;

- вновь проектируемые путепроводы на развязках подходов железнодорожных путей общего пользования к железнодорожным станциям, находящимся в зонах возможных разрушений территорий, следует располагать рассредоточено;

- вновь проектируемые базы-стоянки резерва железнодорожного подвижного состава, базы и склады материальных резервов, в том числе восстановительных материалов, конструкций и специальных запасов, склады горючих и воспламеняющихся веществ, в том числе дизельного топлива и масел, дезинфекционно-промывочные и промывочно-пропарочные станции, пункты подготовки вагонов к перевозкам и другие объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта аналогичного назначения следует размещать вне зон возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления;

- вновь проектируемые и реконструируемые дезинфекционно-промывочные и промывочно-пропарочные станции, моечные установки наружной обмывки железнодорожного  подвижного  состава локомотивных  и  вагонных депо,  а также промышленных объектов, имеющих железнодорожные пути необщего пользования, должны быть приспособлены для обеззараживания (дегазации, дезактивации) железнодорожного подвижного состава.

9.2.5.4. Ограничения на размещения объектов капитального строительства в сфере производства.

- на территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека. Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона;

- реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств, проводится при наличии проекта с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в составе проекта санитарно-защитной зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух;

- обязательным условием современного промышленного проектирования является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже;

- разрабатываемые в проектах строительства и реконструкции технологические и технические решения должны быть обоснованы результатами опытно-промышленных испытаний, при проектировании производств на основе новых технологий - данными опытно-экспериментальных производств, материалами зарубежного опыта по созданию подобного производства;

9.3 Ограничения на использование соответствующей территории и оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов местного значения муниципальных районов на комплексное развитие соответствующей территории с точки зрения их потенциальной опасности.

- проектирование и размещение объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов должны проводить с учетом максимального использования естественных условий, уменьшающих воздействие поражающих факторов обычных средств поражения, вторичных поражающих факторов их применения, а также чрезвычайных ситуаций;

- инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, включаемые в проектную документацию объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, должны разрабатывать с учетом ограничений на распространение сведений, отнесенных к государственной тайне;

- проектная документация объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов должна содержать проектные решения по оснащению указанных объектов структурированной системой мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений, предусмотренные ГОСТ Р 22.1.12;

- при разработке проектной документации на объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты должна быть осуществлена оценка риска чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на указанных объектах. При этом индивидуальный риск чрезвычайных ситуаций является допустимым при выполнении следующих условий;

1. показатели индивидуального риска чрезвычайных ситуаций для объекта не превышают среднестатистических за последние 10 лет показателей риска объектов, на которых обращаются аналогичные опасные вещества;

2. показатели индивидуального риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта на стадии его эксплуатации не будут превышать среднестатистических за последние 10 лет показателей риска аналогичных действующих объектов;

3. индивидуальный риск чрезвычайных ситуаций для населения, находящегося в селитебной зоне вблизи объекта, при возможных чрезвычайных ситуациях на данном объекте в 10 раз меньше значения риска, которому может подвергаться персонал этого объекта;

4. полное выполнение требований нормативных правовых актов и нормативных документов, устанавливающих требования безопасности в отношении объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

- при размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территории соседних населенных пунктов, предприятий и путей железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 м от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 м и менее от уреза воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, регламентированные ГОСТ Р 53324 и исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории населенного пункта или предприятия, на пути железных дорог общей сети или в водоем;

- трассы магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, конденсатопроводов) при наземной прокладке труб должны проходить за пределами зон возможных сильных и возможных разрушений;

В зонах возможных сильных и возможных разрушений допускается открытая (незаглубленная) прокладка магистральных трубопроводов только через препятствия.

При прокладке магистральных трубопроводов в зонах возможного катастрофического затопления следует сводить до минимума количество участков с надземным способом прокладки и предусматривать мероприятия, обеспечивающие их нормальную эксплуатацию.

- перекачивающие насосные и компрессорные станции, дожимные компрессорные и газораспределительные станции по трассе магистральных трубопроводов необходимо располагать за пределами зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления;

- при проектировании магистральных газопроводов следует предусматривать их кольцевание с существующими и строящимися газопроводами.